建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：衡阳市佳印文化传播有限公司书刊自动化解决方案项目变更

建设单位（盖章）：衡阳市佳印文化传播有限公司

编制日期：            2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	31

六、结论	56

附件：

附件1：环境评价委托书

附件2：营业执照

附件3：厂房租赁合同

附件4：关于《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划（2020-2030）环境影响报告书》审查意见的函

附件5：关于《衡阳市佳印文化传播有限公司书刊自动化解决方案项目环境影响报告表》的环评批复

附件6：原料油墨成分分析单

附件7：环境质量现状引用监测报告截图

附件8：专家评审意见及签到表

附图：

附图1：项目地理位置示意图

附图2：本项目与衡阳松木经济开发区土地利用规划的位置关系图

附图3：本项目在衡阳市生态环境管控单元图位置

附图4：项目四至图

附图5：平面布置图

附图6：项目所在地周边环境保护目标

附图7：项目周边水系图

附图8：监测布点图

附图9：项目污水排入松木污水处理厂路径图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳市佳印文化传播有限公司书刊自动化解决方案项目变更 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 蒋归元 | 联系方式 | 13502874282 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市衡阳松木经济开发区松枫路三期标准厂房24栋 |  |  |
| 地理坐标 | 112度37分22.519秒，26度58分11.369秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2311书、报刊印刷 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业23中的“印刷231”中“其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）” |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | ¨首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 þ重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 15000.00 | 环保投资（万元） | 39.8 |
| 环保投资占比（%） | 0.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划(2020-2030)》 审批机关：/ 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划(2020-2030)环境影响报告书》 审批机关：湖南省生态环境厅 审批文件名称及文号：湖南省生态环境厅关于《湖南衡阳松木经济开发区规划（2020-2030）环境影响报告书》审查意见的函，湘环评函[2021]30号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于湖南省衡阳市衡阳松木经济开发区松枫路三期标准厂房24栋，所在地属于二类工业用地，本项目不属于园区禁止准入的项目类型，本项目与《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划(2020-2030)环境影响报告书》（湘环评函[2021]30号）相符，与（湘环评函[2021]30号）文件符合性分析详见下表。 表1-1 项目与“湘环评函[2021]30号文”符合性分析 序号; 园区入驻企业准入要求; 本项目情况; 相符性. 1; 拟划分为三个片区，片区一为《长江保护法》予以严格管控的区域，面积426.4公顷，东起湘江北路，西至距离湘江岸线1公里线，北起向衡路，南至友谊路，主要发展装备制造和现代物流仓储业；片区二规划为化工片区，面积328公顷，东起距离湘江岸线1公里线，西至金华路及蒸阳北路，北起向衡路，南至衡大北路，主要发展盐卤化工及精细化工（含医药化工和制药）；园区其它区域为片区三，面积616.2公顷，东起五一路、蒸阳北路及金华路、西至衡岳大道、北起云升路、南至松梅路，主要发展新能源、新材料及装备制造产业。; 本项目属于片区三，项目为“书、报刊印刷项目”; 符合. 2; 严格依规开发，严格功能分区布局。园区在下一步开发建设过程中应严格执行《长江保护法》的要求，禁止在湘江岸线1公里范围内（片区一）新建、扩建化工园区和化工项目。湘江岸线1公里范围内（片区一）不再布设三类工业用地，在空间规划中予以落实，化工片区（片区二）应严格边界管控，并与片区三相互协调形成合理布局，减少对经开区西部安置区、公租房、商业职业学院等目标的影响及对主导风向下风向城区的影。; 本项目属于片区三，项目东侧距离湘江直线距离为3公里，不属于湘江岸线1公里范围内; 符合. 3; 严格环境准入，优化园区产业结构。在沿江1公里的园区范围内新引进产业项目应严格遵循《长江保护法》、《长沙经济带发展负面清单》、《湘江保护条例》的禁止和限制性要求；在距离湘江1-3公里的园区范围内，不得以“零排放”为名新引进实际存在重金属废水排放或突发情形下排放重金属废水的产业项目。后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求，或对沿江区域相关产业有污染整治、搬迁改造要求的，应严格予以执行。园区片区三应严格限制引入重点型污染排放企业。落实“三线一单”环境准入要求及《报告书》提出的准入条件。; 项目东侧距离湘江直线距离为3公里，项目不会产生重金属废水; 符合. 4; 落实管控措施，加强园区污染治理。完善园区污水管网及集中处理设施建设，实行雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。园区应推进清洁能源改造，现有使用高污染燃料的燃烧设施应改用清洁能源，完善污染防控措施。根据区域环境质量改善目标，加大对有毒有害气体和恶臭等突出环境问题的整治力度，重点控制涉氯排放企业氯气、氯化氢等特征污染物的无组织排放，加强对VOCs排放的治理，对排放长期无法达标的企业实行限期整改或关停。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。对主要涉及挥发性有机物、酸雾排放及重金属排放企业应实施强制性清洁生产审核。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对化工片区及重点产排污企业的监管与服务。; 本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放; 符合. 5; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边土壤环境和纳污水体重金属浓度的跟踪监测，加强对涉重金属排放企业以及“重金属零排放”企业，特别是涉铊排放企业的监督性监测，完善对重点排放企业的在线监测设施，严防相关企业废水偷排漏排，或利用降雨等条件非法排放，加强后续监测结果的利用并开展专题科研攻关，强化铊污染溯源分析。加强对涉氯排放企业的监督性监测，重点监控无组织排放超标情况。合理布局小微站，并涵盖氯气、氯化氢等特征污染物监测，加强对周边空气质量监测和污染溯源分析，通过充分、客观的监测数据回应周边群众投诉。; 本项目在报告中已编制自行监测计划，运营后按规范定期对大气环境、地表水环境、声环境进行采样监测，通过分析监测数据，采取对应的措施，减少污染物排放; 符合. 6; 强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业的环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和事故应急处置能力。化工片区应建设公共的事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善单元-企业-园区“三级”环境风险范和企业-园区-地方政府“三级”环境风险应急体系管控要求，重点强化湘江岸线 1公里的环境风险防控。; 建立并健全突发环境事件应急预案组织和管理体系，组建应急救援队伍、配备应急救援装备和设施，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升厂区的环境风险防控和事故应急处置能力; 符合. 7; 做好周边控规，落实拆迁安置计划。落实报告书中提出的隔离带等相关要求，园区管委会与地方政府应共同做好控规，确保化工片区南侧边界外1公里范围内不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区。杜绝在地在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目租用已建标准厂房，不新增用地; 符合. 8; 做好园区建设期生态保护和水土保持。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。; 本项目租用已建标准厂房，不新增用地，只需在厂区范围内进行改造性施工建设，不会对生态环境和地表水体造成污染; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 本项目既不属于国家《产业结构调整目录（2019年版）》中鼓励类项目，也不属于限制和淘汰类项目，属于允许类项目，且项目不属于国土资源部国家发展和改革委员会《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地和禁止用地的项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 1.2选址合理性分析 本项目位于湖南省衡阳市衡阳松木经济开发区松枫路三期标准厂房24栋，所在地属于二类工业用地，属于片区三积616.2公顷，东起五一路、蒸阳北路及金华路、西至衡岳大道、北起云升路、南至松梅路，主要发展新能源、新材料及装备制造产业。本项目为“书、报刊印刷项目”，项目虽然与园区组团不符，但不违背园区规划，因此，项目的建设与园区规划是相容的。项目所在地周边大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成较大影响。项目周围无自然保护区、名胜古迹、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标。外环境对本项目无明显制约因素。另项目所在地北面为衡阳瑞科电源有限公司，东面为衡阳市佳佳物业管理有限公司，南面为湖南衡阳松木经济开发区产业孵化基地，西面为衡阳市隆华机械有限责任公司，项目所排放的污染物因子主要为VOCs，项目运营期对产生的污染物均采取了相应的措施进行处理，处理后均可达标排放，妥善处置，故本项目的运行对周围企业影响较小。根据《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020]27号），新建企业须入省级及以上工业园区，本项目位于衡阳松木经济开发区，符合要求。 综上，项目的选址是可行的，合理的。 1.3与“三线一单”要求相符性分析 （1）生态保护红线符合性分析 ①本项目位于湖南省衡阳市衡阳松木经济开发区松枫路三期标准厂房24栋，根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布），项目所在地衡阳松木经济开发区属于“重点管控单元”，本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）符合性的分析见下表，经下表分析，本项目建设基本符合湖南省三线一单文件管控要求。因此，项目的建设与重点管控单元生态环境准入清单是相容的。 表1-2 生态空间管控区域规划保护内容 环境管控单元编码; ZH43040720002. 单元名称; 湖南衡阳松木经济开发区. 行政区划; 省; 湖南省. 市; 衡阳市. 县; 石鼓区. 单元分类; 重点管控单元. 单元面积（km2）; 核准范围：7.7734. 涉及乡镇（街道）; 核准范围 (一区一园）：金源街道、黄沙湾街道. 区域主体功能定位; 国家级重点开发区域. 主导产业; 湘环评[2009]40号：盐化工、精细化工； 湘环评[2013]213号：扩区范围江西片区主导发展新能源、新材料及相关产业。江东片区以区域物流运送为主，兼顾国际物流、区域城市加工配送物流； 湘发改函[2016]233号：新扩区域主要布局发展盐卤化工、精细化工、新能源、新材料等产业； 六部委公告2018年第4号：盐卤化工及精细化工、新材料、新能源. 主要环境问题和重要敏感目标; 1.无工业固体废物集中堆存场； 2.拆迁不完全，少量居民未搬迁； 3.园区在衡阳市主城区上风向，紧邻衡阳市城； 4.园区雨污水排放口在衡阳市湘江段四大家鱼国家级水产种质资源保护区实验区内. 表1-3 湖南省三线一单文件管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 1.园区内不得设置居住用地，工业用地与其他用地之间设置一定距离的绿化缓冲带。 2.禁止外排废水中主要污染物以镉、汞、铅、砷及其他重金属为主的企业及金属原矿冶炼项目入园。禁止建设制浆造纸、发酵酿造、制革等废水排放量大的项目。限制引进排放氨气的企业和项目。 3。二类工业用地不得引进食品、医药等行业，园区西面禁止引入气型污染企业。 4.江东江西两片扩区范围不设三类工业用地，禁止电镀、铅酸电池生产项目以及其他涉及排放重金属废水、废气的项目准入; 本项目属于二类工业用地，项目为“书、报刊印刷项目”，项目废气、废水经过措施处理后能够达标排放; 符合. 污染物排放管控; 1.废水：园区排水实施雨污分流，一类污染物在企业车间排放口达标，园区涉重涉危化项目初期雨水进企业污水处理站处理，部分回用，允许外排的废水经松木经济开发区污水处理厂处理达标后外排湘江。园区其他雨水进雨水管道由5个排放口排入湘江。 2.废气：入园企业的自备燃煤锅炉配套烟气脱硫除尘措施。对各企业工艺废气产出的生产节点应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放。采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。交通运输设备制造等制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量，强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装等行业企业VOCs治理，确保达标排放。 3.固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮运、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 4.园区水泥行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求; 本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放; 符合. 环境风险防控; 1.园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南衡阳松木经济开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 2.园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 3.建设用地土壤风险防控：结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。; 根据衡阳市环境保护局印发的《衡阳市污染地块名录（第一批）》、《衡阳市污染地块名录及开发利用负面清单（第二批）》文件可知，本项目用地不在衡阳市污染地块名录中; 符合. 资源开发效率要求; 1.能源：新建项目必须使用清洁能源，扩区范围限制新批燃煤设施，现有园区燃煤装置燃煤含硫率在1%以下。提高能源支撑保障能力、加快转变能源发展方式、推进能源结构调整、促进节能减排。在园区新建燃气热电联产机组，推广天然气利用，提高清洁能源消费比例。到2020年园区年综合能源消费量当量值预测为66.6972万吨标煤，单位GDP能耗当量值预测为0.465吨标煤/万元；到2025年园区年 综合能源消费量当量值预测为90.2298吨标煤，单位GDP能耗当量值预测为0.390吨标煤/万元。 2.水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，开展高耗水工业行业节水技术改造， 开展水平衡测试和用水效率评估，大力推广工业水循环利用， 推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核，突出用水总量和强度控制目标，到 2020 年，石鼓区万元工业增加值用水量比 2015 年下降 32.7%，万元 GDP 用水量应比 2015 年下降 30%。园区用水总量控制指标 2020 年为 0.19 亿立方米，2030 年为 0.19 亿立方米。 3.土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，园区土地投资强度达到 3000 万元/公顷。严格执行土地使用标准，工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020 版）六等区域控制指标要求; 本项目使用电为能源，无燃煤设施; 符合. （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目内用水主要来源为自来水；项目用电由当地电网供电，项目建设不涉及基本农田，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目符合国家及地方现行的产业政策，符合衡南县工业集中区总体规划，项目不在负面清单之内。 1.4与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）符合性分析 《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）文件要求全面推进工业VOCs综合治理。严格环境准入，严禁新建石化、有机化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。强化源头管控，2018年交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。 项目营运期废气经集气罩收集后，由1套“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）外排，满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（GB41616-2022），可实现达标排放。本项目在采取以上措施后符合《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）文件要求。 1.5与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析见下表。 表1-4 对比分析一览表 文件要求; 本项目执行情况; 是否符合. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料、水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨、水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物讲解等低VO; s含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生 本项采用UV光氧催化+活性炭吸附二级处理工艺进行处理后可达标排放; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 本项目VOCs经集气罩收集后，采用UV光氧催化+活性炭吸附二级处理工艺进行处理后可达标排放，集气罩收集效率90%，能减少VOCs无组织排放; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率; 本项目VOCs采用UV光氧催化+活性炭吸附二级处理工艺进行处理后可达标排放; 符合. 1.6与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）符合性分析 表1-5 对比分析一览表 文件要求; 本项目执行情况; 是否符合. 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶黏剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶黏剂等纳入政府采购装修合同环保条款; 本项目使用挥发分含量较低的热熔胶，本项目VOCs经集气罩收集后，采用UV光氧催化+活性炭吸附二级处理工艺进行处理后可达标排放，集气罩收集效率90%，能减少VOCs无组织排放; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 衡阳市佳印文化传播有限公司注册成立于2020年11月，主要经营范围为图书、报刊零售；书、报刊印刷；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；印刷器材销售；电脑打字、录入、校对、打印服务；广告国内外代理服务、制作服务、发布服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司投资15000万元租赁湖南省衡阳市衡阳松木经济开发区松枫路三期标准厂房24栋建设“衡阳市佳印文化传播有限公司书刊自动化解决方案项目”主要建设内容包括印刷车间（位于1层，建筑面积3000m2），装订车间（位于2层，建筑面积3000m2），仓库（位于3层，建筑面积3000m2），闲置车间（位于4层，建筑面积3000m2）及配套建设给排水、供配电等公用工程、环保工程。项目建成后年印刷书、刊、画册400万册。 2021年12月衡阳市佳印文化传播有限公司委托湖南青涟环保科技有限公司编制了《衡阳市佳印文化传播有限公司书刊自动化解决方案项目环境影响报告表（报批稿）》，2022年2月11日取得了衡阳市生态环境局松木分局的环评批复（详见附件附件5）。原环评设计无制版工序，项目在实际生产过程中增加制版工序，增加相应的废水处理以及危废产生量；印刷、胶装有机废气提高收集效率，末端净化处理方式由“活性炭吸附浓缩+在线脱附再生+催化燃烧”变更为“UV光氧催化+活性炭吸附”；生产能力由400万册/a变更为300万册/a，相应的原辅材料减少，其他建设内容不变。 对照《关于印发<污染影响类建设项目>重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）文件中“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。经对比，本项目规模、工艺及废气、废水污染防治措施变化，故可判定为重大变动项目，需重新办理环评审批手续。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号，2018年12月29日）及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）中的有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于二十、印刷和记录媒介复制业23中的“印刷231”中“其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）”类别，按要求应编制环境影响评价报告表。现衡阳市佳印文化传播有限公司委托湖南中晟绿景环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担“衡阳市佳印文化传播有限公司书刊自动化解决方案项目变更”环境影响评价的工作，分析评价该项目对环境造成的影响，为环保行政主管部门决策提供依据。我公司接受委托后，组织有关技术人员，对工程建设所在地进行了实地勘察、收集了近年来有关环境背景资料、现状监测资料、工程资料及与工程相关的其他资料，在分析工程对环境影响的基础上，编制完成了《衡阳市佳印文化传播有限公司书刊自动化解决方案项目变更环境影响报告表》。 2.2项目基本概况 1、建设地点及四至 本项目选址位于湖南省衡阳市衡阳松木经济开发区松枫路三期标准厂房24栋，具体地理坐标为东经112度37分22.519秒，北纬26度58分11.369秒。项目北面为衡阳瑞科电源有限公司，东面为衡阳市佳佳物业管理有限公司，南面为湖南衡阳松木经济开发区产业孵化基地，西面为衡阳市隆华机械有限责任公司，详见附图4。 2、建设内容及建设规模 本项目租赁湖南省衡阳市衡阳松木经济开发区松枫路三期标准厂房24栋1-4层进行本项目建设，占地面积3000m2，总建筑面积12000m2，主要建设内容包括印刷车间（位于1层，建筑面积3000m2），装订车间（位于2层，建筑面积3000m2），仓库（位于3层，建筑面积3000m2），闲置车间（位于4层，建筑面积3000m2）及配套建设给排水、供配电等公用工程、环保工程。 变更后项目主要工程组成内容见表2-1。 表2-1 变更后项目主要工程组成一览表 类别; 工程名称; 变更前建设内容; 变更后建设内容; 变更情况. 主体工程; 印刷车间; 位于1层，建筑面积3000m2，布置有印刷机; 位于1层，建筑面积3000m2，布置有印刷机; 不变. 装订车间; 位于2层，建筑面积3000m2，布置有胶装机、切纸机、骑订机; 位于2层，建筑面积3000m2，布置有胶装机、切纸机、骑订机; 不变. 仓库; 位于3层，建筑面积3000m2，布置辅材区、仓储区、成品区; 位于3层，建筑面积3000m2，布置CIP制版区、辅材区、仓储区、成品区; 新增CIP制版区. 闲置车间; 位于4层，建筑面积3000m2; 位于4层，建筑面积3000m2; 不变. 辅助工程; CIP制版区; CIP制版外委; 位于3层西面密闭房间内，建筑面积300m3; 新增CIP制版区. 仓储区; 位于3层东面，占地面积500m2，用于存放纸品原料; 位于3层东面，占地面积500m2，用于存放纸品原料; 不变. 辅材区; 位于3层，占地面积200m2，用于储存油墨、润版液等原料; 位于3层CIP制版区东面，占地面积200m2，用于储存油墨、润版液等原料; 不变. 成品区; 位于3层，占地面积1000m2; 位于3层，占地面积1000m2; 不变. 办公区; 1-3楼东侧均有分布，占地面积500m2; 1-3楼东侧均有分布，占地面积500m2; 不变. 公用工程; 给水; 市政自来水管网供应; 市政自来水管网供应; 不变. 供电; 市政电网供应; 市政电网供应; 不变. 供热; 项目生产过程中加热均采用电加热方式; 项目生产过程中加热均采用电加热方式; 不变. 排水; 项目营运期外排废水主要是员工生活污水及纯水制备废水。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网引至松木污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至湘江；印刷机喷嘴清洗废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排；纯水制备废水直接外排至园区污水管网; 项目营运期外排废水主要是生活污水。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网引至松木污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至湘江；润版用水全部蒸发，无废水排放；CTP版清洗废水经冲板水过滤循环系统处理后回用于CTP版清洗，每年更换五次，该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排；清洗废水该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排; ①印刷单元不共用喷嘴，取消喷嘴清洗，无喷嘴清洗废水产生；②生产用水为自来水，取消纯水制备，无纯水制备废水；③新增CTP版清洗废水、清洗废水. 环保工程; 废气; 印刷、胶装有机废气经集气罩+活性炭吸附浓缩+在线脱附再生+催化燃烧（TA001）处理后，经1根15m排气筒（DA001，排气筒设计风量为1500m3/h，收集效率75%，处理效率85%）排放；印刷设备停车维护废气、纸张切割粉尘无组织排放，加强车间内通风; 印刷、胶装有机废气经集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）处理后，经1根15m排气筒（DA001，排气筒设计风量为10000m3/h，收集效率90%，处理效率80%）排放；印刷设备停车维护废气、纸张切割粉尘无组织排放，加强车间内通风; 末端净化处理方式由“活性炭吸附浓缩+在线脱附再生+催化燃烧”变更为“UV光氧催化+活性炭吸附”. 废水; 项目营运期外排废水主要是员工生活污水及纯水制备废水。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网引至松木污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至湘江；印刷机喷嘴清洗废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排；纯水制备废水直接外排至园区污水管网; 项目营运期外排废水主要是生活污水。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网引至松木污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至湘江；润版用水全部蒸发，无废水排放；CTP版清洗废水经冲板水过滤循环系统处理后回用于CTP版清洗，每年更换五次，该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排；清洗废水该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排; ①印刷单元不共用喷嘴，取消喷嘴清洗，无喷嘴清洗废水产生；②生产用水为自来水，取消纯水制备，无纯水制备废水；③新增CTP版清洗废水、清洗废水. 噪声; 选用低噪声设备，设备基础减振隔声; 选用低噪声设备，设备基础减振隔声; 不变. 固废; 生活垃圾桶、一般固废暂存间（位于1层西面，建筑面积50m2）、危废暂存间（位于1层西面，建筑面积50m2）; 生活垃圾桶、一般固废暂存间（位于1层西面，建筑面积50m2）、危废暂存间（位于1层西面，建筑面积50m2）; 不变. 依托可行性分析 项目与衡阳松木经济开发区依托情况见下表。 表2-2 项目与衡阳松木经济开发区依托情况一览表 序号; 项目; 依托关系; 是否可行. 主要内容; 依托情况说明. 1; 公用工程; 供电; 依托园区供电线路; 是. 供水; 依托园区供水管网; 是. 排水; 生活污水依托园区建筑配套建设的生活污水收集管网及化粪池收集处理; 是. 2; 环保工程; 废水; 生活污水依托园区建筑配套建设的生活污水收集管网及化粪池收集处理; 是. 2.3项目主要设备 变更后项目主要生产设备详见下表。 表2-3 变更后项目主要生产设备一览表 设备; 型号; 变更前数量（台）; 变更后数量（台）; 主要功能; 变更情况. 宝南转轮印刷机; 大度; 3; 3; 印刷; 不变. 海德堡印刷机; 四开; 1; 1. 折页机; /; 1; 1; 折页; 不变. TSK胶装机; /; 1; 1; 胶装; 不变. 马天尼胶装机; /; 1; 1. 戴氏切纸机; 全开; 1; 1; 切纸; 不变. 海德堡骑订机; /; 1; 1; 骑订; 不变. CTP制版; /; 1; 1; 制版; 不变. 纯水机; /; 1; 0; 纯水制备; 减少纯水机. 风机; /; 1; 1; /; 不变. 冲板水过滤循环系统; /; 0; 1; /; 增加1台冲板水过滤循环系统. 2.4主要原辅材料及能源消耗 变更后项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 变更后项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 变更前年消耗量; 变更后年消耗量; 变更情况; 最大暂存量t; 暂存方式及; 存位置 使用工序. 一、主要原辅材料. 1; 铜版纸; 164600张; 123450张; 减少; 3; 卷筒，仓储区; 书、刊、画册生产线用. 2; 双胶纸; 89440张; 67080张; 减少; 50; 卷筒，仓储区. 3; 润版液; 2t; 0.45t; 减少; 0.5; 25kg/桶，辅材区; 印刷工序. 4; 碳粉; 0.06t; 2支; 减少; 0.006; 1kg/支，辅材区. 5; 油墨; 5.5t; 2.4t; 减少; 1; 25kg/桶，辅材区. 6; 热熔胶; 20t; 12t; 减少; 3; 25kg/袋，辅材区; 胶装工序（设备电加热）. 7; 显影液; /; 0.5t; 新增; 0.2; 25kg/桶，辅材区; CTP制版工序. 8; CTP版; /; 1830张; 新增; 1; 仓储区. 9; 洗车水; 0.6t; 0.125t; 减少; 0.05; 25kg/桶，辅材区; 设备清洗工序. 二、主要能源. 10; 水; 683; 689.084; 增加了清洗用水; /; /; 市政自来水管网. 11; 电（万kw/h·a）; 100; 100; 不变; /; /; 市政电网. 注：根据原料成分检测分析单（具体见附件6）可知，本项目所用原料不含苯、甲苯和二甲苯. 主要原辅材料中所含成分理化性质及危险特性见下表。 表2-5 主要原辅材料中所含成分理化性质及危险特性见下表 序号; 名称; 主要成分理化性质及危险特性. 1; 润版液; 该润版液为含有水、柠檬酸、硝酸锌、甘油、烷基酚聚氧乙烯聚氧丙烯醚、硫代水杨酸、脱氢醋酸钠、乙二胺四乙酸钠、聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚、阿拉伯胶和异丙醇的混合物。根据《湖南省包装印刷行业VOCs排放量测算技术指南（试行）》润版液中VOCs含量参考值为20%。因此，本环评按20%计算润版液中的挥发分. 2; 油墨; 本项目使用单张胶印油墨，属于低挥发性有机化合物含量的油墨产品，其成分为松香改性酚醛树脂25-40%、高沸点矿物油20-35%、大豆油20-25%、亚麻油5-10%、颜料15-20%、碳酸钙0-5%。密度约1.1-1.5g/cm3，本项目主要使用黑、红、黄、蓝四色，根据《湖南省包装印刷行业VOCs排放量测算技术指南（试行）》单张纸印刷油墨VOCs含量参考值为5%。因此，本环评按5%计算油墨中的挥发分.项目使用的油墨不进行现场调制，使用调制好的油墨. 3; 热熔胶; 乳白色颗粒，主要成分为EVA、松香改性树脂，无刺激气味，软化点77-87℃，沸点＞220℃，相对密度（水=1）：20℃时1g/cm3。灭火采用泡沫、二氧化碳、干粉。本次评价参照《湖南省家具制造行业 VOCS排放量测算技术指南（试行）》中密封胶的VOCs含量，取值为1%. 4; 显影液; 显影液主要成分为水80-100%、山梨糖醇3-7%、氢氧化钾<2%，2，4，7，9-四甲基-5-葵炔-4，7-二醇0-0.1%、N-羟乙基-N-十二烷基氨酸钠0-0.1%、[（磷酰甲基）亚氨]双[2，1-亚乙次氮双（亚甲基）]四磷酸钠盐0-0.1%，无挥发性有机化合物. 5; 洗车水; 为目前较先进的油包水乳液型清洗剂，取代传统的使用汽油、煤油清洗油墨的做法，所谓油包水乳液型清洗剂是指将清洗剂作成乳液，其外相为油（油或者溶剂），内相为水，其界面用表面活性剂作为稳定剂。由于有水的存在，外相的油或容积的挥发能力大大减弱，空气中有机挥发物的含量大大减少，且不会燃烧。根据《湖南省包装印刷行业VOCs排放量测算技术指南（试行）》洗车水中VOCs含量参考值为17%。因此，本环评按17%计算洗车水中的挥发分. 2.5产品方案 变更后项目主要的产品方案见表2-6。 表2-6 变更后项目主要产品一览表 产品名称; 变更前年产量（万册/a）; 变更后年产量（万册/a）; 变更情况. 书、刊、画册; 400; 300; 产能减少. 2.6公用工程 1、给水 项目车间地面保洁采用扫把进行清扫，不采用拖把进行拖洗故无地面保洁废水产生。本项目营运期用水主要有生产用水及员工生活用水。 （1）生产用水 ①润版用水 本项目印刷机在工作时需加入润版液，以保证印版空白部分形成亲水盐层。润版液使用时需加水稀释，润版液与水的比例为1：4。润版液使用量为2t/a，则稀释用水约8m3/a。用水为自来水。 ②CTP版清洗用水 项目生产过程中印刷结束后需进行洗版，CTP版在显影后采用自来水进行清洗，该部分用水经冲板水过滤循环系统处理后回用于CTP版清洗，每年更换五次，该部分补水量约0.02m3/d（6m3/a）。 ③清洗废水 项目印刷机中的油墨等采用蘸有洗车水的抹布进行擦拭清洁，抹布采用自来水进行清洗。根据建设单位提供资料，印刷机大概两个月清洁一次，一年大约清洁六次，抹布每次清洗大约用水14kg，则项目清洗废水的产生量约为0.084t/a。由于清洗废水含有少量的油墨，该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排。 （2）生活用水：本项目劳动定员为50人，均不在厂内食宿，员工生活用水根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）进行核算。则员工生活用水量为45L/人·d，则本项目员工生活用水量为2.25m3/d（675m3/a）。 2、排水 本项目废水主要为生产废水及生活污水。 （1）生产废水 ①润版废水：润版用水全部蒸发，无废水排放。 ②CTP版清洗废水 CTP版清洗废水经冲板水过滤循环系统处理后回用于CTP版清洗，每年更换五次，则CTP版清洗废水产生量约0.1t/a，该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排。 ③清洗废水 由于清洗废水含有少量的油墨，该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排。 （2）生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水量为1.8m3/d（540m3/a）。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网引至松木污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至湘江。 3、供电 由市政电网统一供应，项目内不设备用柴油发电机。 4、供热 项目生产过程中加热均采用电加热。 2.7劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为50人，不在厂区内食宿，年工作300天，生产班制为1班8小时制。 2.8平面布置 本项目租赁湖南省衡阳市衡阳松木经济开发区松枫路三期标准厂房24栋1-4层进行本项目建设，其中1层布设印刷车间、一般固废暂存间及危废暂存间；二层布设装订车间；三层布设CTP制版区、仓储区、辅料区及成品区；四层为闲置预留车间，其中1-3层东面均为办公区。厂区内布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求。项目平面布置图详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9施工期 施工期主要为设备安装，无需进行土地开挖。施工期较短，对环境的影响较小，故本环评不对施工期进行分析。 2.10营运期 原环评设计无制版工序（制版外委），项目在实际生产过程中增加制版工序，生产工艺流程图如下： 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： （1）电脑排版 是指将文字、图片、图形等可视化信息元素在版面布局上调整位置、大小，是使版面布局条理化的过程。按照稿本把铅字、图版等排在一起拼成书报的版子，以供印刷。 （2）CTP制版 采用数字化工作流程，直接将文字、图像转变为数字，直接生产印版，省去了胶片这一材料、人工拼版的过程、半自动或全自动晒版工序。 由激光器产生的单束原始激光，经多路光学纤维或复杂的高速旋转光学裂束系统分裂成多束（通常200-500束）极细的激光束每束光分别经声光调制器按计算机中图像信息的亮暗等特征，对激光束的亮暗变化加以调制后，变成受控光束。再经聚焦后，几百束微激光直接射到印版表面进行刻板工作，通过扫描刻板后，在印版上形成图像的潜影。 经显影后，计算机屏幕上的图像信息就还原在印版上供胶印机直接印刷。每束微激光束的直径及光束的光强分布形状，决定了在印版上形成图像的潜影的清晰及分辨率。微光束的光斑愈小，光束的光强分布愈接近矩形（理想情况），则潜像的清晰度愈高。扫描精度则取决系统的机械及电子控制部分。而激光微束的数目则决定了扫描时间的长短。微光束数目越多，则刻蚀一个印版的时间就越短。 （3）印刷 本项目采用胶印，属于平版印刷的一种。胶印是利用油、水不相容，互斥的原理来实现印刷的，既是通过印版上图文影像部分的树脂层亲墨，板材上的空白部分亲水斥墨来实现印刷的。他不像凸版和凹版印刷那样印版直接将油墨转印到承印物上，而是通过胶辊转印，故名胶印。 （4）折页：折页机将纸折页。 （5）胶装、装订 装订方式分为两种，一种是胶装，是用胶黏剂将书帖或书页粘合在一起制成书芯。把书帖配好页码，在书脊上锯成槽或铣毛打成单张，经撞齐后用胶黏剂将书帖粘结牢固；另一种是骑马钉，是指用骑马钉书机，将套帖配好的书芯连同封面一起，在书脊上用两个铁丝扣订牢成为书刊，本项目主要通过骑订龙完成，一种装订流水线，包括配液、骑马钉、切成品一次成型。装订方式是骑马钉，也就是产品印刷、折页后，放入骑马钉，经流水线，出来就是成品。一般用于大批量的薄本、杂志的装订。 （6）裁切 就是指使用切纸机将印刷好的纸张按客户的不同需求进行切割成不同的尺寸，然后取到所需要的宽度。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于变更项目，与本项目有关的原有污染问题为现有工程的产排污情况，故现有工程产排污情况引用原环评报告中分析的数据。 2.11现有工程环保手续办理情况 2021年12月衡阳市佳印文化传播有限公司委托湖南青涟环保科技有限公司编制了《衡阳市佳印文化传播有限公司书刊自动化解决方案项目环境影响报告表（报批稿）》，2022年2月11日取得了衡阳市生态环境局松木分局的环评批复（详见附件附件5）。目前暂未投产，未开展竣工环保验收。 2.12现有工程污染物产排情况 1、废气 现有工程废气主要为印刷废气、胶装废气、印刷设备停车维护过程中使用洗车水清洗产生的废气和纸张切割产生的粉尘。 （1）工艺有机废气 印刷、胶装有机废气产生量0.875t/a，项目在印刷机、胶装机上方设置集气罩，收集VOCs废气，集气效率为75%，通风系统风量为1500m3/h，集气罩收集的VOCs废气进入活性炭吸附浓缩+在线脱附再生+催化燃烧的净化装置（TA001）进行处理，处理效率为85%，处理后的有组织排放量为0.098t/a，经1根15m排气筒（DA001）排放。无组织排放量为0.219t/a。 印刷设备停车维护过程中使用洗车水清洗产生废气产生量0.102t/a，在车间呈无组织排放。 （2）纸张切割产生的粉尘 纸张切割中会产生少量的粉尘，本项目通过加强车间内通风后采用无组织排放，由于粉尘的废气量较少，对周围大气环境影响较小。 2、废水 现有工程废水主要来自印刷机喷嘴清洗废水、纯水制备废水及生活污水。 （1）印刷机喷嘴清洗废水 印刷单元根据不同印件的情况更换不同种类或颜色的油墨时，需对印刷机喷嘴进行清洗（纯水清洗），喷嘴清洗废水6.8m3/a，该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排。 （2）纯水制备废水 项目设置1台纯水机制备纯净水，本项目纯净水使用量为8m3/a，纯净水制备过程中纯净水及废水产生比例为1：3，则项目纯净水制备过程产生的废水量约为24m3/a。纯水制备废水直接外排至园区污水管网。 （3）生活污水 本项目劳动定员为50人，均不在厂内食宿，员工生活用水根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）进行核算。则员工生活用水量为45L/人·d，则本项目员工生活用水量为2.25m3/d（675m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水量为1.8m3/d（540m3/a）。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网引至松木污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至湘江。 3、噪声 现有工程噪声主要来源于机械设备运行时产生的噪声，主要为印刷机、胶装机、骑订机、切纸机等设备噪声，其噪声源强在60-85dB（A）。项目生产过程中选用低噪声设备，并采取了隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准的要求。 4、固体废物 现有工程固体废物主要为一般工业固废、危险固废及生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①废边角料（类别99，废物代码900-999-99） 裁切工序中会产生少量的废边角料，产生量为50t/a，经统一收集后外售废品回收站。 ②废包装材料（类别99，废物代码900-999-99） 原辅材料由包装袋进行包装，废包装材料产生量为2t/a，经统一收集后外售废品回收站。 ③废渗透膜（类别99，废物代码900-999-99） 纯水设备运行过程中需要定期更换渗透膜，废渗透膜产生量为0.02t/a，产生的废渗透膜定期交由厂家回收处理。 （2）危险固废 ①废催化剂（类别HW49，废物代码900-039-49） 废活性炭催化燃烧阶段使用一定量的催化剂，产量为0.03t/a，统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置。 ②废显影液（类别HW16，废物代码231-002-16） 项目制版过程产生废显影液，产生量为0.03t/a，统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置。 ③废有机溶剂容器（类别HW49，废物代码900-041-49） 油墨、洗车水、显影液、润版液使用之后产生空桶，产生量1t/a，统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置。 |
|  | ④废抹布（类别HW49，废物代码900-041-49） 印刷机清洗方式为抹布蘸洗车水进行擦拭清洗，废抹布产生量为0.27t/a，统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置。 ⑤废碳粉（类别HW12，废物代码900-255-12） 废碳粉产生量为0.02t/a，统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置。 ⑥废胶（类别HW13，废物代码900-014-13） 胶装工序热熔胶凝结附着于机器上，需定期进行清理，产生量为0.05t/a，统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置。 ⑦废液（喷嘴清洗废水）（类别HW12，废物代码900-250-12） 废液（喷嘴清洗废水）产生量6.8t/a，统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置。 ⑧废活性炭（类别HW49，废物代码900-039-49） 废活性炭产生量0.344t/a，统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾产生量为7.5t/a，在厂区内采用生活垃圾收集桶收集后由园区环卫统一清运处置。 2.13现有项目存在问题及整改措施 表2-7 现有项目存在问题及整改措施 序号; 存在问题; 整改目标. 1; 未设置危废暂存间; 在一层西面设置危废暂存间. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，衡阳市石鼓区、松木经开区二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。具体如下表所示。 根据《衡阳市大气环境质量限期达标规划》（2020-2025）、《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》，衡阳市将全面推进大气污染治理，产业结构逐步优化，能源结构持续调整，全面推进工业污染治理，深入推进移动源污染防治， 加强扬尘污染综合整治，积极开展其他面源污染整治，强化重污染天气应对。推动形成有利于节约能源资源、保护生态环境的产业结构布局和生产生活方式，推进大气环境管理体系和治理能力现代化，促进城市环境空气质量显著改善和生态环境根本好转。 规划期间，衡阳市环境空气PM2.5年均浓度及特护期浓度逐步下降，有力遏制O3浓度上升趋势，显著降低其超标风险，空气质量优良天数比例稳步提升。2025年，环境空气PM2.5年均浓度小于35ug/m3，实现环境空气质量全面达标。 表3-1 2021年12月及1-12月衡阳市城区环境空气污染物浓度情况 表3-2 松木经开区区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000; 28; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 136; 160; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 83; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 103; 不达标. 2、特征污染物环境质量现状评价 为进一步了解本项目运行后所排放的特征污染因子TVOC对周围环境的影响，本次环境影响评价特征因子TVOC收集了《衡阳市佳印文化传播有限公司书刊自动化解决方案项目环境影响报告表（报批稿）》中的监测数据进行评价，该监测数据监测时间为2021年07月26日-28日，为近三年监测数据，且本次评价引用的大气环境质量现状监测点位在本项目大气环境影响评价范围内，可以引用。 ①监测因子： TVOC； ②监测点位：G1松木经开区公租房（位于本项目南面100m）； ③监测时间：2021年07月26日~28日连续3天； ④评价标准：执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中 8 小时均值要求； ⑤监测结果与评价 表3-3 监测期间气象参数一览表 监测日期; 天气; 气温（℃）; 气压（hPa）; 相对湿度（%）; 风速（m/s）; 风向. 2021.7.26; 晴; 34.8; 997; 47.5; 2.8; 南. 2021.7.27; 晴; 33.5; 998; 48.1; 2.5; 南. 2021.7.28; 晴; 33.8; 998; 45.6; 2.6; 南. 表3-4 环境空气现状监测结果 点位名称; 监测日期; 监测项目及结果（mg/m3）. TVOC（8小时浓度）. 南面60m上龙冲居民; 2021.7.26; 0.0005L. 2021.7.27; 0.0005L. 2021.7.28; 0.0005L. 标准限值; 0.6. 根据监测结果，评价区域空气环境指标中TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中 8 小时均值要求。 3.2地表水环境质量现状 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，2021年1-12月，我市纳入考核、评价、排名的44个断面中，Ⅱ类水质断面36个，Ⅲ类7个，Ⅴ类1个（梅桥村，超Ⅲ类指标为氨氮）。其中13个交界断面中Ⅱ类水质10个，Ⅲ类2个；Ⅴ类1个（梅桥村）；13个国考断面中Ⅱ类11个，Ⅲ类2个。 本项目周边最近的地表水体为湘江，距离本项目最近的地表水监测断面为鱼石村（石鼓区、珠晖区、松木经开区）监测断面，其水质监测情况如下表所示。 表3-5 2021年1-12月衡阳市地表水水质情况 根据上述文字可知，本项目所在区域地表水监测断面鱼石村（石鼓区、珠晖区、松木经开区）水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ水质标准。区域地表水水质现状情况良好，属于水质达标区。 3.3声环境质量现状 项目场界外周边50m范围内无声环境保护目标，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需监测声环境。 3.4生态环境质量现状 本项目位于衡阳松木工业园内，且用地范围内不含生态环境保护目标，可不进行生态现在调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 变更前后主要环境保护目标未发生变化，项目所在地周边环境保护目标见下表3-6及附图6。 表3-6 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目厂界位置/m. X; Y. 大气环境; 660975.72; 2983899.06; 松木经开区公租房; 居民，约4100户; 二类区; S; 100-500. 660552.10; 2984372.12; 金源社区; 居民，约40户; NW; 470-500. 地表水环境; 664150.66; 2984419.92; 湘江（蒸水口至大埔镇师塘村上游6000m）; 工业用水区; Ⅲ类; E; 3000. 地下水环境; 厂界外500m范围内无集中式地下水饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水环境. 声环境; 项目场界外周边50m范围内无声环境保护目标. 生态环境; 本项目位于衡阳松木工业园内，且用地范围内不含生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.5废水 项目营运期外排废水主要是生活污水。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网引至松木污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至湘江。 表3-7 污水排放标准 污; 因子 （GB8978-1996）三级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准. pH; 6~9; 6~9. CODCr; 500; 60. BOD5; 300; 20. SS; 400; 20. 氨氮; /; 8. TP; /; 1. 色度; /; 30. 3.6废气 项目营运期产生的有机废气排放执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（GB41616-2022）。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值。 表3-8 大气污染物排放限值 指标; 限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. VOCS; 70; 车间或生产设施排气筒. 表3-9 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平浓度值; 在厂房外设置监控. 30; 监控点处任意一次浓度值. 表3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 监控位置. 颗粒物; 1.0; 厂界外无组织浓度监控点. 3.7噪声 项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；项目所在地噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体值见下表。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：Leq[dB（A）]） 执行标准; 昼间; 夜间. 建筑施工场界环境噪声排放标准; 70; 55. 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别; 时段; 备注. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55; 厂界四周. 3.8固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期无SO2及NOx的产生的及排放，项目营运期外排废水主要是生活污水。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网引至松木污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至湘江。 厂区排污口外排废水中COD、NH3-N的量分别为0.162t/a、0.015t/a；污水处理厂排污口外排废水中COD、NH3-N的量分别为0.032t/a、0.004t/a，建议CODcr、NH3-N总量控制指标：0.032t/a、0.004t/a，该部分总量纳入松木污水处理厂，不单独申请。 故本项目无需申请总量指标。项目营运期VOCs排放总量为0.113t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期主要为设备安装，无需进行土地开挖。施工期较短，对环境的影响较小，故本环评不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 项目变更后产能减少，相应的原辅材料减少；印刷、胶装有机废气提高收集效率，末端净化处理方式由“活性炭吸附浓缩+在线脱附再生+催化燃烧”变更为“UV光氧催化+活性炭吸附”，结合原环评进一步分析了废气产污点。 1、废气源强及核算 大气污染物产生及排放情况汇总如下表所示。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 废气污染源产排情况汇总一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 风机风量（Nm3/h）; 工作时间（h）; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 工艺; 效率; 总排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1; 印刷工序; VOCs; 有组织; 10000; 2400; 0.210; 0.09; 13.75; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）; 收集效率90%，处理效率80%; 0.059; 0.025; 2.48. 2; 胶装工序; VOCs; 0.120; 0.05. 3; 印刷、胶装工序; VOCs; 无组织; /; 2400; 0.033; 0.014; /; 加强车间内通风; /; 0.033; 0.014; /. 4; 印刷设备停车维护; VOCs; 无组织; /; 600; 0.021; 0.01; /; /; 0.021; 0.01; /. 5; 纸张切割粉尘; 颗粒物; 无组织; /; 600; 少量; /; /; 少量; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气影响分析 废气主要为印刷废气、胶装废气、印刷设备停车维护过程中使用洗车水清洗产生的废气和纸张切割产生的粉尘 （1）工艺有机废气 本项目生产过程中产生的有机废气以VOCs作为评价因子。印刷废气主要来源于油墨中的可挥发性烃类矿物油以及润版液中的可挥发性溶剂；胶装废气主要由加热过程中聚合物断链和单体、低聚体的释放产生的；印刷设备停车维护废气主要由洗车水中可挥发性溶剂挥发产生。 本项目采用商业轮转印刷方式，本项目油墨购买即可使用，不需要另外配置。项目使用的原辅料中热熔胶、润版液、油墨、洗车水中VOCs的含量参照《湖南省包装印刷行业VOCs排放量测算技术指南（试行）》中表1确定。本项目原料中的VOCs含量及VOCs产生量详见表4-2。 表4-2 本项目原料中VOCs含量及VOCs产生量一览表 序号; 工序; 主要原料; 原料用量（t/a）; VOCs含量百分比（%）; VOCs含量（t/a）; 年有效工作时间（h）; 排放方式. 1; 印刷; 油墨; 2.4; 5%; 0.120; 2400; 有组织. 润版液; 0.45; 20%; 0.090; 2400; 有组织. 2; 胶装; 热熔胶; 12; 1%; 0.120; 2400; 有组织. 3; 印刷设备停车维护; 洗车水; 0.125; 17%; 0.021; 600; 无组织. 合计; 0.351; /; /. 变更后项目在4台印刷机、2台胶装机上方安装集气罩，印刷、胶装工序废气经集气罩收集后，由“UV光氧催化+活性炭吸附”（TA001）处理后，通过1根15m高排气筒（A001）外排（排气筒设计风量为10000m3/h，收集效率90%，处理效率80%），经处理后的有组织废气排放量为0.059t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为2.48mg/m3；无组织废气排放量为0.054t/a，排放速率为0.024kg/h。项目有机废气有组织及无组织排放浓度能满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（GB41616-2022）要求。 （2）纸张切割粉尘 纸张切割中会产生少量的粉尘，本项目通过加强车间内通风后采用无组织排放，由于粉尘的废气量较少，对周围大气环境影响较小，因此本评价仅做定性说明，不做定量计算。 3、废气处理设施可行技术分析 （1）UV光氧催化+活性炭吸附处理装置工艺技术可行性分析 项目废气污染主要为有机废气以VOCs作为评价因子，本项目拟设置1套“UV光氧催化+活性炭吸附”（TA001）处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）外排，满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（GB41616-2022），可实现达标排放。具体流程图如下图所示。 图4-1 废气处理流程 工作原理：UV光氧催化：光氧催化净化法利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2 → O-+O（活性氧）UV+O2→O3（臭氧），由于臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味清除效果较好。含有机物气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对气体进行协同分解氧化反应，使含有机物气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 本项目废气处理设备使用二氧化钛催化板，二氧化钛在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基，攻击有机物，达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料，在彻底分解有机污染物和杀灭菌的同时，自身不分解、不溶出，光催化作用持久，并具有持久的杀菌、降解污染物效果。 因排污废气与UV紫外线光束分解不会完全中和，分解不完全的臭氧通过臭氧分解器进行二次吸附。 活性炭吸附：含有VOCs废气的气流通过活性炭层进行吸附。单位分量的吸附剂所具有的外表积称为比外表积（m2/g），跟着物质空地的多少而改变。比外表积越大，吸附才能越强，通常比外表积随物质多孔性的增大而增大。因为孔性活性炭的比外表积可达1000m2/g以上，因而活性炭具有较好的吸附能力。 根据对同行业东莞市金博奕印刷有限公司类比调查情况，该公司印刷作业过程中产生的VOCs采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，对废气治理设施进出口的检测结果显示，对VOCs采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理的净化效率为88.10%～90.95%（报告编号：HJ-190418-002），检测结果见下表。 表4-3 东莞市金博奕印刷有限公司有机废气检测结果 主要生产设备名称; 印刷机. 净化设备名称; UV光氧催化+活性炭吸附装置. 检测时间; 2019年4月25日; 2019年4月26日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 进口浓度（mg/m³）; 5.019; 4.914; 5.146; 5.137; 5.14; 4.932. 出口浓度（mg/m³）; 0.4971; 0.5846; 0.4659; 0.5291; 0.5868; 0.5575. 去除效率（%）; 90.01; 88.10; 90.95; 89.70; 88.58; 88.70. 项目实际运行过程中定期检修废气处理设备，定期更换活性炭及UV灯管，项目采用UV光氧催化+活性炭吸附处理装置处理有机废气可行，活性炭使用时间过长吸附效率降低，本环评要求建设单位定期更换活性炭。 （2）废气收集及排气筒高度可行性分析 本项目拟设定1套废气处理设施、1根高度为15m的排气筒对处理后的有机废气排放，《印刷业挥发性有机物排放标准》（GB41616-2022）中排气筒高度不应低于15m的要求，排气筒高度设置可行。 （3）无组织废气控制措施 项目营运期使用的原料（热熔胶、润版液、油墨、洗车水）中含有有机废气，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，为避免该类原料在储存过程中产生有机废气，本环评要求建设单位将该部分原料储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。该部分原料在厂区内运输时为密封运输，使用时在车间内使用，使用过程中产生的有机废气经车间内废气处理装置收集处理，另车间做好密闭。 综上，项目生产过程中排放的挥发性有机物量都较少，采取生产设备安装集气罩、规范操作、UV光氧催化+活性炭吸附处理等措施后，不会对外环境及环境保护目标产生较大影响。 4、项目大气污染物排放情况统计 （1）废气排放口基本情况见下表。 表4-4 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 烟气流速m/s; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况. X; Y. DA001; 印刷、胶装工序废气排放口; 661069.55; 2984153.53; 15; 18.12; 0.4; 20; 2400; 正常. （2）污染物排放核算 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（ug/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; VOCs; 2480; 0.025; 0.059. 一般排放口合计; VOCs; 0.059. 表4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值/（ug/m3）. 1; /; 印刷、胶装工序废气; VOCs; 加强车间内通风; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（GB41616-2022）; /; 0.033. 2; /; 印刷设备停车维护废气; 0.021. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.054. 表4-7 项目大气污染物正常年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; VOCs; 0.113. 5、非正常工况 本项目非正常工况采用生产过程中废气处理装置运行不正常，处理效率下降至0%的非正常情况下排放。 表4-8 非正常工况下废气污染源强一览表 序号; 排放源; 污染物名称; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1; 印刷、胶装工序废气排放口（DA001）; VOCs; 0.330; 0.14; 13.75. 对于废气处理系统，一般情况下是开设备时先运行废气处理系统，停设备时废气处理系统最后停止运行，因此，在开停废气处理系统时一般情况下不存在工艺尾气事故排放。对于上述极端情况，如果突然断电，要立即关掉设备废气排放阀门，尽量减少废气直接进入大气环境。日常加强管理并定期维护，若发生故障，车间立即停产进行维修，确保维修完毕后才能恢复生产。 6、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）的要求，本项目废气监测计划见下表。 表4-9 废气监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 印刷、胶装工序废气排放口（DA001）; VOCS; 1次/年; VOCs执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（GB41616-2022）、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界外上风向G1; VOCS、颗粒物; 1次/年. 厂界外下风向G2. 厂界外下风向G3. 厂房外上风向G1; NMHC; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的要求. 厂房外下风向G2. 厂房外下风向G3. 综上所述，项目废气通过处理后均能达标排放，对大气环境影响较小。 4.2废水 原环评设计无制版工序（制版外委），项目在实际生产过程中增加制版工序，结合原环评进一步分析了废水产污点，新增润版废水、CTP版清洗废水、清洗废水，根据业主提供无喷嘴清洗废水。 1、废水源强及核算 项目车间地面保洁采用扫把进行清扫，不采用拖把进行拖洗故无地面保洁废水产生。项目变更后废水主要为生产废水及生活污水。 （1）生产废水 ①润版废水：本项目印刷机在工作时需加入润版液，以保证印版空白部分形成亲水盐层。润版液使用时需加水稀释，润版液与水的比例为1：4。润版液使用量为2t/a，则稀释用水约8m3/a。用水为厂区自制纯净水。润版用水全部蒸发，无废水排放。 ②CTP版清洗废水 项目生产过程中印刷结束后需进行洗版，CTP版在显影后采用自来水进行清洗，该部分用水经冲板水过滤循环系统处理后回用于CTP版清洗，每年更换五次则CTP版清洗废水产生量约0.1t/a，该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排。 ③清洗废水 项目印刷机中的油墨等采用蘸有洗车水的抹布进行擦拭清洁，抹布采用自来水进行清洗。根据建设单位提供资料，印刷机大概两个月清洁一次，一年大约清洁六次，抹布每次清洗大约用水20kg，则项目清洗废水的产生量约为0.084t/a。由于清洗废水含有少量的油墨，该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排。 （2）生活污水 本项目劳动定员为50人，均不在厂内食宿，员工生活用水根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）进行核算。则员工生活用水量为45L/人·d，则本项目员工生活用水量为2.25m3/d（675m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水量为1.8m3/d（540m3/a）。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网引至松木污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至湘江。 本项目营运期废水产排情况如下表4-10所示。 表4-10 废水污染产排情况汇总一览表 废水性质; 废水量（m3/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水（化粪池）; 产生浓度（mg/L）; 540; 400; 300; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.216; 0.162; 0.135; 0.016. 生活污水（化粪池）; 排放情况; 厂区排污口排放浓度（mg/L）; 540; 300; 150; 200; 28. 排放量（t/a）; 0.162; 0.081; 0.108; 0.015. 污水处理厂排污口排放浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 8. 排放量（t/a）; 0.032; 0.011; 0.011; 0.004. 2、废水环境影响分析 本项目营运期外排废水主要是生产废水及生活污水。 （1）生产废水 CTP版清洗废水经冲板水过滤循环系统处理后回用于CTP版清洗，每年更换五次则CTP版清洗废水产生量约0.1t/a，该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排。 冲板水过滤循环系统设备工作原理： 图4-2 冲板水过滤循环系统工艺流程图 （2）生活污水 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网引至松木污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至湘江。 综上，经采取合理的废水处理措施后，本项目废水对地表水环境影响较小。 3、松木污水处理厂接纳本项目污水的可行分析 松木污水处理厂位于新安村邓家台地段，采用先进的MBVS系统三级处理工艺处理废水，首期工程处理能力为1万m3/d，首期工程已建成并投入试运行；目前实际处理能力为0.6万m3/d，剩余处理能力为0.4万m3/d，处理后的出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准；松木污水处理厂可接纳松木经济开发区工业区一期、二期及三期范围用地内的污水，各主次干道都已敷设污水管道和雨水管道。本项目属于纳污范围，区域管网已实现对接，本项目废水仅占松木污水处理厂日处理量的0.04%，项目废水经预处理后能满足松木污水处理厂的进水水质要求，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入湘江，对地表水的影响很小。综上所述，本项目生活污水进入松木污水处理厂措施可行。 4、废水排放信息表 本项目废水排放信息表如下。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 化粪池→松木污水处理厂→湘江; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 隔油池+化粪池; /; DW001; þ是 □否; þ企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（b）; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 112.626885380; 26.969966000; 0.054; 湘江; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 18:00-20:00; 松木污水处理厂; COD BOD5 SS NH3-N; 60 20 20 8. a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. 表4-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）. 名称; 浓度限值. 1; DW001; 生活废水; COD BOD5 SS NH3-N; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准; 60mg/L 20mg/L 20mg/L 8.0mg/L. a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 表4-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; 生活废水; COD BOD5 SS NH3-N; 60 20 20 8; 0.00054 0.00027 0.00036 0.0000504; 0.162 0.081 0.108 0.015. 全厂排放口合计; COD; 0.162. BOD5; 0.081. SS; 0.108. NH3-N; 0.015. 表4-15 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设 施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数（a）; 手工监测频次（b）; 手工测定方法（c）. 1; DW001; COD BOD5 SS NH3-N; □自动 þ手工; /; /; /; /; 混合采样（2个混合）; 1次/年; 重铬酸钾法、稀释与接种法、重量法、水杨酸分光光度法、红外分光光度法. a指污染物采样方法，如 “混合采样（3 个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3 个、4个或5个瞬时样）”。b 指一段时期内的监测次数要求，如 1次/周、1次/月等。c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）的要求，本项目废水监测计划见下表。 表4-16 废水监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废水; 生活废水排放口; pH、COD、NH3-N; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 4.3噪声 项目变更后产能减少，相应的原辅材料减少；印刷、胶装有机废气提高收集效率，末端净化处理方式由“活性炭吸附浓缩+在线脱附再生+催化燃烧”变更为“UV光氧催化+活性炭吸附”，其他建设内容不变。 1、噪声源强 项目主要噪声污染源为印刷机、胶装机、骑订机、切纸机等生产设备运行过程中产生的噪声，噪声源强约为60～85dB(A)，主要设备噪声源强见表4-17。 表4-17 设备噪声值一览表 设备; 数量（台）; 单台源强dB（A）; 治理措施; 降噪效果dB（A）; 治理后源强dB（A）; 备注. 印刷机; 4; 85; 设备基础减振隔声; 20; 65; 室内声源. 折页机; 1; 70; 50; 室内声源. 胶装机; 2; 70; 50; 室内声源. 戴氏切纸机; 1; 85; 65; 室内声源. 海德堡骑订机; 1; 70; 50; 室内声源. 纯水机; 1; 60; 40; 室内声源. 风机; 1; 85; 65; 室外声源. 2、噪声预测分析 （1）预测模式的选取 按照《环境影响评价技术导则 声环境》 （HJ 2.4-2021）附录A推荐模式，设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源的工作时间为Ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则声源在预测点产生的贡献值为： 式中：T为计算等效声级的时间，为室外声源个数，M为等效室外声源个数； 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； ri——参考点距声源的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 式中：Lp¦—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）噪声预测结果分析 本项目拟采取设备基础减振隔声、合理布局和设备定期维护等措施来降低本项目的噪声影响。考虑最不利因素，本项目噪声预测时所有噪声源强均取最大值，厂房隔声、消声、减震等降噪措施效果取20dB（A），本项目生产噪声在场界处噪声预测值见表4-18。 表4-18 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测点; 贡献值; 标准限值; 达标情况. 昼间; 昼间. 东厂界; 45.2; 65; 达标. 南厂界; 45.2; 达标. 西厂界; 35.1; 达标. 北厂界; 41.2; 达标. 项目不在夜间生产，由上表结果可知，本项目运营期边界噪声昼间的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。本项目位于衡阳松木经济开发区内，项目场界外周边50m范围内无声环境保护目标，项目营运期各噪声设备经采取措施后对周边声环境影响较小。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目噪声监测计划见下表。 表4-19 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 东厂界外1m; 昼、夜间Leq(A); 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值. 南厂界外1m. 西厂界外1m. 北厂界外1m. 4.4固体废物 原环评设计无制版工序（制版外委），项目在实际生产过程中增加制版工序，增加相应的危废产生量，因有机废气治理措施发生变化，故无废催化剂，新增废UV灯管、清洗废水、冲板废水滤芯，另厂区不设置纯水机，故无废渗透膜，其余各类固废不发生变化。 1、固体废物来源 固体废物主要为一般工业固废、危险固废及生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①废边角料（类别99，废物代码900-999-99） 裁切工序中会产生少量的废边角料，产生量为50t/a，经统一收集后外售废品回收站。 ②废包装材料（类别99，废物代码900-999-99） 原辅材料由包装袋进行包装，废包装材料产生量为2t/a，经统一收集后外售废品回收站。 ③废CTP版（类别99，废物代码900-999-99） 现有工程涉及制版工艺，板材为涂有感光层的铝板，使用之后的板材无法直接重复利用，废CTP版产生量为3t/a，统一收集后定期由厂家回收再利用。 （2）危险固废 ①废UV灯管 项目有机废气处理过程中会产生部分UV光解废灯管，UV光解灯管约每年更换一次，每次约10根，每根灯管重量约0.4kg，UV光解处理废气量为0.194t/a，则废UV灯管产生量约0.153t/a。根据《国家危险废物名录》，本项目营运期产生的废UV灯管属于危险废物（HW29含汞废物，900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），应采用专用收集桶收集后暂存在厂区内危险废物暂存间内，定期交由有资质单位进行回收处理。 ②废活性炭 根据中国建筑出版社（1997年）出版的《简明通风设计手册》第十章关于活性炭吸附处理治理废气的方法中提供的数据，每1.0kg活性炭吸附有机废气的有效吸附量为0.24kg。本项目活性炭处理有机废气的量为0.104t/a，则活性炭使用量为0.43t/a，废活性炭产生量为0.54t/a（平均每三个月更换一次），产生的废活性炭属于危险废物，需参照《国家危险废物名录》中HW49（900-041-49）进行管理，委托有危险废物处理资质的单位回收。 ③废显影液 项目制版过程产生废显影液，产生量为0.03t/a，属于“HW16 感光材料废物，231-002-16，使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸”，暂存于危险废物库，委托有资质单位收集处理。 ④废有机溶剂容器 油墨、洗车水、显影液、润版液使用之后产生空桶，产生量1t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，暂存于危险废物库，委托有资质单位收集处理。 ⑤废碳粉 废碳粉产生量为0.02t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW12染料、涂料废物，900-255-12，使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料”，暂存于危险废物库，委托有资质单位收集处理。 ⑥废胶 胶装工序热熔胶凝结附着于机器上，需定期进行清理，产生量为0.05t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW13有机树脂类废物，900-014-13，废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）”，暂存于危险废物库，委托有资质单位收集处理。 ⑦CTP版清洗废水 CTP版在显影后采用自来水进行清洗，CTP版清洗废水经冲板水过滤循环系统处理后回用于CTP版清洗，每年更换五次，则CTP版清洗废水产生量约0.1t/a，废水中含有显影液，属于《国家危险废物名录》中“HW16 感光材料废物，231-002-16，使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸”，用桶收集后暂存于危险废物库，委托有危险废物处理资质的单位进行收集处理。 ⑧清洗废水 项目印刷机中的油墨等采用蘸有洗车水的抹布进行擦拭清洁，抹布采用自来水进行清洗。根据建设单位提供资料，印刷机大概两个月清洁一次，一年大约清洁六次，抹布每次清洗大约用水20kg，则项目清洗废水的产生量约为0.084t/a。由于清洗废水含有少量的油墨，属于《国家危险废物名录》中“HW12 染料”，该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理。 ⑨冲板废水滤芯 CTP版清洗废水经冲板水过滤循环系统处理后回用于CTP版清洗，滤芯定期更换，产生量0.01t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW16 感光材料废物，231-002-16，使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸”，用桶收集后暂存于危险废物库，委托有危险废物处理资质的单位进行收集处理。 （3）生活垃圾 生活垃圾产生量为7.5t/a，在厂区内采用生活垃圾收集桶收集后由园区环卫统一清运处置。 固废产排情况详见下表。 表4-20 项目固体废物产生及去向情况汇总表 名称; 产生环节; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 危险特征; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用或处理量（t/a）; 利用处置方式和去向. 废边角料; 裁切; 一般工业固体废物; /; 固态; /; 50; 一般固废暂存间; 50; 外售废品回收站. 废包装材料; 原辅材料; 2; 2. 废CTP版; 制版; 3; 3; 厂家回收再利用. 废UV灯管; 废气处理设施; 危险废物; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 固态; T; 0.153; 危废暂存间; 0.153; 定期交由有资质单位进行回收处理. 废活性炭; T/In; 0.54; 0.54. 废显影液; 印刷; 液态; T; 0.03; 0.03. 废有机溶剂容器; 原辅材料; 固态; T; 1; 1. 废碳粉; 印刷; T; 0.02; 0.02. 废胶; 胶装; T; 0.05; 0.05. CTP版清洗废水; 制版; 液态; T; 0.1; 0.1. 清洗废水; 设备清洗; T，I; 0.084; 0.084. 冲板废水滤芯; 制版; 固态; T; 0.01; 0.01. 生活垃圾; 职工办公; 一般固废; /; 固/液态; /; 7.5; 垃圾桶; 7.5; 由园区环卫统一清运处置. 2、固体废物环境管理要求 （1）一般工业固体废物 一般工业固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 （2）危险废物 ①危险废物的分类、收集和贮存要求 1）危险废物及时移至危险废物仓库分类堆放，不得乱堆乱放； 2）危险废物储存点应按规定张贴危废标识，容器上标明相应废物名称，以便识别和管理； 3）与有资质的单位签订危险废物处置协议，确保其得到妥善处理； 4）制定企业危险废物台账记录要求，如实记录危险废物的产生、贮存、利用、处理处置等各个环节的情况，定期汇总危险废物台账记录表，总结其产生工序、特性、利用处置情况等，形成完成的危险废物台账，由专人对危险废物台账进行管理，防治遗失； 5）有资质的单位转移危险废物时应填写《危险废物转移联单》，内容含废物种类、数量、形态、包装方式等，并经危险废物产生单位、运输单位及接受单位签字确认； 6）《危险废物转移联单》由危险废物产生单位存档，以备查验。 ②危险废物贮存场场址要求 项目危险废物贮存设置在厂区1层西面，其建设需符合《危险废物贮存污染控制条件》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求： 1）建设专门的室内贮存设施，在贮存设施内堆放。贮存仓库要防风、防雨、防渗； 2）危险废物分类进行收集和贮存，分别单独设置包装容器及贮存设施，贮存仓库设置明显的标志； 3）按照《环境保护图形标志（固体废物贮存场）》（GB15562.2）的规定设置警示标志，有安全照明设施和观察窗口； 4）不得将不相容的危险废物混合或合并存放； 5）定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； 6）危险废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏，贮存设施内清理的遗漏物一律按危险废物处理。 ②危险废物临时贮存仓库设施必须符合下要求 1）使用广口塑料罐收集危险废物，塑料罐抗老化、抗冲击、不渗漏。 2）可考虑建设专门的室内贮存设施，在贮存设施内堆放。危险废物暂存间要防扬散、防渗漏、防流失。 3）危险废物应该进行分类收集和贮存，单独设置贮存仓或者贮存箱，并设置有明显的标志。 4）必须按《环境保护图形标志(固体废物贮存场)》（GB15562.2）的规定设置警示标志。要有安全照明设施和观察窗口。 ③根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）、《危险废物转移联单管理办法》（原国家环境保护总局令第5号）有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： 1）危险废物在转移前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取联单。转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 2）危险废物产生单位每转移一车（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 3）危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 4）危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付建设单位，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联由建设单位在二日内报送环境主管部门。 5）联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位应当按照要求延期保存联单。 6）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 7）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 ④危险废物环境影响评价结论与建议 本环评要求建设单位在危险废物产生时及时采用容器进行收集后暂存于项目内危险废物暂存间，危险废物暂存间内分区分类，且危险废物暂存间采取防风、防雨、防渗漏、防流失措施，由有危险废物处理资质的单位一年清运处理一次。 经采取上述处理措施后，项目营运期产生的危险废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。 4.5地下水、土壤 地下水、土壤环境影响主要有润版液、油墨、显影液、洗车水储存和使用不当引起的泄漏及危险废物泄漏。项目危废暂存间、原料仓库均为独立房间，房间内防雨防渗防流失，即使泄漏也能控制在车间范围内，不会流入到外环境，项目无地下水、土壤污染途径。因此项目生产运营对地下水土壤的影响很小。 4.6生态 项目位于湖南省衡阳市衡阳松木经济开发区松枫路三期标准厂房24栋，占地内不涉及生态环境保护目标。 4.7环境风险分析 1、风险调查及环境风险潜势判断 本项目生产过程中涉及到一些危险化学品及危险废物，据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A中对物质危险性的规定，本项目危险物质数量与临界值比值Q计算结果见下表。 表4-21 重大污染源辨识一览表 名称; 最大贮存量q/t; 临界量Q/t; q/Q. 润版液; 0.5; 50; 0.01. 油墨; 1; 50; 0.02. 显影液; 0.2; 50; 0.004. 洗车水; 0.05; 50; 0.001. 总计; 0.035. 临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A. 2、环境风险评价等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分见表4-22。 表4-22 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险环境及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据表4-22可知本项目危险物质数量与临界值比值Q=0.035＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目环境风险评价工作等级为简单分析。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中4.3的说明，只需进行简单分析，且未规定风险影响评价范围。 3、环境敏感目标概况 详见表3-6主要环境保护目标。 4、环境风险识别 （1）物质风险识别 在整个生产过程中所涉及的原辅材料、中间产品、最终产品以及排放的“三废”污染物等，主要的危险物质为生产过程中需使用到的润版液、油墨、显影液、洗车水，生产过程中产生的危险废物等发生泄漏，挥发进入大气或经地表径流进入地表水湘江中，污染地表水环境。或原料纸张及其他原料遇高温或明火发生火灾事故产生的次生环境事件。 （2）生产设施风险识别 项目生产过程中的环境风险主要是项目废气污染防治措施失效引起废气事故外排环境风险。 5、环境风险分析 本项目风险类型主要为： （1）原辅材料润版液、油墨、显影液、洗车水生产过程中产生的危险废物等遇到明火或者高温导致火灾事故的发生，燃烧产物扩散到大气中会对周围大气环境造成影响，消防产生的洗消废水未及时收集进入周边地表水湘江中； （2）原辅材料润版液、油墨、显影液、洗车水暂存不当发生泄漏，泄漏物挥发产生废气进入大气环境中，污染大气环境； （3）企业未按照要求设置危废暂存场所，或危废暂存场所未设置防淋、防晒、防渗措施，危废储存不当或者容器损坏、破裂造成泄漏事故，可能对环境造成污染； （4）生产过程中废气处理设备发生故障，如处理装置失效、引风机故障不能工作，此时车间门打开后，生产过程中产生的有机废气将无组织扩散溢入大气，会对周围大气环境造成影响。 6、风险防范措施 （1）火灾风险防范措施 原料暂存需远离高温或明火，不同的原料需分区进行暂存，储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌，定期检查暂存区周围环境。原料暂存区附近需设消防应急装备；当发生火灾事件时，需使用正确的方式进行灭火，灭火产生的洗消废水需妥善收集避免溢流，消防产生的废物需收集作为危废处理，不得随意丢弃。 （2）原料泄漏风险防范措施 原料仓库需设“三防”措施，泄露后若及时发现，需及时对泄露区进行隔离并对泄露物质进行清理，避免高温或明火靠近；清理物需妥善收集作为危废进行处理；项目内原料暂存量较少，泄露不会进入厂区内；项目内员工在领取原材料时需规范操作，避免碰触导致原料倾倒发现不及时发生泄漏事故。 （3）危险废物泄露风险防范措施 危废暂存间应有上方设有消防报警器及烟雾灭火器，危险暂存间内严禁烟火；严禁随意倾倒危险废物。项目危废暂存间地面均须进行硬化、防渗、防腐处理。危险废物暂存点必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）进行设置，做好“三防”措施，设置明显的专用标志，定期委托有资质单位进行收运和处理，危险废物的转移实行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 （4）废气事故排放应急措施 企业需定期更换废气处理装置中的废活性炭及UV灯管，保证废气处理装置的处理效率，同时需定期对废气处理装置进行维修保养，避免废气处理装置发生故障，同时当废气装置发生故障时，企业内需停止产生有机废气的工作，并通知厂区内及周围居民，避免事故排放的有机废气对厂区内部及周围居民的影响。 （5）其它防范措施 ①要坚持“预防为主”的方针，防患于未然，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 ②建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 ③油墨暂存仓库内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带高温高热物品进入仓库区域内。 ④严格明火管理，严禁吸烟动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 ⑤消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标示明确，使用方便；在厂房配备二氧化碳灭火器熄灭小型火灾，厂房大面积着火及时拨打火警救援电话进行灭火，同时在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。 ⑥项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 ⑦出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。 ⑧加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 7、分析结论 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 衡阳市佳印文化传播有限公司书刊自动化解决方案项目变更. 建设地点; 湖南省衡阳市衡阳松木经济开发区松枫路三期标准厂房24栋. 地理坐标; 112度37分22.519秒，26度58分11.369秒. 主要危险物质及分布; 润版液; 原料仓库. 油墨. 显影液. 洗车水. 危险废物; 危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①原辅材料润版液、油墨、显影液、洗车水生产过程中产生的危险废物等遇到明火或者高温导致火灾事故的发生，燃烧产物扩散到大气中会对周围大气环境造成影响，消防产生的洗消废水未及时收集进入周边地表水湘江中； ②原辅材料润版液、油墨、显影液、洗车水暂存不当发生泄漏，泄漏物挥发产生废气进入大气环境中，污染大气环境； ③企业未按照要求设置危废暂存场所，或危废暂存场所未设置防淋、防晒、防渗措施，危废储存不当或者容器损坏、破裂造成泄漏事故，可能对环境造成污染； ④生产过程中废气处理设备发生故障，如处理装置失效、引风机故障不能工作，此时车间门打开后，生产过程中产生的有机废气将无组织扩散溢入大气，会对周围大气环境造成影响。. 风险防范措施要求; ①火灾风险防范措施 原料暂存需远离高温或明火，不同的原料需分区进行暂存，储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌，定期检查暂存区周围环境。原料暂存区附近需设消防应急装备；当发生火灾事件时，需使用正确的方式进行灭火，灭火产生的洗消废水需妥善收集避免溢流，消防产生的废物需收集作为危废处理，不得随意丢弃。 ②原料泄漏风险防范措施 原料仓库需设“三防”措施，泄露后若及时发现，需及时对泄露区进行隔离并对泄露物质进行清理，避免高温或明火靠近；清理物需妥善收集作为危废进行处理；项目内原料暂存量较少，泄露不会进入厂区内；项目内员工在领取原材料时需规范操作，避免碰触导致原料倾倒发现不及时发生泄漏事故。 ③危险废物泄露风险防范措施 危废暂存间应有上方设有消防报警器及烟雾灭火器，危险暂存间内严禁烟火；严禁随意倾倒危险废物。项目危废暂存间地面均须进行硬化、防渗、防腐处理。危险废物暂存点必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）进行设置，做好“三防”措施，设置明显的专用标志，定期委托有资质单位进行收运和处理，危险废物的转移实行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 ④废气事故排放应急措施 企业需定期更换废气处理装置中的废活性炭及UV灯管，保证废气处理装置的处理效率，同时需定期对废气处理装置进行维修保养，避免废气处理装置发生故障，同时当废气装置发生故障时，企业内需停止产生有机废气的工作，并通知厂区内及周围居民，避免事故排放的有机废气对厂区内部及周围居民的影响。 ⑤其它防范措施 1）要坚持“预防为主”的方针，防患于未然，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。2）建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。3）油墨暂存仓库内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带高温高热物品进入仓库区域内。4）严格明火管理，严禁吸烟动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。5）消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标示明确，使用方便；在厂房配备二氧化碳灭火器熄灭小型火灾，厂房大面积着火及时拨打火警救援电话进行灭火，同时在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。6）项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。7）出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。8）加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目名称; 环境风险潜势; 评价等级. 衡阳市佳印文化传播有限公司书刊自动化解决方案项目变更; Ⅰ级; 简单分析.. 项目运行过程中存在火灾风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免火灾事故的发生。 在认真落实工程拟采取的安全措施及安全对策后，本项目营运期环境风险是可防控的。 4.8环保投资 本项目的环境保护投入15000.00元，占本次项目总投资的0.3%。详见下表4-24。 表4-24 项目环境保护投入 项目; 环保措施; 环保投入（万元）. 废气; 印刷、胶装有机废气经集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）处理后，经1根15m排气筒（DA001，排气筒设计风量为10000m3/h，收集效率90%，处理效率80%）排放；印刷设备停车维护废气、纸张切割粉尘无组织排放，加强车间内通风; 16. 废水; 项目营运期外排废水主要是生活污水。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网引至松木污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至湘江；润版用水全部蒸发，无废水排放；CTP版清洗废水经冲板水过滤循环系统处理后回用于CTP版清洗，每年更换五次，该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排；清洗废水该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排; 10. 噪声; 选用低噪声设备，设备基础减振隔声; 2. 固废; 生活垃圾桶、一般固废暂存间（位于1层西面，建筑面积50m2）、危废暂存间（位于1层西面，建筑面积50m2）; 1.8. 其他; 10. 合计; 33.8. 总投资（万元）; 15000. 环保投资占总投资比例（%）; 0.3. 4.9变更前后污染物排放量变化情况 项目变更前后污染物排放量变化情况。 表4-26 变更前后污染物排放量变化情况一览表 类别; 项目; 变更前排放量t/a; 变更后排放量t/a; 变化量t/a. 废气; 印刷、胶装废气（VOCs）; 有组织; 0.098; 0.059; -0.039. 无组织; 0.219; 0.033; -0.186. 印刷设备停车维护废气; 0.102; 0.021; -0.081. 纸张切割粉尘; 少量; 少量; 少量. 废水; 喷嘴清洗废水; 6.8（作为危废）; 0（取消喷嘴清洗）; -6.8. 润版废水; /; 0; 0. CTP版清洗废水; /; 0; 0. 清洗废水; /; 0; 0. 生活污水; 废水量; 540; 540; 0. COD; 0.162; 0.162; 0. NH3-N; 0.015; 0.015; 0. 固体废物（产生量）; 一般工业固体废物; 废边角料; 50; 50; 0. 废包装材料; 2; 2; 0. 废CTP版; 0; 3; +3. 废渗透膜; 0.02; 0; -0.02. 危险废物; 废催化剂; 0.03; 0; -0.03. 废显影液; 0; 0.03; +0.03. 废有机溶剂容器; 1; 1; 0. 废抹布; 0.27; 0; -0.27. 废碳粉; 0.02; 0.02; 0. 废胶; 0.05; 0.05; 0. 废液（喷嘴清洗废水）; 7.04; 0; -7.04. 废活性炭; 0.344; 0.54; -0.196. 废UV灯管; /; 0.153; +0.153. CTP版清洗废水; 0; 0.1; +0.1. 清洗废水; 0; 0.084; +0.084. 冲板废水滤芯; 0; 0.01; +0.01. 生活垃圾; 7.5; 7.5; 0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷、胶装有机废气排放口（DA001） |  | VOCs | 印刷、胶装有机废气经集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附（TA001）处理后，经1根15m排气筒（DA001，排气筒设计风量为10000m3/h，收集效率90%，处理效率80%）排放。无组织部分通过车间自然通风处理 | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（GB41616-2022） |
|  | 印刷设备停车维护废气 |  | VOCs | 无组织排放，加强车间内通风 |  |
|  | 纸张切割粉尘 |  | 颗粒物 | 无组织排放，加强车间内通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生产废水 | 润版废水 | / | 全部蒸发，无废水排放 | 对周围水环境无影响 |
|  |  | CTP版清洗废水 | / | 经冲板水过滤循环系统处理后回用于CTP版清洗，每年更换五次，该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排 |  |
|  |  | 清洗废水 | / | 该部分废水采用收集桶收集后作为危废收集委托有资质单位处理，不外排 |  |
|  | 员工生活 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网引至松木污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排至湘江 |  |
| 声环境 | 厂界 |  | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，设备基础减振隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
| 固体废物 | 固体废物主要为一般工业固废、危险固废及生活垃圾。一般工业固废（废边角料、废包装材料、废CTP版）：废边角料、废包装材料外售废品回收站；废CTP版由厂家回收再利用。危险固废（废UV灯管、废活性炭、废显影液、废有机溶剂容器、废碳粉、废胶、CTP版清洗废水、清洗废水、冲板废水滤芯）定期委托有资质单位收集处理；生活垃圾在厂区内采用生活垃圾收集桶收集后由园区环卫统一清运处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①火灾风险防范措施：原料暂存需远离高温或明火，不同的原料需分区进行暂存，储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌，定期检查暂存区周围环境。原料暂存区附近需设消防应急装备；当发生火灾事件时，需使用正确的方式进行灭火，灭火产生的洗消废水需妥善收集避免溢流，消防产生的废物需收集作为危废处理，不得随意丢弃。②原料泄漏风险防范措施：原料仓库需设“三防”措施，泄露后若及时发现，需及时对泄露区进行隔离并对泄露物质进行清理，避免高温或明火靠近；清理物需妥善收集作为危废进行处理；项目内原料暂存量较少，泄露不会进入厂区内；项目内员工在领取原材料时需规范操作，避免碰触导致原料倾倒发现不及时发生泄漏事故。③危险废物泄露风险防范措施：危废暂存间应有上方设有消防报警器及烟雾灭火器，危险暂存间内严禁烟火；严禁随意倾倒危险废物。项目危废暂存间地面均须进行硬化、防渗、防腐处理。危险废物暂存点必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）进行设置，做好“三防”措施，设置明显的专用标志，定期委托有资质单位进行收运和处理，危险废物的转移实行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。④废气事故排放应急措施：企业需定期更换废气处理装置中的废活性炭及UV灯管，保证废气处理装置的处理效率，同时需定期对废气处理装置进行维修保养，避免废气处理装置发生故障，同时当废气装置发生故障时，企业内需停止产生有机废气的工作，并通知厂区内及周围居民，避免事故排放的有机废气对厂区内部及周围居民的影响。⑤其它防范措施 1）要坚持“预防为主”的方针，防患于未然，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。2）建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。3）油墨暂存仓库内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带高温高热物品进入仓库区域内。4）严格明火管理，严禁吸烟动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。5）消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标示明确，使用方便；在厂房配备二氧化碳灭火器熄灭小型火灾，厂房大面积着火及时拨打火警救援电话进行灭火，同时在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。6）项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。7）出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。8）加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

衡阳市佳印文化传播有限公司书刊自动化解决方案项目变更后废气排放满足排放要求，可实现达标排放，项目产生的污染物对当地的环境影响可接受。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度考虑，建设项目在选定地址内实施是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.419t/a |  |  | 0.113t/a |  | 0.113t/a | -0.306 |
|  | 颗粒物 | 少量 |  |  | 少量 |  | 少量 | 少量 |
| 废水 | 废水量 | 540t/a |  |  | 540t/a |  | 540t/a | 0t/a |
|  | COD | 0.162t/a |  |  | 0.162t/a |  | 0.162t/a | 0t/a |
|  | NH3-N | 0.015t/a |  |  | 0.015t/a |  | 0.015t/a | 0t/a |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | 50t/a |  |  | 50t/a |  | 50t/a | 0t/a |
|  | 废包装材料 | 2t/a |  |  | 2t/a |  | 2t/a | 0t/a |
|  | 废CTP版 | / |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |
|  | 废渗透膜 | 0.02t/a |  |  | 0t/a |  | 0t/a | -0.02t/a |
| 危险废物 | 废催化剂 | 0.03t/a |  |  | 0t/a |  | 0t/a | -0.03t/a |
|  | 废显影液 | / |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废有机溶剂容器 | 1t/a |  |  | 1t/a |  | 1t/a | 0t/a |
|  | 废抹布 | 0.27t/a |  |  | 0t/a |  | 0t/a | -0.27t/a |
|  | 废碳粉 | 0.02t/a |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | 0t/a |
|  | 废胶 | 0.05t/a |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | 0t/a |
|  | 废液 | 7.04t/a |  |  | 0t/a |  | 0t/a | -7.04t/a |
|  | 废活性炭 | 0.344t/a |  |  | 0.54t/a |  | 0.54t/a | -0.196t/a |
|  | 废UV灯管 | / |  |  | 0.153t/a |  | 0.153t/a | +0.153t/a |
|  | CTP版清洗废水 | / |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 清洗废水 | / |  |  | 0.084t/a |  | 0.084t/a | +0.084t/a |
|  | 冲板废水滤芯 | / |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 生活垃圾 |  | 7.5t/a |  |  | 7.5t/a |  | 7.5t/a | 0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①