关于印发《湖南省新材料产业产品

统计指导目录(2015)》的通知

各市州统计局、发展改革委、经（工）信委：
2012年，国家统计局发布了《战略性新兴产业分类（2012）》（国统字[2012]106号），对新材料产业等战略性新兴产业产品分类标准提出了新的思路和方法。为统一统计口径，进一步规范和指导新材料产业发展，由省统计局、省发展改革委和省经信委牵头，联合湖南省新材料产业协会，对我省新材料产业产品统计指导目录进行适当修订，制定了《湖南省新材料产业产品统计指导目录（2015）》，现予公布，自2015年1月1日施行。
特此通知。
附件：《湖南省新材料产业产品统计指导目录（2015》

 
 
省统计局         省发展改革委          省经信委
                  2014年9月17日
附件：

湖南省新材料产业产品统计指导目录（2015）

	新材料产品　
	归属《2011国民经济

行业分类》
	计量单位
	统计标准　

	代码
	名称
	
	
	

	一、新型功能材料产业

	1.1新型功能涂层材料制造 

	1.1.1新型原料及涂料　

	26411311
	聚苯胺防腐涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	用于耐腐蚀涂装

	26411312
	高档涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	高档汽车涂料、高档建筑涂料、高档家具漆、UV自流平地面漆

	26411313
	卷材涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	汽车及工程用彩钢板

	26411314
	防蚀涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	造船及海洋工程

	26411315
	防石击涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	海洋工程及桥梁建筑

	26411316
	保护层涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	具有优异的耐候、防水、装饰、环保及隔热保温性

	26411317
	防静电涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	应用于航天、电子、包装、塑料等各种行业

	26411111
	水性涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	用水作溶剂或者作分散介质的涂料，包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料等

	26411318
	光固化涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	不需加热，可在纸张、塑料、皮革和木材等易燃底材上迅速固化成膜

	26411319
	氟碳涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性、不粘性和低磨擦性

	1.1.2高性能汽车涂料

	26411320
	高性能汽车涂料
	2641
	涂料制造
	千克
	用于高装饰、高防腐

	1.1.3高温抗氧化涂料

	26411321
	高温抗氧化涂层
	2641
	涂料制造
	千克
	用于保护材料在高温下免受氧化腐蚀

	1.1.4高温润滑涂层

	26411322
	热轧保护涂层
	2641
	涂料制造
	平方米
	高温下减小互相接触的运动物体之间的摩擦力

	26411323
	热挤压涂层
	2641
	涂料制造
	平方米
	用于减小互相接触的摩擦力

	26411324
	高温模板涂层
	2641
	涂料制造
	平方米
	用于高温下减小互相接触的摩擦力

	1.1.5热控涂层（温控涂层）　

	26411325
	涂料型热控涂层
	2641
	涂料制造
	平方米
	氧化锌、氧化锡

	26411326
	电化学型热控涂层
	2641
	涂料制造
	平方米
	用于航空航天

	26411327
	薄膜型热控涂层
	2641
	涂料制造
	平方米
	用于航空航天

	1.1.6金属热处理保护涂层　　　　　

	26411328
	抗氧化、防脱碳、防渗碳、防渗氮、防渗硼涂层
	2641
	涂料制造
	平方米
	热处理时保持原有的组织状态或形状尺寸，使金属工件表面免于氧化、脱碳、渗碳、氮化等

	1.1.7红外辐射涂层　　　　　

	26411329
	远红外辐射涂层
	2641
	涂料制造
	平方米
	提高炉衬对红外辐射的吸收率及发射率，提高了炉温，缩短加热时间，并使辐射场及温度场均匀，促进燃料的完全燃烧，节约燃料

	1.1.8隔热涂层　　　　　

	26411330
	多层箔隔热涂层
	2641
	涂料制造
	平方米
	用于空间技术、真空技术

	26411331
	高温隔热涂层
	2641
	涂料制造
	平方米
	氧化铝、氧化锆、氧化钛以及高温无机纤维补强

	1.1.9粉末涂料　　　　　

	26411332
	纯聚酯型粉末涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	用于汽车、家用电器、金属家具、仪器仪表、室内健身运动器材、散热器等行业的表面涂装

	26411333
	纯环氧型粉末涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	用于办公家具、车间设备、门窗框、应用范围、家用电器、汽车部件、玩具、机械等

	26411334
	防腐及重防腐型粉末涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	用于海洋工程、石油化工和其他领域的防腐处理

	26411335
	美术型粉末涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	用于铸件、压铸件、重型机械、工程构件、化工制冷设备、炊具、钢管、框架、机电设备、五金工具、纺织机械、仪器仪表等物件的表面涂装

	26411336
	环氧聚酯型粉末涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	用于汽车、家用电器、金属家具、仪器仪表、室内健身运动器材、散热器等行业的表面涂装

	26411337
	智能温控节能功能膜
	2641
	涂料制造
	千克
	节能环保、智能温控无机膜产品

	1.1.10特种涂料　　　　　

	26411338
	亲水涂料
	2641
	涂料制造
	平方米
	涂层划格附着力为0级，耐冲击性>50Kg·cm，涂层耐中性盐雾性能达到1500小时，9.5级以上，亲水角<5°

	26411339
	易拉盖内涂料
	2641
	涂料制造
	平方米
	具有自润滑性能，符合FDA认证要求，具有优异的高速成型的机械加工性、耐高温消毒性、耐化性与超滑爽性

	1.2新型膜材料制造 　　　　　

	33511111
	镀膜用靶材
	3351
	有色金属压延加工
	吨
	用作半导体芯片、光学镀膜行业中的镀膜工艺，由各种超高纯金属制成

	26592711
	铁电薄膜
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	用于铁电存储器、用做电容介电材料、用于微波器件

	26592712
	压电薄膜
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	实现机械能与电能的相互转换，用做信号处理的超声波器件、音响器件、振子

	26592713
	分离膜材料
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	分离混合物


	26592799
	其他新型膜材料
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	具有防紫外、净化空气、亲水防污功能

	1.3特种玻璃制造 　　　　　

	1.3.1电磁功能玻璃　　　　　

	30491111
	透明导电性玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	透明导电性基板、发光器件导电玻璃、防雾玻璃等

	30491112
	离子导电性玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	固体电池

	30491113
	半导体玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	电子视频元器件

	30491114
	电真空玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	能与定膨胀合金匹配封接,用于电真空领域的一类玻璃

	30491115
	高介电常数微晶玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	电路基板

	30491116
	显示器用玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	电视显像管、显示屏用玻璃；显示器用玻璃

	1.3.2耐热玻璃　　　　　

	30491117
	高纯石英玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	耐高温显示屏用玻璃；平板显示器用玻璃材料

	30491118
	高硅氧玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	耐高温、热膨胀系数低、化学稳定性好、透紫外线

	30491119
	零膨胀系数微晶玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	反射式光学天文显微镜、显微光刻中的镜头基体、激光陀螺仪、航天精密机械、投影光源反射器、微波炉用器皿

	30721114
	微晶玻璃
	3072
	特种陶瓷制品制造
	平方米
	热线性膨胀系数  (20-700 ℃)(0±0.5)*10-6K-1 热容 (20-100℃)0.8 KJ* (KQ *K)-1 导热系数：A（90℃）1.6 W*(m*k)-1

	30491120
	封接玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	用于封接电视机显像管屏和锥、高性能陶瓷微电子包装

	1.3.3新型玻璃　　　　　

	30491121
	高强度微晶玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	用于建筑幕墙及室内高档装饰，机械上的结构材料，电子、电工上的绝缘材料，大规模集成电路的底板材料、微波炉耐热烈器皿、化工与防腐材料和矿山耐磨材料等

	30491122
	可切削微晶玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	机械零件

	30491123
	节能安全玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	如夹层钢化玻璃

	30491124
	微晶化玻璃复合体玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	多晶固体材料、A级耐酸性、A级耐碱性、光泽度>90

	30491125
	1mm以下超薄玻璃板
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	微电子，光通信

	30491126
	坚硬高强玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	抗冲击性好、化学稳定性好、耐高温、抗疲劳性好

	30491127
	氮氧玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	高强度材料，用于陶瓷焊接、陶瓷增韧、核废料固化

	30491128
	金属玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	镀金属玻璃纤维、玻璃微粉

	30491129
	玻璃微珠
	3049
	其他玻璃制造
	吨
	粒度为10~250微米、壁厚1~2微米，质轻、低导热，用于零部件或利用粘结剂制造的大型件、复杂件与塑料模型、中小批量快速制造；还用于电动工具、电器控制盒、汽车引擎盖、进气歧管等机械性能要求高的材料

	30491130
	玻璃槽
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	氯碱工业电解槽

	30491131
	基板玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	用于太阳能电池和LCD显示器

	30491138
	超白太阳能浮法玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	厚度1.6~2.5mm、最大规格1250~3300mm,透光率91.6%，热透过率90%，密度2.5g/cm³，莫氏硬度6，杨氏模量70GPa

	30491139
	超白太阳能压延玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	厚度3.2mm，透光率91.6%，热透过率91.1%，密度 2.5 g/cm³，机械强度90MPa(钢化后)，莫氏硬度6，杨氏模量70GPa

	1.3.4航空、车辆用玻璃　　　　　

	30491132
	夹层挡风玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	轿车、客车与特种车辆用

	30491133
	汽车侧窗玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	轿车与特种车用玻璃

	30491134
	航空玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	飞机驾驶员、领航员前面的风挡玻璃，飞机机尾炮塔上的防弹玻璃和航测飞机照相舱窗玻璃等

	30491135
	离线Low-E中空玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	5+12A+6LE，辐射率E值: 0.15~0.09，传热系数U值: 1.8~1.4(W/m²k)

	30491136
	在线Low-E中空玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	5+12A+6LE，辐射率E值: 0.25~0.19，传热系数U值: 2.3~1.8(W/m²k)

	30491137
	离线Low-E真空玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	4+0.15V+4LE，辐射率E值: 0.05；传热系数U值:0.6~0.4 (W/m²k)

	1.3.5玻璃纤维　　　　　

	30611212
	高硅氧玻璃纤维
	3061
	玻璃纤维及制品制造
	吨
	含玻璃钢及其他无机复合材料，用于补强剂

	30611213
	无碱中碱玻璃纤维
	3061
	玻璃纤维及制品制造
	吨
	用于织造电子布、电绝缘布和钓鱼杆布及玻璃纤维窗纱、导风筒布、过滤布、网布等

	30611214
	耐碱玻璃纤维及制品
	3061
	玻璃纤维及制品制造
	吨
	握裹力强，弹性模量、抗冲击、抗拉、抗弯强度极高，不燃、抗冻、耐温度、湿度变化能力强，抗裂、抗渗性能卓越，是非承重的水泥构件中钢材和石棉的替代品

	30611215
	其他玻璃纤维
	3061
	玻璃纤维及制品制造
	吨
	高碱玻璃纤维、高弹性模量玻璃纤维、耐化学玻璃纤维等

	1.3.6节能玻璃　　　　　

	30491211
	镀膜玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	含吸热膜玻璃、热反射膜玻璃、阳光控制膜玻璃、低辐射膜玻璃、其他镀膜玻璃

	30491212
	夹层玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	防盗、防弹、保温、隔热、防紫外线等夹层玻璃

	30491213
	中空玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	含夹层玻璃（干法夹胶）、弯型钢化玻璃

	1.3.7功能玻璃　　　　　

	30491214
	防火玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	用于控制火势的蔓延或隔烟

	30491215
	装饰玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	光嵌、雕刻、沥线、彩色聚晶、乳玉、凹蒙、磨沙乳化、贴片等

	30491217
	涂膜反射隔热玻璃
	3049
	其他玻璃制造
	平方米
	可见光投射比≥50％，这比系数≤0.6，紫外老化240h后可见光透射比保持率≥95％，遮蔽系数保持率≥99％，近红外线阻隔率≥75％，涂膜玻璃硬度≥4H

	1.3.8光功能玻璃及纤维　　　　　

	30611211
	光通信用玻璃纤维
	3061
	玻璃纤维及制品制造
	千米
	光纤与光缆

	30521111
	光学玻璃
	3052
	光学玻璃制造
	平方米
	含光存储玻璃；光回路用玻璃；光敏玻璃；防辐射玻璃；变色玻璃；玻璃微珠；人造水晶玻璃；导像玻璃；光梯度玻璃；滤光玻璃，激光玻璃（硅酸盐、磷酸盐玻璃）、钕玻璃

	1.4功能陶瓷制造　　　　　

	30721323
	陶瓷阀及类似品 
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	具有良好的自洁性，超耐磨，强腐蚀，自润滑性强，使用寿命长，使用环境广，尤其适合用在化工行业

	30721324
	陶瓷密封件 
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	用于冶金、化工、机械、食品等行业的机械密封部件

	30721325
	陶瓷金属化瓷件 
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	广泛应用于军工、电子、机械、化工、冶金、电力等行业，具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐高压等优点

	30721326
	集成电路陶瓷基片 
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	用作真空器件、装置瓷、厚膜和薄膜电路基板、可控硅和固体电路外壳、火花塞绝缘体 

	30721327
	绝缘陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	用于电子电器、化工、军工应用，耐高压，耐高温

	30721328
	湿敏陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	用于制造湿度测量仪器

	30721329
	激光烧结陶瓷材料
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	用于航空航天、介电存储、高温窗口和光波导器件等

	1.4.1电介质陶瓷　　　　　

	30721311
	铁电陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	用于制造电容器光电器件、红外探测器件、压电器件、介质放大器、移相器等

	30721312
	半导体电解质陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	半导体陶瓷电容器

	30721313
	反铁电介质陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	储能电容器、高压电容器、高介电容器、陶瓷电阻等

	30721314
	高频介质陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	高频电容器

	30721315
	微波介质陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	用于制造介质谐振器、微波集成电路基片、介质波导、介质天线、输出窗、衰减器等微波器件

	1.4.2压电陶瓷　　　　　

	30721316
	压电陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	钛酸钡、锆钛酸铅系、ZnO等压电陶瓷材料，用于超声探伤、喷墨打印、点火器、变压器、拾音器、高温传感器等

	1.4.3敏感陶瓷　　　　　

	30721317
	热敏陶瓷（包括热释电陶瓷）
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	热敏电阻、热敏电容、热电和热释电陶瓷

	30721318
	压敏陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	ZnO等压敏半导体陶瓷

	30721319
	气敏陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	ZnO、SnO2、Fe3O4、NiO等具有气敏效应的陶瓷

	30721320
	光敏陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	可制造光敏电阻和光电池或太阳能电池的陶瓷

	30721321
	ZrO2半导体陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	固体氧化物燃料电池用

	1.4.4 磁性陶瓷　　　　　

	30721322
	磁性陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	ZnO等压敏半导体陶瓷

	1.5电子功能材料制造 　　　　　

	39691111
	半导体材料及器件
	3969
	光电子器件及其他电子器件制造
	件
	半导体材料多为是硅、锗或砷化镓，可用作整流器、振荡器、发光器、放大器、测光器等器材

	39691112
	光电子材料及器件
	3969
	光电子器件及其他电子器件制造
	件
	用作产生、转换、传输、处理、存储光信号的材料与器件，半导体光电材料，无机晶体，石英玻璃等都为光电材料，数码相机、激光打印机等为光电子器件

	39691113
	电子浆料
	3969
	光电子器件及其他电子器件制造
	吨
	用于制造厚膜元件的基础材料，是一种由固体粉末和有机溶剂经过三辊轧制混合均匀的膏状物

	39691114
	电子封装管壳材料
	3969
	光电子器件及其他电子器件制造
	件
	所用材料多为陶瓷，玻璃、聚合物以及金属，用于保护电子产品

	1.6其他新型功能材料制造　　　　　

	1.6.1储能材料制造　　　　　

	1.6.1.1镍电池　　　　　

	38421111
	镍氢电池
	3842
	镍氢电池制造
	安时
	氢氧化镍做正极、金属氧化物做负极，用于电动汽车、便携式电子设备、医疗设备

	38421112
	镍氢动力电池能量包
	3842
	镍氢电池制造
	安时
	用作混合动力电动车动力系统

	38421211
	镍氢储能电源系统
	3842
	镍氢电池制造
	安时
	充电时将电能转化为化学能，放电时将储存的化学能转化成电能

	38421113
	镍锌电池
	3842
	镍锌电池制造
	安时
	氢氧化镍做正极、锌做负极，放电电压约1.6V、广泛用于数码相机、闪光灯和电动玩具

	38491417
	镍镉电池
	3849
	其他电池制造
	安时
	氢氧化镍做正极、镉做负极，可重复500次以上的充放电，可在-20℃~60℃的温度范围内使用，直流供电，放电电压约1.2V

	38421199
	其他碱性蓄电池
	3842
	镍氢电池制造
	安时
	电解液为碱性的其他电池

	1.6.1.2镍电池正极材料　　　　　

	26131211
	球形氢氧化镍
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥250mAh/g、循环寿命> 2000次

	26131714
	动力覆钴氢氧化镍
	2613
	无机盐制造
	　
	限用于混合动力车

	26131715
	低自放电覆钴氢氧化镍
	2613
	无机盐制造
	　
	限用于低自放电电池

	1.6.1. 3镍电池原材料　　　　　

	26131212
	电池级硫酸镍
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于生产各种电池正极材料

	26131213
	电池级硫酸钴
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于生产各种电池正极材料

	26131214
	电池级氯化钴
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于生产各种电池正极材料

	1.6.1.4镍电池负极材料　　　　　

	26131215
	储氢合金
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于氢能储存的各类合金材料：包括稀土类、Zr-Ti系、Ti系、Mg系、V系和非晶类等

	26131216
	无汞锌粉
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于镍锌电池材料及干电池制造且符合REACH法规要求

	1.6.1.5镍电池配件　　　　　

	26591111
	镍电池用电解液
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	限用于生产镍电池，为水性电解液

	26591211
	镍电池用隔膜
	2659
	其他合成材料制造
	平米
	限用于生产镍电池，PP、PVA等多种材料纤维制成的无纺布隔膜

	26131217
	氧化亚钴
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于生产镍电池，作为镍电池正极材料

	26131218
	羟基镍粉
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于生产镍电池 ，作为镍电池正极材料

	26131111
	镍电池用氧化镍
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于生产镍电池，作为镍电池正极材料

	26131219
	泡沫镍
	2613
	无机盐制造
	平方米
	限用于生产镍电池，作为镍电池负极材料

	26591311
	冲孔镀镍钢带
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	限用于生产镍电池 ，为镍电池正极基板材料

	26591312
	铜斜拉网
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	限用于生产镍电池，为镍电池负极基板材料 

	26591313
	覆镍深冲钢带
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	限用于生产镍电池，用于制造镍电池钢壳 

	1.6.1.6锂离子电池　　　　　

	38411111
	小型锂离子电池
	3841
	锂离子电池制造
	安时
	正极材料主要有钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂，负极以石墨类碳材料为主，用于移动通信和笔记本电脑

	38411113
	动力型锂离子电池
	3841
	锂离子电池制造
	安时
	应用于电动自行车和电动摩托车

	38411114
	储能型锂离子电池
	3841
	锂离子电池制造
	安时
	用于动力电动汽车和混合动力电动汽车

	38411115
	特种锂离子电池
	3841
	锂离子电池制造
	安时
	能满足特殊或高端性能要求的锂离子电池

	38411116
	锂离子电池模块
	3841
	锂离子电池制造
	安时
	用于固定锂电池,可以实现多块锂电池同时使用,为用电设备提供持久的续航能力和强劲的电能

	38411117
	锂离子电池电源系统
	3841
	锂离子电池制造
	安时
	作为通信电源、动力电源或停电后设备的后备电源

	1.6.1.7锂离子电池正极材料　　　　　

	26131112
	钴酸锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	电池能量密度≥250wh/kg，功率密度≥1500w/kg

	26131113
	尖晶石锰酸锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥110mAh/g、循环寿命>2000次

	26131114
	锂镍钴锰三元氧化物
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥150mAh/g、循环寿命> 2000次

	26131160
	锂镍钴锰梯度三元氧化物
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥180mAh/g、循环寿命> 1000次

	26131161
	层状锰酸锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥200mAh/g、循环寿命> 500次

	26131162
	锂镍钴铝三元氧化物
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥190mAh/g、循环寿命> 2000次

	26131163
	锂镍钴铝二元氧化物
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥190mAh/g、循环寿命> 2000次

	26131115
	镍酸锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	各种以锂镍为主成份的锂离子电池正极材料 

	26131164
	镍钴锰（铝）多元氧化物
	2613
	无机盐制造
	 吨
	比容量≥160mAh/g、循环寿命> 2000次

	26131116
	磷酸亚铁锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥140mAh/g、循环寿命> 2000次，限用于车用动力电池

	26131165
	磷酸亚铁锂/石墨烯复合材料
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥140mAh/g、循环寿命> 2000次，限用于车用动力电池，倍率性能相对于普通磷酸铁锂大幅度提高

	26131117
	磷酸钒锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥180mAh/g、循环寿命> 2000次

	26131118
	磷酸锰锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥160mAh/g、循环寿命> 2000次

	26131166
	磷酸铁锰锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥160mAh/g、循环寿命> 2000次

	26131167
	磷酸铁钒锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥160mAh/g、循环寿命> 2000次

	26131119
	硅酸锰锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥200mAh/g、循环寿命> 2000次

	26131120
	硅酸铁锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥160mAh/g、循环寿命> 3000次

	26131122
	富锂锰基固溶体
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥200mAh/g、循环寿命> 2000次

	26131168
	磷酸锰铁锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥130mAh/g、循环寿命≥ 1000次

	1.6.1.8锂离子电池负极材料　　　　　

	26131143
	石墨
	2613
	无机盐制造
	吨
	包括用于生产锂离子电池的人造石墨和天然石墨 

	26131144
	中间相碳微球
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量约为300mAh/g　

	26131145
	锡基合金
	2613
	无机盐制造
	吨
	比容量≥600mAh/g、循环寿命> 500次

	26131146
	钛酸锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	理论比容量为175mAh/g，工作电压2.4V，最高电压3.0V，充电电流大于2C

	26131147
	纳米碳纤维
	2613
	无机盐制造
	吨
	直接比为50~200 nm，长径比为100~500nm　

	26131169
	石墨烯
	2613
	无机盐制造
	吨
	与普通负极材料混合使用，提高导电性能、容量、倍率等

	26131170
	硅基材料
	2613
	无机盐制造
	吨
	纳米硅、硅基薄膜、硅-金属复合材料、硅-碳复合材料等

	1.6.1.9锂电池其他原材料　　　　　

	26131123
	四氧化三钴
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料 

	26131124
	氢氧化亚钴
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料 

	26131171
	羟基氧化钴
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料钴酸锂

	26131172
	碳酸钴
	2613
	无机盐制造
	吨
	大粒径、球形颗粒，用于制造大粒径球形钴酸锂

	26131125
	二氧化锰
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料、储能电池和超级电容器的EMD、CMD

	26131173
	锰系材料前驱体
	2613
	无机盐制造
	吨
	限指用于生产锰酸锂和富锂锰基材料的锰系（及掺杂）氢氧化物、氧化物及碳酸盐。

	26131126
	镍钴锰三元前驱体
	2613
	无机盐制造
	吨
	镍钴锰氢氧化物、碳酸盐及氧化物

	26131127
	镍钴铝三元前驱体
	2613
	无机盐制造
	吨
	镍钴铝氢氧化物、碳酸盐及氧化物

	26131174
	动力性镍钴锰（铝）多元前驱体
	2613
	无机盐制造
	吨
	镍钴锰（铝）氢氧化物、碳酸盐及氧化物，限用于动力性镍钴锰（铝）多元氧化物制造

	26131128
	高纯草酸亚铁
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料磷酸铁锂

	26131175
	高纯草酸亚锰铁
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料磷酸亚锰铁锂

	26131129
	三氧化二铁
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料

	26131130
	四氧化三铁
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料

	26131131
	硫酸亚铁
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料

	26131132
	高纯磷酸铁
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料

	26131133
	五氧化二钒
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料、储能电池和超级电容器

	26131134
	氢氧化镍
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料

	26131135
	锂离子电池用氧化镍
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料

	26131136
	碳酸锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	符合国标电池级

	26131137
	氢氧化锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	符合国标电池级

	26131138
	磷酸二氢锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料

	26131139
	磷酸锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子电池正极材料

	26131140
	电池级硫酸锰
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子正极材料的原料

	26131141
	电池级氯化锰
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子正极材料的原料

	26131142
	电池级碳酸锰
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造锂离子正极材料的原料

	1.6.1.10锂离子电池配料　　　　　

	26591112
	锂离子电池电解液
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	限用于生产锂离子电池，包括各类添加剂、溶剂、锂盐

	26131148
	六氟磷酸锂
	2613
	无机盐制造
	吨
	纯度≥99.9％，酸含量≤20ppm，水分含量≤10ppm

	26131149
	锂离子电池导电剂
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于生产锂离子电池

	26592715
	锂离子电池粘结剂
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	限用于生产锂离子电池

	26591212
	锂离子电池隔膜
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	限用于生产锂离子电池

	26591314
	极耳胶
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	良好密封性，防止金属带与包装膜铝层短路，溶胶良好

	26591315
	软包装材料
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	锂离子电池铝塑复合膜等外包装材料

	26591316
	铜箔
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	限用于生产锂离子电池

	26591317
	铝箔
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	限用于生产锂离子电池

	1.6.1.11太阳能电池及材料　　　　　

	26641111
	太阳能电池
	2664
	信息化学品制造
	兆瓦
	利用太阳辐射产生的热量发电，实现光-热-电的转化　

	26641112
	单晶硅锭/硅片
	2664
	信息化学品制造
	吨
	纯度99.99999%

	26641113
	多晶硅锭/硅片
	2664
	信息化学品制造
	吨
	低成本、低能耗，纯度6N以上，B<0.15ppm、P<0.35ppm

	26641114
	纳米晶二氧化钛
	2664
	信息化学品制造
	吨
	约1-20nm

	26641115
	有机聚合物电极
	2664
	信息化学品制造
	吨
	主要包括聚噻吩衍生物、聚苯乙炔衍生物、聚苯胺 以及其它类聚合物材料

	26641116
	氮化硼
	2664
	信息化学品制造
	吨
	在太阳能电池片内形成pn结，使太阳能电池能够发出电来　

	26641120
	纳米晶氧化锌
	2664
	信息化学品制造
	吨
	粒径<50 nm

	26641121
	纳米晶氧化钨
	2664
	信息化学品制造
	吨
	粒径<50 nm

	26641122
	多金属氧酸盐
	2664
	信息化学品制造
	吨
	可作为太阳能电池电解质

	26641123
	背铝浆料
	2664
	信息化学品制造
	吨
	限用于生产太阳能电池

	26641124
	背银浆料
	2664
	信息化学品制造
	吨
	限用于生产太阳能电池

	26641125
	正银浆料
	2664
	信息化学品制造
	吨
	太阳能电池的主要导电原材料

	26641126
	乙烯-醋酸乙烯共聚物
	2664
	信息化学品制造
	吨
	可作为太阳能封装用胶膜

	26641127
	背板材料
	2664
	信息化学品制造
	吨
	限用于生产太阳能电池

	26641117
	碲化镉薄膜
	2664
	信息化学品制造
	平方米
	1平方米以上组件，光电转化效率>10%

	26641118
	铜铟镓硒薄膜 
	2664
	信息化学品制造
	平方米
	光电转化效率>10%

	26641119
	铜铟硫薄膜 
	2664
	信息化学品制造
	平方米
	光电转化效率>8%

	26641128
	铜锌锡硫薄膜 
	2664
	信息化学品制造
	平方米
	光电转化效率>8%

	1.6.1.12超级电容器　　　　　

	39711111
	双电层型超级电容器
	3971
	电子元件及组件制造
	法拉
	有平板型超级电容器，绕卷型溶剂电容器。用作车辆启动电源、牵引能源，激光武器的脉冲能源，机电设备的储能能源　

	39711116
	赝电容型超级电容器
	3971
	电子元件及组件制造
	法拉
	金属氧化物或聚合物做正极材料，活性炭做负极材料　

	39711123
	超级电容器模块
	3971
	电子元件及组件制造
	法拉
	将多个超级电容器单体串联，配合电压均衡和放电稳压系统，用铝合金外壳组合而成的一个新型能量包

	39711124
	超级电容器电源系统
	3971
	电子元件及组件制造
	法拉
	复合电源系统、直流电源系统、备用电源系统

	39711125
	钽电容器
	3971
	电子元件及组件制造
	法拉
	应用于军事通讯、航天航空等领域，还应用于影视设备、通信仪表、工业控制等设备

	1.6.1.13超级电容器电极材料　　　　　

	39711112
	活性炭电极材料
	3971
	电子元件及组件制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	39711113
	碳纤维电极材料
	3971
	电子元件及组件制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	39711114
	碳气凝胶电极材料
	3971
	电子元件及组件制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	39711115
	碳纳米管电极材料
	3971
	电子元件及组件制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	39711117
	金属氧化物电极材料
	3971
	电子元件及组件制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	26131150
	超级电容器用氧化镍
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	26131156
	超级电容器用氧化锰
	2613
	无机盐制造
	　
	限用于制造超级电容器及材料

	39711118
	导电聚合物电极材料
	3971
	电子元件及组件制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	39711119
	聚吡咯（PPY）
	3971
	电子元件及组件制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	39711120
	聚苯胺（PAni）
	3971
	电子元件及组件制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	39711121
	聚芳砜（PAS）
	3971
	电子元件及组件制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	39711126
	聚噻吩（PTP）
	3971
	电子元件及组件制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	26131157
	五氧化二钽
	2613
	    无机盐制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	26131158
	高比容钽粉
	2613
	    无机盐制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	26131159
	钽箔
	2613
	    无机盐制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	39711122
	聚3-(4-氟苯基)（PFPT）
	3971
	电子元件及组件制造
	吨
	限用于制造超级电容器及材料

	39711127
	钽电容
	3971
	电子元件及组件制造
	　
	限用于制造超级电容器及材料

	1.6.1.14超级电容器配料　　　　　

	26592716
	超级电容器电解液
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	限用于生产超级电容器，包括各类添加剂

	26592717
	超级电容器隔膜
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	限用于生产超级电容器

	26131711
	超级电容器导电剂
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于生产超级电容器

	26592718
	超级电容器粘结剂
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	限用于生产超级电容器

	26592719
	超级电容器集流体
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	限用于制造超级电容器

	1.6.1.15低温燃料电池　　　　　

	38491211
	碱性燃料电池
	3849
	其他电池制造
	千瓦时
	碳为电极,氢氧化钾为电解质,操作温度约为100~250℃,正极反应：O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-、负极反应：2H2 + 4OH- → 4 H2O + 4e-

	38491212
	质子膜燃料电池
	3849
	其他电池制造
	千瓦时
	由膜电极、密封圈、和带有导气通道的流场板组成、用铂做催化剂，工作环境温度一般为60~80℃

	38491213
	磷酸型燃料电池
	3849
	其他电池制造
	千瓦时
	液体磷酸为电解质，通常位于碳化硅基质中，工作温度为150~200℃，效率约为40%

	1.6.1.16高温燃料电池　　　　　

	38491214
	熔融碳酸盐型燃料电池
	3849
	其他电池制造
	兆瓦时
	由多孔陶瓷阴极、多孔陶瓷电解质隔膜、多孔金属阳极、金属极板构成,其电解质是熔融态碳酸盐，正极反应O2+2CO2+4e-→2CO32-、负极反应2H2+2CO32--4e-→ 2CO2 + 2H2O

	38491215
	固体氧化型燃料电池
	3849
	其他电池制造
	兆瓦时
	由电解质、负极或燃料极、正极或空气极和连接体或双极板组成,工作温度为650~1000℃

	1.6.1.17金属空气电池　　　　　

	38491411
	锌空气电池
	3849
	其他电池制造
	安时
	活性炭吸附空气中的氧或纯氧作为正极活性物质，以锌为负极，以氯化铵或苛性碱溶液为电解质

	38491412
	铁空气电池
	3849
	其他电池制造
	安时
	以空气中的氧气作为正极活性物质，铁作为负极活性物质，电解质为水溶液

	38491413
	镁空气电池
	3849
	其他电池制造
	安时
	由镁合金负极，中性盐电解质和空气(氧气或其它氧化剂)正极组成，工作温度为-20~80℃

	38411311
	锂空气电池
	3841
	锂离子电池制造
	安时
	金属锂的负极使用有机电解液，正极的空气使用水性电解液，理论开路电压为2.91V　

	38491414
	铝空气电池
	3849
	其他电池制造
	安时
	高纯度铝Al(含铝99.99%）为负极、氧为正极，以氢氧化钾(KOH)或氢氧化钠（NaOH）水溶液为电解质　

	1.6.1.18超级动力电池及材料　　　　　

	38491511
	超级电容动力电池
	3849
	其他电池制造
	安时
	循环寿命可达10~50万次，与锂电池配合使用，互补不足

	26131612
	高纯氧化锑
	2613
	无机盐制造
	吨
	三氧化二锑主含量达99.95%

	26131613
	高纯二氧化铅
	2613
	无机盐制造
	吨
	是缺氧含过量铅的非化学计量化合物，有多种晶型,常作为电池负极材料

	26131614
	高纯电解铅板
	2613
	无机盐制造
	吨
	纯度达99.96%以上

	26131615
	高纯铅粉
	2613
	无机盐制造
	吨
	纯度达99.95%以上

	26131616
	超细碳粉
	2613
	无机盐制造
	吨
	平均粒径10μm

	26131617
	钡钛酸盐
	2613
	无机盐制造
	吨
	用作平行板电容器介质

	26131618
	超级动力电池用石墨毡
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于超级动力电池及材料

	26591114
	硫酸氧氟电解液
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	限用于超级动力电池

	26591214
	全氟离子膜
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	超薄、增强、掺杂自湿化、各向同性

	26131619
	金属铂催化剂
	2613
	无机盐制造
	千克
	可在5000-30000h-1的大空速下使用、低温活性好、净化度高、使用寿命2-5年

	26131620
	高热容蜂窝蓄热材料
	2613
	无机盐制造
	吨
	高热震稳定性、高使用寿命、节能环保

	26131621
	优质石墨及制品
	2613
	无机盐制造
	吨
	石墨烯、超细石墨等

	26131622
	碳纳米管
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于超级动力电池及材料

	26001199
	其他超级动力电池储能器件及材料
	2600
	化学原料及化学制品制造业
	吨
	限用于超级动力电池

	1.6.1.19其他储能器件及材料　　　　　

	38491311
	钠硫电池
	3849
	其他电池制造
	安时
	以金属钠为负极、硫为正极、陶瓷管为电解质隔膜，工作温度为300~350℃

	26131151
	钠硫电池材料
	2613
	无机盐制造
	吨
	包括金属钠、多硫化钠

	38491415
	锂硫电池
	3849
	其他电池制造
	安时
	以硫元素作为正极、锂作为负极，理论放电比容量为1675 mAh/g，理论放电电压为2.278V

	26131712
	锂硫电池材料
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于锂硫电池

	38491416
	超级电容电池
	3849
	其他电池制造
	安时
	可反复充放电数十万次，一般使用活性炭电极材料，具有吸附面积大，静电储存多的特点

	26131713
	超级电容电池材料
	2613
	无机盐制造
	吨
	限用于超级电容电池

	26131611
	储能电池用石墨毡
	2613
	无机盐制造
	吨
	由无数碳纤维纺织而成，作为电池电极材料

	26131152
	多孔碳
	2613
	无机盐制造
	吨
	具有不同孔结构的碳素材料，具有耐高温、耐酸碱、导电、传热等优点

	26131153
	三氧化铝陶瓷材料
	2613
	无机盐制造
	吨
	用作电池隔膜或构成相变储能材料

	38491312
	全钒流液储能电池
	3849
	其他电池制造
	兆瓦
	唯一使用同种元素组成的电池系统，通过不同价态的钒离子相互转化实现电能的储存与释放

	26131154
	镀铂钛DSA
	2613
	无机盐制造
	吨
	属不溶性阳极，铂镀层与钛基底结合牢固，使用性能稳定，可取代纯金、纯铂阳极，用于金及其它贵金属镀槽中

	26131155
	氧化铱DSA
	2613
	无机盐制造
	吨
	用于阴极保护

	26591213
	离子交换膜
	2659
	其他合成材料制造
	平米
	用于生产储能器件

	26591113
	电解液
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于生产储能器件

	26001299
	其他储能器件及材料
	2600
	化学原料及化学制品制造业
	吨
	用于生产储能器件　

	1.6.1.20大容量储能器件　　　　　

	38411211
	锂离子储能器件
	3841
	锂离子电池制造
	兆瓦
	锂离子储能电池电池、电容型锂离子电池等

	38491313
	全钒液流电池堆
	3849
	其他电池制造
	兆瓦
	用于风力发电、光伏发电、电网调峰、分布电站、军用蓄电、交通市政、通讯基站、UPS电源等领域

	38491314
	移动通信储能电源
	3849
	其他电池制造
	兆瓦
	锂离子电池、太阳能电池等　

	1.6.2金属功能材料制造　　　　　

	1.6.2.1新型电子材料　　　　　

	32401126
	软磁合金
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	含电工纯铁、铁铝合金、铁镍合金、三高软磁铁氧体

	32401127
	永磁合金
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	含淬火马氏体和沉淀硬化型磁钢等永磁合金

	32401128
	膨胀合金
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	含Fe-Ni系、Fe-Ni-Co、Fe-Ni-Cr系合金

	32401129
	弹性合金
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	各类弹性合金

	32401130
	电阻合金
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	高性能电阻合金和1300℃以上电热丝

	32401131
	双金属材料(热双金属、横拼双金属)
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	电子元件材料用材

	32401132
	特殊不锈钢(无磁不锈、弹簧不锈、销钉材料)
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	电真空器件、显像管零件材料

	32401133
	新型触点材料
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	W-Cu/Mo-Cu、Ag-Cu、Cu/Mo /Cu等电器触点材料

	32401134
	框架材料
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	Cu及Cu合金带、NiFe合金带；集成电路框架

	26131623
	高纯四氧化三锰
	2613
	无机盐制造
	吨
	电子工业生产锰锌铁氧体软磁材料原料，软磁铁氧体制作用材

	1.6.2.2稀土材料　　　　　

	32641116
	稀土氧化物
	3264
	稀土冶炼与加工
	吨
	制造稀土金属和及制造其他含稀土氧化物材料用的原料

	32641117
	稀土金属
	3264
	稀土冶炼与加工
	吨
	制造加工含稀土金属的材料用原料

	32641111
	稀土发光材料
	3264
	稀土材料制造
	吨
	电视与三基色节能灯用的荧光粉等

	32641112
	稀土永磁材料
	3264
	稀土材料制造
	吨
	汽车电机用耐高温粘接稀土永磁材料、烧结钕铁硼永磁材料；稀土永磁铁氧体等

	32641118
	稀土催化材料
	3264
	稀土材料制造
	吨
	用于石油裂化催化剂与汽车尾气净化催化剂

	32641113
	其他稀土功能材料
	3264
	稀土材料制造
	千克
	医用稀土材料、稀土永磁和磁致伸缩材料的中间料

	1.6.2.3稀贵稀有金属材料及其粉末
	　
	　
	　
	吨
	用于航天、冶金、军工、化工等

	1.6.3功能高分子材料制造　　　　　

	1.6.3.1新型吸附、交换、分离、封装材料及液晶高分子　　　　　

	26591811
	水处理用反渗透离子膜
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	用于选择性交换、吸附、络合，达到浓缩、分离、提纯、净化、脱色、催化及医疗等效果。 

	26591812
	特种涤纶薄膜
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	用于感光材料、电磁器件、食品包装等

	26591813
	中空纤维分离膜
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	用于气体分离、气体比例调节、人工肺及天然气中除CO2和H2S等

	26591814
	聚丙烯膜材料
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	可制复合膜、低温热封膜、抗静电膜、和高温蒸煮膜等

	26591815
	聚砜膜材料
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	用于制良好的超滤膜和复合膜的支撑膜和微滤膜

	26591816
	中空纤维超滤膜
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	用于水的净化，溶液分离、浓缩，以及从废水中提取有用物质

	26591817
	中空氮氧分离纤维膜
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	用于氮氧分离

	26591818
	聚酯薄膜材料
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	电工绝缘膜、电容膜、护卡膜、半强化膜、烫金膜、镀铝膜、印刷复合包装膜和磁记录薄膜等

	26591820
	高吸水性高分子树脂
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于农林业生产、城市园林绿化、抗旱保水、防沙治沙、医疗卫生、石油开采、建筑材料、交通运输等领域　

	26591821
	吸附树脂材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于化学反应催化剂的载体、各种色谱分析分子量分级柱的填料

	26591822
	无机高分子絮凝材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于工业废水，城镇生活污水处理和饮用水的前期处理

	26591823
	有机高分子絮凝材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于给水净化、水/油体系破乳、废水处理等方面，还可用作油田的各种处理助剂等

	26591824
	离子交换树脂
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于农林业生产、城市园林绿化、抗旱保水、防沙治沙医疗卫生、石油开采、建筑材料、交通运输等领域                                                                                            

	26591825
	高分子封装材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于电子工业、集成电路、半导体、光伏组件等中封装和组装

	26591826
	液晶高分子材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	作为信息存储介质、精密温度指示材料、液晶显示材料等

	1.6.3.2生物、医用高分子材料　　　　　

	26591911
	人体器官材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	止血剂、水稻地膜纸  用于医用生物材料 

	26591912
	抗凝血高分子材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于人工血管、人工心脏血囊、人工心瓣膜、人工肺等

	26591913
	喷雾透明凝胶材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于眼科、骨科、外科手术，提高成功率、保护组织和关节等

	26591914
	高分子药物缓释材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于人体的医疗材料，制成的药物载体用于植入人体的长效缓释药物

	26591915
	脑蛋白水解物
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	大脑所特有的肽能神经营养药物

	26591916
	生物蛋白海绵活性材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	止血、修复愈后组织、促进脑区神经元生长　

	26591917
	医用蛋白胶止血材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	外科手术止血用

	26591918
	医用粘接材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于人体手术和创伤的组织、器官及与人工材料等的粘接

	26591919
	医用聚丙烯材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于膜式氧合器、血液净化器以及各种导管、插管、输液血器、注射器、引流器和化验检测用品等

	26591920
	医用聚乙烯材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	主要用在关节替代材料、组织支架、输血泵、包装袋等医用材料

	26591921
	体表止血敷料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于外科医疗

	26591922
	酶固定高分子材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于将酶固定为固体催化剂，便于分离

	26591923
	工业用中性乳糖酶
	2659
	其他合成材料制造
	千克
	主要用于乳品工业，可使低甜度和低溶解度的乳糖转变为较甜的、溶解度较大的单糖

	26591924
	高分子模拟酶
	2659
	其他合成材料制造
	千克
	仿生高分子材料，用作催化剂

	26591925
	创面覆盖膜(人工皮)
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	用于外科医疗

	26591926
	热塑性弹性体
	2659
	其他合成材料制造
	千克
	人造血管

	26591927
	阿维菌素、伊维菌素等农药原药
	2659
	其他合成材料制造
	千克
	农用兽用杀虫、杀螨剂；广谱、高效、低毒抗生素类抗寄生虫药

	26591928
	叶黄素
	2659
	其他合成材料制造
	千克
	一种重要的抗氧化剂，为类胡萝卜素

	26591929
	长效腐植酸尿素
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	有机肥料

	1.6.4专用化学品　　　　　

	1.6.4.1碳酸钙　　　　　

	26611420
	碳酸钙系列（超细、轻质、改性、重质等)
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等行业

	1.6.4.2新型染料、颜料　　　　　

	26441111
	新型有机、活性、还原、分散染料
	2644
	染料制造
	吨
	用于各类天然和化学纤维染色

	26441112
	纺织染料
	2644
	染料制造
	吨
	纺织染料是用于纺织品染色的一种染剂

	26441113
	高品质有机颜料
	2644
	染料制造
	吨
	用于油漆、油墨、塑料、橡胶、搪瓷等工业也可用于织物的涂料印染

	26431111
	高品质无机颜料
	2643
	颜料制造
	吨
	用于涂料、塑料、合成纤维、橡胶、建筑材料、文教用品、绘画颜料、油墨、纸张、玻璃、搪瓷、陶瓷等产业

	26441114
	新型油墨
	2644
	染料制造
	吨
	用于书刊、包装装潢、建筑装饰等

	26441115
	无PCB酞箐铜
	2644
	染料制造
	吨
	用于油墨、涂料、塑胶、印花色浆等着色领域

	26441211
	荧光增白系列
	2644
	染料制造
	吨
	用于纸张，涂料，洗衣粉，棉织物，化纤，塑料等增白

	26441116
	白炭黑
	2644
	染料制造
	吨
	白色粉末状X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称，应用于橡胶、涂料、油墨、塑料、造纸行业，也作为载体材料应用于医药和饲料，建议归属于水合二氧化硅

	1.6.4.3助剂　　　　　

	26611412
	新型橡胶助剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	阻燃剂、增粘剂、硫化剂、抗老剂、增强剂等

	26611413
	新能源化学品
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	节油剂、节煤剂、油料添加剂等；光电转换材料等

	26611414
	高品质纺织化学品
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	各种纺织助剂等

	26611415
	新型塑料助剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	有机锡、受阻氨基稳定剂及其它助剂、新型固化剂、新型交联剂、防雾滴剂脱模剂、润滑剂、增塑剂、阻燃剂等

	26592211
	新型造纸专用化学品
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	制浆化学品、抄纸化学品、纸加工化学品和治污化学品等四大类

	26611416
	新型水处理用化学品
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	新型缓蚀剂、阻垢剂、杀菌灭藻剂、破乳除油、反渗透系统用絮凝剂、絮凝剂、清洗剂、污水处理剂、冷凝处理剂、锅炉水处理剂、复合水处理剂、多功能水处理剂

	26611418
	金属保护液
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于芯片制造过程中的金属保护清洗

	26611419
	光阻去除剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于封装工艺中的光阻去除

	26611611
	化学试剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	化学分析、医疗诊断、生化用各类试剂，如TV型胶原蛋白定量测定试剂等

	26611612
	超净高纯试剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于半导体元器件、集成电路、印刷线路板制作及光敏、光电材料等生产

	26611613
	电子化学品系列
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	电子工业使用的专用化工材料

	26611614
	紫外负型光刻胶剂试剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	各种规模集成电路制作、等离子腐蚀精密仪器加工制作

	26591930
	高品质日用化学品
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	清洗剂、皮肤用化学品、口腔用化学品 、芳香除臭化学品 、毛发用化学品 、洗涤用品 、化妆品 、护肤品 、杀菌剂 、除虫剂等

	26591931
	高品质食用化学品
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	保鲜剂、调味剂、食品添加剂、抗氧化剂、食用色素、食用防腐剂、乳化剂、调味剂、食用增稠剂、食用香精

	26611417
	高品质农用化学品
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	饲料添加剂、杀虫剂 、杀菌剂、肥料添加剂 、培养液添加剂 、农药 、植物生长调节剂等的新品种

	26592111
	新型皮革化学品
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	在牛、猪、羊等动物皮加工成美观耐用的皮革过程中所使用的化工材料

	26592212
	交通用化学品
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	润滑油、除雪融雪剂、制动液、防雾剂、防冻液、船用化学品、航空用化学品、防冻液、轨道交通用化学品

	26592213
	建筑用化学品
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	防水剂、砂浆添加剂、早强剂、建筑防冻剂、速凝剂、混凝土添加剂、减水剂、堵漏剂、界面剂、水泥添加剂、保温剂、涂料添加剂等

	26592214
	汽车用化学品
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	汽车胶黏剂、制鞋与皮革胶黏剂、包装胶黏剂、木材胶黏剂、建筑与装饰胶黏剂、金属加工胶黏剂等

	26592215
	新型胶黏剂
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	汽车胶黏剂、制鞋与皮革胶黏剂、包装胶黏剂、木材胶黏剂、建筑与装饰胶黏剂、金属加工胶黏剂等

	26592216
	电镀特殊化学品
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	电镀中间体、电镀光亮剂、PCB化学助剂、表面活性剂、电镀特殊化学品上下游产业链

	26592217
	油田化学品
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于石油勘探、钻采、集输等所有工艺过程中的各种化学品

	26592011
	新型表面活性剂
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	新型民用洗涤剂

	26611515
	临床诊断试剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	分为体内诊断试剂和体外诊断试剂

	26611516
	生化试剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	主要有电泳试剂、色谱试剂、离心分离试剂、免疫试剂、标记试剂、组织化学试剂、透变剂和致癌物质、杀虫剂、培养基、缓冲剂、电镜试剂、蛋白质和核酸沉淀剂、缩合剂、超滤膜、临床诊断试剂、染色剂、抗氧化剂、防霉剂、去垢剂和表面活性剂、生化标准品试剂、生化质控品试剂、分离材料等等

	26611517
	酶用试剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	测酶活性时使用的化学药剂

	26611518
	基准试剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	可直接配制标准溶液的化学物质，也可用于标定其他非基准物质的标准溶液

	1.6.4.4添加剂　　　　　

	26611220
	新型食品、饲料添加剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	新型氨基酸、氯化胆碱、维生素类添加剂、抗生素类添加剂，防腐剂、抗氧化剂、乳化剂等

	26611511
	石油添加剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	聚甲基丙烯酸酯类T602石油添加剂等

	26611512
	新型油品添加剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	燃料油品添加剂、润滑油添加剂

	26611513
	无卤阻燃剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	燃烧时发烟量小，不产生有毒、腐蚀性气体；主要以磷系化合物和金属氢氧化合物等

	26611514
	引发剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	易受热分解成自由基（即初级自由基）的化合物，可用于引发烯类、双烯类单体的自由基聚合和共聚合反应，也可用于不饱和聚酯的交联固化和高分子交联反应

	1.6.4.5密封膏　　　　　

	26592311
	测试密封脂
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	解决密封泄漏或在冲击、振动、交变负荷下的静密封和低速一下的动密封

	26592312
	高压管螺纹密封脂
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于高压管螺纹密封

	26592313
	建筑密封膏
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	含硅酮、聚氨酯、聚硫建、丙烯酸酯建筑密封膏，沥青基密封膏、建筑窗用弹性密封剂、中空玻璃用弹性密封剂、弹性嵌缝腻子、耐水刮墙腻子、改性聚氨酯发泡剂

	1.6.4.6建筑涂料　　　　　

	26411112
	外墙涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	合成树脂乳液外墙乳胶漆，合成树脂乳液砂壁状涂料，无机外墙涂料，溶剂型外墙涂料，复成外墙涂料，弹性外墙涂料 氟碳外墙涂料

	26411113
	内墙涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	合成树脂乳液内墙乳胶漆

	26411114
	地坪涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	环氧树脂地坪涂料、聚氨酯树脂地坪涂料、不饱和聚酯树脂地坪涂料、亚克力休闲场地坪涂料、聚脲弹性体地坪涂料

	26411340
	功能型涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	防水涂料，防火涂料，防腐涂料，防霉涂料，防藻涂料，隔热保温 

	26411115
	木器漆
	2641
	涂料制造
	吨
	聚酯树脂漆类，聚氨基甲酸酯漆类，有机硅树脂漆类，硝基树脂漆类

	1.6.4.7建筑防水材料　　　　　

	26592519
	防水卷材
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	高聚物沥青改性卷材（、弹性体沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材、自粘橡胶沥青防水卷材高分子防水卷材、TPO防水卷材

	26592520
	抗根穿刺防水卷材
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	铜粉与聚酯毡复合铜胎基SBS改性沥青防水卷材、SBS改性沥青抗根防水卷材

	26592521
	塑料排水板
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	采用中心收卷成圆型的饼状，200米/卷，直径约0.8 ~1.3M，高度0.1M，芯板为并联十字型而组成口琴状

	26592522
	复合彩釉瓦
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	以氧化镁、氯化镁和桔梗为原料制瓦

	26411341
	防水涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	高聚物改性沥青防水涂料、聚氨酯改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水泥结晶型防水涂料

	1.6.4.8特种水泥、混凝土与外加剂　　　　　

	26592523
	特种水泥
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	高强度等级硅酸盐水泥、彩色水泥、特种水泥

	26592524
	高性能混凝土、砂浆
	2659
	其他合成材料制造
	立方米
	高强混凝土、特种商品砂浆

	26592525
	石膏基复合水硬性胶凝材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	强度高、耐水性好

	26611519
	水泥、混凝土外加剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	环保水泥、混凝土外加剂、水泥助磨剂

	26611421
	混凝土界面处理剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	混凝土界面处理剂、新型瓷砖粘结剂等，增加结合力渗透结晶型防水剂

	1.6.4.9保温材料　　　　　

	26592526
	膨胀蛭石防火保温板
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	含水率≤3%、压缩强度≥1.6MPa、抗拉强度≥0.7MPa、受潮挠度≤2.0mm；降噪系数≥0.22、吸声系数(驻波法)0.05~0.24、隔声量(厚度)≥43dB；甲醛释放量每100g<等于9mg

	26592527
	微纤维玻璃棉
	2659
	其他合成材料制造
	立方米
	纤维平均直径不>3.5um，渣球含量≤1%，含水量不>0.5%，浸酸不>3%，溶出铁含量≤0.004%，溶出氧含量不>0.004%，纤维化学成分无碱：Na2O+K2O≤0.8 中碱：Na2O+K2O≤12.0 高碱：Na2O+K2O≤17.0

	26592720
	膨胀玻化微珠保温板
	2659
	其他合成材料制造
	立方米
	适用于墙体、屋面无机保温，轻质、保温，理化性能良好，防火性能良好

	26592721
	膨胀玻化微珠保温砂浆
	2659
	其他合成材料制造
	立方米
	用于墙体.屋面无机保温砂,容重300kg/m3,理化性能稳定,防火性能良好

	26592528
	岩棉保温材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	厚度4~100mm，容重60~150 kg/m³，具有极佳的绝热和吸声性能，化学稳定性、耐腐蚀性及不燃性良好，导热系数：0.035~0.045(W/m·k)

	26592529
	多排密孔烧结保温空心砌块
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	导热系数0.22 W/m·k~0.30 W/m·k，防火、高孔洞率、节能、利废、保温、隔热

	26592530
	聚苯颗粒注孔烧结保温空心砌块
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	导热系数0.22 W/m·k~0.30 W/m·k，具有安全、耐久、防火、节能、利废、高强度、低容量、保温、隔热、与建筑物同寿命等显著优点

	1.6.4.10石油炼制、助剂　　　　　

	26611111
	新型催化裂化催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	RH系列催化剂裂化催化剂

	26611112
	新型催化重整催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于芳构化生产的催化剂

	26611113
	新型加氢处理催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	石油制品精制及原料预精制催化剂

	26611114
	新型异构化催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于芳构、烷烃和烯烃等的催化剂

	26611115
	新型油品催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于调变油品性能的催化剂

	26611116
	聚醚型系列破乳剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于原油的破乳脱水

	26611117
	环保型阻垢缓蚀剂（防垢剂）
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于敞开式循环冷却水处理系统，对含铜设备的系统特别适合

	26611118
	水基清防蜡剂（QFS）
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	降低原油粘度阻碍结蜡

	26611119
	体膨颗粒调剖剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于油井堵水和调剖

	1.6.4.11新型石油化工催化剂　　　　　

	26611120
	基本原料及中间体制备催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	如乙苯脱氢、SKI系列、PX异构化、AI系列甲苯歧化、NDC-4长链烷烃脱氢催化剂等

	26611121
	新型聚烯烃催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	茂金属催化剂、非茂聚烯烃催化剂

	26611122
	新型环氧乙烷催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	SPI及YS系列环乙烷银催化剂

	26611123
	轻油蒸汽转化催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于制氢及合成气生产

	26611124
	新型合成醋酸催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	乙醛氧化法、甲醇羰化法醋酸催化剂

	26611125
	新型氧化催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于氧化反应过程的催化剂

	26611126
	特种分子筛
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	在冶金，化工，电子，石油化工，天然气等工业中广泛使用

	26611127
	新型催化剂载体及助剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	具有合适的形状、尺寸和机械强度，以符合工业反应器的操作要求；可使活性组分分散在载体表面上,提高单位质量活性组分的催化效率

	1.6.4.12化工、医药及环保用催化剂　　　　　

	26611211
	合成氨催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	合成氨生产工艺用催化剂如中温变换、低温变换、甲烷化等催化剂

	26611212
	精细化学品合成催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于各种精细化学品合成

	26611213
	新型硫酸催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于硫酸生产和技术改造

	26611214
	手性催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	公斤
	用于光学活性医药、农药、香料等的合成

	26611215
	医药中间体合成催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	公斤
	用于医药中间体合成

	26611216
	环保型气体净催化剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	汽车尾气净化、贵金属、贵金属-稀土催化剂、工业废气净化催化剂等

	26611217
	助燃剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	降低燃点，提高燃烧效率，提高能源利用率

	26611218
	生物降解材料助剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	在适当和可表明期限的自然环境条件下，能够被微生物完全分解变成低分子化合物的材料

	26611219
	多孔陶瓷材料
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于各种介质的精密过滤与分离、高压气体排气消音、气体分布及电解隔膜等

	26611411
	杀菌剂
	2661
	化学试剂和助剂制造
	吨
	用于油田注水清除细菌，减轻腐蚀

	1.6.4.13其他化工新材料　　　　　

	26001511
	其他化工新材料
	2600
	化学原料及化学制品制造业
	吨
	应用于信息、航空、航天、能源、生物、汽车、建筑、医药等领域　

	26141111
	高品质、高性能精细化工中间体
	2614
	有机化学原料制造
	吨
	用于制造功能材料、染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等

	26141211
	高品质无机盐
	2614
	有机化学原料制造
	吨
	用于材料合成、电子化学品、新能源、医药、国防用品等

	26141212
	聚对二氧环己酮
	2614
	有机化学原料制造
	吨
	医用生物降解聚合物

	26141213
	聚芳基醚酮
	2614
	有机化学原料制造
	吨
	汽车零部件制造或利用粘结剂制造的大型件、复杂件与塑料模型；汽车输油管、刹车管；枪托、握把、扳机护圈；海底光缆电缆保护等韧性要求高的材料

	二、先进结构材料产业　　　　　

	2.1高纯金属材料冶炼制造　　　　　

	2.1.1高纯半金属　　　　　

	32401111
	锗、碲、硒、砷、硫
	3240
	有色金属合金制造
	千克
	纯度≥99.9999％；半导体及其合成元素，掺杂、感光剂

	2.1.2高纯贵金属及稀散金属　　　　　

	32291111
	金
	3229
	其他贵金属冶炼
	千克
	纯度≥99.9999％；电子浆料、化合物半导体合成原料等

	32291112
	银
	3229
	其他贵金属冶炼
	千克
	纯度≥99.9999％；电子浆料、化合物半导体合成原料等

	32291113
	镓、铟
	3229
	其他贵金属冶炼
	千克
	纯度≥99.9999％；电子浆料、化合物半导体合成原料等

	2.1.3高纯有色金属　　　　　

	32191111
	铝、锌、锡、铜、铅、锑、铋、镉
	3219
	其他常用有色金属冶炼
	千克
	纯度≥99.9999％；焊料、掺杂剂、制备高效温差元件、化合物半导体合成原料

	2.1.4高纯稀土金属　　　　　

	32641211
	钪、钇、镧系元素（钷除外）
	3264
	稀土材料制造
	千克
	稀土金属总量∑M-Re≥ 99.99％；相对含量M-Re／∑M-Re≥99.9999％

	2.2高品质金属材料加工制造 　　　　　

	2.2.1钨钼材料　　　　　

	32291211
	钨箔片
	3231
	钨钼冶炼
	千克
	用于稀土,真空炉,玻璃纤维,工业陶瓷,石油化工,航天航空等领域

	32291212
	钨条
	3231
	钨钼冶炼
	千克
	厚度5mm以上，宽度>450 mm，使用温度1500℃以上

	32291213
	钨丝
	3231
	钨钼冶炼
	千克
	厚度：0.05~0.2mm，宽度：0.5~2.0mm，使用温度1200℃以上

	32291214
	其他钨制品
	3231
	钨钼冶炼
	千克
	钨棒、钨钢、钨金等

	32291215
	钼条
	3231
	钨钼冶炼
	千克
	规格：φ(15~30)×L(250~800)Mm，纯度>99.45%

	32291216
	钼板
	3231
	钨钼冶炼
	千克
	厚度：2.3~76.2mm，钼含量 99.95%~99.6%，用于模具和零件炉建设，电子和半导体行业的部件制造

	32291217
	钼箔片
	3231
	钨钼冶炼
	千克
	厚度：0.2mm，纯度>99.9%，用于电子、电器元件、拉伸制品、炉绝缘和耐腐蚀产品

	32291218
	其他钼制品
	3231
	钨钼冶炼
	千克
	钼铜合金、钛锆钼合金、喷涂钼丝、钼胚

	2.2.2钽铌材料　　　　　

	33991120
	钽制件
	3399
	其他未列明金属制品制造
	吨
	厚度0.3~2.5mm、宽度100~ 350mm、长度100~1000mm，Rm≥196MPa、Rp0.2≥100 MPa 、A≥30%，晶粒度25um以下、平直度6%、硬度< HV 120

	32641311
	钽靶材
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	千克
	8英寸硅片用靶材、12英寸硅片用靶材，纯钽纯度> 99.99%、靶材晶粒尺寸100微米以下、焊接结合率>95%、靶材加工尺寸精度0.05mm、靶材粗糙度<8um、靶材包装净化度100级、90~28nm配线

	32641312
	钽锭
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	千克
	纯度>99.9%，应用于石油、化工、纺织、电子、制造和商品加工业

	32641313
	钽条、杆
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	千克
	用于制造外科刀具和人造纤维的拉线模，用作修复骨折所需的金属板、螺钉

	32641314
	电容器级钽粉
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	千克
	用于制作性能优异的片式或浸渍型、多孔烧结型钽电解电容器

	32641315
	冶金级钽粉
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	千克
	用于制作各种钽加工材料和合金添加剂

	32641316
	钽板材
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	千克
	钽含量>99.95%，应用于石油化工、航天航空、冶金、制药、医疗器械、食品、海洋、汽车、建筑等行业

	32641317
	钽箔材
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	千克
	纯度为99.95%和99.99%两种

	32641318
	钽棒材
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	千克
	分99.95%和99.99%两种纯度，直径：3.18~63.5mm

	32641319
	钽丝材
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	千克
	主要用于钽电极电容器的阳极引线，纯钽纯度大于99.95 %，盘丝：Φ0.6~Φ5 mm，直丝：Φ1.~Φ3 * L2m 

	32641320
	钽管材
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	吨
	纯度分为99.95%和99.99%两种

	32641321
	其他钽材
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	吨
	钽钛阳极管、钽涂层材料、钽合金板等

	32641322
	铌粉
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	千克
	纯度可达99.999%，用于生产高纯铌酸锂晶体和特种光学玻璃添加剂

	32641323
	铌条
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	千克
	应用于钢铁工业中的特种钢及高温合金、磁性材料以及其他铌合金生产领域

	32641324
	铌材
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	千克
	碳纤铌材、镉纹铌材、超导铌材等

	2.2.3核级稀有金属材料　　　　　

	33991123
	银铟镉材料 
	3399
	其他未列明金属制品制造
	千克
	晶粒度：4~6级，Ra≤1.6um，直线度<0.25mm/300mm，密度10.12~10.22g/cm³，涡流探伤参考缺陷的面积是棒材横截面积的3%

	33991124
	锆合金材
	3399
	其他未列明金属制品制造
	千克
	管材：ф9.5×0.57mm；板带材厚：0.2~1.5mm；棒材直径：ф10mm

	2.2.4高性能合金钢锻材（坯）　　　　　

	31401311
	深海石油隔水管及法兰材料（X80J）
	3140
	钢压延加工
	吨
	石油隔水管及法兰锻件用钢（X80J）性能指标优于日本等先进国家水平

	31401312
	高压锅炉管坯（P91、P92）
	3140
	钢压延加工
	吨
	高压锅炉管坯P91规格拓展到Ф600mm，替代进口。P92锻造圆管坯试制成Ф600×102mm钢管，钢管不同部位化学成分、δ-铁素体组织、非金属夹杂物、室温拉伸、冲击、高温拉伸、冷湾、晶粒度、无探测等均符合要求

	31401313
	机车减速机齿轮钢(18CrNiMo-6)
	3140
	钢压延加工
	吨
	新型机车齿轮钢，性能指标增加检验：Al/N：1.8~3.5、材料持续高温950℃×50小时状态下的奥氏体晶粒度≥5级

	31401314
	其他高性能合金钢锻材（坯）
	3140
	钢压延加工
	吨
	铬钼合金钢锻材、铬锰钼合金钢锻材　

	2.2.5高性能合金钢轧材　　　　　

	31401411
	高档汽车钢      （SCr420HB、 SC420HI-V、SCM420HB）
	3140
	钢压延加工
	吨
	新技术特点：氧含量≤15 PPm、高倍夹杂物B、C系列≤0.5级、淬透性范围窄

	31401412
	高档矿山钢（600D、600DM）
	3140
	钢压延加工
	吨
	制作矿山链条钢、凿岩机、天井钻机等、岩心钻探

	31401413
	高档船舶钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	用于工程、机械、煤矿、纺织、电力、机械、军工、锅炉等领域

	31401414
	出口列车连接件钢（Q345E）
	3140
	钢压延加工
	吨
	殷瓦钢，36%镍的合金钢，用于液化天然气（LNG）运输船

	31401415
	微合金化新车轴钢（LZ50A）
	3140
	钢压延加工
	吨
	-60℃AKv冲击功≥27J的高性能钢

	31401416
	高品质轴承钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	抗拉强度735Mpa，屈服强度435 Mpa，收缩率55%，伸长率δ5提高到26%，冲击功大于45J

	31401417
	动车组车箱用高强度、高韧性钢板
	3140
	钢压延加工
	吨
	套圈：φ20~75mm，滚动体：φ5~φ16mm

	31401418
	风力发电机用齿轮、轴承钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	含氧量15ppm以下，高强度、超高韧性、低温韧性、焊接性能优异、耐大气腐蚀

	31401419
	大型和特殊性能船舶和舰艇用钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	货油舱耐蚀船板，钢板厚度10~40mm，强度级别D32、D36，耐蚀性能执行IMO标准的加速腐蚀试验程序：货油舱上甲板模拟腐蚀速率≤2mm/25年，下底板模拟腐蚀速率≤1mm/年

	31401420
	高强度低温和超低温用可焊接铸钢件
	3140
	钢压延加工
	吨
	多元合金钢，厚度200mm、芯部屈服强度≥355Mpa，-40℃冲击功AK(j)≥30，用于海洋石油平台

	2.2.6新型建筑金属结构材料　　　　　

	32601211
	高强度钢筋
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	高强度Ⅲ级及以上热轧带肋螺纹钢筋和高强度冷轧带肋钢筋；市政工程、高层建筑用材

	32601212
	高强轻质薄壁型钢、H型钢
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	屈服强度550MPa，厚度小于1mm

	2.2.7高性能管材
	　
	　
	　
	　
	　

	32601311
	特种油井无缝管
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	含耐HS、CO2腐蚀抗压油套管、特殊扣油管、高韧性钻杆、柔性油管、深井用高强度高韧性油套管、双金属复合油套管等

	32601312
	高压锅炉无缝管及管坯
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	超临界、超超临界电站锅炉用管、P91/P92锻造管坯锻材

	32601313
	不锈钢波纹管等产品
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	含补偿器、膨胀节、软管等

	32601314
	防腐石油管材
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	防蜡防腐油管、镀镍防腐油管、纳米涂层防腐油管、环氧酚醛清漆防腐油管、修复油管、玻璃钢内衬防腐管、地面防腐保温管

	32601315
	高性能焊接钢管
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	镀锌焊管、吹氧焊管、变压器管、螺旋焊管等，用于石油钻采和机械制造业等

	2.2.8高性能钢丝绳及制品　　　　　

	33401111
	超高强度输送带钢丝绳
	3340
	金属丝绳及其制品制造
	吨
	72A钢，破断拉力≥6.4千牛，为输送矿石、煤炭的输送带的骨架材料

	33401112
	高强度低松弛预应力钢绞线
	3340
	金属丝绳及其制品制造
	吨
	бb≥1800兆帕；大桥等基础设施建设

	33401113
	钢帘线
	3340
	金属丝绳及其制品制造
	吨
	子午轮胎用材

	33401114
	不锈钢滤网钢丝等钢丝制品
	3340
	金属丝绳及其制品制造
	吨
	航空滤网用材，含304、304L、316、316L不锈钢丝，Φ≥0.25毫米；不锈钢纤维毡

	2.2.9高性能不锈钢及制品　　　　　

	31401711
	超纯铁素体不锈钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	0.02~10mm冷热轧产品，C+N总量稳定控制在150ppm以内

	31401712
	高氮控氮奥氏体不锈钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	0.2~100mm冷热轧产品

	31401713
	超级奥氏体耐蚀不锈钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	高钼耐蚀不锈钢板和管，尿素级不锈钢板和管

	31401714
	氮合金化不锈钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	更高的强度和抗氧化性能，更低的材料成本，含氮双相不锈钢强度达400~500Mpa

	2.2.10特殊用途钢材　　　　　

	31401811
	汽车动力系统用钢材
	3140
	钢压延加工
	吨
	齿轮钢、非调质钢和弹簧钢，易加工、长寿命

	31401812
	高强汽车板
	3140
	钢压延加工
	吨
	DP钢(双相钢)，CP钢(多相钢)，TRIP钢(相变诱导塑性钢)，抗拉强度>780Mpa，具有良好的成型性能，TRIP钢要求具有高的抗冲撞吸收性能，热成型钢屈服强度>1300Mpa

	31401813
	汽车用冷轧板
	3140
	钢压延加工
	吨
	冷轧系列和镀锌系列的烘烤硬化钢、高强度IF钢、高强度低合金钢、具有高强度、高深冲性能、高表面质量、抗拉强度270Mpa以上

	31401911
	超高强度钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	强度>1400Mpa，航天航空用

	31401912
	高磁感、低损耗电工钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	冷轧、晶粒无取向和晶粒取向，用作电机、发电机、变压器和电工仪表中导磁材料（铁芯）

	31401913
	管线钢（X80/X100）
	3140
	钢压延加工
	吨
	X80（GRS550）、X100性能要求：σs>700 Mpa, σh>770 Mpa,-20℃冲击功≥200J, DWTT35%SA≤-20℃

	31401914
	双金属复合钢带
	3140
	钢压延加工
	 吨
	优质高速钢和高合金弹簧钢复合材料、切削工具专用材

	2.2.11高性能铜及合金材料　　　　　

	32601111
	热交换器用耐蚀铜合金管材
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	含海洋工程、海水淡化装置用铜镍合金管或铜镍锌合金管；内螺纹管、翅片管等热交换器铜合金管材。良好的耐强酸、强碱腐蚀性能和焊接性能良，镍铜合金抗拉强度≥580Mpa、延伸率≥35%

	32601112
	压延铜箔
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	厚度≥0.012毫米，为柔性印刷电路板用材

	32601113
	大规模集成电路引线框架材料
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	高精度铜带等

	32601114
	高精度双孔铜排
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	超超临界电站发电机专用材

	32601115
	钛包铜、钢包铜
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	TA2/T2Φ31.75mm×819mm，11×68×1215mm；304/T2：11×68×1215mm，耐酸碱腐蚀

	32601116
	汽车同步齿环铜材
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	高耐磨性、高摩擦系数、良好韧性及抗击抗震动性能

	32601117
	大卷重铜合金盘管
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	铜含量97-97.5%，杂质含量<4.5，导电率16%（IACS）,硬度180-210（HRB）

	32601118
	复合铜芯丝
	3260
	常用有色金属压延加工
	吨
	直径1.0~4.0mm，抗拉强度800~950Mpa，泄漏率≤ 1.01 ×10-7 (Kpa•cm³/S)，膨胀系数（10-15）×10-6(mm/mm.℃)

	2.2.12铝镁及合金材料　　　　　

	32401411
	高强度铝合金半固态坯料及零件
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	亚共晶铝硅合金坯料，直径20-200mm，初生相晶粒平均尺寸<50um，断面晶粒尺寸差<10%

	32401412
	涡轮发动机压叶轮材料
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	抗拉强度>450Mpa、延伸率>8%、工作温度>200℃

	32401413
	电容器铝箔
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	细晶粒、微观组织均匀0.007~0.01毫米；中高压阴极电容用材

	32401414
	铝及铝合金箔带和复合带材
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	航空蜂窝结构用食品包装用材、车辆空调器散热片

	32401415
	交通运输用铝型材
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	工业用铝型材，采用在线精密淬火装置和等温挤压技术制成。抗拉强度≥320兆帕，延伸率≥12%，用于生产集装箱、电子散热器、船舶、地铁列车等

	32401416
	硅铝丝材
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	纯度>5N，最大截面直径≤7毫米，用作电子工业的元器件材料

	32401417
	锂铝合金板
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	厚、中、薄板

	32401418
	铝合金精密铸锻件
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	线轮精加工后进行表面阳极化处理，耐磨、耐碰、韧性好、抗腐蚀、表面均匀光亮、强度高，用于中高档渔具配套等

	32401419
	铝镁硅(铜)合金汽车车身板
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	厚度0.7~1.2mm、宽度1600 ~2300mm，在板材固溶处理水淬后再经预处理的交货状态下：σ0.2≤150MPa、FLD0≥0.25、平均n≥0.26，屈服强度σ0.2≥200MPa，抗拉强度σb≥300MPa，总延伸率δt≥15%

	32401420
	可焊铝合金薄板（飞机用材）
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	厚度2~8mm、抗拉强度≥340Mpa、屈服强度≥315Mpa，塑性≥8％，无晶间腐蚀

	32401421
	镁合金铸件、变形镁合金及加工材料
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	轿车的活塞和汽缸盖、手机和笔记本电脑外壳等；镁合金型材、板材

	32401422
	锌铝合金丝
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	1.1毫米≤直径≤3.2毫米,允许偏差0~0.06毫米, Al 3.9%~4.3%,电阻率≤60兆欧·毫米2/米,用于金属化薄膜电容器端面的喷涂

	32401423
	高性能镁合金挤压型材
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	高强度、高延伸率

	32401424
	大截面镁合金中空型材
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	宽幅、薄壁、中空型材，壁厚2~5 mm，外接圆直径≥400 mm抗拉强度σb≥250Mpa，屈服强度σ0.2≥150Mpa、伸长率δ≥10%，弯曲度<2mm/m

	32401425
	宽幅镁合金板材
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	幅宽≥1500mm、厚度1~3 mm、拉伸强度≥250Mpa；伸长率≥18%

	32401426
	镁合金薄带材
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	厚度0.3~2.0mm、宽度300~ 1500mm、抗拉强度≥280Mpa，延伸率δ≥25%

	32401427
	镁合金锻件
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	合金抗拉强度σb≥280Mpa，延伸率δ≥10%

	2.2.13钛及合金材料　　　　　

	32401428
	优质宽幅冷轧纯钛板材
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	厚度0.5~3.5mm，宽度800~ 1500mm，长度2000~6000 mm，抗拉强度≥345Mpa，屈服强度275~450Mpa，伸长率≥25%

	32401429
	钛及钛合金模锻件
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	单重>500kg，钛合金形状、尺寸精度、组织、性能满足要求

	32401728
	高强度Ti64
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用作航空航天、涡轮发动机等关键零部件高性能材料

	32401430
	其他民用钛材
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	含钛建材、含钛机器、设备等　

	2.2.14金属新材料与金属复合材料　　　　　

	32401112
	优质彩涂钢板
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	在带钢基板上涂上液态涂料，用于建筑家电和交通运输等行业　

	32401113
	铝基复合钢带
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	厚度2.7毫米以下；轴瓦用材

	32401114
	铝基复合带、铝塑复合带
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	包装材料

	32401115
	粉末铝基、铜基钢复合带
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	厚度2.7毫米以下；轴瓦用材

	32401116
	银-铜复合带、银合金-铜合金复合带
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	电子元器用材

	32401117
	铝锰-铝硅三层复合带等
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	汽车空调散热片

	32401118
	减震板
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	减震、降噪材料

	32401119
	不锈钢－碳钢复合板
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	电站、船舶用耐蚀材料

	32401120
	不锈钢－碳钢复合管
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	化工、石化等耐蚀用材料

	32401121
	双金属复合带锯
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于金属连续锯切

	32401122
	钽包铜管、铜包钛棒
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	化工、石化等耐蚀用材料

	32401123
	铝铜复合管
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于制冷设备

	32401124
	W-Cu合金
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	电极材料，触点材料

	32401729
	Co-Cr合金
	3240
	有色金属合金制造
	　
	用作航空、船舶、汽车等行业齿轮叶片、涡轮叶片高性能材料，还用作齿科材料

	32401125
	智能合金
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	NiMnGa铁磁形状记忆合金

	2.3新型合金材料制造 　　　　　

	2.3.1粉末　　　　　　

	33911111
	高纯、超细金属粉末
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	含钨、钼、镍、钴、钛、金、银、锡、锌、铜、铁等高纯金属粉末或超细金属粉末

	33911112
	优质合金粉末及金属碳（氮）化物粉
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	如超细银钯粉、青铜粉、锌铝合金粉、硅铝合金粉、铝镁合金粉、不锈钢粉、高速工具钢等合金钢粉末；硬质合金用超细晶粒碳化钨粉末

	33911113
	金属纳米粉和纳米晶粉
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	尺寸1~100nm，应用于冶金、机械、化工、电子、国防、核技术、航空航天等领域　

	33911219
	玻璃包覆陶瓷粉末
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	含SiO2-Cr2O3系玻璃陶瓷粉末

	33911220
	激光熔覆专用复合粉末
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	含304不锈钢、镍基粉末复合粉末

	2.3.2粉末冶金制品　　　　　

	33911211
	压制烧结粉末冶金制品
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	含粉末冶金减磨材料摩擦材料、轴承、过滤材料、触头材料、工模材料等

	33911212
	热锻高密度高强度铁基材料制品
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	密度>7.4g/cm3主要用作汽车工业

	33911213
	注射成型粉末制品
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	合金钢、不锈钢、镍基合金、磁性材料、钨合金、硬质合金、精细陶瓷 　

	33911214
	特殊性能镀膜靶材
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	镍铬溅射靶材、铌靶材等

	33911215
	钛碳（氮）化物基金属陶瓷
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	用于制造切削刀具 、高温轴承、密封环、捡丝模套及透平叶片　

	33911216
	锆碳化物金属陶瓷
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	熔点为3450℃，耐热、耐腐蚀、耐磨、超硬材料　

	33911217
	铬碳（氮）化物基金属陶瓷
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	作为钢铁中重要的强化相　

	33911218
	钨（钛）碳化物-镍代钴合金复合材料
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	用作高速线材硬质合金热轧锟　

	2.3.3镀层板带材　　　　　

	31401511
	深冲热镀锌板
	3140
	钢压延加工
	吨
	深冲、超深冲、特深冲级

	31401512
	表面无缺陷热镀锌板
	3140
	钢压延加工
	吨
	轿车外表面用钢板；05表面

	31401513
	深冲电镀锌钢板
	3140
	钢压延加工
	吨
	深冲、超深冲、特深冲级

	31401514
	表面无缺陷电镀锌板
	3140
	钢压延加工
	吨
	轿车外表面用钢板，家电面板；05表面

	31401515
	耐指纹板
	3140
	钢压延加工
	吨
	用于办公设备、微电机、家电、电脑等行业　

	31401516
	电镀锡板
	3140
	钢压延加工
	吨
	DI材、K板、食品罐、饮料罐、喷雾罐

	31401517
	电镀锡铜带
	3140
	钢压延加工
	吨
	　

	31401518
	低锡钢板、镀铬钢板
	3140
	钢压延加工
	吨
	食品罐、喷雾罐用材

	31401519
	热镀锌铝合金钢板
	3140
	钢压延加工
	吨
	作为外壳材料、包装材料和轻型结构材料，用于机械、化工、电力、通讯、能源、交通、水利、军工等行业　

	31401520
	电镀锌铁合金钢板
	3140
	钢压延加工
	吨
	用作基体的阳极保护性镀层

	2.3.4镀层丝线材　　　　　

	31401611
	热镀锌铝合金钢丝
	3140
	钢压延加工
	吨
	бb≥1800兆帕；

	31401612
	桥梁用镀锌预应力钢丝及钢绞线
	3140
	钢压延加工
	吨
	бb≥1700兆帕；

	31401613
	精密镀铜钢丝
	3140
	钢压延加工
	吨
	通讯电缆用材

	31401614
	杜美丝
	3140
	钢压延加工
	吨
	电真空器件等用材

	31401615
	涂层钢绞线
	3140
	钢压延加工
	吨
	用于斜拉桥的拉索，建筑、构建体外加强索　

	2.3.5模具钢　　　　　

	31401211
	高性能热作模模具钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	碳含量低，按性能分为高韧性、高热强、高耐磨热模刚　

	31401212
	高性能冷作模模具钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	碳含量高，用于制造冲截用模具（落料冲孔模、修边模、冲头、剪刀）、冷镦模和冷挤压模、压弯模及拉丝模等　

	31401213
	镜面塑料模模具钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	用于医疗器械、化妆品容器、食品容器、超镜面塑料模具刚光学透镜用模　

	31401915
	时效硬化型塑料模具钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	18Ni类低碳马氏体时效钢，用于航空、船舶、汽车等行业的复杂结构零部件的高硬度材料

	31401214
	易切削模具钢
	3140
	钢压延加工
	吨
	用于机械设备、电器产品部件、金属器具、小五金零配件　

	2.3.6其它合金模具　　　　　

	32401211
	锌合金
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	新车型覆盖件样件用模具

	32401212
	硼合金
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	硼铸铁　

	32401213
	硼镍合金
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	硼化镍，用于堆焊材料、模具材料的添加合金

	32401214
	硼钙合金
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	硼化钙 

	2.3.7高性能焊接材料　　　　　

	32401311
	耐蚀不锈钢焊接材料
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	石油化工等器件　

	32401312
	16MnR(HIC)钢用焊接材料
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于低温环境下使用的抗硫化氢腐蚀设备

	32401313
	耐热钢系列焊接材料
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	分为珠光体、马氏体、铁素体、奥式体耐热钢　

	32401314
	低温钢用焊接材料
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于能源、石油化工等行业

	32401315
	低合金高强钢用焊接材料
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于电力、石油管道、运输、核电、造船、车辆、起重等行业　

	32401316
	镍及镍合金焊接材料
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于离岸钻井平台，航空、航天发动机的高温燃烧室，核电、热电厂的相关设备、汽车的新型排气系统等　

	32401317
	轧辊制造、修复用焊接材料
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	有药芯焊丝、电焊条、氩焊丝、镭射焊丝等

	2.3.8高性能稀土合金材料　　　　　

	32641115
	稀土镁合金材料
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	吨
	用于含稀土镁合金制造及深加工

	32641411
	稀土铝合金材料
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	吨
	用于含稀土铝合金制造及深加工

	32641412
	稀土铜合金材料
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	吨
	用于含稀土铜合金制造及深加工

	32641413
	稀土钛合金材料
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	吨
	用于含稀土钛合金制造及深加工

	32641414
	其他稀土合金材料
	3264
	稀有稀土金属压延加工
	吨
	用于含稀土合金制造及深加工

	2.3.9其他　　　　　

	26001311
	其他金属新材料
	2600
	化学原料及化学制品制造业
	吨
	铜合金、铝合金　

	2.4工程塑料及橡胶材料制造　　　 　

	2.4.1聚氨酯　　　　　

	26512111
	新型聚氨酯泡沫塑料、涂料、胶粘剂、制品等
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于冶金、矿山、煤炭、建材、水利、筑路等行业　

	26512112
	新型合成革材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	接近天然革，广泛用于制作鞋、靴、箱包和球类等

	26512113
	新型氨纶纤维
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于纺织纱线,医疗卫生,绳网,针织，经编等

	26512114
	高固含量聚合物多元醇
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	含有有机填料的多元醇，可取代无机填料

	26512115
	聚酯多元醇
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于生产浇注型聚氨酯弹性体、热塑性聚氨酯弹性体、微孔聚氨酯鞋底、PU革树脂、聚氨酯胶粘剂等

	26512116
	异氰酸酯
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于性能优良的聚氨酯泡沫塑料、橡胶、弹力纤维、涂料、胶粘剂、合成革、人造木材等

	26512117
	聚脲
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	弹性体物质，防腐、防水、耐磨

	26512118
	新型聚氨酯弹性体
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	生物降解聚氨酯弹性体、高阳阻尼聚氨酯弹性体、液晶聚氨酯弹性体、改性聚氨酯弹性体

	26512119
	新型聚醚
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	新型高分子量聚醚、新型聚醚聚氨酯微孔弹性体、新型聚醚多元醇

	26512120
	医用级聚醚型聚氨酯材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	骨折修复材料、血管外科手术缝合用补充涂层、生物支架组织、人工心脏、人工血管、人工软骨

	2.4.2.特种橡胶　　　　　

	26521111
	新型丁苯胶乳
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	用于浸胶、海绵橡胶、造纸、纺织业用浸渍材料及丁苯乳胶漆等

	26521112
	低顺式丁二烯橡胶
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	制作轮胎、胶管、胶带、胶辊、鞋底及耐寒制品等

	26521113
	溶液丁苯橡胶
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	主要用于轮胎工业，汽车部件、胶管、胶带、胶鞋、电线电缆、医疗器械以及其它橡胶制品3.0SSBRY833A/ 833B/833E/833AX/833BX 、3.0SSBRF1204/1206/375/376/377 ，优异的抗湿滑、高耐磨和低滚动阻力性能

	26521114
	其它半钢子午胎材料
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	半钢子午胎生产用的橡胶、填料等

	26521115
	特种医用橡胶材料
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	医用橡胶制品如导尿管、输血管、医用瓶塞等

	26521116
	特种汽车配件用橡胶材料
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	汽车雨刷，刹车垫片，高温部位的缸盖垫片，空气弹簧圈，密封圈，齿形切割带，同步带，多楔带等汽车配件

	26521117
	导电橡胶材料
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	用于印刷电路、集成电路、显示器之间的连接及导电胶垫、胶钮

	26521118
	高弹性橡胶材料
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	用于制制各种高耐油、阻燃、耐高温、腐蚀性强的密封件、密封圈、缸膜衫里及航天、航空等领域使用

	26521119
	SBS热塑弹性体
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	制作透气性好、防滑的运动鞋、护士鞋及旅游鞋等

	26521120
	丁腈橡胶
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	用于制作耐油制品，耐油模压制品，胶板和耐磨零件

	26521121
	异戊橡胶
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	综合性能很好的通用合成橡胶，主要用于轮胎生产，可代替天然橡胶。IR307、SKI- 3S、SKI-5PM、 SKI-3、IR2200等

	26521122
	丁基橡胶
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	IIR1751,IIR1751F,IIR0745,优良的气密性，较好的耐热、耐老化、耐酸碱、耐臭氧、耐化学溶剂、电绝缘、减震及低吸水等性能

	26521123
	硅橡胶
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	用于橡胶、塑料、涂料、胶粘剂、密封胶等高分子工业领域

	26521124
	硅油
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	用作阻尼硅油、扩散泵硅油、液压油、绝缘油、热传递油、刹车油等

	2.4.3天然橡胶　　　　　

	26521211
	合成天然橡胶
	2652
	合成橡胶制造
	吨
	用于制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套等　

	2.4.4聚酰亚胺系列　　　　　

	26511611
	聚酰亚胺
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于制作轴承、活塞环、电器零件、层压板（聚酰亚胺/无机纳米层压板）

	26511612
	聚酰亚胺模压制品材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于航空、航天、电子、机械等领域

	26511613
	聚酰亚胺粘合剂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	能以未固化的树脂、已固化的膜、纤维等形式用作涂料、胶粘剂、层压板和复合材料基材等

	26511614
	聚酰亚胺膜材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于电子零件、机械部件、电气绝缘、耐高温压敏胶带、绝缘套管、复合绝缘

	2.4.5聚砜系列　　　　　

	26511615
	双酚A型聚砜复合材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于生产薄膜、管材、型材及计算机、洗涤机、电器及仪表零件、绝缘涂料、电缆和密封套圈等

	26511616
	聚芳砜
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于医疗、制药，食品，汽车和航天工业

	26511617
	聚醚砜
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于电器、电子、机械、汽车、医疗器具和照明设备等领域

	2.4.6聚酰胺树脂　　　　　

	26511618
	聚酰胺树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	主要用于生产油墨、热合性粘结剂和涂料， 环氧树脂熟化剂，热固性表面涂料、粘结剂、内衬材料及罐封、模铸树脂

	26511619
	PA1010
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于航空、航天及高端民用市场，耐高温、耐磨、防辐射

	26511620
	PA1012
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用做改性的基材单丝的制作,密度为1.02~1.03 g/cm3，拉伸强度>50MPa，弯曲强度>35MPa

	26511621
	PA10T
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于汽车部件、齿轮、轴承等

	26511622
	聚丙烯酰胺
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	主要用于石油开采、水处理、造纸、纺织、电镀、印染、食品等领域

	2.4.7改性聚酰胺工程塑料　　　　　

	26511623
	尼龙合金
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于制合成纤维、塑料和粘合剂

	26511624
	增强尼龙、阻燃尼龙、耐候尼龙
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于宇航、汽车、机械、化工等领域制造耐热受力结构塑料零部件

	26511625
	多功能改性尼龙-6
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于交通、电子电器、消费品、机械工业和其他行业

	26511626
	改性尼龙-66
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于电动工具、护罩、风叶、冷却水箱、齿轮、线圈骨架、电绝缘制品、机床附件、运动器材、铁路配件、汽车配件等

	26511627
	尼龙-1010、尼龙-1012
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用来制造帘子线、工业用布、缆绳、传送带、帐篷、渔网和机械、化工、仪表、汽车等工业

	26511628
	超韧尼龙
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	广泛运用于齿轮、轴承、风扇叶片、泵叶、自行车零部件、汽车工业零配件、渔具、电子电气和体育器械、及精密工程制品

	2.4.8聚甲醛系列　　　　　

	26511629
	改性耐磨型、耐压型、高抗冲击型聚甲醛
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于制造机械、汽车、飞机、电器零件，也可用于生产聚甲醛纤维

	2.4.9改性聚苯醚　　　　　

	26511630
	玻纤增强型、填料增强（填充）型、耐高温型、环保阻燃型改性聚苯醚
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于制耐高温电器的绝缘材料、化工机械、电子设备、齿轮轴承、手术器具及涂料和粘合剂等

	26511631
	聚苯醚工程塑料合金
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于电子、电器、汽车、机械、家电、化工等行业的结构件和零部件

	26511632
	多功能改性聚苯醚
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用聚苯乙烯或其他聚合物改性的聚苯醚,密度为1.06g/cm3 

	2.4.10改性聚苯硫醚系列　　　　　

	26511633
	聚苯硫醚
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	在电子、汽车、机械及化工领域均有广泛应用

	26511634
	矿物填充聚苯硫醚
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	汽车，风扇，空调等耐高温，耐溶剂的制件

	26511635
	玻纤增强聚苯硫醚
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	应用于汽车 医疗 环保科技 电子零件及电器等领域

	26511636
	增韧聚苯硫醚
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于制作高强度、耐高温、防腐蚀、绝缘且有韧性等特殊要求的器件

	2.4.11聚酯系列　　　　　

	26511637
	新型压塑粉材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于生产合成纤维、薄膜、中空容器、零部件、涂料、耐烧蚀树脂

	26511638
	新型醇酸树脂材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用作涂料、油漆、漆包线的绝缘层、油墨、模压塑料等

	26511639
	线性聚酯材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	具有线性结构，柔韧性非常好，主要用于胶粘玻璃钢、硬质塑料、混凝土、电气罐封等

	26511640
	PBT工程塑料及其合金
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于电子电气工业、汽车工业、机械工业和民用等

	26511641
	医用聚酯材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	医用聚酯缝合线 、床垫面料、骨科固定材料、粘接剂、过滤材料等

	26511642
	丙烯酸酯类
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、2-甲基丙烯酸甲酯和2-甲基丙烯酸乙酯等

	26511643
	芴基苯并恶嗪树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	良好的固化性能, 较高的耐热性；用于制造低孔隙率、高性能、低成本的纤维增强树脂基复合材料

	26511644
	PET工程塑料及其合金
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	电子电气元件、家电及办公机器部件、汽车塑料配件等

	2.4.12聚碳酸酯系列　　　　　

	26511645
	聚碳酸酯塑料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于精密工程部件

	26511646
	玻纤增强聚碳酸酯
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于制音响光盘、各种薄膜、片板、中空容器、机械零件、电子元件、胶卷片基、医疗用具等

	2.4.13改性聚氯乙烯树脂　　　　　

	26511711
	PVC特种树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	注塑、改性、发泡、增强阻燃特种树脂，掺混树脂、高抗冲PVC树脂、消光树脂、球形树脂、氯丙共聚树脂等

	26511712
	PVC糊状树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于人造革、搪胶玩具、软质商标、墙纸、油漆涂料、发泡塑胶等的生产

	26511713
	PVC塑料异型材
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	塑料管材门窗用、泰森板、自由发泡板、结皮发泡板、塑料栏杆系统等

	26511714
	特种PVC电缆料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于高性能电缆套层

	26511715
	水相法氯化聚氯乙烯CPVC
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于制造各种设备构件和零部件,如叶轮、阀门、管件、异形制品

	26511716
	医用无毒PVC塑料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于输血袋、输液器等一次性医用品

	26511717
	特种聚氯乙烯合金
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于制造各种设备构件和零部件,如叶轮、阀门、管件、异形制品

	26511718
	新型PVC带胶膜
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	平方米
	各种用途薄膜、护套材料、合成革、软管等

	26511719
	医用PVC材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	血袋、输液（血）器导管等

	2.4.14聚烯烃树脂塑料专用料　　　　　

	26511811
	聚甲基丙烯酸甲脂（PMMA）
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	比重1.18g/cm3，成型收缩率0.5-0.7%，成型温度160- 230℃，干燥条件70-90℃ 4h　

	26511812
	超高分子聚乙烯
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	平均分子量约35~800万、应用于机械、运输、纺织、造纸、矿业、农业、化工及体育运动器械等领域，更以其优异的生理惰性，已作为心脏瓣膜、矫形外科零件、人工关节等在临床医学上使用

	26512211
	抗磨衬板
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	平方米
	用于机械、矿山、火电、建材等

	26511813
	新型纤维系列用料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于制作仿真丝面料、高密防水透气织物、桃皮绒织物、仿鹿皮面料、男女衬衣、户外及运动服面料等

	26511814
	新型水管专用料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于各种管道如排水管、给水管等

	26511815
	新型吹塑薄膜
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	平方米
	具有防滴、增温、增光等作用的薄膜

	26511816
	双向拉伸薄膜
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	平方米
	不仅适合于一般的纸张转移镀铝，卡纸转移镀铝，也适合于任何有类似要求的薄膜转移加工

	26511817
	间戊二烯石油树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用作增粘剂、橡胶共混剂，路标漆等

	26511818
	氢化石油树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	良好的增粘性、相容性、热稳定性及光稳定性，其酸值低，混溶性好，熔点低，耐水和耐化学品，应用于胶粘剂、涂料和油漆添加剂油墨添加剂橡胶轮胎蜡制品透及纸张施胶剂等

	26511819
	氟碳树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	不黏附性、不湿润性。广泛应用于厨房和烹调用具，造型模具，机械滑动部分、食品、纺织、造纸等工业用机械的高级卷材涂料，各种罐类、输送管线、泵类、反应釜、换热器及精密器械等的涂装及衬里方面

	26511911
	高级阻燃材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	应用于ABS等橡胶制品及工程塑料产品中

	26512011
	改性聚苯乙烯树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	具有良好的增粘性、相容性、热稳定性及光稳定性，其酸值低，混溶性好，熔点低，耐水和耐化学品，应用于胶粘剂、涂料和油漆添加剂油墨添加剂橡胶轮胎蜡制品及纸张施胶剂等

	26511647
	高流动性聚碳酸酯合金
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	聚碳酸酯-丙烯腈-苯乙烯-丁二烯合金

	26511648
	通用PC/ABS合金
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于汽车仪器仪表、电器外壳、电子、元器件、纺织纱管等

	26511649
	环保阻燃PC/ABS合金
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于开关面板、接线盒及充电器外壳等

	2.4.15高分子降解材料　　　　　

	26531411
	淀粉基全降解塑料
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	用于各种塑料制品全降解纤维及无纺布包装日用品及玩具等，具备生物全降解功能

	26531412
	聚乳酸(PLA)
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	拉伸强度40-60MPa，弯曲模量100-150MPa，断裂伸长率4-10%，弹性模量3000-4000 MPa

	26531413
	聚己内酯(PCL)
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	用作药物的释放载体、手术用的缝合线等

	26531414
	聚丁二酸丁二醇酯(PBS)及其共聚物
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	用作垃圾袋、包装袋、化妆品瓶、各种塑料卡片、婴儿尿布、农用材料及药物缓释载体基质等　

	26531415
	聚羟基烷酸酯(PHA)
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	用作生物医用材料和生物可降解包装材料

	26531416
	聚乙烯醇(PVA)类生物降解塑料
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	塑料饭盒、一次性塑料制品、塑料地膜　

	26531417
	二氧化碳共聚物
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	解决塑料的“白色污染”问题

	26531418
	羟丙基甲基纤维素
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	非离子型纤维素醚，外观为白色的粉末，无嗅无味、水泥砂浆的保水剂、缓凝剂使砂浆具有泵送性、陶瓷产品制造中广泛用作黏合剂、在涂料业作为增稠剂、分散剂和稳定剂、脱模剂、软化剂、润滑剂

	2.4.16差别化纤维　　　　　

	26531511
	细旦、微细旦长丝和短纤
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	用于仿丝型、仿毛型、仿棉、仿麻、仿鹿皮及超天然、具有真丝般的柔软、纤细、光泽优雅的合纤

	26531512
	复合纤维
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	用于加工毛线、毛毯、毛织物、保暖絮绒填充料、丝绸织物、非织造布、医疗卫生用品和特殊工作服等

	26531513
	异型、中空纤维
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	除服装和保暖材料领域外，在污水处理、浓缩分离、海水淡化、人工肾脏等方面也得到广泛的应用

	26531514
	高收缩、异收缩、混纤丝
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	具有蓬松、柔软的外观， 粉末干爽的手感, 自然柔和的光泽

	26531515
	聚合改性纤维
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	通过接枝聚合改性的纤维新品种

	26531516
	新品种纤维
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	聚酯、丙纶、粘胶、腈纶纤维新品种

	26531517
	抗起球腈纶纤维
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	有效地改善服装的起球性，扩大腈纶的使用

	26531518
	扁平腈纶纤维
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	光泽度好、手感酷似皮毛，耐磨及抗起球性能好、织物的保暖性与透气性佳

	26531611
	保健、卫生、防护、传导、分离型功能纤维
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	生物卫生医用纺织品(人工器管、软组织、硬组织的材料)特性功能防护服。水稻地膜纸、生物降解包装材料及用具、无纺布、亚麻混纺纱等

	26531612
	环保型的生物可降解纤维
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	很适合做服装用、土木工程、种植、农业、园艺、林业、包装等用的材料

	2.4.17新型建筑塑料　　　　　

	26592511
	高性能塑料管材与管件
	2659
	其他合成材料制造
	米
	抗菌给水管［含硬聚氯乙烯(UPVC)管材与管件、聚丙烯(PP)管材、聚乙烯(PE)管材、耐热增强聚乙烯(PE-RT)和交联聚乙烯(PEX)聚聚丙烯(PP-R)新型采暖专用管材；聚聚丙烯(PP-R)管材、聚丁烯(PB)管材］排水管［硬聚氯乙烯（UPVC）管材、管件、硬聚氯乙烯(UPVC)螺纹管材、芯层发泡硬聚氯乙烯(UPVC)管材］，抗挤压埋地排水管［硬聚氯乙烯(UPVC)管材、硬聚氯乙烯(UPVC)双壁波纹管材］，烧气用埋地聚乙烯。（PE）管材和管件，复合管(含钢塑管、铝塑管、铜塑管、内衬陶瓷管)，钢骨架复合塑料管

	26592512
	专用塑料板材
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	聚碳酸酯板(PC)、聚氨酯发泡板(PU)、舰船等专用材

	26592513
	环保木塑复合板
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	PVC+木粉和植物纤维

	26592514
	阻燃化纤地毯
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	具有阻燃、耐磨而富弹性、防污、防虫蛀等特点

	26592515
	高档塑料壁纸
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	包括涂塑壁纸和压塑壁纸、具有耐擦洗、透气好等特点

	26592516
	抗静电塑料地板
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	具有抗静电作用的用材

	26592517
	聚氯乙烯卷材地板
	2659
	其他合成材料制造
	平方米
	轨道交通车辆地板用材

	26592518
	玻璃纤维增强塑料制品
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	冷却塔，水箱，盒子卫生间，浴缸，聚酯波纹板，工业废弃物窨井盖

	2.4.18ABS类及改性制品　　　　　

	26511311
	耐热ABS
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	家电、汽车、机械配器件

	26511312
	阻燃ABS
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	家电壳罩、蓄电池壳及计算机终端设备元器件

	26511313
	玻纤增强ABS
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	汽车内饰件、电器零件、仪表外壳、办公用具部件

	26511314
	PC/ABS合金
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	汽车组件、前车座、电视机配件、天线主杆、泵叶轮、头盔

	26511315
	本体法ABS
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	加工流动性好、制品光泽可调整

	26511316
	高光阻燃ABS
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于汽车制造业、电子接插件、电子零件、医疗器械，刀具、洁具、家具、日用品、玩具，仪表等

	26511317
	耐候ABS
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于行李箱、冰箱衬垫、电视机壳、复印机壳、机壳、化妆品盒、灯座、玩跟、具、鞋、家电、齿轮、汽车配件、挡泥板、扶手、冰箱内衬、叶片、轴承、把手、管道、接头、仪表壳、仪表板、盘、安全帽等

	26511318
	ABS/PA合金
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	主要用于汽车、水表，电表，工业电器和军工企业等领域

	26511319
	抗静电ABS
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于制造齿轮、轴承、把手、机器外壳和部件、各种仪表、计算机、收录机、电视机、电话等外壳和玩具

	2.4.19HIPS类及其改性材料　　　　　

	26511411
	卤阻燃HIPS
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	高环保、易加工、宽使用温度特性；家电、办公设备外壳

	26511412
	高光泽阻燃HIPS
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	高表观质量、易加工特性；液晶显示终端输出设备外壳、机顶盒、音响等外壳

	26511413
	抗静电、导电、电磁屏蔽等功能化HIPS
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	电子电气元件保护外壳、容器等

	26511414
	HIPS/PP、HIPS/PC、HIPS/PA等高性能化合金
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	耐化学品、高强度、高耐热、低成本特性；家电、办公等设备外壳

	26511415
	HIPS基木塑可降解热塑性复合材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	低碳、缓燃、可降解、天然纹理等特性；汽车内外饰件，家电、办公设备外壳

	26511416
	阻燃EPS
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	阻燃、低密度、低成本特点；阻隔、缓冲材料或制件

	26511417
	结构性通用高分子阻燃材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	提高材料抗燃性，即阻止材料被引燃及抑制火焰传播的助剂

	2.4.20聚烯烃类及其改性制品　　　　　

	26511511
	新型特种电缆料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于耐受高温、低温、密封、紫外线、臭氧、润滑或燃料油、特种熔剂、弯曲、曲挠、抗拉、抗压、强电或强磁场干扰、电晕、辐射、阻燃、耐火等电缆生产

	26511512
	新型家电专用料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于制造家电部件　

	26511513
	高光泽高耐热PP
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	小家电外壳

	26511514
	高耐环境老化改性PP
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	耐洗涤剂、长期老化，用于洗衣机部件

	26511515
	新型高刚高韧高结晶型聚丙烯树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	采用各种物理、化学改性技术提升了传统聚烯烃性能，使其能用作高性能电缆护套料、洗衣机内筒料、汽车保险杠、挡泥板；各种上、下水管,热水管，新型农地膜,棚膜，有机玻璃等

	26511516
	高熔体强度聚丙烯
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	制成深拉伸耐热轻量的薄壁容器，用于挤出发泡和挤出涂布

	26511517
	聚丙烯发泡材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于日用品、包装、工业、农业、交通运输业、军事工业、航天工业等

	26511518
	超高分子量聚乙烯树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于航天、航空、海域防御制备

	26511519
	线型低密度聚乙烯树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于制作农膜、包装薄膜、复合薄膜、管材、中空容器、电线、电缆绝缘层等　

	26511520
	聚苯乙烯树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于管材、板材、薄膜、容器、单丝、各种仪器零件等

	26511521
	ABS树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于家用电器制品，如电视机外壳、冰箱内衬、吸尘器等，以及仪表、电话、汽车工业用塑料制品

	26511522
	EVA树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50℃下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好

	26511523
	高压聚乙烯树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料

	26511524
	管道防腐专用料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	能满足各种苛刻环境下长期使用的要求

	26511525
	洗衣机用防霉PP
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	广谱抗菌性能、广谱防霉性能、持久的抗细菌、优良的耐变色性能

	2.5先进硬质材料制造　　　　　

	2.5.1耐磨零件　　　　　

	32401711
	硬质合金轧辊
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于钢铁行业棒、线材轧制

	32401713
	硬质合金顶锤
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于人造金刚石合成

	32401715
	压缸
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于机械手，自动化设备，纺织机械，包装机械，输送设备，工装夹具，焊接设备，铆压设备等　

	32401716
	冷墩冷冲模
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于标准件模具行业

	32401717
	模具类板材
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于制造冲床、凸模、凹模等　

	32401730
	铬锰钨抗磨铸铁磨球
	3240
	有色金属合金制造
	　
	用于矿山、建材、火电的制粉零部件

	32401721
	其他耐磨零件
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	耙片、锄铲、活塞杆、犁壁、锤片、护沟、护片等　

	32401722
	钢结合金
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	主要用作耐磨零件和机器构件　

	32401724
	拉伸模坯
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于金属拉拔、宝石行业

	2.5.2硬质合金型材　　　　　

	32401725
	PCB工具用硬质合金棒材
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于制作硬质合金冲头、芯棒、顶尖及穿孔工具等　

	32401726
	工具棒材
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	应用于石油、化工、建筑、桥梁、纺织印染、机械五金、医疗、装饰、造船等工业　

	32401727
	其他硬质合金型材
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	合金锯片、合金棒材等　

	2.5.3硬质合金切削刀片　　　　　

	32401811
	数控刀片
	3240
	有色金属合金制造
	万片
	可转位车削刀片的总称，用于在金属的车削、铣削、切断切槽、螺纹车削等领域

	32401812
	可转位刀片
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于各类材料的轻切削或精切削加工

	32401813
	焊接刀片
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于各类材料的精加工

	32401814
	切削刀片（其他）
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	齿轮切削刀具、螺纹切削刀具等

	2.5.4硬质合金地矿产品　　　　　

	32401815
	钻齿
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于地质矿山钻探机钻头齿形部件　

	32401816
	截煤齿
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于煤矿开采及巷道、隧道、地面开沟等工程的掘进

	32401817
	铣刨齿
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	路面铣刨机在铣刨工作时,切削路面的主要工具，基本上分为Φ20mm和Φ22 mm两种　

	32401818
	钎片
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	用于地质勘探、矿山采掘、煤田采掘等

	35401111
	铲雪片
	3540
	有色金属合金制造
	吨
	用于路面切削、粗刨、精加工等

	32401819
	其它钻掘合金
	3240
	有色金属合金制造
	吨
	刮刀、钎头等

	2.5.5基础硬面材料　　　　　

	33911511
	铸造碳化钨粉（条）
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	硬度：93~93.7，显微硬度：2500~3000kg/mm2，密度16.5 g/cm3，用作堆焊石油钻具、建材机械、粮食机械及其他易磨损部件表面的补强用材料

	33911512
	喷涂粉
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	用于农业机械、建筑机械、石油、矿山机械等易磨损部位的修复或预防性保护　

	33911513
	铜基焊条
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	用于制冷、电机、首饰等行业　

	33911514
	金刚石精制微粉与抛光膏
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	用于硬质材料的研磨和抛光　

	33911515
	纳米金刚石抛光液
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	用于硬质材料的研磨和抛光　

	33911727
	球粒合金
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	　
	用于各种能源开采工具，工程机械、冶金、矿山等机械的制造和修复

	33911516
	其他硬面材料
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	碳化钨基硬面材料、高铬铸铁、奥氏体高锰刚

	2.5.6陶瓷产品　　　　　

	30721211
	陶瓷刀片
	3072
	特种陶瓷制品制造
	万片
	用于航天航空等高尖端科技领域

	30721212
	陶瓷结构件
	3072
	特种陶瓷制品制造
	万片
	用于化工、机械、轻纺、医疗、食品、民用装饰等各个领域　

	2.5.7切削刀具　　　　　

	33911711
	车削刀具
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	把
	分为轴类车刀、套类车刀、切断车刀、螺纹车刀，用于对工件进行车削加工

	33911712
	铣削刀具
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	把
	按结构分为整体铣刀、焊片铣刀、嵌片铣刀，用于切削工件　

	33911728
	锯切刀具
	3391
	锻件及粉末冶金制品
	 把
	边缘具有许多锯齿的刀具，分为弓锯切刀、圆锯切刀、（带锯切刀）和砂轮锯切刀

	33911811
	功能梯度基体刀具
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	把
	用于各种切削工具、矿用工具和耐磨耐蚀零部件　

	33911713
	孔加工刀具
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	支
	用于各类孔的加工　

	33911813
	微型刀具
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	支
	医疗和牙科、电信、模具和航空航天工业所需的细小刀具

	2.5.8采掘工具　　　　　

	33911714
	油用钻头
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	只
	三牙轮钻头和PDC钻头 

	33911715
	PDC钻头
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	只
	分胎体式和刚体式，用于地质勘探、煤炭开采、石油勘探　

	33911716
	矿用钻头
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	只
	用于矿山开采、隧道挖掘

	33911717
	矿用钎头
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	只
	用于矿山开采、隧道挖掘

	33911718
	路面刨铣工具
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	件
	路面刨铣刀、转子等，用于处理路面物料　

	33911719
	盾构刀
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	件
	分为切削刀、超前刀、盘圈贝形刀、鱼尾刀、仿形刀

	33911720
	其他采掘工具
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	只
	用于煤炭、石油、矿山的开采和挖掘

	2.5.9工模具　　　　　

	33911721
	微型拉拔模具
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	套
	超细晶、高耐磨，孔直径公差±0.01mm，同心度公差±0.01mm

	33911722
	冷墩冷冲模具
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	套
	应用于家电、医疗、食品、汽车、电子、五金、日用品、手机、珠片、工艺品、餐具

	33911723
	其他工模具
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	套
	电机冲片模具、塑料模具、塑料模具、压铸模具等　

	2.5.10硬质合金混合料　　　　　

	33911724
	硬质合金混合料
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	吨
	应用于冶金、机械、地质、煤炭、石油、化工、电子、轻纺以及国防军工等行业　

	2.5.11耐磨涂层　　　　　

	33911613
	氧化物耐磨涂层
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	平方米
	含纳米增强氧化铬、氧化铝、氧化铝-氧化钛、氧化钛等耐磨涂层工件

	33911614
	碳化物耐磨涂层
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	平方米
	含纳米增强的碳化钨、碳化钛涂层件

	33911615
	碳化物与金属复合物
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	平方米
	含7％~15%的钴包碳化钨、含镍铬15％~20%的碳化铬。

	33911616
	氮化物
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	平方米
	涂氮化硅和氮化钛等耐磨涂层工件

	33911725
	碳化物/氮化物超硬耐磨复合涂层
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	平方米
	含TiC/TiN复合涂层

	33911726
	玻璃陶瓷涂层
	3391
	锻件及粉末冶金制品制造
	平方米
	含SiO2- Cr2O3系玻璃陶瓷涂层

	2.5.12其他　　　　　

	26001411
	其他先进硬质材料
	2600
	化学原料及化学制品制造业
	吨
	硬质合金等　

	2.6新型无机非金属材料制造　　　　　

	2.6.1氧化物陶瓷　　　　　

	30721411
	氧化铝陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件/吨
	陶瓷基板、陶瓷刀头、拉丝模、轴承球、研磨介质、耐磨瓷件、坩埚、硅晶片吸盘、机械垫圈、陶瓷膝关节等

	30721412
	氧化锆陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件 
	研磨介质、陶瓷轴承、陶瓷插芯、套筒、发动机零部件、固体电解质材料、高温发热元件、冶金坩埚、表壳表链

	30721413
	氧化铍陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	散热器、特殊坩埚、防核辐射材料、微波基板、电路基板等

	30721414
	氧化镁陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	高温金属熔炼坩埚、热电偶保护管、透明陶瓷、高温炉衬材料等

	30721415
	莫来石陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	高温隔热部件、炉心管、高温垫板等

	30721416
	熔融石英陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	玻璃钢化用辊棒、金属带材连续处理炉材料、多晶硅熔炼坩埚、天线罩等

	2.6.2碳化物陶瓷　　　　　

	30721417
	碳化硅陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	密封环、滑动轴承、摩擦保护套、防弹陶瓷、喷嘴、硅晶片研磨盘、热交换器、高温窑具等

	30721418
	碳化硼陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	防弹陶瓷、耐磨喷嘴、中子吸收材料、温差电偶、气体轴承

	2.6.3氮化物陶瓷　　　　　

	30721419
	氮化硅陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	切削刀具、发动机高温部件陶瓷轴承、冶金用高温制品、化工耐磨蚀部件、电路基板等

	30721420
	氮化铝陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	电路基板、散热基片、坩埚等

	30721421
	赛隆陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	陶瓷刀具、发动机热机部件

	30721422
	六方氮化硼陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	金属熔炼的坩埚、器皿、输送泵，硼单晶熔制器皿、高温绝缘材料、高温润滑材料

	30721423
	立方氮化硼陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	切削刀具，磨料磨具等

	2.6.4硼化物陶瓷　　　　　

	30721424
	二硼化钛陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	高温用结构陶瓷，导电陶瓷，用于熔融金属坩埚和电解池电极的制造，抗氧化温度可达1000℃

	30721425
	硼化锆陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	超高温用陶瓷，用作高温热电偶保护套管、发热元件、火箭喷管，高温发热元件、金属热电偶的电极，冶炼铝、钙、镁、铅、锡等金属及硅的坩埚、铸模等

	30721426
	硼化铪陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	超高温用陶瓷

	2.6.5其他结构类陶瓷材料　　　　　

	30721427
	堇青石陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	汽车尾气净化用催化剂载体、高温液体与微粒过滤用材料、红外辐射材料、窑具

	30721428
	钛酸铝陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	汽车尾气过滤器、发动机排气管及其隔热材料、低压铸铝升液管、有色金属冶炼坩埚、过滤器等

	30721429
	锂质陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	窑具、微波炉垫盘、耐火餐具、高精度电子元件、金属浇铸桶等

	30721430
	Ti3SiC2陶瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	高温结构材料、电刷、电极、电力机车受电弓滑板等

	30721431
	高压电瓷
	3072
	特种陶瓷制品制造
	件
	超高压、特高压用瓷绝缘子

	2.6.6等静压石墨　　　　　

	30721432
	超细等静压石墨
	3072
	特种石墨制造
	 吨
	太阳能光伏发电单晶硅、多晶硅制品热场材料如：加热器、保温桶，坩埚等；模具电极，用于电火花加工，替代铜；真空烧结炉加热管、金刚石及地质钻头的模具；化工、高速机械、原子能行业密封材料；国防军工及航空航天耐高温部件，核电减速材料、防辐射材料

	2.7其他结构材料制造　　　　　

	三、高性能复合材料产业 　　　　　

	3.1高性能纤维复合材料　　　　　

	3.1.1高性能纤维 　　　　　

	30611311
	高性能玻璃纤维
	3061
	玻璃纤维及制品制造
	吨
	无硼玻璃纤维、高镁玻璃、钠钙硼硅酸盐玻璃，应用于建筑、化工、电子、环保、土木工程等领域

	30911111
	碳纤维
	3091
	石墨及碳素制品制造
	吨
	碳含量>95%，抗拉强度：> 3500MPa, 抗拉弹性模量：230~430MPa，应用于国防军工和民用

	26531711
	硼纤维
	2653
	    合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	金属和树脂基复合材料增强剂 

	26531712
	碳化硅纤维
	2653
	    合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	强度达 1960~4410MPa，模量为176.4~294GPa，用作热屏蔽材料、耐高温输送带、过滤高温气体或熔融金属的滤布，喷气式飞机的刹车片、发动机叶片、着陆齿轮箱和机身结构材料，可用作体育用品，高温炉材

	26531713
	芳纶纤维
	2653
	    合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	全称为“聚对苯二甲酰对苯二胺”，应用于复合材料、防弹制品、建材、特种防护服装、电子设备等领域

	26531714
	高密度聚乙烯纤维
	2653
	    合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	熔点约为130℃，相对密度为0.941~0.960，熔化温度220~260℃，用作汽车油箱、食品存储容器、电气和管道箱、防弹板、竞技场板

	26531215
	聚苯并双恶唑（PBO）
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	主要用于耐热产业用纺织和纤维增强材料

	26531715
	矿物纤维
	2653
	    合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	用作汽车零部件制造或利用粘结剂制造的大型件；复杂件与塑料模型；发动机冷却系统部件；汽车灯具；电动工具等耐热性摩擦材料

	26531716
	其他高性能纤维
	2653
	    合成纤维单(聚合)体制造
	吨
	乙烯-三氟氯乙烯共聚纤维等

	3.1.2热固性基体材料　　　　　

	26511526
	不饱和聚酯脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于制造雷达天线罩，飞机零部件，汽车外壳，小型船艇，透明瓦楞板等建筑材料，卫生盥洗器皿以及化工设备和管道等

	26511527
	双酚S环氧树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	浇注料、胶黏剂、涂料、层压塑料和复合材料

	26511528
	双酚A环氧树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	环境友好型高质量的环氧树脂、良好的耐久性、耐水耐腐

	26511529
	双酚F环氧树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	风力发电叶片、塔杆材料

	26511530
	特种环氧树脂
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	用于国防、国民经济各部门，作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途

	3.1.6其他新材料　　　　　

	26511531
	互贯网络聚合物（IPN）
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	涉及功能高分子材料、功能膜材料、敏感性水凝胶、药物控释体系等

	26512212
	超高分子量聚乙烯纤维
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	分子量在100万~500万，用于防弹衣、防弹头盔、军用设施和设备的防弹装甲、航空航天等军事领域

	26512213
	聚酰胺
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	吨
	汽车零部件制造或利用粘结剂制造的大型件；复杂件与塑料模型；汽车输油管、刹车管；枪托、握把、扳机护圈；海底光缆电缆保护等韧性要求高的材料

	3.2其他高性能复合材料制造　 　　　

	3.2.1碳/碳复合材料　 　　　

	26531111
	碳/碳复合材料
	2653
	合成纤维单(聚合)体制造
	千克
	飞机刹车片，火箭喉衬、喷管等航天用耐热耐蚀部件，炉用(多晶硅)发热体、坩埚、板材，C/C螺栓、螺帽等热场材料

	3.2.2纤维树脂复合材料　　　　　

	26591711
	高性能纤维增强复合材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	碳（石墨）纤维、碳纤维复合材料、１Ｅ级电缆材料、高性能玻璃纤维、陶瓷等纤维及其织物增强复合材料

	26591712
	高性能纤维多向织物增强复合材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	高性能纤维多向编织、机织、针织、穿刺织物增强复合材料

	26511211
	碳纤维增强树脂基复合材料
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造
	千克
	航空，航天，兵器用复合材料及制品，船艇用复合材料及制品，电子信息用复合材料及制品，化工环保用复合材料及制品

	26591115
	玻璃纤维增强树脂基复合材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于飞机、汽车、游艇、建筑等领域

	26591511
	复合材料风电叶片
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于风力发电机的大尺寸叶片

	26591713
	纳米颗粒增强高分子复合材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	纳米粒子改性聚烯烃，纳米改性功能化塑料

	3.2.3热塑性复合材料　　　　　

	26591512
	高分子弹性元件
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于各种铁路、汽车、船舶、桥梁等的减震产品

	26591714
	特种电缆用塑料品
	2659
	其他合成材料制造
	米
	耐高压、低电阻等特种电缆

	26591715
	电磁屏蔽母粒
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	电子设备的壳体材料、有效减少电磁波的辐射污染和电磁信号的泄露

	26591716
	其他热塑性复合材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于汽车制造、机电工业、化工防腐、建筑工程等　

	3.2.4金属基复合材料　　　　　

	26591717
	碳纤维、硼纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维增强铝基制品
	2659
	其他合成材料制造
	件
	航空、航天、汽车工业用复合材料制品

	26591718
	碳纤维增强铜基制品
	2659
	其他合成材料制造
	件
	电机电刷、集成电路基板

	26591719
	其他纤维增强金属基复合材料制品
	2659
	其他合成材料制造
	件
	工作压力40MPa、爆破压力70MPa的特种高压气瓶

	26591720
	纳米颗粒增强金属基制品
	2659
	其他合成材料制造
	件
	航空航天用制品、内燃机活塞、缸套、机车刹车片

	26591721
	晶须增强金属基制品
	2659
	其他合成材料制造
	件
	航空航天用制品、内燃机活塞、缸套、机车刹车片

	26591722
	其他非纤维增强金属基复合材料
	2659
	其他合成材料制造
	件
	铝合金、钛合金、镁合金等为基的复合材料　

	3.2.5陶瓷基复合材料　　　　　

	30721111
	颗粒增强陶瓷基复合材料
	3072
	特种陶瓷制品制造
	吨
	优良高温强度、高温蠕变性能的陶瓷基复合材料

	30721112
	短纤维增强陶瓷基复合材料
	3072
	特种陶瓷制品制造
	吨
	高强度、高模量、高韧性陶瓷基复合材料

	30721113
	连续纤维增强陶瓷基复合材料
	3072
	特种陶瓷制品制造
	吨
	高强度、高模量、高韧性陶瓷基复合材料

	3.2.6高性能农林生物质复合材料　　　　　

	26592722
	植物基复合吸附材料
	2659
	其他合成材料制造
	　
	添加了植物根茎、果核、果壳的复合材料，用于水处理、空气净化、分离精制

	37252111
	热塑性竹纤维复合材料
	3725
	汽车零部件及配件制造
	吨
	汽车内饰件、轨道交通内饰件、家具制品

	30191111
	植物纤维增强无机胶凝材料
	3019
	其他水泥制品制造
	平方米
	具有突出的防火耐高温性和耐低温性，主要用于建筑、家具、市政和园林等的轻质材料

	26141411
	植物基复合环保涂料
	2641
	涂料制造
	吨
	化学改性的天然生漆；利用植物成份的某种生物学特性制造的特殊功能型涂料；采用植物成份做为原材料取代石油化工产品、矿产品等不可再生资源所制造的环保型涂料

	26591723
	植物纤维模压复合材料
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	航空、航天、汽车用复合材料及制品，船艇用复合材料及制品，电器用复合材料及制品

	20191111
	高性能重组竹复合材料
	2019
	其他木材加工
	立方米
	风力发电叶片、建筑、家具、装饰材料、地板等领域

	20191112
	高效阻燃木质复合材料
	2019
	其他木材加工
	立方米
	建筑、家具、装饰材料等领域

	3.2.7其他
	　
	　
	　
	　
	　

	26001211
	其他先进复合材料
	2600
	化学原料及化学制品制造业
	吨
	绝缘复合材料、碳纤维复合材料、树脂基复合材料等　

	四、前沿新材料产业 　　　　　

	4.1纳米材料制造 　 　  　

	4.1.1纳米碳化物粉　　　　　

	26592411
	纳米碳化硅粉
	2659
	其他合成材料制造
	千克
	应用于冶金、化工、机械、航天及能源等行业，刀具、模具、耐热涂层、散热表面涂层，防腐涂层及吸波涂层，制备金属基、陶瓷基、高分子基复合材料　

	26592723
	纳米碳化钨粉
	2659
	其他合成材料制造
	千克
	用于生产硬质合金和各种硬面材料 

	4.1.2碳化硅超细微粉　　　　　

	26592412
	高纯超细石英粉
	2659
	其他合成材料制造
	千克
	玻璃、陶瓷及耐火材料、建筑、化工、机械、电子、橡胶、塑料、涂料等

	26592413
	绿碳化硅超精细微粉
	2659
	其他合成材料制造
	千克
	用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏及光伏产品中单晶硅、多晶硅和电子行业的压电晶体等方面的研磨、抛光等

	26592414
	球型硅微粉
	2659
	其他合成材料制造
	千克
	耐温性好、耐酸碱腐蚀、导热性差、高绝缘、低膨胀、化学性能稳定、硬度大等优良的性能，被广泛用于化工、电子、集成电路（IC）、电器、塑料、涂料、高级油漆、橡胶、国防等领域

	4.1.3其他纳米材料　　　　　

	26592611
	纳米氧化锌
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	粒径介于1~100nm，应用于航天、橡胶、陶瓷、国防、纺织、饲料等工业、　

	26592612
	纳米氧化镁
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于电子、催化、陶瓷、油品、涂料等领域

	26592613
	纳米二氧化钛
	2659
	其他合成材料制造
	吨
	用于化妆品、功能纤维、塑料、涂料、油漆等领域　

	4.2生物材料制造 　　　　　

	26592724
	硬组织相容性高分子材料
	2659
	其他合成材料制造
	　
	用于医学临床，如人工骨、人工关节、牙根等

	26592725
	软组织相容性高分子材料
	2659
	其他合成材料制造
	　
	用于软组织的替代与修复，如隆鼻丰胸材料、人工肌肉(硅橡胶和涤纶织物)与韧带材料等

	26592726
	血液相容性高分子材料
	2659
	其他合成材料制造
	　
	与血液接触时，不引起凝血及血小板粘着凝聚，不破坏血液中有形成分的高分子材料

	26592727
	高分子药物和药物控释高分子材料
	2659
	其他合成材料制造
	　
	作为药物载体

	4.3智能材料制造 　　　　　

	4.4超导材料制造　　　　　


