目录

第一章 概述	1

1.1. 项目由来	1

1.2. 评价工作过程	2

1.3. 分析判定相关情况	3

1.4. 关注的主要环境问题	18

1.5. 环评报告书的主要结论	18

第二章 总论	19

2.1. 编制依据	19

2.2. 评价因子、评价工作等级和评价范围	22

2.3. 环境功能区划及环境保护目标	30

2.4. 评价执行标准	36

第三章 现有工程概况	40

3.1. 现有工程基本情况	40

3.2. 现有工程环保手续办理情况	40

3.3. 现有工程主要建设内容	40

3.4. 现有工程存在的主要环境问题及整改情况	41

第四章 拟建工程概况及工程环境影响分析	43

4.1. 项目地理位置	43

4.2. 项目所在区域风电开发状况	45

4.3. 项目基本情况介绍	45

4.4. 项目建设规模及主要技术指标	48

4.5. 工程环境影响及污染源强分析	66

第五章 环境现状调查与评价	73

5.1. 地理位置	73

5.2. 自然环境概况	73

5.3. 生态环境现状调查与评价	76

5.4. 地表水环境现状调查与评价	116

5.5. 声环境现状调查与评价	119

5.6. 大气环境现状调查与评价	120

5.7. 电磁环境现状调查与评价	121

第六章 环境影响预测与评价	123

6.1. 施工期环境影响预测与评价	123

6.2. 营运期环境影响预测与评价	141

第七章 生态敏感区环境影响评价	160

7.1. 衡阳三阳自然保护区基本情况	160

7.2. 本项目与衡阳三阳自然保护区的位置关系	162

7.3. 衡阳三阳自然保护区生态环境现状调查	164

7.4. 对衡阳三阳自然保护区的影响预测和分析	165

第八章 环境风险分析	168

8.1. 评价等级判定	168

8.2. 环境风险识别	168

8.3. 环境风险分析	168

第九章 污染防治措施可行性分析	170

9.1. 设计阶段环境保护措施	170

9.2. 施工期环境保护措施及建议	170

9.3. 运营期环境保护措施及建议	182

第十章 环境保护管理及监测计划	188

10.1. 环境保护管理计划	188

10.2. 环境监测计划	189

10.3. 工程环境监理计划	191

10.4. 人员培训计划	193

10.5. 竣工环境保护验收	193

第十一章 环境经济损益分析	197

11.1. 国民经济效益分析	197

11.2. 环境经济损益分析	197

11.3. 环保投资估算及其效益分析	197

第十二章 评价结论与建议	199

12.1. 项目概况	199

12.2. 环境现状评价结论	200

12.3. 环境可行性分析结论	201

12.4. 环保投资	201

12.5. 公众参与结论	201

12.6. 综合结论	201

12.7. 评价建议	202

附件：

附件1  环评委托书

附件2  湖南省发展和改革委员会《关于同意全省“十四五”第一批风电、集中式光伏发电项目开发建设的复函》（湘发改函[2022]52号）

附件3  项目用地预审与选址意见

附件4  《湖南省祁东县南冲（大马二期）风电场可行性研究报告》评审意见

附件5  祁东县南冲风电场（大马二期）工程已纳入祁东县国土空间总体规划的证明

附件6  衡阳市林业局、祁东县林业局《关于祁东县南冲风电场（大马二期）选址的审查意见》

附件7  祁东县水利局《关于祁东县南冲风电场（大马二期）用地选址的审核意见》（祁水规函[2022]4号）

附件8  衡阳市生态环境局祁东分局《关于祁东县南冲（大马二期）风电场工程环评预审意见》

附件9  祁东县人民武装部《关于祁东县南冲（大马二期）风电场项目选址的意见》

附件10  祁东县文化遗产事务中心《关于祁东县南冲（大马二期）风电场址范围内文物情况的证明》

附件11  湖南省自然资源厅关于《祁东县南冲风电场（大马二期）》建设项目压覆重要矿产资源查询情况的说明

附件12  企业营业执照和法人身份证

附件13  湖南省生态环境厅关于《湖南省祁东县大马风电场工程环境影响报告表》的批复

附件14  《湖南省祁东县大马风电场工程竣工环境保护验收意见》

附件15  《湖南省祁东县大马风电场工程竣工环境保护验收监测报告》

附件16  危险废物处置协议

附件17  监测报告

附件18  三区三线查询结果

附件19  各村委会选址意见

附件20  电磁环境影响评价类比监测报告

附件21  衡阳县人民政府关于同意建立衡阳县三阳自然保护区的批复（蒸政函[2012]4号）

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  本项目与大马风电场相对位置关系图

附图3  祁东县境内已建、拟建风电场与本项目位置关系图

附图4  总平面布置图（分3幅）

附图4-1  总平面布置图图幅1

附图4-2  总平面布置图图幅2

附图4-3  总平面布置图图幅3

附图4-4  工程集电线路分布示意图

附图4-5  110kV升压站总平面布置图

附图5  风机及升压站包络范围及环保目标分布图

附图6  进场道路大气和声环境保护目标图

附图7  区域水系及地表水环境保护目标图

附图8  现状监测布点图

附图9  本项目1#机位及进场道路与炳溪冲水库饮用水源保护区位置关系图（三维影像）

附图10  本项目5#机位及进场道路与刘家冲水库饮用水源保护区位置关系图（二维影像）

附图11  本项目13#、14#、15#风机及进场道路与3处山溪饮用水水源保护区位置关系图（二维影像）

附图11-1  13#机位及进场道路与马杜桥乡延塘村山溪饮用水水源保护区位置关系图（三维影像）

附图11-2  14#机位及进场道路与马杜桥乡马杜桥村（罗江桥）山溪饮用水水源保护区位置关系图（三维影像）

附图11-3  15#机位及进场道路与马杜桥乡山溪饮用水水源保护区位置关系图（三维影像）

附图12  衡阳县三阳自然保护区功能分区及与本项目位置关系图

附图13  本项目与衡阳县三阳自然保护区三维位置关系图

附图14  本项目与鸟类迁徙通道位置关系图

附图15  植被类型图

附图16  土地利用图

附图17  生态保护措施示意图

附图18  风机机位掠影及现场照片图

概述

项目由来

祁东县南冲风电场（大马二期）工程位于衡阳市祁东县官家嘴镇、黄土铺镇及马杜桥乡境内，场址中部12#机位坐标为：N26°55′01″；E111°57′24″。风电场距祁东县距离约20km，距离衡阳市约60km。风电场场区南侧有国道G322和省道S317经过，中部有省道S226经过，对外交通较为便利。

南冲风电场工程等级为Ⅱ级，工程规模为中型。安装20台单机容量5.0MW风力发电机组，总装机容量为100MW，预计项目年上网发电量为20803万kW·h，年等效满负荷小时数为2080h，容量系数为0.237。南冲风电场属于大马二期工程，大马风电场于2019年6月获得湖南省生态环境厅批复（湘环评表〔2019〕5号），2019年9月开始施工，2020年11月带电投入试运行，2021年4月通过竣工环保验收。本工程营运期依托大马风电场已建升压站及其环保设施，并在升压站内预留空地上新增1台主变；同时依托大马风电场部分已建检修道路。

项目以风力发电为主，区域风能资源具有一定的开发潜力，对外交通、施工安装条件、工程地质等均较好，是建设风电场的理想场址；开发该工程符合可持续发展的原则和国家能源发展政策方针，可减少化石资源的消耗，减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染，对于促进地区旅游业，带动地方经济快速发展将起到积极作用，该工程于2022年6月21日，列入湖南省发展和改革委员会《关于同意全省“十四五”第一批风电、集中式光伏发电项目开发建设的复函[湘发改函（2022）52号]》规划开工项目。本项目建设投产后，可以满足祁东电网日益增长的电力需要，可有效地利用当地丰富的风能资源，可节省常规能源、保护环境，同时对祁东电网起到电源补充、改善能源结构的积极作用，并可改善当地经济结构、加快经济发展。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，中国水电顾问集团祁东能源开发有限公司委托中皓生态环境有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

通过叠图分析，工程与衡阳县三阳自然保护区（同时被划为生态保护红线）范围邻近，但地形关系上不在保护区的上游区域。工程17#风机附近的场内道路临近自然保护区胡井实验区，最近距离52m；Z12渣场距离胡井实验区边界413m；此外水平距离较近的风机位为17#风机（125m）、18#风机（455m）、19#风机（142m），其他风机距离均在500m以上。本工程呈非典型线性分布，根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19—2022），线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿越、跨越环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区，根据以上分析，本工程不位于、穿越、跨越环境敏感区——衡阳县三阳自然保护区（生态保护红线），但生态评价范围涵盖衡阳县三阳自然保护区（生态保护红线）胡井实验区，因此，该项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业90陆上风力发电4415中‘涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的陆上风力发电’”，应编制环境影响报告书。我单位接受委托后，组织有关技术人员到项目所在地进行了现场踏勘和资料收集，并结合本项目环境特点和工程特征，依据《环境影响评价技术导则》等有关规范、标准要求，编制完成了《祁东县南冲风电场（大马二期）工程环境影响报告书》。

评价工作过程

本公司接受项目委托后，成立了项目组，对项目所在区域及其周围环境进行了详细的调查及现场踏勘。

建设单位于2023年8月28日在环境影响评价信息公示平台上进行了项目环评第一次网上公示，公示时间为2023年8月28日-2023年9月8日；

建设单位于2023年9月11日在环境影响评价信息公示平台上进行了征求意见稿网上公示，公示时间为2023年9月11日-2023年9月22日；

在征求意见稿公示期间同步进行了现场公示、发放调查表，并于2023年9月13日、2023年9月14日分别在环球时报上进行了两次报纸公示；

于2023年  月  日在环境影响评价信息公示平台进行了报批前网上公示。

在编制过程中委托长沙瑾瑶环保科技有限公司开展了环境质量现状监测。根据相关的法律、法规和评价技术导则的要求和建设单位提供的资料，结合本项目的特点，编制了《祁东县南冲风电场（大马二期）工程环境影响报告书》，本次环境影响评价过程详见图1.2-1。

图1.2-1  评价工作程序

分析判定相关情况

与产业政策的符合性分析

本项目属于陆上风力发电，风力发电是地区性分布式能源系统的重要组成之一。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中“四、电力，24、分布式能源”。对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制及禁止类用地项目。因此，本项目符合国家产业政策。

与相关法律、法规、技术规范的符合性分析

与《湖南省碳达峰实施方案》（湘政发〔2022〕19号）的相符性分析

- 《湖南省碳达峰实施方案》中提出：大力发展可再生能源。加快提升省内可再生能源利用比例。大力促进具备条件的风电和光伏发电快速规模化发展，加大具有资源优势的地热能开发利用力度。到2030年，新能源发电总装机容量达到4000万千瓦以上。

- 本项目属于风力发电项目，项目的建设有利于《湖南省碳达峰实施方案》的落实。

与《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修订）的相符性分析

本项目与自然保护区条例的符合性分析详见下表。

表1.3-2  本项目与《中华人民共和国自然保护区条例》符合性分析

| 管理要求 | 本项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| 第二十六条 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 | 本项目施工期严格控制施工范围，加强施工人员管理，施工人员禁止进入自然保护区，禁止在自然保护区内进行砍伐、采药等法律禁止行为。 | 相符 |
| 第二十七条 禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。 | 本项目距离衡阳县三阳自然保护区核心区的最近距离为3.8km，距离较远，施工期加强施工人员管理，禁止施工人员进入自然保护区核心区。 | 相符 |
| 第二十八条 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。 | 本项目不位于衡阳县三阳自然保护区，距离衡阳县三阳自然保护区缓冲区的最近距离为3.6km。 | 相符 |
| 第三十二条 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。 在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量，已造成损害的，应当限期治理。 | 本项目不位于衡阳县三阳自然保护区，距离衡阳县三阳自然保护区缓冲区的最近距离为3.6km，与核心区的最近距离为3.8km。 本项目16#、17#、18#、19#机位与胡井实验区较近，最近直线距离分别为513m、125m、455m、142m，新建道路与胡井实验区最近距离为52m，12#渣场与胡井实验区最近距离为413m。本项目为风力发电项目，属于清洁能源，营运期无工艺废水、废气产生，固废得到妥善处置，噪声能做到达标排放，不会损害自然保护区内的环境质量。 | 相符 |

综上，本项目建设符合《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修订）中的相关规定。

与《关于进一步规范风电发展的通知》（湘发改能源【2016】822号）的协调性分析

- 根据湖南省发展和改革委员会、湖南省环境保护厅等部门《关于进一步规范风电发展的通知》（湘发改能源【2016】）822号）中相关内容，对风电项目建设提出环境保护要求相关，具体分析如下表。

- （1）“严格按照《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第167号）、《风景名胜区条例》（国务院令第474号）、《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）等法律法规要求，结合我省地貌特征、人居环境等约束条件，禁止在世界文化与自然遗产地，省级以上（含省级）自然保护区、风景名胜区、森林公园，经省人民政府批准的生态保护红线一级管控区、Ⅰ级保护林地、一级国家公益林地规划建设新的风电项目。”

- （2）“严格控制在湿地公园、地质公园、旅游景区、鸟类主要迁徙通道、天然林和单位面积蓄积量高的林地以及基岩风化严重或生态脆弱、毁损后难以恢复的区域建设风电项目。特殊情况下确需在上述区域规划建设的项目，应符合所在区域总体规划，并按规定取得相关行政主管部门的认可意见。涉及鸟类主要迁徙通道的风电项目，要通过严格的鸟类评估和论证。”

- 本项目与该文件符合性分析见下表。

表1.3-2  本项目与《关于进一步规范风电发展的通知》符合性分析

| 管理 要求 | 类别 | 名称 | 相对位置关系及说明 | 确认依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁止建设区域 | 世界文化与自然 遗产地 | 无 | 不涉及 | 《湖南省主体功能区规划》、项目用地预审和选址意见（附件3）、祁东县林业局《关于祁东县南冲风电场（大马二期）的审核意见》（附件6） |
|  | 省级以上（含省 级）自然保护区 | 无 | 不涉及（与项目最近的衡阳三阳自然保护区属于县级自然保护区） |  |
|  | 省级以上（含省 级）风景名胜区 | 无 | 不涉及 |  |
|  | 省级以上（含省 级）森林公园 | 无 | 不涉及 |  |
|  | 生态保护红线 | / | 不涉及 |  |
|  | Ⅰ级保护林 | 无 | 不涉及 |  |
|  | 一级国家公益林 | 无 | 不涉及 |  |
| 严格控制区域 | 湿地公园 | 无 | 不涉及 | 《湖南省主体功能区规划》、祁东县林业局《关于祁东县南冲风电场（大马二期）的审核意见》（附件6） |
|  | 地质公园 | 无 | 不涉及 |  |
|  | 旅游景区 | 无 | 不涉及 |  |
|  | 鸟类主要迁徙通道 | 祁东县鸟类迁徙通道（属于鸟类次要迁徙通道，不属于主要迁徙通道） | 根据《祁东县南冲100MW风电项目对鸟类影响评价专题报告》（湖南林氏生态园林有限公司，2023年8月），马杜桥乡有一条祁东县的鸟类次要迁徙通道（N26°55′01″；E111°57′24″；海拔220m），本项目距离该通道最近的是10#风机位（26°56′59.62″，111°57′36.28″，海拔430m），两者的直线距离约为1.07km，海拔高程相差210m，设计的风机位无论水平位置还是海拔高度，都不与祁东县的鸟类迁徙通道重叠（见附图15）；根据鸟评报告结论：本项目符合鸟类保护的有关规定，不存在重大的影响因素，本工程建设可行。 | 《祁东县南冲风电场（大马二期）工程鸟类影响评价报告》（湖南林氏生态园林有限公司，2023年8月）祁东县林业局《关于祁东县南冲风电场（大马二期）的审核意见》 |
|  | 天然林和单位面 积蓄积量高的林地 | / | 不涉及 |  |
|  | 基岩风化严重地区 | / | 根据现场平面地质调查结果，风电机组场区地表覆盖第四系残坡积土，下伏基岩为长石石英砂岩与板岩。根据场地各岩土层的工程地质条件，第四系残坡积土和全风化层不宜作为风机基础持力层，其余各岩层均可作为基础持力层。风电机组基础型式可采用钢筋混凝土重力式扩展基础。 | 《祁东县南冲风电场（大马二期）工程可行性研究报告》 |
|  | 生态脆弱、毁损后难以恢复的区域 | / | 项目区属生态轻度脆弱的区域，所在区域生态系统抵抗力稳定性较强，项目所在区域植被易恢复。 | 《湖南省主体功能区规划——生态脆弱性总体评价图》 |

综上，本项目与《关于进一步规范风电发展的通知》（湘发改能源【2016】）822号）不冲突。

与国家林业和草原局关于规范风电场项目建设使用林地的通知（林资发【2019】17号）符合性分析

- 2019年2月26日，国家林业和草原局《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》林资发【2019】17号中相关内容，为规范风电场项目建设使用林地，减少对森林植被和生态环境的损害与影响，对风电项目建设提出了相应的建设要求，本项目与该规范相关建设要求符合性分析，详见下表。

表1.3-3 与《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》建设要求符合性分析一览表

| 类别 | 具体要求 | 本项目情况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风电场建设使用林地禁建区域 | 自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带，为风电场项目禁止建设区域。 | ①本项目与衡阳三阳自然保护区核心区最近的为19#机位，最近直线距离为3.8km；与缓冲区最近的为19#机位，最近直线距离为3.6km；17#、18#、19#机位与胡井实验区较近，最近直线距离分别为125m、455m、142m，与实验区之间有山脊线相隔，不位于保护区上游；②根据《祁东县南冲100MW风电项目对鸟类影响评价专题报告》(湖南林氏生态园林有限公司，2023年8月)，马杜桥乡有一条祁东县的鸟类次要迁徙通道，不属于鸟类主要迁徙通道，设计的风机位无论水平位置还是海拔高度，都不与祁东县的鸟类迁徙通道重叠，不占用鸟类迁徙通道和迁徙地；③项目区域不涉及沿海基干林带和消浪林带。 | 符合 |
| 风电场建设使用林地限制范围 | 风机基础、施工和检修道路、升压站、集电线路等，禁止占用天然乔木林（竹林）地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、一级国家级公益林地和二级国家级公益林中的有林地。 | ①项目占地内林地为人工林，不占用天然乔木林地；②本项目所在区域年降水量达到1217毫米；③根据林业部门证明及附图14-1、附图14-2，本项目不涉及占用天然林有林地和国家级公益林。 | 符合 |
|  | 本通知下发之前已经核准但未取得使用林地手续的风电场项目，要重新合理优化选址和建设方案，加强生态影响分析和评估，不得占用年降雨量400毫米以下区域的有林地和一级国家级公益林地，避让二级国家级公益林中有林地集中区域。 |  |  |
| 强化风电场道路建设和临时用地管理 | 风电场施工和检修道路，应尽可能利用现有森林防火道路、林区道路、乡村道路等道路，在其基础上扩建的风电场道路原则上不得改变现有道路性质。 | 风电场施工和检修道路主要利用山顶的现有森林防火道路，进场道路主要利用现有的村道进行扩建改造，项目完成后道路仍可作为当地出行的通道 | 符合 |
|  | 风电场新建配套道路应与风电场一同办理使用林地手续，风电场配套道路要严格控制道路宽度，提高标准，合理建设排水沟、过水涵洞、挡土墙等设施。 | 本项目配套道路与风电场一同办理使用林地手续；道路设计时严格控制道路宽度，提高标准，合理设计排水沟、过水涵洞、挡土墙等设施。 | 符合 |
|  | 严格按照设计规范施工，禁止强推强挖式放坡施工，防止废弃砂石任意放置和随意滚落，同步实施水土保持和恢复林业生产条件的措施。 | 采用半挖半填施工，同步按照水保方案实施水土保持措施 | 符合 |
|  | 吊装平台、施工道路、集电线路等临时占用林地的，应在临时占用林地期满后一年内恢复林业生产条件，并及时恢复植被。 | 临时占地施工完成后期按照水保方案全部恢复植被 | 符合 |

根据上述分析，本项目符合风电场建设使用林地禁建区域、风电场建设使用林地限制范围及风电场道路建设和临时用地管理要求，临时用地将按照水保方案全部恢复植被。综上，南冲风电场符合《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》建设要求。

与湖南省林业厅关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知（湘林政【2018】5号）符合性分析

- 根据湖南省林业厅发布的《关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知》（湘林政【2018】5号）中相关内容，对风电项目建设提出相关建设要求。自本通知施行之日起，禁止在经省人民政府批准的生态保护红线区域和未纳入生态保护红线区域的世界自然遗产地、国有林场、重要湿地、省级以上森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区，县级以上人民政府规定并发布的鸟类迁徙通道，海拔800米以上且坡度36度以上、母岩为强风化花岗岩、砂岩或石灰岩区域以及各县市（区）最高峰或地标性山峰地域建设新的风电项目。

根据祁东县林业局《关于祁东县南冲风电场（大马二期）的审核意见》（详见附件6），南冲风电场不涉及湘林政【2018】5号文件中所列禁止建设区，风机平台海拔高度位于400m~650m，未超过800m，项目区土壤母岩主要为板、页岩，不属于祁东县最高峰和地标性山峰地，因此，本项目实施与湘林政【2018】5号文件相符。

与相关规划的符合性分析

与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出：推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。

本项目属于非化石能源——风电工程，工程建设可提升全国风电规模，本工程建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

与《全国主体功能区规划》的相符性分析

- 《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发〔2010〕46号）中，明确了国家层面优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发四类主体功能区的功能定位、发展目标、发展方向和开发原则。根据《全国主体功能区规划》：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家和省级两个层面。

- 限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及中华民族永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区；另一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

- 祁东县属于农产品主产区，为限制开发区域，本工程位于祁东县北部黄土铺镇、马杜桥乡两个乡镇，不涉及国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园等国家禁止开发区域。

- 风电项目属于清洁能源项目，为鼓励发展的产业，不属于高强度工业化城镇化开发项目。工程占地区植被以林地、灌草丛为主，不占用基本农田，风电场建设过程中应注意尽量减少生态破坏，工程竣工后恢复植被生态，营运期加强生态保护措施，不会损害当地的生态功能。因此，工程建设与《全国主体功能区规划》相符。

与《湖南省主体功能区规划》的符合性分析

- 《湖南省主体功能区规划》在对全省国土空间进行综合评价的基础上，以是否适宜或如何进行大规模高强度工业化城镇化为基础，以县级行政区为基本单元，将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其它禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区，点状分布于重点开发和限制开发区域之中。主要包括：各级各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、历史文化自然遗产、基本农田、蓄滞洪区、重要水源地等。限制开发区域主要包括农产品主产区和重点生态功能区。农产品主产区是指耕地面积较多、发展农业条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全以及永续发展的要求出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区，以提供农产品为主体功能，也提供生态产品、服务产品和工业品。重点生态功能区是指生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区，以提供生态产品为主体功能，也提供一定的农产品、服务产品和工业品。

- 根据《湖南省主体功能区划》，祁东县为国家级农产品主产区，属于限制开发区域。《湖南省主体功能区划》对农产品主产区的发展要求是：大力发展高产、高效、优质、安全的现代农业，加强耕地保护，严格控制区内农用地转为建设用地，禁止违法占用耕地，严禁擅自毁坏、污染耕地；提升农业规模化水平，加快转变农业发展方式，支持发展农产品深加工和第三产业，拓展农村就业和增收空间。

风电项目属于清洁能源项目，为限制开发区域的产业政策中鼓励发展的产业，风电场建设和运行对生态环境影响较小，项目占地主要为林地，不占用耕地和永久基本农田，本工程建设符合《湖南省主体功能区规划》中“因地制宜发展适度资源开采、农林产品生产加工等资源环境可承载的适宜产业”，不属于“高污染、高能耗、高物耗产业，淘汰污染环境、破坏生态、浪费资源的产业”。

与《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》（湘发改能源规〔2022〕405号）符合性分析

- 《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》中指出：“十四五”期间，积极推进风电发展，按照“储备一批、成熟一批、推进一批”的思路，推动省内风电规模化和可持续发展，以不断扩大的建设规模和市场化资源配置带动省内风电产业继续发展壮大。开展老旧风电场风力发电设备“以大代小”退役改造，因地制宜推进易覆冰风电场抗冰改造，提升装机容量、风能利用效率和风电场经济性。到2025年，全省风电总装机规模达到1200万千瓦以上。

本项目属于可再生能源——风电工程，工程建设可推动省内风电规模化和可持续发展，因此，本工程建设符合《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》。

与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号）相符性分析

- 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中指出：推动能源结构持续优化。加大“外电入湘”“页岩气入湘”等省外优质能源引入力度，加快推进以风电、光伏发电为主的新能源发展，统筹发展水能、氢能、地热、生物质等优质清洁能源。

本项目属于新能源——风电工程，工程建设可推动省内风电新能源发展，因此，本工程建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》。

与《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》（衡政办发〔2021〕37号）相符性分析

《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》中指出：大力发展清洁能源。加快推进“气化衡阳”工程建设，推进天然气管网、储气库等基础设施建设，提升天然气供应保障能力，扩大天然气利用规模，到2025年天然气在一次能源占比进一步提高。优先发展和保障居民生活用气，提高居民管道天然气覆盖率。积极发展太阳能光伏、风电、沼气等清洁能源，推进非化石能源规模化利用。构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

本项目属于清洁能源——风电工程，工程建设可推进非化石能源规模化利用，因此，本工程建设符合《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》。

与“三线一单”的相符性分析

- （1）生态保护红线符合性分析

- 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%，全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。

- 本工程选址位于祁东县北部黄土铺镇和马杜桥乡，根据项目用地预审和选址意见（详见附件3），本工程不涉及湖南省生态保护红线，根据《祁东县国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目已纳入祁东县国土空间总体规划，属于祁东县国土空间总体规划中重点建设项目（详见附件5）。

- （2）环境质量底线符合性分析

- 项目选址区域为环境空气功能二类区，根据衡阳市生态环境局发布的《2022年1-12月全市环境质量状况的通报》可知，项目所在地祁东县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本因子，均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，区域2022年环境空气质量属于达标区。项目施工废水经沉淀处理后回用不外排，营运期生活污水依托大马风电场已建的地埋式污水处理站处理达标后用于绿化浇灌，不外排；大马风电场升压站工程位于寿岭冲水库汇水范围内，根据现状监测数据可知，寿岭冲水库水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

- 本项目运营后在正常工况下不会对地表水、大气、土壤等环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。

- （3）资源利用上线符合性分析

- 本工程为风力发电项目，将风能转化为电能，为区域提供电能，不会突破区域资源利用上线。

- （4）生态环境准入清单符合性分析

- 本项目位于祁东县北部黄土铺镇和马杜桥乡，对照衡阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发[2020]9号），黄土铺镇和马杜桥乡所在环境管控单元为一般管控单元，黄土铺镇单元编码为ZH43042630002，马杜桥乡单元编码为ZH43042630001，主体功能定位为国家层面农产品主产区，经济产业布局为矿产资源开采、建材、农副产品加工、烟花炮竹、旅游、物流、生态农业、烟草、畜禽养殖等。本项目与其管控要求相符性分析见下表：

- 表1.3-3  本项目与衡阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》管控要求相符性分析

| - 管控维度 | - 管控要求 | - 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| - 空间布局约束 | - （1.1）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。 | - 不涉及 |
| - 污染物排放管控 | - （2.1）积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升县城生活污水集中收集效能，落实《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》，实现全县乡镇污水处理设施全覆盖。加快实施城市黑臭水体治理工程，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作。 （2.2）完成“散乱污”企业及集群综合整治工作，全面推进清洁生产技术改造；新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施；加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；辖区内涉气型污染企业应配置废气收集与净化处理装置，减少无组织排放，废气达到国家或地方排放标准要求；禁止露天烧烤直排；禁止露天焚烧农作物秸秆、枯枝、落叶、杂草及生活垃圾。 （2.3）建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在全县建成区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。 | - 本工程为风力发电，属于清洁能源，项目营运过程中无生产废水、工艺废气产生，噪声能实现达标排放，固废能得到妥善处置，符合污染物排放管控要求。 |
| - 环境风险防控 | - （3.1）管控农用地土壤污染风险。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。 | - 本工程为风力发电，属于清洁能源，项目营运过程中无生产废水、工艺废气产生，项目生产过程中产生的危险废物（主要为废机油、废液压油、废铅铅蓄电池）在危废暂存间内分类暂存，并定期交由有资质单位处理，符合环境风险防控要求。 |
| - 资源开发效率要求 | - （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。 | - 本工程为风力发电，属于清洁能源，发电过程中不产生废水、余热等；项目科学布局，合理开发风力资源，符合资源开发效率要求。 |

环境制约因素及解决方案

衡阳县三阳自然保护区

- 制约因素

本工程不位于、穿越、跨越衡阳县三阳自然保护区，工程17#风机附近的场内道路临近自然保护区胡井实验区，最近距离52m；Z12渣场距离胡井实验区边界413m；此外水平距离较近的风机位为17#风机（125m）、18#风机（455m）、19#风机（142m），该3个机位与自然保护区水平距离在500m范围内，与自然保护区之间有山脊线相隔。

- 解决方案

经分析，项目施工对自然保护区景观、动植物资源影响较小。本次评价针对性地提出了合理安排工期，优化施工布置等工程措施，制定工程施工操作规范，建立管理制度，规范施工等工程技术和管理措施减缓影响；针对性地提出了适地适树等生态补偿恢复措施。

工程不占用自然保护区土地，且确认风机安装场地、临时弃渣堆土等均不占用保护区地界。本项目全部工程都位于祁东县境内，在确保规范施工和运营管理的前提下，工程施工和后期运营不会对县界外占地造成影响。为进一步确保本工程不会对县界外环境造成影响，建设单位应严格划定施工边界，确保不会发生越界施工的现象。

祁东县鸟类迁徙通道

- 制约因素

根据《祁东县南冲100MW风电项目对鸟类影响评价专题报告》（湖南林氏生态园林有限公司，2023年8月），马杜桥乡有一条祁东县的鸟类次要迁徙通道（N26°55′01″；E111°57′24″；海拔220m），本项目距离该通道最近的是10#风机位（26°56′59.62″，111°57′36.28″，海拔430m），两者的直线距离约为1.07km，海拔高程相差210m。

- 解决方案

①加强在运营期的鸟类监测活动，采用人工观测记录或者红外监控系统进行观测鸟类迁徙活动。根据鸟类观测结果，在发现大量鸟类迁徙的情况下关闭可能威胁到鸟类迁徙的风机，避免迁徙鸟类撞击风机叶片。

②在鸟类观测站配备相应的鸟类救护设备，对巡护人员进行基础救护培训，加强巡护过程中对鸟类的救护，鸟类伤势严重的情况下及时送往野保站进行救护。

③提高鸟类对风电机敏感性，在风机的叶片上涂上能吸引鸟类注意力的反射紫外线涂层或鲜艳颜色，如红色、橙色等，提高鸟类的注意力，避免白天鸟类撞击风机。

④建议NC10机位附近配备驱鸟设施；并加强巡查观测，如候鸟迁徙高峰期、气象条件差的时段有大群候鸟跨越风电场机位区，立即停机。

选址可行性分析

本项目位于湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇和马杜桥乡一带，场址中部12#机位坐标为：N26°55′01″；E111°57′24″，海拔高程在400～650m之间，本风电场工程规模为中型。根据区域地质资料显示，场址区域地震基本烈度Ⅵ度，拟建场地处于稳定地块内，地质条件稳定。

根据湖南省自然资源厅关于《祁东县南冲风电场（大马二期）建设项目压覆重要矿产资源查询情况的说明》（附件11）：建设项目查询范围与矿产资源总体规划规划区块、矿业权、矿产地无重叠，未压覆重要矿产资源。

工程区域属于属亚热带季风湿润气候，气候温和、四季分明、热量充足，雨水较多；根据实地测风资料统计结果与祁东气象站的常年统计结果分析表明：风电场场址测风塔测风数据详实可靠，盛行风向较稳定，风能密度相对较集中，有效风能小时数较多，采用大容量低风速超长叶片风力发电机可以充分利用当地风能资源，风能资源具有一定的开发利用价值。

项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化或自然遗产地、森林公园、地质公园、重要湿地、文物保护单位、饮用水源保护区等敏感区，不涉及候鸟保护区和候鸟迁徙路径。风电场场址区植被以油茶林、杉木林、马尾松林、灌丛为主。

综合分析，本风电场选址地质条件稳定，与环境敏感区——衡阳县三阳自然保护区有一定的距离，最近风机（17#风机）距离实验区125m，可以保证营运期风机叶片不会扫掠自然保护区。根据南冲风电场代表测风塔115m高度风向、风能均主要集中在NNE和E方向，17#~19#风机位于衡阳县三阳自然保护区西南侧，位于衡阳县三阳自然保护区下风向，与保护区之间有山脊线相隔。同时，根据《祁东县南冲风电场（大马二期）工程鸟类影响评价报告》（湖南林氏生态园林有限公司，2023年8月）结论“本项目符合鸟类保护的有关规定，不存在重大的影响因素，本工程建设可行。”因此，本项目不存在重大环境制约因素，在切实做好施工开挖弃渣的挡护、施工迹地的生态恢复措施，优化施工期及运行期噪声控制管理措施，对环境的不利影响将得到有效控制，工程选址可行。

风机机位选址合理性

本项目的风机位于高程在400～650m之间的山脊或山顶上，山体间分散少量居民，通过微观选址优化，本项目场址附近居民点数量控制在最少。

升压站选址合理性

本工程风电场区共分5组集电线路接入大马风电场110kV升压站。升压站内综合楼、设备楼、附属用房等建筑物已满足生产生活需要，不需要扩建。仅需对升压站内主变基础、无功补偿基础、构架等变配电设备基础进行扩建。大马升压站在设计时已经预留了本工程主变压器和无功补偿装置位置，因此本次依托大马风电场现有升压站进行扩建可行。

弃渣场选址合理性

根据《祁东县南冲风电场（大马二期）工程水土保持方案报告书》（湖南湘资沅生态环境规划设计院有限公司，2023年7月），本项目弃方量为84.63万m³，主要来源于风机机组、道路工程。本项目弃渣场遵循“分散弃渣、安全稳定、便于运弃”原则。根据水土保持相关规范要求，结合现场实地踏勘，本项目共布设12处弃渣场（见表1-9）。

在主体工程土石方平衡调配的基础上，根据弃渣场选址原则，尽可能将弃渣场布置在大开挖路段附近，从而缩短弃渣的运输距离，减少运渣施工便道的修建，减少运输过程中的散落。各弃渣场均紧邻场内交通道路，便于弃渣和防护材料的运输。弃渣场附近植被类型以灌草丛为主。选址避免了对农田的占用，弃渣堆放对农业及林业生态的影响较小，通过弃渣结束后恢复林地可得以补偿。各渣场下游侧无重要的基础设施、集中居民点和工业企业等，基本为利用荒沟、凹地和支毛沟的沟道型渣场，没有大的集雨区域和防洪排水量，符合《开发建设项目水土保持技术规范》中弃渣场选址的要求。

由于弃渣场堆放的土石渣受降雨和地表径流的影响，极易造成水土流失，因此，弃渣时应严格按照“先拦后弃”的堆渣原则，以防渣料顺坡向下游滚落；弃渣时应采用自下而上分层填渣的方式，严禁自上而下倾倒的方式弃渣，并应严格控制弃渣场外侧边坡的坡度及平整度，尽可能减少水土流失的发生；堆渣完毕后及时对可绿化区域采取植物措施。

综上所述，本工程弃渣场选址合理。

道路选址合理性分析

本项目场内道路主要为接入各风机位而修建的施工检修道路，尽可能利用现有森林防火道路、林区道路、乡村道路等道路，主要分布在山体上，无明显保护敏感问题，道路选线避开了耕地、远离居民集中点。本工程场内道路所经过的山坡段地形较陡，道路两旁设置排水设施及挡墙护坡工程，防止山体滑坡等地质灾害。道路施工过程中，在必须破坏地表植被的区域，尽量减少重复线路，尽量沿山脊布线，尽量不设支路，避免沿山坡布线，对较陡的地方应绕缓坡走线，避开高挖高填区域，从而减少工程占地及施工期水土流失。

根据现场踏勘，项目初步设计规划的进场道路、场内道路可满足工程施工运输要求，施工活动通过严格控制在征地红线范围内，对地表及植被的扰动和损坏较小，道路施工对环境影响较小，因此施工道路选线合理。

集电线路路径合理性分析

集电线路沿场内道路埋设，全部采用地埋式，集电线路征地范围内无明显保护敏感问题。地埋电缆基本上沿道路埋设，沿道路开挖，能够最大限度的减少对生态的破坏；在落实水保提出的植被恢复措施的情况下，水土流失将会得到控制，设置合理。

施工生产区选址合理性分析

本项目施工临建区利用现有升压站及新建的风机安装平台，施工人员住宿租用山脚下民房，不新增占地。因此，施工生产区选址合理。

平面布局合理性分析

综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、尽量不占耕地的原则，在满足环境保护与水土保持要求的条件下布置风电机组、集电线路工程、道路工程、施工临建设施区、表土堆场和弃渣场等。

1、风电机组：风电机组布置于山顶(脊)上，项目选址风力资源满足风电场建设要求，所处区域地质稳定，无外力破坏其原有稳定结构，不易发生地质灾害。

2、升压站：本风电场接入已建大马风电场110kV升压站，升压站内综合楼、设备楼、附属用房等建筑物已满足生产生活需要，不需要扩建。仅需对升压站内主变基础、无功补偿基础、构架等变配电设备基础进行扩建。

3、道路工程：根据项目施工总平面图以及现场查勘，进场道路为改造道路，在通往各风机安装场地道路全部为新建道路。

4、集电线路：集电线路全部采用直埋电缆，全部结合本工程场内道路布置，有利于电缆敷设施工，有效控制了施工扰动范围，减少了植被破坏面积。

5、施工临建设施区：施工临建区利用现有升压站及新建的风机安装平台，施工人员住宿租用山脚下民房，不新增占地。

6、表土堆场和弃渣场：

①表土堆场布置：风机机组区剥离表土集中堆置于风机安装场地一角，不新增临时占地；交通道路区根据施工时序，就近堆置于道路一侧或弯道平台区域，待路基成型后及时回覆于道路绿化区域；弃渣场区表土剥离后在弃渣场范围内隔离出一小块区域堆放。集电线路中直埋线路剥离表土堆放于电缆沟一侧。

②弃渣场布置：本工程弃渣场按照“分散弃渣、相对集中、安全稳定、便于运弃”的原则，沿场内道路共布设12个弃渣场，分别位于1#风机、2#风机、3#风机、4#风机、6#风机、10#风机、11#风机、12#风机、14#风机、15#风机、16#风机、18#风机进场道路旁，弃渣场周边范围内均无居民、生态保护红线、公共设施和重要基础设施等。

综上，从功能布置及环境保护等角度考量，本项目平面布局合理基本合理。

关注的主要环境问题

本项目的主要环境问题是在施工期生态影响及运营期噪声影响。

- 施工期重点关注：

①工程占地影响；

②工程建设对衡阳三阳自然保护区的影响；

③工程建设对邻近饮用水源保护区的影响。

（2）营运期重点关注风机噪声对周边居民点的影响。

环评报告书的主要结论

祁东县南冲风电场（大马二期）工程符合国家和地方相关产业政策；选址符合当地规划，平面布局合理。通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取环评提出的污染控制措施的基础上，项目对环境的影响较小。本项目从环境保护的角度分析是可行的。

建设单位应严格按照环评提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行建设项目竣工环境保护验收，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。

总论

编制依据

国家有关法律、法规及政策文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订，自2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正，2018年12月29日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正，2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订通过）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第一〇四号，2022年6月5日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第二次修订，2020年9月1日施行）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（（2018年8月31日修正通过，2019年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第三次修正通过并实施）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订通过并实施）；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订通过并实施）；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日修订，2023 年5月1日起施行）；

- 《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订，2020年7月1日起施行）；

- 《中华人民共和国湿地保护法》（2021年12月24日通过，现予公布，自2022年6月1日起施行）；

- ）《关于印发国家湿地公园管理办法的通知》（国家林业和草原局，林湿规〔2022〕3号；

- 《基本农田保护条例》（2011年1月8日修订并实施）；

- 《关于进一步规范风电发展的通知》（湘发改能源〔2016〕822号）；

- 《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》（林资发[2019]17号）；

- 《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告，2021年第15号）；

- 《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告，2021年第3号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

- 《全国主体功能区规划》（国发[2010]46号）；

- 《全国生态功能区划》（修编）（国家环保部、中国科学院公告，2015年11月）。

地方性法规及规章

（1）《湖南省环境保护条例》（2019年9月28日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议修订，2020年1月1日起施行）；

（2）《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省“十四五”生态环境保护规划>的通知》（湘政办发〔2021〕61号）；

（3）《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》（衡政办发〔2021〕37号）；

（4）《湖南省自然资源厅关于印发<湖南省建设用地指标（2021版）>的通知》（湘自资发〔2021〕45号）；

（5）《湖南省林业厅关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知》（湘林政[2018]5号）；

（6）《湖南省碳达峰实施方案》（湘政发〔2022〕19号）；

（7）《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》（湘发改能源规〔2022〕405号）；

（8）《湖南省主体功能区规划》（湘政发[2012]39号）。

技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

（10）《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》（HJ710.3-2014）；

（11）《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ710.4-2014）；

（12）《生物多样性观测技术导则 爬行动物》（HJ710.5-2014）；

（13）《生物多样性观测技术导则 两栖动物》（HJ710.6-2014）；

（14）《生物多样性观测技术导则 陆生维管动物》（HJ710.1-2014）；

（15）《生物多样性观测技术导则 水生维管动物》（HJ710.12-2016）；

（16）《生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类》（HJ710.7-2014）；

（17）《生物多样性观测技术导则 淡水底栖大型无脊椎动物》（HJ710.8-2014）；

- （18）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；

- （19）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

- （20）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

- （21）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

项目文件、技术资料

（1）《祁东县南冲风电场（大马二期）工程水土保持方案报告书》（湖南湘资沅生态环境规划设计院有限公司，2023年7月）；

（2）《祁东县南冲风电场（大马二期）工程可行性研究报告》（中南勘测设计研究院有限公司，2023年5月）；

（3）《祁东县大马风电场环境影响评价生态专题报告》（武汉市伊美净科技发展有限公司，2019年5月）；

（4）《祁东县南冲风电场（大马二期）工程鸟类影响评价报告》（湖南林氏生态园林有限公司，2023年8月）。

（5）《中国植被》（科学出版社，1980）；

（6）《中国植物志》（科学出版社，1959-2004）；

（7）《中国高等植物图鉴》（科学出版社，1972-1983）；

（8）《中国动物地理区划》（科学出版社，2011）；

（9）《中国动物志》（两栖纲、爬行纲、鸟纲、哺乳纲）（科学出版社，1978-2009）；

（10）《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》（四川科学技术出版社，2012）；

（11）《中国爬行纲动物分类厘定》（蔡波等，2015）；

（12）《中国爬行动物图鉴》（河南科学技术出版社，2002）；

（13）《中国鸟类图鉴：便携版》（海峡书局，2014）；

（14）《中国鸟类分类与分布名录（第二版）》（科学出版社，2011）；

（15）《中国哺乳动物多样性(第 2 版)》（蒋志刚等，2017）；

（16）《中国哺乳动物多样性及地理分布》（科学出版社，2015）；

（17）《中国哺乳动物种和亚种分类名录与分布大全》（中国林业出版社，2003）；

（18）《中国兽类野外手册》（湖南教育出版社，2009）；

（19）《中国脊椎动物红色名录》（蒋志刚等，2016）；

（20）《湖南植被》（湖南科学技术出版社，1990）；

（21）《湖南植物志》（湖南科学技术出版社，2000）；

（22）《湖南树木志》（湖南科技出版社，2000）；

（23）《湖南种子植物总览》（湖南科学技术出版，2002）；

（24）《湖南动物志·两栖纲》（湖南科学技术出版社，2014）；

（25）《湖南动物志·爬行纲》（湖南科学技术出版社，2014年）；

（26）《湖南动物志·鸟纲[雀形目]》（湖南科学技术出版社，2013年）。

评价因子、评价工作等级和评价范围

评价因子筛选

在对本项目沿线现场踏勘的基础上，根据项目沿线的环境状况和工程规模，对本项目的环境影响因素进行筛选。各阶段环境影响因素筛选见表2.2-1。

表2.2-1  环境影响因素矩阵筛选表

| 施工行为 环境资源 |  | 前期 | 施工期 |  |  |  |  |  |  |  | 营运期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地 | 取土 | 弃渣 | 道路 | 风机平台 | 升压站 | 集电线路 | 机械 作业 | 材料运输 | 检修 | 绿化 |
| 社会环境 | 就业、劳务 | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □ | □ |
|  | 经济 | ■ | ● | ● |  |  | ○ | ○ | ○ |  | □ |  |
|  | 旅游 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | □ |
|  | 土地开发利用 | ■ | ● | ● |  |  |  |  |  |  | □ |  |
|  | 居民出行、交往 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ■ |  |
| 生态环境 | 陆地植被 | ■ | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● | ■ | □ |
|  | 野生动物 | ■ | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
|  | 水生生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业生态 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土保持 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | □ |
|  | 地表水质 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |
|  | 地下水质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活质量 | 声环境 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ■ | □ |
|  | 环境空气 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |
|  | 居住 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 美学 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | □ |
| 注：□/○：长期/短期影响；涂黑/白：不利/有利影响；空白：无相互作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据本项目的建设性质、工程特点以及环境影响识别结果，确定本次评价因子，具体见下表。

表2.2-2  本项目生态影响评价因子筛选表

| 影响时期 | 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生物群落 | 物种组成、群落结构等 | 工程施工对土地占用造成的直接生态影响：包括临时、永久占地导致生境直接破坏或丧失；工程施工、运行导致个体直接死亡；道路阻隔对物种迁徙、扩散、种群交流受到阻隔； 施工活动以及运行期噪声、振动、灯光等对野生动物行为产生干扰 | 短期 | 中 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 土地占用对林业生产、土壤及地貌的影响 |  |  |
|  | 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 | 工程占地区开挖、建设等会扰动地表，破坏地表植物及植被，弃渣场、料场、临时施工场地平整等工程行为，使土壤裸露、地表扰动对生物多样性的影响 |  |  |
|  | 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 工程施工对衡阳县三阳自然保护区的影响 |  |  |
|  | 自然景观 | 景观多样性、完整性等 | 工程开挖施工等对自然景观的破坏 |  |  |
| 运营 期 | 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 营运期对陆生动物的影响主要为风机噪声对动物的栖息和繁殖有一定的不利影响。项目建成后，永久占地内的林地植被将完全被破坏，取而代之的是风机基座及其辅助设施，对林地的群落结构产生影响 | 长期 | 弱 |
|  | 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 营运期风机噪声对衡阳三阳自然保护区内野生动物的影响 |  |  |
|  | 自然景观 | 永久占地会使占地区原貌发生改变 | 永久占地会使占地区原有景观改变，代之以人为景观，对自然景观产生影响 |  |  |
| 注1：应按施工期、运行期以及服务期满后（可根据项目情况选择）等不同阶段进行工程分析和评价因子筛选。 注2：影响性质主要包括长期与短期、可逆与不可逆生态影响。 注3：影响方式可分为直接、间接、累积生态影响，可依据以下内容进行判断： a）直接生态影响：临时、永久占地导致生境直接破坏或丧失；工程施工、运行导致个体直接死亡；物种迁徙（或洄游）、扩散、种群交流受到阻隔；施工活动以及运行期噪声、振动、灯光等对野生动物行为产生干扰；工程建设改变河流、湖泊等水体天然状态等； b）间接生态影响：水文情势变化导致生境条件、水生生态系统发生变化；地下水水位、土壤理化特性变化导致动植物群落发生变化；生境面积和质量下降导致个体死亡、种群数量下降或种群生存 能力降低；资源减少及分布变化导致种群结构或种群动态发生变化；因阻隔影响造成种群间基因交流减少，导致小种群灭绝风险增加；滞后效应（例如，由于关键种的消失使捕食者和被捕食者的关系发生变化）等； c）累积生态影响：整个区域生境的逐渐丧失和破碎化；在景观尺度上生境的多样性减少；不可逆转的生物多样性下降；生态系统持续退化等。 注4：影响程度可分为强、中、弱、无四个等级，可依据以下原则进行初步判断： a）强：生境受到严重破坏，水系开放连通性受到显著影响；野生动植物难以栖息繁衍（或生长繁殖），物种种类明显减少，种群数量显著下降，种群结构明显改变；生物多样性显著下降，生态系统结构和功能受到严重损害，生态系统稳定性难以维持； 自然景观、自然遗迹受到永久性破坏；生 态修复难度较大； b）中：生境受到一定程度破坏，水系开放连通性受到一定程度影响；野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）受到一定程度干扰，物种种类减少，种群数量下降，种群结构改变；生物多样性有所下降，生态系统结构和功能受到一定程度破坏， 生态系统稳定性受到一定程度干扰； 自然景观、自然遗迹受到暂时性影响；通过采取一定措施上述不利影响可以得到减缓和控制，生态修复难度一般； c）弱：生境受到暂时性破坏，水系开放连通性变化不大；野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）受到暂时性干扰，物种种类、种群数量、种群结构变化不大；生物多样性、生态系统结构、功能以及生态系统稳定性基本维持现状；自然景观、自然遗迹基本未受到破坏；在干扰消失后可以修复或自然恢复； d）无：生境未受到破坏，水系开放连通性未受到影响；野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）未受到影响；生物多样性、生态系统结构、功能以及生态系统稳定性维持现状；自然景观、自然遗迹未受到破坏。 |  |  |  |  |  |

表2.2-3  其他环境影响评价因子筛选表

| 序号 | 环境 要素 | 现状评价因子 | 建设期影响评价因子 | 营运期影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 环境 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生物需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、叶绿素a、透明度 | 施工现场及营地的生产生活污水：五日生物需氧量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、动植物油 | 员工生活污水：五日生物需氧量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油 |
| 2 | 大气 环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、 CO、O3、TSP、NOx | TSP | 食堂油烟 |
| 3 | 声环境 | 等效连续A声级LAeq | 施工噪声：等效连续A声级 LAeq | 风机噪声：等效连续A声级LAeq |
| 4 | 电磁环境 | 工频电场、工频磁场 | / | 工频电场、工频磁场 |
| 5 | 生态 环境 | 野生动植物、植被、水土流失 | 野生动物、植被、水土流失、景观、林地、交通阻隔 | 植被、野生动物、绿化工程 |
| 6 | 社会 环境 | 社会经济、人口数量、生活质量、基础设施 | 社会经济、基础设施、交通运输、经济发展、土地利用 | 社会经济发展、土地占用、土地利用等 |

评价工作等级

生态环境评价等级判定

本工程位于衡阳市祁东县黄土铺镇和马杜桥乡境内，项目不位于“三区三线”划定成果中生态保护红线和各级自然保护区，不占用耕地和永久基本农田，不占用世界文化与自然遗产地、风景名胜区、森林公园、Ⅰ级保护林、天然林、国家公益林、湿地公园、地质公园，项目不与祁东县的鸟类迁徙通道重叠。

评价区内有国家Ⅱ级保护动物虎纹蛙、红隼、松雀鹰、普通鵟、蛇雕、领角鸮、斑头鸺鹠、小鸦鹃、画眉共9种，有湖南省级保护野生动物中华蟾蜍、沼蛙、黑斑侧褶蛙、泽陆蛙、饰纹姬蛙、中国石龙子、铜蜓蜥、王锦蛇、滑鼠蛇、乌梢蛇、银环蛇、灰胸竹鸡、环颈雉、山斑鸠、普通翠鸟、领雀嘴鹎、棕背伯劳、隐纹花松鼠、野猪、小麂、华南兔等86种。以上物种均未列入《中国生物多样性红色名录》中极危（CriticallyEndangered）、濒危（Endangered）和易危（Vulnerable）物种，不属于国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，也不属于特有种。因此，本项目评价区内的保护动物不属于HJ19-2022所定义的重要物种，不涉及重要生境。

注：重要物种是指在生态影响评价中需要重点关注、具有较高保护价值或保护要求的物种，包括国家及地方重点保护野生动植物名录所列的物种，《中国生物多样性红色名录》中列为极危（Critically Endangered）、濒危（Endangered）和易危（Vulnerable）的物种，国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种以及古树名木等。

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022），依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。按以下原则确定评价等级：

表2.2-4  项目生态影响评价等级判定表

| 序号 |  | 评价等级确定原则 | 本项目情况 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导则6.1.2 | a） | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 本项目临近衡阳三阳自然保护区，与衡阳三阳自然保护区核心区最近的为19#机位，最近直线距离为3.8km；与缓冲区最近的为19#机位，最近直线距离为3.6km；17#、18#、19#机位与胡井实验区较近，最近直线距离分别为125m、455m、142m，但地形关系上均不在衡阳三阳自然保护区的上游区域。本项目生态评价范围覆盖部分实验区，主要为间接影响。 | 一级 |
|  | - b） | - 涉及自然公园时，评价等级为二级； | 不涉及 | / |
|  | c） | 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 衡阳三阳自然保护区同时被划为生态保护红线，本项目临近衡阳三阳自然保护区。 | 不低于二级 |
|  | d） | 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目不属于水文要素影响型项目 | / |
|  | - e） | - 根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目工程建设内容主要为为风电机组、道路工程、集电线路及升压站，工程地下水、土壤影响范围主要为项目占地范围，项目占地范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标。 | / |
|  | f） | - 当工程占地规模大于 20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 本项目占地规模49.38hm2=0.4938km2＜20km2 | 三级 |
|  | g） | 除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； | / | / |
|  | h） | 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 | 本项目按最高评价等级确定 | 一级 |
| 导则6.1.3 |  | - 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。 | 不涉及 | 不上调评价等级 |
| 导则6.1.4 |  | - 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。 | 本项目无涉水工程，不涉及水生生态。 | / |
| 导则6.1.5 |  | - 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。 | 不涉及 | / |
| 导则6.1.6 |  | - 线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。 | 不涉及 | 不下调评价等级 |
| 导则6.1.7 |  | - 涉海工程评价等级判定参照GB/T 19485。 | 不涉及 | / |
| 导则6.1.8 |  | - 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。 | 不涉及 | / |

综上，根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）进行判断，本项目生态影响评价等级为“一级”。

声环境评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声评价工作等级划分的依据包括：

（1）建设项目所在区域的声环境功能区类别；

（2）建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度；

（3）受建设项目影响人口的数量。

本项目所在区域是《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准适用区域，项目主要的噪声源为风机运行噪声，本项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级最大增量为5.9dB（A），受影响人口数量变化不大。

综上所述，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，项目声环境评价工作等级定为一级。

地表水评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2.1要求，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或者影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目无涉水工程，地表水评价等级确定按水污染影响型确定。

水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，详见表2.2-3。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物当量数确定；间接排放建设项目评价等级为三级B。

表2.2-5  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q / (m3/d); 水污染物当量数W/ (无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A)，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量 数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本工程营运期不新增生活污水。现有升压站已配套建设1套一体化污水处理系统处理现有人员的生活污水，经处理达标后作为绿化用水，不外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。

综上，按照污染影响类划分，项目地表水评价等级为三级B，主要评价内容为：①水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。

大气环境评价等级判定

风电为清洁能源，工程营运期无废气污染物排放，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境按三级评价。

地下水环境评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016），风力发电的项目类别为“Ⅳ类”，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

土壤环境评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A关于土壤环境影响评价项目类别划分，本项目属于Ⅳ类项目，无需开展土壤环境影响评价。

电磁环境评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），变电站工程电磁环境影响评价工作等级划分见下表。

表2.2-6  输变电工程环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流输变电工程 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |

祁东县南冲风电场（大马二期）工程接入大马风电场已建的110kV升压站，在升压站内本期工程需新增1台100MVA的主变、1个110kV主变进线间隔，建设2段35kV母线，设置4回集电线路、2套无功补偿装置、1套接地变等。扩建后的电压等级仍为110kV，采用户外式布置，因此本项目电磁环境影响评价工作等级为二级。

环境风险评价等级判定

本项目涉及的风险物质主要为风机维修与运营期润滑油、变压器油，风机润滑油量很少，主要为变压器油，变压器油使用电力用油，这些冷却油或绝缘油装在电气设备外壳内，平时无废油排出，不会造成对环境的危害，一般只有事故发生时才会发生变压器油外泄。根据本项目涉及资料，变压器油最大量约25t，属于矿物油类物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B中关于突发环境事件风险物质及临界量相关内容，矿物油类物质临界量为2500吨。因此危险物质数量与临界量的比值（Q）为0.01，远小于1，因此环境风险潜势P为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1评价等级判断方法，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。

评价范围

根据本项目施工期和营运期对环境的影响特点和各路段的自然环境特点，确定本项目的环境影响评价范围如表2.2-7。

表2.2-7  环境影响评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 以风机基础及箱变基础区、集电线路区、升压站区、施工道路区、施工临建区、弃渣场区等永久占地和临时占地区及周边300m范围为主要调查和评价范围，同时调查衡阳三阳自然保护区。 |
| 2 | 地表水环境 | 祁东县黄土铺镇炳溪冲水库饮用水水源保护区、祁东县马杜桥乡星桥村刘家冲水库饮用水水源保护区、祁东县马杜桥乡延塘村山溪饮用水水源保护区、祁东县马杜桥乡马杜桥村（罗江桥）山溪饮用水水源保护区、祁东县马杜桥乡山溪水饮用水水源保护区、寿岭冲水库水域、车壁塘河（项目段）、双江口小溪（项目段） |
| 3 | 环境空气 | 三级评价无需确定评价范围，本次环评确定500m的调查范围。 |
| 4 | 声环境 | 道路中心线两侧各200m以内区域、升压站厂界外扩200m范围区域、风机平台外扩500m以内区域，以及弃渣场等临时工程周边200m范围。 |
| 5 | 电磁 | 站界外扩30m范围。 |
| 6 | 环境风险 | 升压站厂界内。 |

环境功能区划及环境保护目标

环境功能区划

生态环境

根据《湖南省主体功能区规划》，衡阳市祁东县属于国家级农产品主产区。

水环境功能区划

本项目周边存在5个农村集中式饮用水水源保护区，分别为：

①祁东县黄土铺镇炳溪冲水库饮用水水源保护区；

②祁东县马杜桥乡延塘村山溪饮用水水源保护区；

③祁东县马杜桥乡马杜桥村（罗江桥）山溪饮用水水源保护区；

④祁东县马杜桥乡山溪水饮用水水源保护区；

⑤祁东县马杜桥乡星桥村刘家冲水库饮用水水源保护区。

其中祁东县黄土铺镇炳溪冲水库饮用水水源保护区于2019年12月27日获得了湖南省生态环境厅的批复（湘环函[2019]231号）；祁东县马杜桥乡山溪水饮用水水源保护区于2020年8月26日获得了衡阳市人民政府的批复（衡政办函[2020]4号）；祁东县马杜桥乡星桥村刘家冲水库饮用水水源保护区于2020年11月23日获得了衡阳市人民政府的批复（衡政办函[2020]12号）；祁东县马杜桥乡延塘村山溪饮用水水源保护区及祁东县马杜桥乡马杜桥村（罗江桥）山溪饮用水水源保护区于2021年10月27日获得了衡阳市人民政府的批复（衡政函[2021]78号）。

表2.2-5  项目周边5个饮用水源保护区情况

| 序号 | 保护区名称 | 批复文件及日期 | 饮用水源保护区划定方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水域 |  | 陆域 |
| 1 | 祁东县黄土铺镇炳溪冲水库饮用水水源保护区 | 2019年12月27日获得了湖南省生态环境厅的批复（湘环函[2019]231号） | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，不超过第一重山脊线、道路迎水侧路肩、大坝迎水侧坝顶。 |
|  |  |  | 二级 | / | 水库汇水区域（一级保护区除外）。 |
| 2 | 祁东县马杜桥乡山溪水饮用水水源保护区 | 2020年8月26日获得了衡阳市人民政府的批复（衡政办函[2020]4号） | 一级 | 1、2号取水口至上游330米的山溪水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
|  |  |  | 二级 | 1号取水口一级保护区水域上边界上溯670米的干、支流山溪水域；2号取水口一级保护区水域上边界上溯670米的山溪水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米，不 超过第一重山脊线（一级保护区除外）。 |
| 3 | 祁东县马杜桥乡星桥村刘家冲水库饮用水水源保护区 | 2020年11月23日获得了衡阳市人民政府的批复（衡政办函[2020]12号） | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域外200米范围 内的陆域，不超过第一重山脊 线、大坝迎水侧坝顶。 |
|  |  |  | 二级 | / | 水库汇水区域（一级保护区除外）。 |
| 4 | 祁东县马杜桥乡延塘村山溪饮用水水源保护区 | 2021年10月27日获得了衡阳市人民政府的批复（衡政函[2021]78号） | 一级 | 取水口至上游330米的山溪水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
|  |  |  | 二级 | 一级保护区水域上边界上溯670米的山溪水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米(一级保护区除外)。 |
| 5 | 祁东县马杜桥乡马杜桥村（罗江桥）山溪饮用水水源保护区 | 2021年10月27日获得了衡阳市人民政府的批复（衡政函[2021]78号） | 一级 | 取水口至上游330米的山溪水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
|  |  |  | 二级 | 一级保护区水域上边界上溯670米的山溪水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米(一级保护区除外)。 |

环境空气功能区划

本项目所在地区尚未进行环境空气功能区划。本项目区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

声环境功能区划

本项目评价范围内国道、省道等现有干线公路两侧红线外35m以内的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类声环境功能区环境噪声限值标准；评价范围内的居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类声环境功能区环境噪声限值标准。

环境保护目标

生态环境保护目标

表2.2-6  本项目生态环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 规模及特征 |  | 与工程关系及特性 | 影响源和时段 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 衡阳县三阳自然保护区 | 县级自然保护区域 | 森林生态系统 | 17#风机位东北侧125m； 场内道路东北侧52m； Z12渣场东北侧413m。 | 营运期噪声影响动物活动、栖息 | 避让 |
|  | 陆生植物 | 常见物种 | 马尾松、杉木、枫香树、锥栗、毛竹、檵木、山茶、金樱子等 | 项目影响区域 | 施工期工程破坏地表植被 | 减少植被破坏，及时恢复 |
|  | 陆生动物 | 重点保护野生动物 | 国家Ⅱ级保护动物(虎纹蛙、红隼、松雀鹰、普通鵟、蛇雕、领角鸮、斑头鸺鹠、小鸦鹃、画眉共9种) | 项目影响区域 | 施工期、营运期影响动物觅食、栖息。 | 及时恢复植被，保护野生动物生存环境 |
|  |  |  | 湖南省级保护野生动物(中华蟾蜍、沼蛙、黑斑侧褶蛙、泽陆蛙、饰纹姬蛙、中国石龙子、铜蜓蜥、王锦蛇、滑鼠蛇、乌梢蛇、银环蛇、灰胸 竹鸡等86种 |  |  |  |
|  | 鸟类迁徙通道 | 迁徙鸟类：常见夏候鸟、冬候鸟和旅鸟，主要包括鹃形目及雀形目部分鸟类，如燕科、杜鹃科、卷尾科、鸫科等的部分种类；少数为雁形目鸭科鸟类和部分隼形目鸟类等。 |  | 拟建风电场不在祁东的鸟类迁徙通道上，10#机位与祁东县鸟类迁徙通道最近直线距离为1.07km，海拔高程相差210m。 | 施工期对鸟类生境影响；运行期风机运行对鸟类的影响 | 禁止捕猎，保护鸟类不受伤害 |
|  | 保护林地 | 国家公益林及天然林有林地 |  | 本项目不占用保护林地，该保护林地主要指占地范围外，评价范围内 | 施工期和运行期工程占地的破坏 | 严格按施工红线施工，减少破坏；按相关规定补偿 |
|  | 水土保持 | 扰动地表面积49.38hm2 |  | 工程扰动范围 | 施工期 | 按水保要求恢复 |
|  | 生态景观 | 生态评价范围内 |  | / | 施工期及营运期 | 保持与周边景观协调一致 |

地表水环境保护目标

表2.2-7  本项目地表水环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护目标 | 规模及特征 | 与工程位置关系及水力联系 | 影响源和时段 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 炳溪冲水库 | 小(I)型水库，总库容350.50万m3；功能以灌溉为主，结合防洪、供水、发电等，供水人口约1.9万人；饮用水源，执行GB3838-2002中Ⅱ类标准 | 本项目1#、11#、12#风机机位、集电线路、道路工程均不在炳溪冲水库饮用水源二级保护区陆域范围之内，与炳溪冲水库无水力联系。 | 施工废水 | 严格划定施工边界，设置截、排、引流以及拦挡措施，确保所有废水不进入饮用水源保护区；施工结束后及时做好植被恢复。 |
|  | 祁东县马杜桥乡星桥村刘家冲水库饮用水水源地及取水口 | 小(Ⅱ)型水库，总库容97.50万m3；功能以灌溉为主，结合防洪、供水、发电等；饮用水源，执行GB3838-2002中Ⅱ类标准 | 5#风机机位、集电线路及道路工程均不在刘家冲水库饮用水源保护区范围内，与刘家冲水库饮用水源保护区无水力联系。 |  |  |
|  | 祁东县马杜桥乡延塘村山溪饮用水水源地及取水口 | 山间小溪，宽0.5m；饮用水源，执行GB3838-2002中Ⅱ类标准 | 13#机位与饮用水源无水力联系；13#机位道路（集电线路）位于饮用水源北侧，与饮用水源二级保护区陆域边界最近距离为20m，与取水口最近距离为95m，有水力联系的道路长度为710m。 |  |  |
|  | 祁东县马杜桥乡马杜桥村（罗江桥）山溪饮用水水源地及取水口 | 山间小溪，宽0.5m；饮用水源，执行GB3838-2002中Ⅱ类标准 | 14#风机机位、集电线路及道路工程均不在马杜桥村（罗江桥）山溪饮用水水源汇水范围内，与水源地无水力联系。 |  |  |
|  | 祁东县马杜桥乡山溪水饮用水水源地及取水口 | 山间小溪，宽0.5m；饮用水源，执行GB3838-2002中Ⅱ类标准 | 14#、15#机位与饮用水源无水力联系；道路工程三面环绕饮用水源，与饮用水源二级水域最近距离45m，与取水口最近距离1045m，有水力联系的道路长度为1125m。 |  |  |
|  | 寿岭冲 水库 | 小(I)型水库，总库容269.85万m3；非饮用水源，功能以灌溉为主，兼有防洪。执行GB3838-2002中Ⅲ类标准。 | 寿岭冲水库库尾距离升压站最近距离约180m，库尾与升压站高程差约为74.5m。本项目1#机位及升压站均位于寿岭冲水库汇水范围内。 | 营运期生活废水 | 升压站生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理达标后用于绿化浇灌，禁止外排。 |
|  | 双江口小溪 | 农村小溪沟，宽0.5m；农业用水，无饮水功能，执行GB3838-2002中Ⅲ类标准。 | 发源于项目北部6#~12#风机机位所在山区，汇入上福冲水库。 | 施工废水 | 施工期废水经沉淀隔油后回用，禁止外排，做好水土保持。 |
|  | 车壁塘河 | 小河，宽11~24m；农业用水，无饮水功能，执行GB3838-2002中Ⅲ类标准。 | 发源于项目北部13#~19#风机机位所在山区，汇入铁塘水库。 |  | 施工期废水经沉淀隔油后回用，禁止外排，做好水土保持。 |

进场道路大气和声环境保护目标

表2.2-8  本项目进场道路大气和声环境保护目标一览表

| 本工程 | 敏感目标/规模及特征 | 与本工程位置关系 | 影响源和 影响时段 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建道路 | 祁东县马杜桥乡老屋塘村居民点/约8户 | 位于12#风机进场道路东侧，距道路中心线最近距离为30m | 施工期运输扬尘； 施工期车辆运输噪声、运营期检修车辆噪声。 | 洒水降尘，减少粉尘和扬尘的产生，达到GB3095-2012二级标准要求； 施工期运输车辆控制车速，严禁夜间运输；运营期检修车辆减速慢行。 |
| 改造道路 | 无 | / |  |  |
| 利用段道路 | 祁东县黄土铺镇四马村居民点/约32户 | 沿道路两侧布置，临路第一排房屋距 离利用路段道路中 心线最近距离为10m |  |  |
|  | 祁东县黄土铺镇中学 | 位于道路起点南侧，距离利用路段道路中心线最近距离为50m |  |  |
|  | 祁东县黄土铺镇双溪村村观音坪居民点/约2户 | 位于道路西侧，最近距离为164m |  |  |
|  | 祁东县马杜桥乡堆子坪居民点/约20户 | 沿道路两侧布置，临路第一排房屋距 离利用路段道路中 心线最近距离为10m |  |  |
|  | 祁东县马杜桥乡老屋塘村居民点/约8户 | 沿道路两侧布置，临路第一排房屋距 离利用路段道路中 心线最近距离为10m |  |  |
|  | 祁东县马杜桥乡两头塘村居民点/约25户 | 沿道路两侧布置，临路第一排房屋距 离利用路段道路中 心线最近距离为5m |  |  |
|  | 祁东县马杜桥乡延甲村居民点/约25户 | 沿道路两侧布置，临路第一排房屋距 离利用路段道路中 心线最近距离为10m |  |  |
|  | 马杜桥小学 | 位于道路东侧，距 离利用路段道路中 心线最近距离为100m |  |  |
|  | 马杜桥中学 | 位于道路西侧，距 离利用路段道路中 心线最近距离为98m |  |  |
|  | 祁东县马杜桥乡罗家桥村居民点/约15户 | 位于道路东侧，距 离利用路段道路中 心线最近距离为168m |  |  |
|  | 祁东县马杜桥乡光明村居民点/约45户 | 位于道路东侧，距 离利用路段道路中 心线最近距离为138m |  |  |
|  | 祁东县马杜桥乡石桥村居民点/约60户 | 沿道路两侧布置，临路第一排房屋距 离利用路段道路中 心线最近距离为10m |  |  |
|  | 马杜桥乡石门山村居民点/约20户 | 沿道路两侧布置，临路第一排房屋距 离利用路段道路中 心线最近距离为10m |  |  |
|  | 官家嘴镇庄稼村居民点/约12户 | 沿道路两侧布置，临路第一排房屋距 离利用路段道路中 心线最近距离为30m |  |  |

升压站和风机大气、声环境保护目标

表2.2-9  本项目升压站和风机大气、声环境保护目标一览表

| 本工程 | 敏感目标/规模及特征 | 与本工程位置关系 | 影响源和 影响时段 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#风机 （350m范围内有2户黄土铺镇双溪居民点） | 祁东县黄土铺镇双溪村居民点/约6户 | 2#风机基座东南侧约330~457m，与风机高程差约114m | 施工期扬尘； 施工期机械设备噪声； 营运期风机运行噪声。 | 洒水降尘，减少粉尘和扬尘的产生，达到GB3095-2012二级标准要求； 加强设备检修，保持设备正常运行。 |
| 8#风机 （350m范围内无居民点） | 祁东县马杜桥乡白源村居民点/约5户 | 8#风机基座西北侧约403m~500m，与风机高程差为94.1m |  |  |
| 20#风机 （350m范围内无居民点） | 祁东县马杜桥乡白源村居民点/约4户 | 20#风机基座东侧445~500m，与风机高程差为82m |  |  |
| 16#风机 （350m范围内有2户居民） | 祁东县马杜桥乡石门山村居民点①/3户 | 位于16#风机基座西南侧约305~385m，与风机高程差约为46m |  |  |
| 17#风机 （350m范围内无居民） | 祁东县马杜桥乡石门山村居民点②/1户 | 位于17#风机基座西南侧约355m，与风机高程差约为31m |  |  |
|  | 祁东县马杜桥乡石门山村居民点③/1户 | 位于17#风机基座西南侧约400m，与风机高程差约为43m |  |  |
| 18#风机 （350m范围内有2户居民） | 祁东县马杜桥乡石门山村居民点③/约2户 | 位于18#风机基座西北侧约320~340m，与风机高程差约为97m |  |  |
| 19#风机 （350m范围内无居民） | 祁东县马杜桥乡石门山村居民点③/1户 | 位于19#风机基座西南侧约445m，与风机高程差约为78m |  |  |
| 升压站 | 祁东县黄土铺镇双溪村观音亭居民点/约2户 | 升压站西南侧约125m，与升压站高程差约为68m | 施工期扬尘； 施工期机械设备噪声； 营运期变压器运行噪声。 |  |
| 备注：本项目其余13个机位500m范围内无大气、声环境保护目标。 |  |  |  |  |

评价执行标准

按照当地环境功能区规划，以及相关《环境影响评价技术导则》的要求，采用以下标准进行评价工作。

环境质量标准

（1）环境空气

项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单。具体值详见下。

表2.4-1  环境空气质量标准单位：μg/m3

| 污染物名称 | 标准值（µg/m3） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单 |
|  | 年平均 | 60 |  |
| PM2.5 | 24小时平均值 | 75 |  |
|  | 年平均 | 35 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 年平均 | 40 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 70 |  |
| NOx | 1小时平均 | 250 |  |
|  | 年平均 | 50 |  |
| TSP | 24小时平均 | 300 |  |

（2）地表水环境

寿岭冲水库主要功能为防洪、灌溉，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；双江口小溪和车壁塘河主要功能为灌溉，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；饮用水源一级保护区水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，二级保护区水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体标准值见下表。

表2.4-2  地表水环境质量标准单位：pH无量纲，其余均为mg/L

| 污染物名称 | Ⅲ类标 准值 | II类标准值 | 污染物名称 | Ⅲ类标 准值 | II类标准值 | 污染物名称 | Ⅲ类标 准值 | II类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 | CODcr | 20 | 15 | BOD5 | 4 | 3 |
| SS | / | / | 石油类 | 0.05 | 0.05 | 粪大肠菌群 | 10000 | 2000 |
| 氨氮 | 1.0 | 0.5 | 总磷 | 0.2（水库0.05） | 0.1（水库0.025） | 总氮 | 1.0 | 0.5 |
| 叶绿素a | / | / | 透明度 | / | / | 高锰酸盐指数 | 6 | 4 |

（3）声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体值见下表。

表2.4-3  声环境质量标准（GB3096-2008）等效声级LAeq：dB）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

污染物排放标准

（1）废气

施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，其标准限值见下表。

表2.4-4  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

| 污染物名称 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
| 二氧化硫 | 0.40 |
| 氮氧化物 | 0.12 |
| 颗粒物 | 1.0 |

注：项目营运期无工艺废气排放。升压站食堂会排放少量食堂油烟，根据《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）的适用范围，该标准适用于城市建成区，本项目位于农村地区，因此，升压站食堂油烟不执行该标准。

（2）废水

本项目营运期无废水产生，项目生活污水依托大马风电场升压站已建的一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后回用于场内绿化灌溉，不外排。

表2.4-5  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准

| pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~9 | ≤100mg/L | ≤20mg/L | ≤70mg/L | ≤15mg/L |

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体值见下表。

表2.4-6  建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 建筑施工场界噪声 | 70 | 55 |

表2.4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物

一般固体污染物贮存、处置场符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。

（5）电磁辐射

电磁环境中公众曝露控制限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz所对应的标准，即电场强度公众曝露控制限值为4000V/m、磁感应强度公众曝露控制限值为100μT。

现有工程概况

现有工程基本情况

南冲风电场属于大马二期工程，大马风电场于2019年6月获得湖南省生态环境厅批复（湘环评表〔2019〕5号），2019年9月开始施工，2020年11月带电投入试运行，2021年4月通过竣工环保验收。大马风电场自建设、运行至今，未发生环保处罚及环保投诉事件。

现有工程环保手续办理情况

现有工程环保手续办理情况详见下表：

表3.2-1  现有工程环保手续办理情况

| 项目名称 内容 | 湖南省祁东县大马风电场工程 |
| --- | --- |
| 建设时间 | 2019年9月开工，2021年4月竣工 |
| 现有环评批复建设内容 | 工程设计安装20台单机容量为2.5MW的机组，每台发电机组配置一台35kV箱式变电器，装机总规模为50MW，风电场配套新建一座110kV升压站。 |
| 现有实际建设内容 | 工程总装机容量为50MW，安装20台单机容量为2.5MW的机组及一座110kV升压站风力发电机组采用一机一变的单元接线，单机通过箱式变压器就地升压至35kV工程所发电量经场内35kV集电线路接入新建110kV升压站。 |
| 环境影响评价 | 2017年11月委托广西博环环境咨询服务有限公司编制完成了《湖南省祁东县大马风电场工程环境影响报告表》，2019年6月24日湖南省生态环境厅以“湘环评表(2019)5号“文予以批复（见附件13） |
| 竣工环境保护验收 | 2021年4月中国水电顾问集团祁东能源开发有限公司组织了该建设项目竣工环境保护自主验收，于2021年4月24日通过验收（专家意见见附件14） |
| 排污许可 | 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》对风电项目未作规定，风电项目无需申请排污许可证 |
| 现有工程运行状况 | 正常运行 |

现有工程主要建设内容

湖南省祁东县大马风电场工程项目主体工程主要由风力发电机组、交通道路、集电线路、升压站等组成。本工程总装机容量为50MW，安装20台单机容量为2.5MW的机组及一座110kV升压站。风力发电机组采用一机一变的单元接线，单机通过箱式变压器就地升压至35kV，工程所发电量经场内35kV集电线路接入110kV升压站。大马风电场风机点位及道路布置详见附图2。

本次环评主要依托大马风电场升压站，因此现有工程主要对大马风电场升压站的建设内容做详细介绍。

现有110kV升压站周边环境较简单，升压站四周为丘陵坡地，北、南、西侧设护坡生态恢复良好，东南侧为进站道路，进站道路两侧生态恢复良好。

现有110kV升压站站区整体形状为矩形，户外布置。围墙内用地面积6006m2。升压站生活区三面为2.5m高通透式围墙，主变压器一侧为实体围墙，进站大门设置于西南侧围墙。站内主要布置了综合控制楼、35kV配电室、室外主变压器、配电装置等送配电建(构)筑物和附属用房、水泵房、大门、污水处理器等其他辅助建筑物。

现有主变压器1台(1#主变)，容量为1×50MVA，110kV出线间隔1回(至马杜桥110kV变电站)，现有升压站组成及规模况见表3.3-1。

表2-1  现有升压站工程主要建设内容一览表

| 分类 | 大马风电场110kV升压站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 110kV升压站电气设备区 | 110kV升压站一座，围墙内占地面积6006m²，户外布置。 |  |
|  |  | 主变型号及规模 | 主变型号SZ11-50MVA/110，容量1×50MVA |
|  |  | 无功补偿 | 7.5MVarSVG+7.5MVarFC |
|  |  | 110kV间隔 | 1个(至马杜桥110kV变电站) |
|  |  | 屋外配电装置 | 占地约1996m² |
| 辅助 工程 | 建设综合楼、附属用房、水泵房、消防水池等。 |  |  |
| 环保 工程 | 生活污水处理设施 |  | 化粪池+地埋式一体化生活污水处理设备（处理量为0.5m3/h），目前正常运行。 |
|  | 噪声防治 |  | 电气设备选用符合国家噪声标准的电气设备，合理规划升压站平面布置；加强升压站的运营管理。 |
|  | 固体废物 |  | 升压站巡检工作人员生活垃圾经收集后，由黄土铺镇环卫所垃圾车清运走，及时运至垃圾中转站处理。 废机油、废液压油定期及时交给有资质的单位进行处理；废旧铅蓄电池严格按照国家危废转移、处置有关规定对退役的铅蓄电池进行转移、处置。 建设有1个危险废物暂存间，面积约为10m2，目前未暂存危险废物。 |
|  | 电磁防治 |  | 设置警示标识、禁止攀爬标识等。 |
|  | 环境风险 |  | 变压器下方设封闭环绕的集油沟，并设一座地埋式事故油池，有效容积为30m³。事故废油(HW08)由有相应危废处置资质的单位回收，产生的含油废水及其他危险废物委托有相应危废处置资质单位安全处置。 各箱式变压器下方各设置1个1.5m3的事故油池，共20个事故油池。 |

现有工程存在的主要环境问题及整改情况

- 经现场踏勘及走访调查，大马风电场运行至今未发生过环境污染事件，不存在环境污染和生态破坏问题。目前，大马风电场升压站内建设了地埋式一体化污水处理设施、设置了危废暂存间，但未设置相应的标识标牌，本次环评要求企业完善环保设施标识标牌。

- 针对存在的问题，建设单位立即按要求制作了标识标牌，整改情况如下。

表3.2-2  现存的环境问题及整改措施

| 序号 | 存在的问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间未按规定设置标识标牌。 |  |
| 2 | 地埋式一体化污水处理设施未设置醒目标志。 |  |

通过对以上存在的问题进行整改后，大马风电场不存在环境污染和生态破坏问题。

拟建工程概况及工程环境影响分析

项目地理位置

祁东县南冲风电场（大马二期）工程位于湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇、马杜桥乡及官家嘴境内，场址中心坐标为：N26°56′24.64″；E111°55′49.15″（各机位坐标详见下表2-1）。风电场距祁东县距离约20km，距离衡阳市约60km。风电场场区南侧有国道G322和省道S317经过，中部有省道S226经过，对外交通较为便利。

项目地理位置见附图1。风机分布情况见附图2，各机位坐标见下表。

表4.1-1  南冲风电场风机坐标一览表

| 编号 | 风机机位坐标（WGS84坐标系经纬度投影） |  | 海拔高度 | 地形坡度 | 坡向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |
| NC01 | 111.88501655° | 26.93200315° | 485m | 12% | NE |
| NC02 | 111.90637350° | 26.92487274° | 380m | 15% | N |
| NC03 | 111.91492561° | 26.93667478° | 387m | 8% | SW |
| NC04 | 111.92026132° | 26.93834263° | 408m | 16% | NW |
| NC05 | 111.92514826° | 26.93428927° | 394m | 17% | NW |
| NC06 | 111.92979990° | 26.94943324° | 396m | 14% | NW |
| NC07 | 111.93512296° | 26.95028005° | 375m | 17% | E |
| NC08 | 111.94550818° | 26.95615667° | 350m | 12% | SW |
| NC09 | 111.95291622° | 26.95682393° | 388m | 1% | SE |
| NC10 | 111.95513753° | 26.95316296° | 401m | 19% | E |
| NC11 | 111.88807011° | 26.97380216° | 590m | 14% | E |
| NC12 | 111.88117146° | 26.96486761° | 585m | 9% | SW |
| NC13 | 111.97387968° | 26.92236027° | 533m | 17% | SW |
| NC14 | 111.97453970° | 26.91816222° | 531m | 18% | SW |
| NC15 | 111.97284640° | 26.91260354° | 491m | 19% | SW |
| NC16 | 111.99694633° | 26.93772372° | 544m | 8% | SW |
| NC17 | 112.00218201° | 26.92534625° | 509m | 9% | SW |
| NC18 | 111.99713842° | 26.92351817° | 563m | 14% | SW |
| NC19 | 112.00335950° | 26.92284118° | 507m | 10% | SW |
| NC20 | 111.94110909° | 26.95335540° | 373m | 17% | E |

本项目道路区分场外进场道路和场内检修道路。场外道路主要依托S317省道至官家嘴镇和黄土铺镇境内，依托S226省道至马杜桥乡境内；场内检修道路以省道交界点为起点，项目风机机位点为终点，本次道路区环境影响评价主要针对场内检修道路。本项目场外进场道路和场内检修道路详见下图3.1-1

图4.1-1  本项目场外进场道路与场内检修道路示意图

项目所在区域风电开发状况

本项目位于祁东县，经调查，截至目前，祁东县境内已建成3个风电场，在建0个风电场，拟建5个风电场（含本项目）。各风电场的建设情况及与本项目的位置关系详见表4.1-2及附图3。

表4.1-2  项目所在区域风电开发情况一览表

| 序号 | 性质 | 名称 | 所在乡镇 | 规模 |  | 与本项目位置关系（最近方位、距离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 风电机组台数 | 总装机容量 |  |
| 1 | 已建 | 官家嘴风电场 | 官家嘴镇 | 25台 | 50MW | NW，1.7km |
| 2 | 已建 | 大马风电场 | 官家嘴镇、黄土铺镇 | 20台 | 50MW | W，1.2km； E，0.86km S，1.1km |
| 3 | 已建 | 灵官风电场一期 | 灵官镇 | 13台 | 50MW | S，27km |
| 小计 |  |  |  | 58台 | 150MW | / |
| 4 | 拟建 | 步云风电场 | 官家嘴镇、步云桥镇 | 20台 | 100MW | W，5km |
| 5 | 拟建 | 凤仪风电场 | 凤歧坪乡、蒋家桥镇、步云桥镇 | 20台 | 100MW | W，14km |
| 6 | 拟建 | 官福风电场 | 马杜桥乡、风石堰镇 | 20台 | 100MW | SE，3.5km |
| 7 | 拟建 | 灵官风电场二期 | 灵官镇、白地市镇 | 20台 | 100MW | S，17km |
| 8 | 拟建 | 南冲风电场（大马二期） | 马杜桥乡、黄土铺镇、官家嘴镇 | 20台 | 100MW | 本项目 |
| 小计 |  |  |  | 100台 | 500MW | / |

由上表统计可知，祁东县境内目前已安装有58台风力发电机组，总装机容量150MW；拟安装100台风力发电机组（含本项目），总装机容量500MW（含本项目）。待所有风电场均建成后，预计祁东县境内总共安装158台风力发电机组，总装机容量650MW。

以上已建机位中官家嘴风电场和大马风电场、拟建机位中南冲风电场（大马二期）和步云风电场的建设单位均为中国水电顾问集团祁东能源开发有限公司。

项目基本情况介绍

（1）项目名称：祁东县南冲风电场（大马二期）工程

（2）建设单位：中国水电顾问集团祁东能源开发有限公司

（3）项目性质：扩建

（4）建设地点：湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇、马杜桥乡及官家嘴境内，场址中心坐标为：N26°56′24.64″；E111°55′49.15″。

（5）环保投资：本项目总投资74321万元，其中环保投资3186.45万元，占总投资的4.3%。

南冲风电场属于大马二期工程，大马风电场于2019年6月获得湖南省生态环境厅批复（湘环评表〔2019〕5号），2019年9月开始施工，2020年11月带电投入试运行，2021年4月通过竣工环保验收。本工程营运期拟接入已建大马风电场110kV升压站，并对大马风电场升压站进行扩建。本工程与大马风电场的主要依托工程内容为：

①升压站：依托大马风电场已建升压站，并在升压站内预留空地上新增1台主变，升压站不新增占地；

②场内检修道路：升压站进站道路依托大马风电场已建道路；南冲风电场NC03-NC07检修道路从大马风电场11#-15#机位检修道路进场(依托大马11#-15#机位已建检修道路)。

③环保设施：南冲风电场营运期员工从大马风电场中调配，不新增劳动定员。大马风电场内建设有地埋式一体化污水处理设施、油烟净化器、危废暂存间等环保设施，南冲风电场依托大马风电场升压站内环保设施。

本工程建设主要由风电机组、道路工程、集电线路、升压站扩建等主体工程，施工临建、弃渣场等临时辅助工程和污水处理设施等环保工程以及供电、供水、排水等公用工程组成。本项目总占地49.38hm2，其中永久占地0.73hm2，临时占地48.65hm2，占地类型为林地、草地、交通用地。

风电机组包括风机机组、箱式变压器及风机机组的安装场地，其中风机及箱变基础占地0.73hm2/20台，风机安装平台占地4.99hm2/20处。道路工程共计占地34.66hm2/33.86km，其中新建场内道路占地27.00hm2/22.9km（含渣场道路），改造道路占地7.67hm2/10.95km（现有村道和机耕道）。本工程风电场区共分5组集电线路接入大马风电场（一期）110kV升压站（本项目不再新建升压站）。集电线路采用35kV直埋电缆敷设，集电线路直埋电缆长度为35.99km/3.60hm2。设置弃渣场5.4hm2/12处；施工临建区利用现有升压站及新建的风机安装平台，施工人员住宿租用山脚下民房，不新增占地。

本工程风电场区共分5组集电线路接入大马风电场110kV升压站。已建成的大马风电场升压站围墙内占地面积为6006.00m2，升压站内综合楼、设备楼、附属用房等建筑物已满足生产生活需要，不需要扩建。仅需对升压站内主变基础、无功补偿基础、构架等变配电设备基础进行扩建。在升压站内本期工程需新增1台100MVA的主变、1个110kV主变进线间隔，建设2段35kV母线，设置4回集电线路、2套无功补偿装置、1套接地变等。

南冲风电场工程（大马二期）主要建设内容见下表。

表4.3-1  项目工程内容组成一览表

| 工程组成 | 项目 | 工程组成及特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 风机、箱变及风机安装平台 | 安装20台单机容量5.0MW风力发电机组，总装机容量为100MW，总占地面积5.72hm2，其中风机及箱变基础占地0.73hm2/20台，风机安装平台占地4.99hm2 | 其中NC11、NC12两个机位为官家嘴风电场备用机位，官家嘴风电场在实施过程中通过设计优化调整后未选用该两个机位。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号），该两个机位只进行了土石方平衡，未进行破土开槽，不属于未批先建。 |
|  | 集电线路 | 直埋电缆总长度35.99km，宽1.0m，施工作业按1.5m，集电线路全部沿场内道路布设。临时占地3.60hm2。 | 新建 |
|  | 道路 | 道路工程共计占地34.66hm2/33.86km，其中新建场内道路占地27.00hm2/22.9km（含渣场道路），改造道路占地7.67hm2/10.95km（现有村道和机耕道）。道路路基宽度6.0m，路面宽度5.0m，路面结构型式采用20cm厚山皮石路面。 | 新建 |
|  | 升压站 | 依托大马风电场已建的110kV升压站，在升压站内本期工程需新增1台100MVA的主变、1个110kV主变进线间隔，建设2段35kV母线，设置4回集电线路、2套无功补偿装置、1套接地变等。 | 扩建，不新增占地，升压站内综合楼、设备楼、附属用房等，在升压站预留用地上扩建。 |
| 辅助工程 | 施工临建区 | 施工临建区利用现有升压站及新建的风机安装平台，施工人员住宿租用山脚下民房，不新增占地 | 施工场地和材料堆放布置在工程占地范围内，施工人员住宿租用民房 |
| 公用工程 | 供电 | 施工用电在升压站施工现场安装一台200kVA的10/0.4kV变压器一台，经变压器降压后引线至各施工用电点，施工结束后作为后期升压站运营期站用备用变压器。 | 依托现有升压站用地，不新增用地 |
|  | 供水 | 施工用水水源从已建大马风电场升压站引接 | 依托 |
|  | 排水 | 施工期生产废水循环使用不外排；施工期生活污水依托租用民房的化粪池处理；营运期生活污水依托大马风电场已建的地埋式一体化污水处理设施处理。 | 依托 |
| 环保工程 | 水土保持 | 设置排水沟、沉砂池、挡土墙、护坡、植物防护措施等。 | 新建 |
|  | 弃渣场 | 本工程水土保持方案共规划弃渣场12处，总占地面积5.4hm2。 | 新建 |
|  | 污水处理设施 | 依托大马风电场升压站内地埋式污水处理设施，生活废水处理达标后用于绿化浇灌。 | 依托 |
|  | 噪声处理 | 减振、隔声、降噪 | 新建 |
|  | 固体废物 处理工程 | 废机油、废液压油，定期及时交给有资质的单位进行处理；废旧铅蓄电池严格按照国家危废转移、处置有关规定对退役的铅蓄电池进行转移、处置。依托大马风电场升压站内已建危废暂存间。 | 依托 |
|  | 电磁辐射防护措施 | ①合理设计并保证变电设备及配件加工精良；减小因接触不良而产生的火花放电。 ②在满足升压站内电气布局设计要求的前提下，加大主变与厂界的距离。 ③加强宣传，避免工作人员和群众长期在输电线路下工作。 ④加强电磁环境影响宣传，消除公众的恐惧心理，设置明显的警告标志； ⑤升压站四周布置2.5m高的实体围墙。 | 依托升压站四周围墙，其余新建 |
|  | 风险防范措施 | ①升压站变压器的下方依托大马风电场已见建的1个30m3事故油池，排油沟槽、防渗等措施； ②各箱式变压器下方各设置1个1.5m3的事故油池，共20个事故油池。 | 升压站风险防范措施依托现有，各机位旁箱式变压器下方事故油池新建 |

项目建设规模及主要技术指标

工程建设占地

根据可研报告，本工程总占地面积49.38hm2，其中永久性占地面积为0.73hm2，临时性占地面积48.65hm2，占地类型主要为林地、草地、交通用地。永久性占地包括风电机组基础及箱变基础占地。临时性占地包括风电机组安装场地、检修道路、集电线路、施工临建设施区以及弃渣场所需临时占地，施工临建区利用升压站及风机安装场地，不新增占地。主体设计占地情况详见表4.4-1。

表4.4-1  工程占地一览表

| 序号 | 项目 | 永久征用地 | 临时征用地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机、箱变基础 | 0.73 |  |
| 2 | 风机安装场地 |  | 4.99 |
| 3 | 施工检修道路区 |  | 34.66 |
| 4 | 集电线路 |  | 3.600 |
| 6 | 弃渣场 |  | 5.40 |
| 7 | 合计 | 0.73 | 48.65 |
| 8 | 总用地面积 | 49.38 |  |

项目总征占用地中：林地35.97hm2，草地11.88hm2，交通用地1.53hm2。项目占地情况见表4.4-2。

表4.4-2  项目征占地情况表

| 项目分区 |  | 占地性质 |  | 占地类型 |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久 | 临时 | 林地 | 草地 | 交通用地 |  |
| 风电机组区 | 风机及箱变基础 | 0.73 |  | 0.61 | 0.12 |  | 0.73 |
|  | 风机安装场区 |  | 4.99 | 3.98 | 1.01 |  | 4.99 |
|  | 小计 | 0.73 | 4.99 | 4.59 | 1.13 |  | 5.72 |
| 道路工程区 | 改建道路 |  | 7.67 | 5.37 | 0.77 | 1.53 | 7.67 |
|  | 新建道路 |  | 27.00 | 18.9 | 8.1 |  | 27.00 |
|  | 小计 |  | 34.66 | 24.27 | 8.87 | 1.53 | 34.66 |
| 弃渣场区 |  |  | 5.40 | 4.59 | 0.81 |  | 5.40 |
| 集电线路区 |  |  | 3.60 | 2.52 | 1.08 |  | 3.60 |
| 总计 |  | 0.73 | 48.65 | 35.97 | 11.88 | 1.53 | 49.38 |

建设规模

本风电场工程等级为Ⅱ级，工程规模为中型。安装20台单机容量5.0MW风力发电机组，总装机容量为100MW，预计年上网电量为20803万kW·h，年等效满负荷小时数为2080h，容量系数为0.237。

主要技术指标

本风电场工程的主要技术经济指标表见下表。

表4.4-3  主要技术经济指标表

| 名称 |  |  |  | 单位(或型号) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风电场场址 | 海拔高度 |  |  | m | 400-650 |  |
|  | 经度(东经) |  |  |  | 111°55′49.15″ |  |
|  | 纬度(北纬) |  |  |  | 26°56′24.64″ |  |
|  | 年平均风速 |  |  | m/s | 5.72 | 代表塔轮毂高度 |
|  | 风功率密度 |  |  | W/m2 | 224.7 |  |
|  | 盛行风向 |  |  |  | NNE |  |
| 主要 设备 | 风电场主要机电设备 | 风电机组 | 台数 | 台 | 20 |  |
|  |  |  | 额定功率 | kw | 5000 |  |
|  |  |  | 叶片数 | 片 | 3 |  |
|  |  |  | 风轮直径 | m | 200 |  |
|  |  |  | 轮毂高度 | m | 115 |  |
|  |  |  | 扫掠面积 | m2 | 31415 |  |
|  |  |  | 发电机容量 | kw | 5000 |  |
|  |  |  | 额定电压 | V | 1140V |  |
|  |  | 主要机电设备 | 箱式变电站 | 台 | 20 |  |
|  | 升压变电所 | 主变压器 | 型号 |  | SZ18- SZ18-100000/110 |  |
|  |  |  | 台数 |  | 1 |  |
|  |  |  | 变压器容量 | MVA | 100 |  |
|  |  |  | 额定电压 | kV | 690kV |  |
|  |  |  | 出现回路数 | 回 | 1 |  |
|  |  |  | 电压等级 | kV | 110 |  |
| 土建 施工 | 风机基础 |  | 台数 | 座 | 20 |  |
|  |  |  | 型式 |  | 圆形肋梁基础 |  |
|  |  |  | 地基特性 |  | 中硬土 |  |
| 土建 施工 | 工程 数量 | 土石方开挖 |  | 万m3 | 118.84 |  |
|  |  | 土石方回填 |  | 万m3 | 69.13 |  |
|  |  | 弃方 |  | 万m3 | 49.71 |  |
|  |  | 新建道路(含进站道路) |  | km | 22.9 |  |  |
|  |  | 改造道路 |  | km | 10.95 |  |  |
|  |  | 混凝土 |  | 万m3 | 1.17 |  |  |
| 投资 指标 | 工程静态总投资 |  |  | 万元 | 74321 |  |  |
|  | 土建投资 |  |  | 万元 | 20991.5 |  |  |
| 经济 指标 | 装机容量 |  |  | MW | 100 |  |  |
|  | 年上网电量 |  |  | 万kWh | 20803 |  |  |
|  | 年等效满负荷小时 |  |  | h | 2080 |  |  |
|  | 容量系数 |  |  |  | 0.237 |  |  |

主要工程方案

风机机组区

根据主体设计，风机机组区包括风机机组、箱式变压器及风机机组的安装场地。

1、风电机组

拟定圆形扩展承台基础采用C40混凝土，基础分上、下两部分，上部为圆形柱体，高1.80m，直径为7.20m；下部为圆形台柱体，底面直径为22.40m，

最大高度为3.10m，最小高度为1.00m，风机基础埋深为4.5m。

南冲风电场装机容量为100MW，设计采用20台WTG200-5000的风力发电机组，作为本风电场的代表机型。两种机型特性及经济指标见下表。

表4.4-4  本项目风机设备选型及经济指标一览表

| 项目 |  |  | 单位 | WTG200-5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组参数 | 叶轮 | 叶片数 | 片 | 3 |
|  |  | 叶轮直径 | m | 200 |
|  |  | 轮毂高度 | m | 115 |
|  |  | 功率调节方式 |  | 变速恒频 |
|  |  | 切入风速 | m/s | 2.5 |
|  |  | 切出风速 | m/s | 20 |
|  |  | 额定风速 | m/s | 9.5 |
|  | 发电机 | 型式 |  | 永磁直驱 |
|  |  | 额定功率 | kW | 5000 |
|  |  | 电压 | V | 1140 |
|  |  | 频率 | Hz | 47.5 |
|  | 塔架 | 型式 |  | 锥管式 |
|  | 刹车系统 | 空气刹车 |  | 全顺桨 |
|  |  | 机械刹车 |  | 碟式 |
|  | 单机容量 |  | kW | 5000 |
|  | 机组台数 |  | 台 | 20 |
| 年上网电量 |  | 装机容量 | MW | 100 |
|  |  | 尾流影响系数 | % | 3.57 |
|  |  | 年上网电量 | 万kW·h | 20803 |
|  |  | 年等效满负荷小时数 | h | 2080 |
|  |  | 容量利用系数 | % | 0.237 |
| 经济指标 |  | 工程投资 | 万元 | 74321 |
|  |  | 单位千瓦投资 | 元/kW | 7432.1 |

2、箱式变压器基础设计

本工程风电机组每台风电机组配置一台箱式变压器，共计20台。箱式变压器较小，根据本工程地质条件，箱变基础采用天然地基，板式基础，基础厚度250mm，砖砌体强度等级为MU15，M10水泥砂浆砌筑。基础平面尺根据设备具体尺寸确定，基底设100mm厚的C20素混凝土垫层。箱变基础设置事故油池，油池混凝土采用C30P8。箱变四周设置不锈钢围栏，围栏高度2.20m。

3、风机安装场地

为了满足风机安装需要，需在每个风机机组旁修建安装地，并与场内检修道路相连接，风电机组安装场地随风电机组分散布置。风电机组位于山顶或山脊，安装场地采用半挖半填的方式，尽量按原地形进行布置，以减少安装平台占地及土石方量。

集电线路区

风电场共选用20台箱式变压器，箱式变压器高压35kV侧均采用并联接线方式。考虑风电机组和箱式变电站的布置、地形、35kV集电线路走向等因素，集电线路分5回接入大马风电场(一期)110kV升压站。

本项目风电场集电线路全部采用电缆直埋，长约35.99km。沿道路内侧布设，直埋电缆开槽底宽1.0m，深1m，按1：1开挖边坡，基础开挖完成后，应将槽底清理干净并夯实，敷设电缆的上下侧各铺100mm细砂，并在电缆上侧做盖砖保护。

升压站区

本工程风电场区共分5组集电线路接入大马风电场110kV升压站。已建成的大马风电场升压站围墙内占地面积为6006.00m2，升压站内综合楼、设备楼、附属用房等建筑物已满足生产生活需要，不需要扩建。仅需对升压站内主变基础、无功补偿基础、构架等变配电设备基础进行扩建。在升压站内本期工程需新增1台100MVA的主变、1个110kV主变进线间隔，建设2段35kV母线，设置4回集电线路、2套无功补偿装置、1套接地变等。

道路区

本工程风机设备运输路线为：风机厂家→G72泉南高速归阳收费站→G234国道抵达祁东县→G322国道到达白地市镇→S317省道至黄土铺镇附近→石黄线、S226省道→新建道路至机位点。

场内道路设计考虑永临结合，施工期间为满足施工及设备运输要求，运输方式采用特种车辆运输，运行期满足检修维护的需要，场内道路设计标准：道路路基宽度6.0m，路面宽度5.0m，路面结构型式采用20cm厚山皮石路面。平曲线和最小转弯半径应满足风电机组塔筒最长节及叶片尺寸运输要求，本阶段考虑最小转弯半径为25m，当圆曲线半径小于150m时所在路段均应设置超高，最大超高值不应超过6%；全线圆曲线半径小于250m的曲线均设置加宽，采用第Ⅰ类加宽值，同时满足最长节塔筒加宽值要求。道路路面承载力不低于15T，压实度达到94%；主干道纵坡不大于14%，局部困难地段增大1%~4%，最小竖曲线半径为200m。

为保证路基路面的稳定，防止水害，延长路面结构的使用寿命，通过设置路基路面横坡将路面积水排向边沟或坡外，其中路肩横坡为3%，直线段路面横坡为2%；所有挖方段在路基两侧及填方内侧均设置边沟，边沟沟底纵坡与路线纵坡一致。集中引向排水涵洞，经过排水涵洞排至下游边坡，并不得继续沿道路边沟排泄，各排水涵洞的进水口，为降低强暴雨高峰排水强度，适当扩挖进水口，并加强路基侧边坡防护；各涵洞出水口两侧边坡根据现场实际情况进行“一”字形端墙或“八”字形墙。

给排水

（1）给水

本工程主要用水为风电场升压站生活用水及消防用水，风电场按“无人值班、少人值守”方式管理，生活用水水量不大，给水依托已建大马风电场升压站给水设施，给水水源为天然山溪水，本次工程不另建给水设施。

（2）排水

升压站排水系统采用雨污分流制，主要包括：雨水、生活污水排放。本次工程依托已建大马风电场升压站排水设施。

①雨水排放：雨水排水包括屋面雨水排水、站区场地雨水排水、电缆沟的雨水排水。建筑物屋面雨水通过雨水斗收集，通过雨水立管引至地面雨水沟，站区场地雨水通过雨水口收集，通过室外埋地雨水管道排至站外。电缆沟的雨水通过管道排至站内雨水排水系统，流向自然山体。

②生活污水排放：升压站生活污水系统由污水管道、生活污水调节池、一体化污水处理设备组成。升压站内各用水点的生活污水通过污水管道汇集至调节池，经一体化污水处理设备处理后作为升压站绿化浇灌。

表土堆存场

根据《祁东县南冲风电场（大马二期）工程水土保持方案报告书》，项目区处于低山丘陵区，植被覆盖较高，低山腰及山脚表层土相对丰富，表土剥离条件尚好；山顶风机建设区域植被茂盛，表土剥离条件好，因此拟对工程建设范围内表层土丰富的区域剥离表土，林地平均可剥离表土厚度20cm，可剥离量5.69万m3。表土剥离后分区堆置并保护，后期全部用于植被恢复工作，不外运弃置。

根据项目特点，风机机组区剥离表土集中堆置于风机安装场地一角，不新增临时占地；交通道路区根据施工时序，就近堆置于道路一侧或弯道平台区域，待路基成型后及时回覆于道路绿化区域；本工程选取的弃渣场地形相对平缓，弃渣场区表土剥离后在弃渣场范围内隔离出一小块区域堆放。集电线路中直埋线路剥离表土堆放于电缆沟一侧。

表4.4-5  表土平衡及保护方案一览表单位：万m3

| 施工单元 | 表土剥离量 (万m3) | 表土回填量 (万m3) | 堆放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风电机组区 | 0.54 | 0.54 | 风机安装平台一角 | 不新增临时占地 |
| 道路工程区 | 4.06 | 4.06 | 道路剥离的表土就近堆置于道路一侧或弯道平台区域 |  |
| 弃渣场区 | 1.09 | 1.09 | 堆置于渣场一角 |  |
| 合计 | 5.69 | 5.69 | / |  |

弃渣场

根据《祁东县南冲风电场（大马二期）工程水土保持方案报告书》，本工程共产生弃渣49.71万m3，共设置弃渣场12处，每处弃渣特性详见下表4.3-6，弃渣场周边范围内均无居民、生态保护红线、公共设施和重要基础设施等。本项目弃渣场分布详见附图4。

表4.4-6  本工程弃渣场一览表

| 编号 | 渣场级别 | 相对位置 | 坐标 |  | 渣场 类型 | 弃渣来源 | 面积 （hm2） | 集水 面积 （km2） | 平均堆渣高 （m） | 最大堆渣高 （m） | 容量 （万m3) | 弃渣量 （万m3) | 恢复 方向 | 分析评价综合结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1 | 5 | 1#风机南侧 | 111°53′38.26″ | 26°55′27.29″ | 沟道型 | 1#风机及新建道路 | 0.49 | 0.018 | 9.5 | 16 | 5 | 4.44 | 种植林草 | 渣场上游汇水面积较小，下游无工业企业、居民点，弃渣场下游地势平缓，渣体堆渣量不大，堆渣不高，不会影响重要基础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全，严格按照了先拦后弃的原则，不涉及生态红线，无水土保持制约性因素，选址可行。 |
| Z2 | 5 | 2#风机东侧 | 111°54′29.24″ | 26°55′35.83″ | 沟道型 | 2#风机及新建道路 | 0.41 | 0.021 | 9.5 | 15 | 4 | 3.54 | 种植林草 |  |
| Z3 | 5 | 3#风机西北侧 | 111°55′9.22″ | 26°56′5.41″ | 沟道型 | 3#-4#风机及新建道路 | 0.38 | 0.043 | 9.5 | 16 | 4 | 3.64 | 种植林草 |  |
| Z4 | 5 | 4#风机北侧 | 111°55′28.14″ | 26°56′14.69″ | 沟道型 | 5#风机及新建道路 | 0.42 | 0.036 | 9.5 | 15 | 4 | 3.55 | 种植林草 |  |
| Z5 | 5 | 6#风机西侧 | 111°56′1.28″ | 26°56′42.42″ | 沟道型 | 6#-7#-20#风机及新建道路 | 0.39 | 0.035 | 9.5 | 16 | 4 | 3.82 | 种植林草 |  |
| Z6 | 5 | 10#风机西北侧 | 111°57′33.68″ | 26°57′4.79″ | 沟道型 | 8#-10#风机及新建道路 | 0.2 | 0.037 | 9.5 | 17 | 2 | 1.89 | 种植林草 |  |
| Z7 | 5 | 11#风机西北侧 | 111°57′47.69″ | 26°56′55.69″ | 沟道型 | 8#-10#风机新建道路 | 0.42 | 0.021 | 9.5 | 16 | 4 | 2.56 | 种植林草 |  |
| Z8 | 5 | 12#风机东北侧 | 111°58′2.33″ | 26°56′54.08″ | 沟道型 | 8#-10#号风机进场道路 | 0.37 | 0.045 | 9.5 | 12 | 4 | 3.50 | 种植林草 |  |
| Z9 | 5 | 18#风机东南侧 | 111°58′49.10″ | 26°54′52.93″ | 沟道型 | 17#-19#风机及新建道路 | 0.55 | 0.045 | 9.5 | 18 | 6 | 5.20 | 种植林草 |  |
| Z10 | 5 | 进场道路1km处 | 111°58′35.27″ | 26°54′29.17″ | 沟道型 | 7#-19#新建道路 | 0.86 | 0.02 | 9.5 | 15 | 9 | 8.18 | 种植林草 |  |
| Z11 | 5 | 16#风机西侧 | 112°0′0.74″ | 26°55′14.65″ | 沟道型 | 14#-16#风机及新建道路 | 0.49 | 0.036 | 9.5 | 15 | 5 | 4.55 | 种植林草 |  |
| Z12 | 5 | 13#风机南侧 | 112°0′10.21″ | 26°56′11.38″ | 沟道型 | 13#风机及新建道路 | 0.43 | 0.032 | 9.5 | 19 | 5 | 4.84 | 种植林草 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 49.71 |  |  |

工程土石方平衡

根据《祁东县南冲风电场（大马二期）工程水土保持方案报告书》，本工程土石方开挖总量118.84万m3(含表土剥离5.69万m3)，填方69.13万m3(含表土回填5.69万m3)，无借方，弃渣49.71万m3，设弃渣场12处。

本项目土石方平衡分析表详见下表4.4-7。

表4.4-7  本项目土石方平衡分析表

| 项目 |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 调运 |  | 弃方 | 弃渣去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总量 | 土石方 | 表土 | 总量 | 土石方 | 表土 | 调出 | 调入 |  |  |
| 风电机组区 | 1#风机安装场地 | 1.62 | 1.59 | 0.03 | 0.85 | 0.82 | 0.03 |  |  | 0.77 | Z1 |
|  | 2#风机安装场地 | 1.52 | 1.49 | 0.03 | 0.80 | 0.77 | 0.03 |  |  | 0.72 | Z2 |
|  | 3#-4#风机安装场地 | 3.04 | 2.98 | 0.06 | 1.59 | 1.53 | 0.06 |  |  | 1.45 | Z3 |
|  | 5#风机安装场地 | 1.45 | 1.42 | 0.03 | 0.76 | 0.73 | 0.03 |  |  | 0.69 | Z4 |
|  | 6#-7#-20#风机安装场地 | 3.11 | 3.01 | 0.10 | 1.64 | 1.54 | 0.10 |  |  | 1.47 | Z5 |
|  | 8#-10#风风机安装场地 | 3.01 | 2.95 | 0.06 | 1.58 | 1.52 | 0.06 |  |  | 1.43 | Z6 |
|  | 13#风机安装场地 | 1.62 | 1.59 | 0.03 | 0.85 | 0.82 | 0.03 |  |  | 0.77 | Z12 |
|  | 14#-16#风机安装场地 | 4.42 | 4.32 | 0.10 | 2.33 | 2.23 | 0.10 |  |  | 2.09 | Z11 |
|  | 17#-19#风机安装场地 | 4.58 | 4.48 | 0.10 | 2.41 | 2.31 | 0.10 |  |  | 2.17 | Z9 |
|  | 小计 | 24.37 | 23.83 | 0.54 | 12.81 | 12.27 | 0.54 |  |  | 11.56 |  |
|  | 1#风机及变压器基础 | 0.31 | 0.31 |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.25 | Z1 |
|  | 2#风机及变压器基础 | 0.31 | 0.31 |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.26 | Z2 |
|  | 3#-4#风机及变压器基础 | 0.62 | 0.62 |  | 0.13 | 0.13 |  |  |  | 0.49 | Z3 |
|  | 5#风机及变压器基础 | 0.31 | 0.31 |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.26 | Z4 |
|  | 6#-7#-20#风机及变压器基础 | 0.62 | 0.62 |  | 0.19 | 0.19 |  |  |  | 0.43 | Z5 |
|  | 8#-10#风机及变压器基础 | 0.62 | 0.62 |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.46 | Z6 |
|  | 13#风机及变压器基础 | 0.31 | 0.31 |  | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0.27 | Z12 |
|  | 14#-16#风机及变压器基础 | 0.94 | 0.94 |  | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 0.73 | Z11 |
|  | 17#-19#风机及变压器基础 | 0.94 | 0.94 |  | 0.20 | 0.20 |  |  |  | 0.74 | Z9 |
|  | 小计 | 4.98 | 4.98 |  | 1.09 | 1.09 |  |  |  | 3.89 |  |
|  | 合计 | 29.35 | 28.81 | 0.54 | 13.90 | 13.36 | 0.54 |  |  | 15.45 |  |
| 集电线路区 | 直埋电缆 | 7.30 | 7.30 |  | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 7.30 | 7.30 |  | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |
| 道路工程区 | 1#/主干道 | 23.72 | 22.58 | 1.14 | 18.98 | 17.84 | 1.14 | 0.78 |  | 3.96 | Z11\Z12 |
|  | 1-1#/19号风机道路 | 14.43 | 13.70 | 0.73 | 7.34 | 6.61 | 0.73 |  |  | 7.09 | Z10 |
|  | 1-2#/17号风机道路 | 1.15 | 1.09 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |  |  | 1.09 | Z10 |
|  | 1-3#/18号风机道路 | 2.81 | 2.67 | 0.14 | 0.52 | 0.38 | 0.14 |  |  | 2.29 | Z9 |
|  | 1-4#/16号风机道路 | 0.90 | 0.85 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.05 |  |  | 0.86 | Z11 |
|  | 1-5#/15号风机道路 | 1.21 | 1.15 | 0.06 | 0.50 | 0.44 | 0.06 |  |  | 0.71 | Z11 |
|  | 2#/主干道 | 17.30 | 16.42 | 0.88 | 8.86 | 7.98 | 0.88 |  |  | 8.44 | Z1\Z2\Z3\Z4\Z5 |
|  | g2#8-10号风机主路 | 2.70 | 2.56 | 0.14 | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 2.56 | Z7 |
|  | g2-1#10号风机道路 | 0.00 |  |  | 0.22 | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  |
|  | 2-1#/1号风机道路 | 5.24 | 4.97 | 0.27 | 3.02 | 2.75 | 0.27 |  |  | 2.22 | Z1 |
|  | 2-2#/2号风机当道路 | 0.44 | 0.42 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |  |  | 0.42 | Z2 |
|  | 2-3#/3号风机道路 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |  |  | 0.20 | Z3 |
|  | 2-4#/5号风机道路 | 2.33 | 2.21 | 0.12 | 3.11 | 2.99 | 0.12 |  | 0.78 |  | Z4 |
|  | 2-5#/20号风机道路 | 2.88 | 2.73 | 0.15 | 1.96 | 1.81 | 0.15 |  |  | 0.92 | Z5 |
|  | JC1/8-10号风机进场道路 | 5.73 | 5.44 | 0.29 | 2.01 | 1.72 | 0.29 | 0.22 |  | 3.50 | Z8 |
|  | 合计 | 81.10 | 77.04 | 4.06 | 46.84 | 42.78 | 4.06 | 1.00 | 1.00 | 34.26 |  |
| 弃渣场 | 清表 | 1.09 |  | 1.09 | 1.09 |  | 1.09 |  |  |  |  |
| 总计 |  | 118.84 | 113.15 | 5.69 | 69.13 | 63.44 | 5.69 |  |  | 49.71 |  |

图4.4-1  本工程土石方流向图

工程总体布置

综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、尽量不占耕地的原则，在满足环境保护与水土保持要求的条件下布置风电机组、集电线路工程、道路工程、施工临建设施区、表土堆场和弃渣场等。

1、风电机组：风电机组布置于山顶(脊)上，区内山高坡陡，场区山脉走向大致呈北西向展布。项目选址风力资源满足风电场建设要求，所处区域地质稳定，无外力破坏其原有稳定结构，不易发生地质灾害。

2、升压站：本风电场接入已建大马风电场110kV升压站，升压站内综合楼、设备楼、附属用房等建筑物已满足生产生活需要，不需要扩建。仅需对升压站内主变基础、无功补偿基础、构架等变配电设备基础进行扩建。

3、道路工程：根据项目施工总平面图以及现场查勘，进场道路部分为改造道路，部分利用现有道路，在通往各风机安装场地道路全部为新建道路。

4、集电线路：集电线路全部采用直埋电缆的形式，全部结合本工程场内道路布置，有利于电缆敷设施工，有效控制了施工扰动范围，减少了植被破坏面积。

5、施工临建设施区：施工临建区利用现有升压站及新建的风机安装平台，施工人员住宿租用山脚下民房，不新增占地。

6、表土堆场和弃渣场：

①表土堆场布置：风机机组区剥离表土集中堆置于风机安装场地一角，不新增临时占地；交通道路区根据施工时序，就近堆置于道路一侧或弯道平台区域，待路基成型后及时回覆于道路绿化区域；弃渣场区表土剥离后在弃渣场范围内隔离出一小块区域堆放。集电线路中直埋线路剥离表土堆放于电缆沟一侧。

②弃渣场布置：本工程弃渣场按照“分散弃渣、相对集中、安全稳定、便于运弃”的原则，沿场内道路共布设12个弃渣场，分别位于1#风机、2#风机、3#风机、4#风机、6#风机、10#风机、11#风机、12#风机、14#风机、15#风机、16#风机、18#风机进场道路旁，弃渣场周边范围内均无居民、生态保护红线、公共设施和重要基础设施等。

施工总体布置

施工总布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、节约用地的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置生产生活区、施工仓库、供电供水、堆场等。

1、施工管理及生活区

根据施工总进度安排，本工程施工高峰期人数为100人，均为当地民工。施工临时生活办公区租用山脚下民房。

2、施工工厂、仓库布置

根据风电场场址附近的地势条件，初步考虑按集中与分散相结合的原则，把施工材料加工厂设置在升压站空地内，砂石料堆场均布置在风机平台内，不新增占地。

1)混凝土

本工程混凝土系统的生产能力受控于风机基础混凝土浇筑的仓面面积，并考虑混凝土初凝时间的影响，单台风机基础混凝土在12小时内一次连续浇筑完成，经计算，混凝土平均浇筑强度为72.61m3/h。本项目距离祁东县约20km，采用商品混凝土。

2)砂石料堆场

本工程不设砂石料加工系统，只设砂石料堆场，砂石料按水泥砂浆和零星自拌混凝土量高峰期5天砂石骨料用量堆存。砂石料堆场场地浇筑厚度为100mm的C20混凝土，下设100mm厚碎石垫层，砂石料堆场均布置在风机平台内，不新增占地。

3)机械修配及综合加工厂

本工程距城区较近，混凝土预制件采取在当地采购的方式，现场不再另外设置混凝土预制件厂，仅设置机械修配厂及综合加工系统(包括钢筋加工厂、木材加工厂)。为了便于管理，综合加工厂集中布置在升压站内，不新增占地。

3、交通运输及施工道路

1）进场道路

风机厂家→G72泉南高速归阳收费站→G234国道抵达祁东县→G322国道到达白地市镇→S317省道至黄土铺镇附近→石黄线、S226省道→新建道路至机位点。

2）场内临时施工检修道路

风电场场内施工检修道路设计考虑永临结合，施工期间为满足施工及设备运输要求，运输方式采用特种车辆运输，运行期满足检修维护的需要，场内道路设计标准：

道路路基宽6m，路面宽5m，采用20cm厚山皮石路面结构。本风电场采用特种运输，平曲线和最小转弯半径应满足风电机长叶片运输要求，本阶段考虑最小转弯半径为25m，对应宽度为9.0m；压实度达到94%。纵坡最大控制在14%以内。最小竖曲线半径为200m。场内道路施工要求做好道路两侧的排水设施及挡墙、护坡工程，防止山体滑坡等地质灾害。

施工工艺

风电场施工工艺：修建道路、平整场地，然后进行施工建设的主体部分——风电机组安装，此外，项目还包括临时性工程。施工期主要流程及污染物产生节点见图4.4-2。

图4.4-2  施工期主要工序及产污示意图

1、道路施工

道路土方采用挖掘机开挖，石方采用手风钻钻孔爆破，推土机集料，装载机配自卸汽车运至道路填方部位或相应的弃渣场，并根据现场开挖后的地质条件，在需要路段砌筑挡墙。土石方填筑采用自卸汽车卸料，推土机推平，按设计要求振动、分层碾压至设计密实度。

2、风力发电机组基础工程施工

基础开挖前，按照图纸要求进行测量、放线，准确定位后进行土石方开挖。基础土石方开挖采用推土机或反铲分层剥离，尽量避免基底土方扰动，基坑底部留30cm保护层，采用人工开挖。基坑开挖以钢筋混凝土结构尺寸每边各加宽1.0m，为防止脱落土石滑下影响施工，开挖按1：1放坡，风机基础混凝土强度C40。开挖出底面后经人工清理验收完成后，再浇筑厚度100mm的C20混凝土垫层。在其上进行基础混凝土施工，施工需架设模板、绑扎钢筋并浇筑混凝土，其尺寸和钢筋的布置严格按照设计图纸要求进行。混凝土必须一次浇筑完成，不允许有施工接缝。混凝土施工中应用测量仪器经常测量，以保证基础埋筒的上法兰平整度为±2mm的精度要求。施工结束后混凝土表面必须遮盖养护，防止表面出现裂缝。回填土石料要求密度大于1.8t/m3，填至风机基础顶面下4cm，并设置1%的排水坡度。

3、箱式变电站基础工程施工

箱式变电站的基础采用混凝土基础。首先用小型挖掘机进行基础开挖，并辅以人工修正基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净，进行验收。基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。浇筑基础混凝土时，先浇筑100mm厚度的C20混凝土垫层，待混凝土达到设计强度后，再进行绑扎钢筋、架设模板，浇筑C30基础混凝土。

4、风力发电机机组的安装

本风电场共安装20台单机容量5.0MW风力发电机组，采用钢塔筒，塔筒与基础采用预应力锚栓连接。机型轮毂中心高度为115m，叶轮直径为200m，最长件风机叶片为97.5m，安装起吊的最大高度约120m，最大起吊重量约130t。

根据已建风电工程风机吊装经验及总进度安排，采用两套起吊设备进行安装。主吊设备采用1200t履带式起重机，辅吊采用150t汽车式起重机。

a）塔筒安装

塔筒安装前，要掌握安装期间工程区气象条件，以确保安装作业安全。安装时，先利用汽车式（履带式）起重机提升下塔筒，慢慢将塔筒竖立，使塔筒的下端准确座落在基础法兰钢管上，按设计要求连接法兰盘，做到牢固可靠。中塔筒、上塔筒的安装方法与下塔筒相同。

b）风力发电机组安装

风速是影响风力发电机组安装的主要因素之一，当风速超12m/s时，不安装风力发电机。在与当地气象部门密切联系的同时，现场设置风力观测站，以便现场施工人员做出可靠判断，确保风力发电机组安装顺利进行。

机舱安装时，施工人员站在塔架平台上，利用主吊提升机舱，机舱提起至安装高度后，再慢慢下落，机舱应完全坐在塔架法兰盘上，按设计要求连结法兰盘。转子叶片和轮毂在地面组装好后，利用主吊整体提升，轮毂法兰和机舱法兰按设计要求联结。上述作业完成并经验收合格后，移去施工设施，进行风力发电机组调试，完毕后投入运行。

5、箱变安装

a）安装前的准备：电缆应在箱式变电站就位前敷设好，并且经过检验是无电的。开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后方可按安装要求进行安装。

b）安装时靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°，如有必要，应用横杆支撑钢缆，以免造成箱变结构或起吊钩的变形。箱变大部分重量集中在装有铁心、绕组和绝缘油的王箱体中的变压器，高低压终端箱内大部分是空的，重量相对较轻，使用吊钩或起重机不当可能造成箱变或其附件的损坏，或引起人员伤害。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行试验。

建设周期

工程建设工期为12个月，施工开始时间以取得环评批复后为基准。具体工程进度如下：

1、施工准备期为取得环评批复后的2个月。准备工程完成后，进行有关各项分项工程施工。

2、新建场内施工道路从取得环评批复后开始，至第7个月底全部结束。

3、风电机组基础施工从取得环评批复后第6个月初开始，第7个月底结束。电力电缆、通信电缆的敷设从取得环评批复后第8个月初开始，第9个月底结束。

4、取得环评批复后第10个月起进行风力发电机组的吊装，第11个月底首批风电机组发电，第12个月底全部机组投产发电。具体工程进度详见下表。

4.4-8  施工进度表

| 序号 | 项目内容 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 风电机组基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力、通信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 吊装阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 调试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

营运期工艺流程及产污节点

风电场运营期工艺流程为：风机叶片在风力带动下将风能转化成机械能，在齿轮箱和发电机作用下机械能转变成电能。发电机出口电能经箱式变电站升压至35kV电压等级后由风电场集电线路送入110kV升压站。风电场工艺流程示意图见图4.4-3（图中虚线部分不属于本此环境影响评价范畴）。

图4.4-3  拟建风电场工艺流程及产污环节示意图

风通过风力发电机组将风能转化为电能，然后通过电缆将电量先送到安装在机组附近的箱式变压器，升压后再通过电力电缆输送到与风电场配套的变电所，再次升压后通过高压线路把电送到当地的电力系统。工艺如下：

风→风力发电机→箱式变压器→变电所→高压线路→电力系统。工程排污流程见图4.4-4（图中虚线部分不属于本此环境影响评价范畴）。

图4.4-4  风力发电产污环节流程图

本风电场集电线路共分5组，经35kV直埋电缆接入风电场110kV升压站35kV开关柜。

110kV升压站运行过程中只是存在电压的变化和电流的传输现象，没有其他生产活动存在，整个过程中无原材料、中间产品、副产品、产品存在，也不存在产品的生产过程。电荷或者带电导体周围存在着电场，有规则地运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，因此本工程在运营期由于电能的存在将会产生工频电场、工频磁场以及电磁性和机械性噪声。

图4.4-5  110kV升压站运营期工艺流程图

工程环境影响及污染源强分析

施工期

施工期噪声污染源强分析

（1）施工机械噪声

本工程风机基础建设及安装施工作业均安排在昼间，机械设备在作业过程中产生噪声声级约在82～102dB(A)范围内。以噪声源强较大的手风钻为例，手风钻在露天作业时为噪声级约90～102dB(A)。此外，工程施工使用的自卸汽车等运输工具产生的噪声源，属于流动噪声源，其声级范围为75～92dB(A)，比手风钻机噪声要小。

（2）施工期交通运输噪声

施工期车辆运输及通行将对道路两侧居民声环境造成一定影响。车辆一般载重较重，在居民聚集区行驶时速度一般低于20km/h，运输噪声约为80dB（A）。

施工期大气环境影响分析

本项目废气主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放废气，其中以施工扬尘对空气环境质量的影响最大。

（1）施工扬尘

根据北京环境科学研究院对建筑工程施工工地的扬尘测定结果，在风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度日平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气二级标准的1.6倍。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度超过环境空气二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～40倍。工程所在地场区内80m高度平均风速为3.86~6.12m/s，风速较大，有利于扬尘的扩散。此外，区内植被覆盖率较高，扬尘经长距离自然沉降和沿途茂密植被的阻滞及施工场地洒水降尘等措施后，工程对场区环境空气影响较小。

（2）道路施工扬尘

施工期间交通运输将产生扬尘，汽车产生的道路扬尘量与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量、尘土湿度等因素有关。根据交通运输部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果，下风向150m处的扬尘瞬时浓度可达到3.49mg/m3。此外物料拉运或堆放过程中，因遮盖不严密而产生粉尘污染。施工期扬尘影响是暂时的，随着施工的完成，水土保持和生态恢复工程的实施，这些影响也将消失，不会对周围环境产生较大的影响。

（3）柴油发电机废气影响分析

施工期采用2台50kW的柴油发电机作为临时供电。根据资料分析，发电机采用0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等。废气产生量较少，并且项目位于山区，空气流动性较强，发电机运行时产生的少量废气对周围环境影响不大。

施工期水污染源强分析

（1）施工废水

施工生产废水主要是施工运输车辆的清洗废水等，其主要污染物有SS。工程建设区生产废水排放量不大且排放点分散，为减小不利影响，要求车辆的清洗废水必须集中收集后进入沉淀池，经处理后回用于道路洒水和场区绿化。本工程施工期较短，生产废水不外排。因此，施工期生产废水对区域内水环境影响较小。

（2）生活污水

项目施工人员主要为当地民工，施工人员租用山脚下当地民房食宿，不在施工场地内住宿，根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T 388-2020），参照农村居民用水定额（集中式供水），施工人员平均每人每天生活用水量按100L计，污水排放系数取0.9，则按下述公式计算可得每个施工人员每天产生的生活污水量。

生活污水量：

式中：Qs——每人每天生活污水排放量（m3/人·d）；

k——施工生产生活区污水排放系数（0.6~0.9），取0.9；

qi——每人每天生活用水量定额（m3/人·d）。

根据上式计算得到施工人员每人每天排放的生活污水量为0.09t。本项目拟设置1处施工营地，高峰期施工及管理人员按100人计算，则施工生产生活区施工人员每天产生的生活污水量9t。施工人员生活污水主要是施工人员就餐和洗涤产生的污水及粪便水，主要含动植物油脂、食物残渣、洗涤剂等多种有机物，其成分及其浓度详见表4.5-1。

表4.5-1  施工营地生活污水成分及浓度

| 主要污染物 | BOD5 | COD | 氨氮 | SS | 石油类 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 200-250 | 400-500 | 40-140 | 500-600 | 2-10 | 15-40 |

同时，施工期依托升压站内地埋式一体化污水处理设施，少量施工人员在施工期间产生的粪便水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于绿化带浇灌。

施工期固废影响分析

工程施工期间产生的固体废弃物主要来自施工场所产生的建筑垃圾（主要指场地平整、开挖、道路修筑、管道敷设、材料运输、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的大量废弃的建筑材料，如砂石、石灰、木材和土石方等）以及由于施工人员活动产生的生活垃圾等。固体废弃物若处置不当，遇暴雨会被冲刷流失到环境中造成污染。

本工程建设产生施工弃渣84.63万m3，渣料产生区域分散。工程施工产生的弃渣统一堆存于项目规划的12个弃渣场内，表土剥离后分区堆置并覆盖。项目施工期结束后，对弃渣场进行植被恢复绿化。

施工人员生活垃圾75kg/d，在是施工场地设置垃圾箱，对生活垃圾分类收集后，交由乡镇环卫部门统一收集处置。

施工期水土流失影响分析

根据《祁东县南冲风电场（大马二期）工程水土保持方案报告书》，本工程在建设期可能造成水土流失总量为9231.31t，其中新增水土流失总量为7916.62t。

产生水土流失的重点部位是道路工程区、弃渣场区和风机机组区，因此道路工程区、弃渣场区和风机机组区是水土流失防治的重点区域，产生水土流失的重点时段为施工期。

营运期

运营期噪声污染源强分析

营运期噪声主要为风机噪声和升压站低频噪声。

（1）风机噪声

风机运行过程中的噪声来源于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声和齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，液压及润滑油冷却系统噪声，由于风机叶片扫过面积较大，因此应作为面源处理。

风电机组噪声分为机械噪声和空气动力学噪声。机械噪声主要来自齿轮箱、轴承、电机，空气动力学噪声产生于风电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动，其中的空气动力学噪声是主要的噪声来源。根据浙江大学《风电机组噪声预测》，当风速为8m/s时，兆瓦级以下的风电机组声功率级在98～104dB(A)之间，其噪声呈现明显的低频特性。

风电机组的噪声主要来源于空气动力学噪声，即旋转的风机叶片和空气的摩擦声。本项目风机单机容量为5.0MW，型号为WTG200-5000。根据国内同类工程提供的《风能产品噪声测试报告》，5.0MW的风力发电机组（型号SE15650）在测试风速7.5m/s~14.5m/s情况下，噪声测试结果为108.2~109.4dB(A)；根据《WT5000D195风电机组噪声评估报告》（中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部），5.0MW风电机组在风速3m/s~14m/s情况下，风机噪声值为98.2~109.0dB（A）。因此，本项目风机噪声源强取109dB（A）。

液压及润滑油冷却系统噪声值约为78dB(A)；偏航系统刹车偶发噪声值约为120dB(A)。风机之间排距超过200m，相互之间影响可以忽略。

（2）升压站

本工程营运期拟接入已建大马风电场110kV升压站，并对大马风电场升压站进行扩建，增加1台主变压器。升压站内现有1台主变压器，主变压器噪声源强约65dB(A)，升压站扩建后，两台主变压器的噪声源强为68dB（A）。

运营期水污染源强分析

（1）生产废水

运行期正常情况下无废水产生及排放。

（2）生活污水

风电场营运期污水主要是管理人员的生活污水，包括食堂废水、粪便污水、洗涤污水、淋浴污水等，所含污染物主要为有机物（BOD5和COD）和悬浮物。南冲风电场将利用大马风电场建好的办公生活区，风电场正常运营后巡检人员从大马风电场员工中调配，本次不新增员工。

现有员工生活污水排入升压站已建的生活污水一体化处理设施处理后回用于项目区绿化施肥浇灌，不外排。

运营期废气影响分析

风电为清洁能源，工程营运期无废气污染物排放。同时，本项目对缓解全球化石能源危机及温室气体排放对环境空气造成的不良影响具有正效应。

营运期不新增员工，因此不新增食堂油烟。另外巡查道路每天会有少量车辆通行，汽车尾气和道路扬尘产生量少且分散，区内植被覆盖度高，对尾气、扬尘的吸附作用强。因此，运行期对当地环境空气质量影响极小。

运营期固废影响分析

运营期固体废物主要为运行维护人员产生的生活垃圾及风电机组运行和维修过程中产生的固废。

（1）生活垃圾

本工程运营期间不新增员工，因此不新增生活垃圾。

（2）废机油

废机油在风机故障检修维修时产生，主要为风力发电机润滑油。风力发电机润滑油循环使用，检修过程中仅进行少量的补加工作，废润滑油的产生量约为5kg/a·台，按每年有1台风机因故障需要检修，产生废润滑油油量约5kg，经对照《国家危险废物名录》（2021年版），属HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-218-08。交由具有相应资质的单位进行处置。检修过程中，还会产生少量含油污的棉纱、手套等废弃物。

（3）废液压油

本项目风机叶片转动采用液压调节，不采用机械齿轮运转，根据建设单位提供，液压油更换周期较长，一般6~10年更换一次，该废液压油属于危险废物，经对照《国家危险废物名录》（2021年版），属HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-218-08。类比其他风电场项目估算，该油产生量约3t/次，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中的要求进行临时贮存，并定期及时交给有资质的单位进行处理。

（4）废旧铅蓄电池

本项目升压站的铅蓄电池免维护，使用寿命约8年，更换后暂存于危废暂存间内，由厂家回收处置。

根据《国家危险废物名录》（2021年），风力发电机组产生的废旧铅蓄电池属于HW49其他废物类危险废物，废物代码为900-044-49，危险特性为毒性。

本项目固体废物产生情况见表4.5-2。

表4.5-2  营运期危险废物产生情况

| 序号 | 名称 | 危废类别 | 废物代码 | 产生量 | 性状 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废铅蓄电池 | HW49 | 900-044-49 | 8年更换 | 固体 | 由厂家回收处置 |
| 2 | 废液压油 | HW08 | 900-220-08 | 3t/次 | 液态 | 委托有资质单位处理 |
| 3 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.5kg/a | 液态 | 委托有资质单位处理 |

综上所述，本项目危险废物均得到妥善处置，不会对环境产生不利影响。

运营期电磁污染源强分析

电能输送或电压转换过程中，变压器等高压配电设备与周围环境存在电位差，形成工频（50Hz）电场；高压输电线路导线内通过较强电流，在其表面形成工频磁感应强度。升压站产生的工频电磁场大小与电压等级、运行电流、导线排列及周围环境有关。

本项目营运期工频电场、工频磁场强度主要通过类比同类工程得到。本项目选择国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站作为类比对象，该项目位于湖南省邵阳市城步县境内，与新宁县黄金瑶族乡接壤，110kV升压站主变总容量为150MVA，电压等级为110kV/35kV，出线间隔1个。类比的升压站建设规模、电压等级、容量、总平面布置、110kV线路回数与本扩建工程110kV升压站一致，占地面积相当，因此选用国电电力城步金紫山风电场工程升压站运营期在围墙外产生的工频电场、工频磁场类比分析本项目110kV升压站建成投运后的电磁水平是可行的。

类比得到厂界各监测点工频电场强度监测值为5.73V/m~608V/m，工频磁感应强度为0.0114μT~0.0689μT。

环境现状调查与评价

地理位置

祁东县南冲风电场（大马二期）工程位于湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇和马杜桥乡境内，场址中部12#机位坐标为：N26°55′01″；E111°57′24″。风电场距祁东县距离约20km，距离衡阳市约60km。风电场场区南侧有国道G322和省道S317经过，中部有省道S226经过，对外交通较为便利。

自然环境概况

地形地貌

场址区内地貌类型为构造剥蚀地貌，山顶高程一般在400m～650m之间，沟谷与山脚高程一般为200m～320m，峰谷间相对高差约200m～300m，为丘陵低山区。

场区北部风电机组布置于近南北走向的山顶(脊)上，场区南部风电机组布置于近东西走向的山顶(脊)上，山体整体较雄厚，拟建工程部位山坡自然坡度一般10°～35°。

NC07

NC08

NC07

NC08

图5.2-1  7#、8#风机点位附近现状

NC07

NC08

图5.2-2  16#风机点位附近现状

地质

根据区域地质资料、现场地质测绘和钻探揭露，场区山(顶)脊局部基岩裸露，第四系残坡积覆盖层广泛分布，下伏基岩为上古生界石炭系下统(C1)、泥盆系上统锡矿山组下段(D3x 1)灰岩、自云质灰岩：上古生界泥盆系上统锡矿山组上段(D3x2)粉砂岩：上古生界二迭系上统斗岭组(P2d1)、下统(P1)页岩砂质页岩。

场区整体起伏不大，地表大部分被第四系所覆盖，植被覆盖率高，山顶少见裸露基岩，风机位边坡总体稳定性较好。通过现场地质调查和对已有成果资料的研究分析，未发现大规模崩塌、滑坡、泥石流等不良地质作用与地质灾害分布，不存在可液化土和特殊性岩土层。

场区不良地质作用主要为岩体的不均匀风化，残坡积与强风化岩层厚度变化较大，个别风机位钻孔揭露残坡积层残留较多碎块石，次为灰岩、白云质灰岩的岩溶现象，现场调查表明区内岩溶不甚发育，地表未发现有溶蚀落水洞、溶洞，主要岩洞现象为溶沟、溶槽、岩溶裂隙等:部分灰岩、白云质灰岩区域山体表面可见较多孤石分布，块径最大达2.0m以上，少数人工边坡上部浅表层可能发生小型坍塌、坍滑等。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，工程区在Ⅱ类场地条件下50年基准期超越概率10%的地震动峰值加速度为0.05g，相应的地震基本烈度为VI度，地震动反应谱特征周期为0.35s。

气候气象

祁东县属季风湿润气候区，本工程气象资料来自耒阳气象站，根据阳气象站近32年(1980年～2012年)系列长度气象资料进行统计，多年平均气温18.1℃，年平均日照时数1608h，无霜期287d，年平均雾日14d，年均蒸发量1453mm，多年平均风速2.0m/s，主导风向为NNW，年大风日数为2d，常年平均降水量为1381.4mm，20年一遇平均1h降雨量为67.47mm。10年一遇1h最大降雨量为58.89mm，降雨主要集中在4月～9月。

水文

祁东县属湘江流域。境内有湘江一级支流6条，长达278km．二级支流17条，长达407.4km，三级支流23条，长达237.9km，四级支流2条，长24.3km。此外，河长小于5km或控制流域面积不足10km²的小溪沟有210条，长513km。

境内水系可分祁水水系和白河水系，二水系以白地市的花屋、毛坪、七宝山一带的抬升地段为分水岭，祁水居西，白河居东。工程区无大的河流通过，地表近东西向短浅冲沟较发育，少量冲沟常年有水流，大部分为干沟，水量受大气降水影响较大。

根据现场踏勘，项目区域内地表水体主要有炳溪冲水库及寿岭冲水库，两水库均为小(1)型水库，其中：炳溪冲水库水库是一座以灌溉为主，结合防洪、供水、发电、养殖等综合利用的小(1)型水利工程，坝址控制流域面积9.8km²，总库容350.50万m³，正常水位232.48m，正常库容310万m³；寿岭冲水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖效益的小(1)型水库，坝址控制流域面积7.6km²，正常水位198.68m，正常库容236万m³，总库容269.85万m³。

另有刘家冲水库饮用水源地、3处山溪水饮用水源地、双江口小溪及车壁塘河。

刘家冲水库为小(Ⅱ)型水库，总库容97.50万m3，功能以灌溉为主，结合防洪、供水、发电等；

3处山溪水饮用水源地分别为祁东县马杜桥乡延塘村山溪饮用水水源地、祁东县马杜桥乡马杜桥村（罗江桥）山溪饮用水水源地及祁东县马杜桥乡山溪水饮用水水源地，均为山间小溪，水面宽约0.5m，主要功能为饮用水源。

双江口小溪为农村小溪沟，宽0.5m，水深0.4m，平均流速0.34m/s，农业用水，无饮水功能；

车壁塘河为小河，宽11~24m，水深1.5m，平均流速0.98m/s，农业用水，无饮水功能。

生态环境现状调查与评价

调查范围

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）的具体要求及本工程沿线的生态环境特征，本项目生态环境调查和评价范围确定为工程永久占地和临时占地范围边界外延300m的区域。

调查方法及样方、样线布设

（1）植物种类调查

本次调查采取路线调查和样地调查相结合方法进行实地调查。

路线调查：对项目区内植被类型、植物种类，对野生保护植物及古树名木进行记录和测量，采集野外难以辨认的植物标本并拍摄照片，记录项目区的植被、植物现状。

样地调查：在重点施工区域以及植被状况良好的区域布设样方重点调查。

（2）植被调查

植被调查取样的目的是要通过样方的研究准确地推测评价区域植被的总体，所选取的样方具有代表性，能通过尽可能少的抽样获得较为准确的有关总体的特征。

在对评价区域的植被进行样方调查中，样方布设的原则是：

①尽量在拟建道路穿越和风机平台附近设置样点，并考虑全线布点的均匀性。

②所选取的样点植被为评价区域内分布较广具有代表性的植被类型。

③记录样点植被类型（群系、群系组或植被亚型），特别是类型发生变化的地方要做准确详细的记录。

④尽量避免非取样误差：避免选择路边易到之处；两人以上进行观察记录，消除主观因素。

以上原则保证了样点的布置具有代表性和典型性，调查结果中的植被包括了绝大部分主要植被类型。本次共设有代表性样方13个，详见图3.2-1。乔木层采用10×10m2样方，灌木层采用5×5m2样方，记录样地内乔木名称、树高、胸径（灌木为基径）、冠幅（灌木为盖度）等指标；草本层样方面积为1×1m2，记录植物名称、盖度等指标。所选样方基本可以代表沿线区域生态植被情况。

- 动物调查

- 在调查过程中，确定评价区内动物的种类、资源状况及生存状况，尤其是重点保护种类。调查方法主要有样线法、样点法、访问调查法和资料查询。兽类主要采用现场的环境调查、野外踪迹调查，包括：足迹链、窝迹、粪便，再结合访问调查及市场调查确定种类及数量等。鸟类主要采用样线法与样点法，根据生境类型及其面积的大小设计样线或样点，抽样强度高于 2%。样线法是沿着预先设计的一定路线，边走边进行观察，统计鸟类数量与名称，借助望远镜确定种类。左右肉眼能见度为样带的宽度，乘上样线长度即是这个样带的面积。在无法设计样带的地方，则采用样点法：以一个中心点为圆心，调查周围能见距离内的鸟类数量与种类。两栖类与爬行类活动能力相对较差，调查时主要在有水域之处及其它适合其生存的生境中采用样点法，观察其种类与数量。从上述调查得到的种类之中，对相关重点保护物种进行进一步调查与核实，确定其种类及数量。对有疑问动物、重点保护动物尽量采集凭证标本并拍摄照片。

- 此外，在重点施工区域（如风机位点、施工道路、渣场等）以及特殊区域（如植被好的路段）实行重点调查。

- 本项目调查样方点及样线分布如下图所示。

图5.3-1  植物群落样方调查点、调查样线分布及环境特征

生态系统现状

评价区生态系统参考《中国生态系统》的分类原则及方法，根据对评价区土地利用现状的分析，结合动植物分布和生物量的调查，可将评价区生态系统现状划分为自然的森林生态系统、灌丛/灌草丛生态系统、湿地生态系统及半自然的农业生态系统和人工的城镇/村落生态系统。评价区各生态系统面积及比例见表5.3-1。

表5.3-1  评价区各生态系统面积及比例

| 生态系统类型 | 森林生态系统 | 灌丛/灌草丛生态系统 | 湿地生态系统 | 农业生态系统 | 城镇/村落生态系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（公顷） | 1412.42 | 520.13 | 20.46 | 427.31 | 75.03 |
| 所占比例（%） | 57.5% | 21.2% | 0.8% | 17.4% | 3.1% |

由上表可知，评价区生态系统以森林生态系统、灌丛/灌草丛生态系统及农业生态系统为主，湿地生态系统和城镇/村落生态系统所占面积相对较小。

森林生态系统

评价区森林生态系统面积为1412.42hm2，占评价区总面积的57.5%，评价区森林生态系统分布面积较大。

评价区森林生态系统内植被包括阔叶林和针叶林，以阔叶林为主。其中，针叶林主要为低山针叶林，其常呈小片状分布于山坡中下部或零星点缀于山坡上部阔叶林中，常见的群系有杉木林（Form.Cunninghamia lanceolata）、马尾松林（Form.Pinus massoniana）等；阔叶林主要为落叶阔叶林和竹林，其常呈团状或条带状分布于山坡上部，常见的群系有毛竹林（Form.Phyllostachys heterocyclecv.Pubescens）、枫香树林（Form.Liquidambar formosana）、山乌桕林（Form.Sapiumdiscolor）等。评价区森林生态系统内植被多以次生林为主，植被类型单一，群落结构简单，物种组成贫乏，其中乔木层常见的植物有杉木（Cunninghamialanceolata）、马尾松（Pinus massoniana）、楤木（Aralia chinensis）、化香树（Platycarya strobilacea）、冬青（Ilex chinensis）、山乌桕（Sapium discolor）等。

森林生态系统亦是多种动物的栖息地，如两栖类中的陆栖-静水型物种，包括中华蟾蜍（Bufo gargarizans）、镇海林蛙（Rana zhenhaiensis）等；爬行类中的林栖傍水型物种，如王锦蛇（Elaphe carinata）、虎斑颈槽蛇（Rhabdophis tigrinus）等；鸟类中的陆禽如环颈雉（Phasianus colchicus）、山斑鸠（Streptopelia orientalis）等，猛禽如领鸺鹠（Glaucidium brodiei）、领角鸮（Otus lettia）等，攀禽如四声杜鹃（Cuculus micropterus）、大斑啄木鸟（Dendrocopos major）等，鸣禽如红嘴蓝鹊（Urocissa erythrorhyncha）、领雀嘴鹎（Spizixos semitorques）、大山雀（Parusmajor）、红头穗鹛（Stachyris ruficeps）等；哺乳类中地面生活型物种如野猪（Susscrofa），半地下生活型物种如猪獾（Arctonyx collaris）、鼬獾（Melogale moschata），树栖型物种如隐纹花松鼠（Tamiops swinhoei）和赤腹松鼠（Callosciuruserythraeus）等。

评价区森林生态系统分布广泛，面积较大，其主要特点有：①评价区森林生态系统内植被受人为干扰严重，多以次生林、人工林为主，主要为杉木林，林相整齐，植被层次结构、层片结构相对简单。②森林生态系统内群系结构比较简单，动植物种类组成相对贫乏，食物网结构、营养结构相对较简单。其生态服务功能主要有：光能利用、调节气候、涵养水源、改良土壤、净化空气、保持水土、防风固沙、吸烟滞尘、改变区域水热状况、孕育和保存生物多样性等方面。

灌丛/灌草丛生态系统

评价区灌丛/灌草丛生态系统面积为520.13hm2，占评价区总面积的21.2%。评价区内灌丛/灌草丛生态系统多位于山坡下部以及道路两边。

评价区灌丛和草地生态系统内植被多以灌丛和灌草丛为主，常呈斑块状分布，常见的群系有山茶灌丛（Form. Camellia japonica）、檵木灌丛（Form. Loropetalum chinense）、芒灌草丛（Form.Miscanthus sinensis）、千里光灌草丛（Form.Senecio scandens）等。评价区处我国中纬度亚热带地区，区域灌丛/灌草丛生态系统多由森林生态系统退化而形成，生态系统内植被类型单一，群系结构简单，物种组成贫乏，其中灌木层常见的植物有马银花（Rhododendron ovatum）、高粱泡（Rubus lambertianus）、构棘（Cudrania cochinchinensis）、野桐（Mallotusjaponicus var. floccosus）、格药柃(Eurya muricata)、紫珠（Callicarpa bodinieri）等；草本层常见的植物有芒萁（Dicranopteris dichotoma）、乌蕨（Stenolomachusanum）、兰香草（Caryopteris incana）、芒（Miscanthussinensis）、三脉紫菀（Asterageratoides）、狗脊（Woodwardia japonica）等。

灌丛生态系统还是一些鸟类、爬行类及小型哺乳类动物良好的栖息地和庇护场所，其中活动的两栖类为树栖型物种如斑腿泛树蛙（Polypedates megacephalus）等；爬行类为部分灌丛石隙型物种如中国石龙子（Plestiodon chinensis）、铜蜓蜥（Sphenomorphus indicus）、北草蜥（Takydromus septentrionalis）、尖吻蝮（Deinagkistrodon acutus）等；哺乳类为穴居型物种如华南兔（Lepus sinensis），地面生活型物种如小麂（Muntiacus reevesi）等；在此系统中活动的绝大部分鸟类为雀形目鸣禽，如白头鹎（Pycnonotus sinensis）、鹊鸲（Copsychus saularis）、北红尾鸲（Phoenicurus auroreus）、画眉（Garrulax canorus）、棕颈钩嘴鹛（Pomatorhinusruficollis）、棕头鸦雀（Paradoxornis webbianus）、强脚树莺（Cettia fortipes）、灰眶雀鹛（Alcippe morrisonia）、小鹀（Emberiza pusilla）等。

评价区灌丛/灌草丛生系统多分布林缘、山坡下部和山脊区，其主要特点为：①灌丛生态系统多由森林生态系统退化而形成，生态系统内动植物受人为活动影响强烈；②灌丛/灌草丛生态系统中多以适应性强的种类为主，植被类型单一，群系结构简单，物种组成贫乏。其主要的生态服务功能有保持水土、防风固沙等方面。

农业生态系统

评价区内农业生态系统面积为427.31hm2，占评价区总面积的17.4%。评价区内农业生态系统多位于村庄附近以及道路两边。

评价区农业生态系统内植被以农作物为主，主要为粮食作物和经济作物，其常呈小片状分布于村落附近及部分道路两边，常见的粮食作物有水稻（Oryzasativa）、红薯（Ipomoea batatas）等，常见的经济作物有油茶（Camellia oleifera）、黄花菜（Hemerocallis fulva Linn）等。农业生态系统内人为活动频繁，植物种类组成较简单，多以适应性强、抗逆性强的杂草为主，常见的杂草有狗尾草（Setaria viridis）、一年蓬（Erigeron annuus）等。

由于农业生态系统中植被类型较为单一，植物种类较少，距离居民区较近而易受人为干扰，因此农田生态系统中动物种类不甚丰富。主要有鸟类中的[树]麻雀（Passer montanus）、白腰文鸟（Lonchura striata）、喜鹊（Pica pica）、家燕（Hirundo rustica）、纯色山鹪莺（Prinia inornata）等；部分哺乳类如黑线姬鼠（Apodemus agrarius）、小家鼠（Mus musculus）等；少数蛇类如短尾蝮（Gloydius brevicaudus）等。

评价区农业生态系统分布零散，其主要特点为：评价区农业生态系统面积较小，群落结构及种类组成较简单，动植物种类单一。其生态功能主要体现在农产品及副产品生产上，包括为人类提供农产品，为现代工业提供加工原料，以及提供生物能源等。此外，评价区农业生态系统还具有土壤保持、养分循环、水分调节、病虫害控制、保存生物多样性及基因资源等功能。

城镇/村落生态系统

评价区的城镇/村落生态系统面积较小，为75.03hm2，占总面积的3.1%，主要为村落房屋、县道及少量的乡村道路。

评价区城镇/村落生态系统内植物主要为栽培的行道树及灌木，如复羽叶栾树（Koelreuteria bipinnata）、加杨（Populus × canadensis）、香樟(Cinnamomum camphora)、红檵木（Loropetalum chinense）等。喜与人类伴居的动物多活动于此，如多疣壁虎（Gekko japonicus）、珠颈斑鸠（Streptopelia chinensis）、家燕、金腰燕（Cecropis daurica）、[树]麻雀、白头鹎和各种鼠类等。

城镇/村落是一个高度复合的人工化生态系统，与自然生态系统在结构和功能上都存在明显差别。城镇/村落生态系统的生态服务功能主要是提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料生产以及满足人类精神和物质生活需求的功能。

湿地生态系统

评价区湿地生态系统面积为20.46hm2，占评价区总面积的 0.8%。评价区内湿地生态系统主要为炳溪冲水库和寿岭冲水库。评价区涉及的水域面积较小，常见植物主要为水葱（Scirpus validus）、愉悦蓼（Polygonum jucundum）等。

湿地生态系统也是多种动物的重要栖息场所，由于评价区湿地生态主要为山涧溪流、水田和水库，其中分布的两栖类主要为静水型物种如黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculatus）、沼蛙（Boulengerana guentheri），陆栖-静水型物种如泽陆蛙（Fejervarya multistriata）、饰纹姬蛙（Microhyla fissipes），流水型物种如棘腹蛙（Quasipaa boulengeri）等；在此生态系统中生活的鸟类主要是游禽如绿头鸭（Anas platyrhynchos），以及一些喜傍水生活鸣禽如红尾水鸲（Rhyacornis fuliginosa）、白鹡鸰（Motacilla alba）、普通翠鸟（Alcedo atthis）等；爬行类为部分林栖傍水型物种如赤链蛇（Lycodon rufozonatum）、中国沼蛇（Myrrophis chinensis）、银环蛇（Bungarus multicinctus）等。

评价区湿地生态系统面积较小，湿地生态系统形态结构及营养结构较简单，生态服务功能不强，主要生态服务功能包括控制土壤、废气物降解、保存动植物资源等方面。

陆生植物资源调查

植物区系

按照《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011）的中国植物区系分区系统进行划分，评价区植物区系区划属东亚植物区—中国-日本植物亚区—川、鄂、湘亚地区。本区植物区系起源古老，植物区系地理组成以北温带成分为主。

陆生植被

1、植被类型

根据《湖南植被》（祁承经等，1990），评价区属亚热带常绿阔叶林区域—中亚热带典型常绿叶林北部植被亚热带—湘中、湘东山丘盆地栲稠林、马尾松林、黄山松林、毛竹林、油茶林及农田植被区—涟、邵丘陵盆地植被小区。本小区地势由西南向东北倾斜，地形以丘陵为主，成土母质以石灰岩、自云岩等可溶性岩类为主，部分为页岩、板岩、千枚岩、石英砂岩，花岗岩也有较大面积。土壤以石灰岩红壤占绝大部分，紫色土面积较小，黄壤、山地黄棕壤分布在南部和西部山地。

2、主要植被类型

根据《湖南植被》（祁承经等，1990），结合对评价区内现状植被中群落组成的建群种与优势种的外貌，以及群落的环境生态与地理分布特征等分析，将评价区自然植被划分为3个植被型组，5个植被型，13个群系。详见表5.3.4-1。

南冲风电场（大马二期）场工程评价区植被类型图见附图16。

表5.3.4-1  评价区植被类型

| 植被型组 | 植被型 | 群系 | 群系拉丁名 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 低山针叶林 | 1.马尾松林 | Form.Pinu smassoniana | 在评价区零散 分布，多为次生林，2#风机附近分布较多 |
|  |  | 2.杉木林 | Form.Cunninghamialanceolata | 在评价区广泛分布，多混生于阔叶林中 |
| 阔叶林 | 落叶阔叶林 | 3.枫香树林 | Form.Liquidambarformosana | 在评价区内分布广泛，多分布于山坡中部 |
|  |  | 4.山乌桕林 | Form. Sapium discolor | 在评价区内分布广泛，多分布于山坡中上部 |
|  |  | 5.锥栗林 | Form. Castanea henryi | 多分布于山坡中上部 |
|  | 竹林 | 6.毛竹林 | Form. Phyllostachys heterocyclacv Pubescens | 在评价区分布广泛 |
|  |  | 7.水竹林 | Form. Phyllostachys heteroclada | 多分布于平缓荒地及小路两边，升压站附近分布较多 |
| 灌丛及灌草丛 | 灌丛 | 8.檵木灌丛 | Form. Loropetalum chinense | 在评价区分布广泛，常见于林下及林缘处 |
|  |  | 9.山茶灌丛 | Form. Camelliajaponica | 在评价区分布广泛，是评价区内优势灌丛 |
|  |  | 10.金樱子灌丛 | Form. Rosa laevigata | 多见于小路两边 |
|  |  | 11.短柄枹栎灌丛 | Form. Quercus serrata var. brevipetiolata | 在评价区内零散分布 |
|  | 灌草丛 | 12.芒萁灌草丛 | Form.Dicranopteris dichotoma | 在评价区分布广泛，常见于林下及边坡处 |
|  |  | 13.芒灌草丛 | Form.Miscanthus sinensis | 多见于林下及小路两边 |
| 栽培植被 | 用材林型 | 杉木、马尾松 |  | 多见于山坡中上部 |
|  | 经济作物 | 油茶、黄花菜 |  | 5#、6#风机附近分布较多 |
|  | 粮食作物 | 水稻、红薯 |  | 村落附近 |

由上表可知，评价区阔叶林、灌丛和灌草丛群系组成较丰富。低山针叶林组成较单一。根据现场调查，评价区人为活动频繁，区域植被受人为活动影响强烈，以落叶阔叶林、灌丛及灌草丛为主，植被类型及群系组成较简单。

3、主要植被类型描述

针叶林

评价区处我国中纬度亚热带地区，区域内自然环境优越，气候适宜，较有利于针叶林发育，通过现场调查，评价区海拔约400m~650m，区域针叶林以低山针叶林为主，其在评价区分布较广。

( 一) 低山针叶林

1) 马尾松林(Form.Pinus massoniana )

马尾松原产于我国南部，为阳性树种，不耐庇荫，喜光、喜温。对土壤要求不严格，喜微酸性土壤，分布极广。马尾松林在评价区零散分布，多为次生林，2#风机附近分布较多。

马尾松林乔木层郁闭度0.5，层均高7m，优势种为马尾松(Pinus massoniana )，高约6-9m，胸径5-8cm，盖度40%，主要伴生种有毛竹(Phyllostachys heterocycla cv. Pubescens )、杉木(Cunninghamia lanceolata )、锥栗(Castanea henryi)等。

灌木层盖度25%，层均高1.2m，优势种为短柄枹栎(Quercus serrata var. brevipetiolata )，高约0.8-1m，盖度15%，主要伴生种有山茶(Camelliajaponica )、盐肤木(Rhus chinensis )、野桐(Mallotus japonicus var. floccosus)、马银花(Rhododendron ovatum )等。

草本层盖度20%，层均高1m，优势种为芒(Miscanthus sinensis )，高约1-1.5m，盖度20%，主要伴生种有三脉紫菀(Aster ageratoides )、香薷(Elsholtzia ciliata )等。

样方位置：2#风机附近 (N26.92497797°，E111.91012859°)；H：270m。

| 植被类型 | 马尾松林(Form. Pinus massoniana) |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔(m) |  | 坡向 | 坡度(°) |
| 地点 | 2#风机附近 |  | 山地 | 270 |  | W | 20 |
| 经纬度 | N26.92497797°，E111.91012859° |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 乔木层 | 郁闭度 0.5 | 层均高7m，优势种为马尾松(Pinus massoniana)，高约6-9m，胸径5-8cm， 盖度 40% ，主要伴生种有毛竹( Phyllostachys heterocyclacv. Pubescens )、杉木( Cunninghamia lanceolata)、锥栗(Castanea henryi)等。 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度 25% | 层均高1.2m，优势种为短柄枹栎(Quercusserratavar. brevipetiolata)，高约0.8-1m，盖度15%，主要伴生种有山茶(Camellia japonica)、盐肤木(Rhus chinensis)、野桐( Mallotus japonicus var.floccosus)、马银花(Rhododendron ovatum)等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度 20% | 层均高1m，优势种为芒(Miscanthus sinensis)，高约1-1.5m，盖度20%，主要伴生种有三脉紫菀( Aster ageratoides)、香薷(Elsholtzia ciliata) 等。 |  |  |  |  |  |

2) 杉木林 (Form.Cunninghamia lanceolata )

杉木是中国南方特有的用材树种之一，广泛分布于中国亚热带地区，目前大多数为人工林，少量为天然次生林。杉木林在评价区零散分布，多混生于阔叶林中。

杉木林乔木层郁闭度0.7 ，层均高8m，优势种为杉木(Cunninghamia lanceolata )，高约7-10m，胸径5-7cm，盖度60% ，主要伴生种有马尾松(Pinus massoniana)、楤木(Aralia chinensis )、枫香树(Liquidambarformosana )等。

灌木层盖度25% ，层均高1m，优势种为檵木(Loropetalum chinense )，高约1-1.5m，盖度25%，主要伴生种有山茶(Camellia japonica )、紫珠(Callicarpa bodinieri)、高粱泡(Rubus lambertianus )等。

草本层盖度15%，层均高0.5m，优势种为蕨(Pteridium aquilinumvar. latiusculum )，高约0.3-0.5m，盖度10%，主要伴生种有芒萁(Dicranopteris dichotoma)、糯米团(Abelia chinensis )等。

样方位置：1#风机附近 (N26.92653719°，E111.88719034°)；H：260m。

| 植被类型 | 杉木林(Form.Cunninghamia lanceolata) |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔(m) |  | 坡向 | 坡度(°) |
| 地点 | 1#风机附近 |  | 山地 | 260 |  | W | 25 |
| 经纬度 | N26.92653719°，E111.88719034° |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 乔木层 | 郁闭度0.7 | 层均高8m，优势种为杉木(Cunninghamia lanceolata)，高约7-10m，胸径5-7cm，盖度60%，主要伴生种有马尾松(Pinus massoniana)、楤木(Aralia chinensis)、 枫香树(Liquidambarformosana)等。 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度25% | 层均高1m，优势种为檵木(Loropetalum chinense)，高约1-1.5m，盖度25%，主要伴生种有山茶(Camellia japonica)、紫珠(Callicarpa bodinieri)、高粱泡 (Rubus lambertianus)等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度15% | 层均高0.5m，优势种为蕨(Pteridium aquilinumvar. latiusculum)，高约0.3-0.5m，盖度10%，主要伴生种有芒萁(Dicranopteris dichotoma)、糯米条(Abelia chinensis)、海金沙(Lygodiumjaponicum)等。 |  |  |  |  |  |

阔叶林

评价区自然环境优越，气候适宜，较有利于阔叶林发育。通过现场调查，评价区阔叶林以落叶阔叶林为主，其为评价区内重要组成部分。

(二) 落叶阔叶林

3) 枫香树林 (Form.Liquidambarformosana )

枫香喜温暖湿润气候，性喜光，耐干旱瘠薄。枫香树林在评价区内分布广泛，多分布于山坡中部。

枫香树林乔木层郁闭度0.5，层均高6m，优势种为枫香树(Liquidambar formosana )，高约6-8m，胸径6-9cm，盖度35%，主要伴生种有山乌桕(Sapium discolor)、锥栗(Castanea henryi)、檫木(Sassafras tzumu )等。

灌木层盖度30%，层均高1.5m，优势种为山鸡椒(Litsea cubeba )，高约1.5-2.5m，盖度20%，主要伴生种有牡荆(Vitex negundo var. cannabifolia )、火棘(Pyracanthafortuneana )、金樱子(Rosa laevigata )、檵木(Loropetalum chinense )等。

草本层盖度15%，层均高0.5m，优势种为千里光(Senecio scandens )，高约0.4-0.7m，盖度10%，主要伴生种有狗脊(Woodwardiajaponica )、蕨(Pteridium aquilinumvar. latiusculum )、地榆(Sanguisorba oficinalis )等。

样方位置：12#风机附近 (N26.94999941°，E111.96859002°)；H：296m。

| 植被类型 | 枫香树林(Form.Liquidambarformosana) |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔(m) |  | 坡向 | 坡度(°) |
| 地点 | 12#风机附近 |  | 山地 | 296 |  | E | 28 |
| 经纬度 | N26.94999941°，E111.96859002° |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 乔木层 | 郁闭度 0.5 | 层均高6m，优势种为枫香树(Liquidambar formosana)，高约6-8m，胸径6-9cm，盖度35%，主要伴生种有山乌桕(Sapium discolor)、野柿(Diospyros kaki var. silvestris)、锥栗(Castanea henryi)、檫木(Sassafras tzumu)等。 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度 30% | 层均高1.5m，优势种为山鸡椒(Litsea cubeba)，高约1.5-2.5m，盖度20%， 主要伴生种有牡荆(Vitex negundovar.cannabifolia)、火棘(Pyracantha fortuneana)、金樱子(Rosa laevigata)、檵木(Loropetalum chinense)等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度 15% | 层均高0.5m，优势种为千里光(Senecio scandens)，高约0.4-0.7m，盖度10% ，主要伴生种有狗脊(Woodwardia japonica)、蕨(Pteridium aquilinumvar. latiusculum)、地榆(Sanguisorba officinalis)等。 |  |  |  |  |  |

4) 山乌桕林 (Form.Sapium discolor)

山乌桕抗性强，多生于山谷或山坡混交林中。山乌桕林在评价区内分布广泛，多分布于山坡中上部。

山乌桕林乔木层郁闭度0.4，层均高2.5m，优势种为山乌桕(Sapium discolor)， 高约1.5-2m，胸径4cm，盖度30%，主要伴生种有女贞(Ligustrum lucidum )、楤木(Aralia chinensis )、锥栗(Castanea henryi)等。

灌木层盖度25%，层均高1.5m，优势种为小果蔷薇(Rosa cymosa)，高约1m，盖度15%，主要伴生种有马银花(Rhododendron ovatum )、山胡椒(Lindera glauca )、油茶(Camellia oleifera )、格药柃(Eurya muricata ) 等。

草本层盖度15%，层均高0.5m，优势种为狗脊(Woodwardiajaponica )，高约0.2-0.3m，盖度10%，主要伴生种有糯米团(Abelia chinensis )、香薷(Elsholtzia ciliata )、黄花蒿(Artemisia annua )、芒(Miscanthus sinensis ) 等。

样方位置：f16风机附近(N26.93716418°，E111.99887753°)；H：510m。

| 植被类型 | 山乌桕林(Form.Sapium discolor) |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔(m) |  | 坡向 | 坡度(°) |
| 地点 | 16#风机附近 |  | 山地 | 510 |  | W | 25 |
| 经纬度 | N26.93716418°，E111.99887753° |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 乔木层 | 郁闭度0.4 | 层均高2.5m，优势种为山乌桕(Sapium discolor)，高约1.5-2m，胸径 4cm，盖度30%，主要伴生种有女贞 (Ligustrum lucidum)、楤木(Aralia chinensis)、锥栗(Castanea henryi)等。 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度25% | 层均高1.5m，优势种为小果蔷薇(Rosa cymosa)，高约1m，盖度15%， 主要伴生种有马银花(Rhododendron ovatum)、山胡椒(Lindera glauca)、油茶(Camellia oleifera)、格药柃(Eurya muricata)等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度15% | 层均高0.5m，优势种为狗脊(Woodwardia japonica)，高约0.2-0.3m，盖度10%，主要伴生种有 糯米条(Abelia chinensis)、香薷(Elsholtzia ciliata)、黄花蒿(Artemisia annua)、芒(Miscanthus sinensis)等。 |  |  |  |  |  |

5)锥栗林 (Form.Castanea henryi)

锥栗是中国重要的木本粮食食物之一，生于海拔100-1800米的丘陵与山地，常见于落叶或常绿的混交林中。锥栗林多分布于山坡中上部。

锥栗林乔木层郁闭度0.4，层均高2m，优势种为锥栗(Castanea henryi)，高约2-2.5m，胸径3-6cm，盖度40%，主要伴生种有山乌桕(Sapium discolor)、檫木(Sassafras tzumu)等。

灌木层盖度20%，层均高0.8m ，优势种为火棘(Pyracantha fortuneana)，高约0.8-1m，盖度10%，主要伴生种有高粱泡(Rubus lambertianus)、细齿叶柃(Eurya nitida)、复盆子(Rubus idaeus)、盐肤木(Rhus chinensis)等。

草本层盖度15%，层均高0.8m，优势种为芒(Miscanthus sinensis)，高约0.5m，盖度10%，主要伴生种有地榆(Sanguisorba oficinalis)、三脉紫菀(Aster ageratoides)、千里光(Senecio scandens)等。

样方位置：18#风机附近(N26.92098894°，E111.99908137°)；H：509m。

| 植被类型 | 锥栗林(Form.Castanea henryi) |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔(m) |  | 坡向 | 坡度(°) |
| 地点 | 18#风机附近 |  | 山地 | 509 |  | W | 25 |
| 经纬度 | N26.92098894°，E111.99908137° |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 乔木层 | 郁闭度0.4 | 层均高2m，优势种为锥栗(Castanea henryi)，高约2-2.5m，胸径3-6cm，盖度40%，主要伴生种有山乌桕(Sapium discolor)、檫木(Sassafras tzumu)等。 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度20% | 层均高0.8m，优势种为火棘(Pyracantha fortuneana)，高约0.8-1m，盖度10%，主要伴生种有高粱泡(Rubus lambertianus)、细齿叶柃(Eurya nitida)、复盆子(Rubus idaeus)、盐肤木(Rhus chinensis)等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度15% | 层均高0.8m，优势种为芒(Miscanthus sinensis)，高约0.5m，盖度10%，主要伴生种有地榆(Sanguisorba officinalis)、三脉紫菀(Aster ageratoides)、千里光(Senecio scandens)等。 |  |  |  |  |  |

(三)竹林

6)毛竹林(Form.Phyllostachys heterocyclacv.Pubescens)

毛竹为单轴散生的竹类植物，是中国栽培悠久、面积最广、经济价值也是最重要的竹种。毛竹林在评价区分布广泛。

毛竹林乔木层郁闭度0.6，层均高8m，优势种为毛竹(Phyllostachys heterocyclacv.Pubescens)，高约7-10m，秆径3-6cm，盖度50%，主要伴生种有化香树(Platycarya strobilacea)、马尾松(Pinus massoniana)等。

灌木层盖度25%，层均高0.8m，优势种为牡荆(Vitex negundovar.cannabifolia)，高约0.7-1m，盖度15%，主要伴生种有复盆子(Rubus idaeus)、檵木(Loropetalum chinense)、山鸡椒(Litsea cubeba)、苎麻(Boehmerianivea)等。

草本层盖度20%，层均高0.5m，优势种为蕨(Pteridium aquilinumvar.latiusculum)，高约0.3-0.5m，盖度15%，主要伴生种有千里光(Senecio scandens)、香薷(Elsholtzia ciliata)、糯米团(Abelia chinensis)等。

样方位置：3#风机附近 (N26.93120515°，E111.92354500°)；H：330m

| 植被类型 | 毛竹林(Form.Phyllostachys heterocyclacv.Pubescens) |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔(m) |  | 坡向 | 坡度(°) |
| 地点 | 3#风机附近 |  | 山地 | 330 |  | SE | 20 |
| 经纬度 | N26.93120515°，E111.92354500° |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 乔木层 | 郁闭度 0.6 | 层均高8m，优势种为毛竹(Phyllostachys heterocyclacv.Pubescens)，高约7-10m，秆径3-6cm，盖度50%，主要伴生种有化香树(Platycarya strobilacea)、马尾松(Pinus massoniana)等。 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度 25% | 层均高0.8m，优势种为牡荆(Vitex negundovar.cannabifolia)，高约0.7-1m，盖度15%，主要伴生种有复 盆子(Rubus idaeus)、檵木(Loropetalum chinense)、山鸡椒(Litsea cubeba)、苎麻(Boehmeria nivea)等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度 20% | 层均高0.5m，优势种为蕨(Pteridium aquilinumvar.latiusculum)，高约0.3-0.5m，盖度15%，主要伴生种有 千里光(Senecio scandens)、香薷(Elsholtzia ciliata)、糯米条(Abelia chinensis)等。 |  |  |  |  |  |

7)水竹林(Form.Phyllostachys heteroclada)

水竹多生于河流两岸及山谷中，为长江流域及其以南最常见的野生竹种。水 竹竹材韧性好，宜编制各种生活及生产用具。水竹林多分布于平缓荒地及小路两 边，升压站附近分布较多。

水竹林乔木层郁闭度0.5，层均高1.2m，为单优势种，高约1.0-1.4m，秆径2-3cm，盖度50%。

灌木层盖度15%，层均高0.8m，无优势种，散生有地菍(Melastoma dodecandrum)、常山(Dichroafebrifuga)。

草本层盖度10%，层均高0.5m，优势种为芒(Miscanthus sinensis)，高约0.5m，盖度5%，主要伴生种有芒萁(Dicranopteris dichotoma)、兰香草(Caryopteris incana)等。层外植物主要有菝葜(Smilax china)等。

样方位置：升压站东南侧(N26.92234972°，E111.90441549°)；H：309m。

| 植被类型 | 水竹林(Form.Phyllostachysheteroclada) |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔(m) | 坡向 |  | 坡度(°) |
| 地点 | 升压站东南侧 |  | 山地 | 366 | S |  | 15 |
| 经纬度 | N26.92234972°，E111.90441549° |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  |  | 考察照片 |  |
| 乔木层 | 郁闭度 0.5 | 层均高1.2m，为单优势种，高约1.0-1.4m，秆径2-3cm，盖度50%。 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度 15% | 层均高0.8m，无优势种，散生有地菍(Melastoma dodecandrum)、常山(Dichroafebrifuga)。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度 10% | 层均高0.5m，优势种为芒(Miscanthus sinensis)，高约0.5m，盖度5%，主要伴生种有芒萁(Dicranopteris dichotoma)、兰香草 (Caryopteris incana)等。 |  |  |  |  |  |
| 层外植物 | 层外植物主要有菝葜(Smilax china)等。 |  |  |  |  |  |  |

灌丛和灌草丛

灌丛和灌草丛是评价区内最为常见的植被类型之一。在低山区，其形成多为 当地森林植被破坏后产生的；在山脊区，其形成多为环境条件恶劣而产生的。

(四)灌丛

8)檵木灌丛(Form.Loropetalum chinense)

檵木多生于山野及丘陵灌丛中，喜阳，有较强的耐阴性。檵木灌丛在评价区分布广泛，常见于林下及林缘处。

灌木层盖度35%，层均高2m，优势种为檵木(Loropetalum chinense)，高约2-2.5m，盖度35%，主要伴生种有马银花(Rhododendron ovatum)、短柄枹栎(Quercus serratavar.brevipetiolata)、胡颓子(Elaeagnus pungens)、杜鹃(Rhododendron simsii)等。

草本层盖度30%，层均高0.8m，优势种为三脉紫菀(Aster ageratoides)，高约0.5m，盖度20%，主要伴生种有兰香草(Caryopteris incana)、乌毛蕨(Blechnum orientale)、芒萁(Dicranopteris dichotoma)等。

样方位置：5#弃渣场附近(N26.94561914°，E111.93326533°)；H：379m

| 植被类型 | 檵木灌丛(Form.Loropetalumchinense) |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔(m) |  | 坡向 | 坡度(°) |
| 地点 | 5#弃渣场附近 |  | 平地 | 379 |  | S | 15 |
| 经纬度 | N26.94561914°，E111.93326533° |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 灌木层 | 层盖度 35% | 层均高2m，优势种为檵木(Loropetalum chinense)，高约2-2.5m，盖度35%，主要伴生种有马银花(Rhododendron ovatum)、短柄枹栎(Quercusserratavar. brevipetiolata)、胡颓子(Elaeagnuspungens)、杜鹃(Rhododendron simsii)等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度 30% | 层均高0.8m，优势种为三脉紫菀(Aster ageratoides)，高约0.5m，盖度20%，主要伴生种有兰香草(Caryopteris incana)、乌毛蕨(Blechnum orientale)、芒萁(Dicranopteris dichotoma)等。 |  |  |  |  |  |

9)山茶灌丛(Form.Camelliajaponica)

山茶野生种多为单瓣白色，栽培种的山茶多重瓣、花色艳丽。山茶灌丛在评价区分布广泛，是评价区内优势灌丛。

灌木层盖度35%，层均高1.5m，优势种为山茶(Camelliajaponica)，高约1-2m，盖度30%，主要伴生种有油茶(Camellia oleifera)、乌药(Lindera aggregata)、苎麻(Boehmerianivea)、格药柃(Eurya muricata)等。

草本层盖度25%，层均高0.3m，优势种为蕨(Pteridium aquilinumvar.latiusculum)，高约0.2-0.5m，盖度15%，主要伴生种有乌毛蕨(Blechnum orientale)、千里光(Senecio scandens)、兰香草(Caryopteris incana)等。

样方位置：5#风机新建道路附近(N26.93373276°，E111.93056166°)；H：365m。

| 植被类型 | 山茶灌丛(Form.Camelliajaponica) |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔(m) |  | 坡向 | 坡度(°) |
| 地点 | 5#风机新建道路附近 |  | 山地 | 365 |  | N | 15 |
| 经纬度 | N26.93373276°，E111.93056166° |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 灌木层 | 层盖度35% | 层均高1.5m，优势种为山茶(Camellia japonica)，高约1-2m，盖度30%，主 要伴生种有油茶(Camellia oleifera)、乌药(Lindera aggregata)、苎麻(Boehmeria nivea)、格药柃 (Eurya muricata)等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度25% | 层均高0.3m，优势种为蕨(Pteridium aquilinumvar.latiusculum)，高约0.2-0.5m，盖度15%，主要伴生种有 乌毛蕨(Blechnum orientale)、千里光 (Senecio scandens)、兰香草(Caryopteris incana)等。 |  |  |  |  |  |

10) 金樱子灌丛(Form.Rosalaevigata)

金樱子喜生于向阳的山野、田边、溪畔灌木丛中，海拔200-1600m。金樱子灌丛多见于小路两边。

灌木层盖度 25%，层均高1.5m，优势种为金樱子(Rosalaevigata)，高约1-2m，盖度20%，主要伴生种有檵木(Loropetalum chinense)、油茶(Camellia oleifera)、山油麻(Trema cannabinavar.dielsiana)、算盘子(Glochidion puberum)等。

草本层盖度30%，层均高0.5m，优势种为香薷(Elsholtzia ciliata)，高约0.3-0.5m，盖度30%，主要伴生种有狗牙根(Cynodon dactylon)、芒(Miscanthus sinensis)、地榆(Sanguisorba oficinalis)等。

样方位置：9#风机附近(N26.95148177°，E111.95592999°)；H：318m

| 植被类型 | 金樱子灌丛(Form.Rosalaevigata) |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔(m) |  | 坡向 | 坡度(°) |
| 地点 | 9# 风机附近 |  | 山地 | 318 |  | S | 15 |
| 经纬度 | N26.95148177°，E111.95592999° |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 灌木层 | 层盖度25% | 层均高1.5m，优势种为金樱子(Rosalaevigata)，高约1-2m，盖度20%， 主要伴生种有檵木(Loropetalum chinense)、油茶(Camellia oleifera)、山 油麻(Tremacannabinavar. dielsiana)、算盘子(Glochidion puberum) 等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度30% | 层均高0.5m，优势种为香薷(Elsholtzia ciliata)，高约0.3-0.5m，盖度30%，主要伴生种有狗牙根(Cynodon dactylon)、芒(Miscanthus sinensis)、地榆(Sanguisorba officinalis)等。 |  |  |  |  |  |

11)短柄枹栎灌丛(Form.Quercusserratavar.brevipetiolata)

短柄枹栎适应性强，在海拔60-2000m山地广泛分布。短柄枹栎灌丛在评价区分布广泛。

灌木层盖度40%，层均高1.5m，优势种为短柄枹栎(Quercus serratavar.brevipetiolata)，高约1.4-1.6m，盖度40%，主要伴生种有油茶(Camellia oleifera)、马棘(Indigofera pseudotinctoria)、山胡椒(Lindera glauca)等。

草本层盖度20%，层均高0.5m，优势种为蕨(Pteridiumaquilinumvar.latiusculum)，高约0.4-0.7m，盖度15%，主要伴生种有芒(Miscanthus sinensis)、香薷(Elsholtzia ciliata)、地榆(Sanguisorba oficinalis)等。

样方位置：12风机新建道路旁(N26.94996115°，E111.96964145°)；H：284m

| 植被类型 | 短柄枹栎灌丛(Form.Quercusserratavar.revipetiolata) |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔(m) |  | 坡向 | 坡度(°) |
| 地点 | 12#风机新建道路旁 |  | 山地 | 284 |  | S | 10 |
| 经纬度 | N26.94996115°，E111.96964145° |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 灌木层 | 层盖度40% | 层均高1.5m，优势种为短柄枹栎(Quercusserratavar.brevipetiolata)，高约 1.4-1.6m，盖度40%，主要伴生种有油茶(Camellia oleifera)、马棘(Indigofera pseudotinctoria)、山胡椒(Lindera glauca)等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度20% | 层均高0.5m，优势种为蕨(Pteridium aquilinumvar.latiusculum)，高约0.4-0.7m，盖度15%，主要伴生种有芒 (Miscanthus sinensis)、香薷 (Elsholtzia ciliata)、地榆(Sanguisorba officinalis)等。 |  |  |  |  |  |

(五)灌草丛

12)芒萁灌草丛(Form.Dicranopteris dichotoma)

芒萁适应能力强，生强酸性土的荒坡或林缘，在森林砍伐后或放荒后的坡地

上常成优势的中草群落。芒萁灌草丛在评价区分布广泛，常见于林下及边坡处。

草本层盖度25%，层均高0.4m，优势种为芒萁(Dicranopteris dichotoma)，高约0.2-0.4m，盖度25%，主要伴生种有乌蕨(Stenoloma chusanum)、地榆(Sanguisorba oficinalis)、海金沙(Lygodium japonicum)、酢浆草(Oxalis corniculata)等。

样方位置：6#风机新建道路附近(N26.94373022°，E111.93269134°)；H：369m。

| 植被类型 | 芒萁灌草丛(Form.Miscanthus sinensis) |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔(m) |  | 坡向 | 坡度(°) |
| 地点 | 升压站附近 |  | 平地 | 356 |  | E | 20 |
| 经纬度 | N26.94373022°，E111.93269134° |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 草本层 | 层盖度30% | 层均高0.5m，优势种为芒(Miscanthus sinensis)，高约0.5-0.7m，盖度25%， 主要伴生种有兰香草(Caryopteris incana)、蕨(Pteridium aquilinumvar.latiusculum)、糯米条(Abelia chinensis)等。 |  |  |  |  |  |

13) 芒灌草丛(Form.Miscanthus sinensis)

芒适应能力强，繁殖能力强，是评价区面积最广的灌草丛。芒灌草丛在评价区分布广泛，在升压站处分布较多。

草本层盖度30%，层均高0.5m，优势种为芒(Miscanthus sinensis)，高约0.5-0.7m，盖度25%，主要伴生种有兰香草(Caryopteris incana)、蕨(Pteridium aquilinumvar.latiusculum)、糯米团(Abelia chinensis)等。

样方位置：14#风机附近(E111.98620677°，N26.91055177°)；H：366m

| 植被类型 | 芒灌草丛(Form.Miscanthussinensis) |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔(m) |  | 坡向 | 坡度(°) |
| 地点 | 14#风机附近 |  | 平地 | 366 |  | W | 15 |
| 经纬度 | E111.98620677°，N26.91055177° |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 草本层 | 层盖度30% | 层均高0.5m，优势种为芒(Miscanthus sinensis)，高约0.5-0.7m，盖度25%， 主要伴生种有兰香草(Caryopterisincana)、蕨(Pteridiumaquilinumvar.latiusculum)、糯米条(Abelia chinensis)等。 |  |  |  |  |  |

4、植被分布特征

南冲风电场位于衡阳市祁东县内，衡阳市地区属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，温暖湿润，冬暖夏凉。年内风速以春冬季相对较大，夏秋季相对较小。

场区内地貌类型为构造剥蚀地貌，山顶高程一般在400m~650m之间，沟谷与山脚高程一般为200m~320m ，峰谷间相对高差约200m~300m，为丘陵低山区。

场区西部风电机组布置于近西北-东南走向的山顶 (脊) 上，场区东部风电机组布 置于南北走向的山顶(脊)上，山体整体较雄厚，局部较狭窄，山顶 (脊) 顶部略有起伏，山坡自然坡度20°~40°。山体植被茂盛，主要为杉木林、马尾松林、杂草和灌木，局部种植经济树木——油茶林。

垂直分布规律：评价区属低山丘陵地貌，评价区海拔高度170-600m，高差较小，人为活动较频繁。在海拔300m左右区域，水分充足，人为活动频繁，该区域植被多以竹林和灌丛为主，常见的群系有毛竹林、水竹林、檵木灌丛等；在海拔300-500m区域，人为活动相对较小，该区域植被多以灌丛和落叶阔叶林为 主，常见的群系有山茶灌丛、金樱子灌丛、枫香树林等；在海拔500m以上区域， 水分相对缺乏，风速度大，植被多以灌草丛及落叶阔叶林为主，常见的群系有芒灌草丛、千里光灌草丛、锥栗林、山乌桕林等。

水平分布规律：评价区水平跨度较大，山体基本走向为自北向东南。评价区 13#~19#风机片区地势较高，人为活动较少，植被类型以落叶阔叶林、针叶林和灌丛为主，常见的群系有山乌桕林、马尾松林、短柄枹栎灌丛等；评价区1#~12#风机片区地势相对较低，水分较充足，植被类型以针叶林、竹林、灌丛及灌草丛为主，常见的群系有杉木林、毛竹林、水竹林、芒灌草丛、芒萁灌草丛等。

重点保护野生植物和古树名木

评价区国家重点保护野生植物根据《国家重点保护野生植物名录》(第一批)(国务院，1999年8月)确定。参考《湖南省国家级珍稀濒危植物分布特征及区系探讨》(刘德良，2001年)、《湖南珍稀濒危保护植物的地理分布及其区系特征》(杨一光，1987年)、《湖南省人民政府关于修订湖南省地方重点保护野生植物名录的通知》)(湘政函[2002]172号)、《湖南植物名录》(祁承经，1987年)、《湖南珍稀濒危植物优先护存分级指标的研究》(颜立红等，1997)、《湖南珍稀濒危植物迁地仿生护存的初步研究》(颜立红等，1997)及本工程所在行政区内关于国家重点保护野生植物的相关资料，结合现场调查，在评价区内未发现重点保护野生植物和古树名木。

外来物种

根据《中国外来入侵物种名单》(第一批，2003年)、《中国外来入侵物种名单》(第二批，2010年)、《中国外来入侵物种名单》(第三批，2014年)、《中国自然生态系统外来入侵物种名单》(第四批，2016年)，参考本工程所在行政区内关于外来入侵植物的相关资料，通过现场实地调查，在评价区发现有小蓬草、一年蓬等外来入侵种分布，其多零星分布于进场道路、升压站及部分风机位上，危害程度较小。

保护林地

根据祁东县林业局《关于祁东县南冲风电场（大马二期）的审核意见》，南冲风电场不占用保护林地、国家公益林、天然林等。本工程占用祁东县保护林地情况详见附图14-1和附图14-2所示。

陆生动物资源现状

动物区系

根据《中国动物地理》(张荣祖，科学出版社，2011)，我国动物地理区划分属于世界动物地理分区的古北界与东洋界。两界在我国境内的分界线西起横断山脉北部，经过川北的岷山与陕南的秦岭，向东至淮河南岸，直抵长江口以北。我国动物区系根据陆栖脊椎动物，特别是哺乳类和鸟类的分布情况，分为东北区、华北区、蒙新区、青藏区、西南区、华中区及华南区7个区。其中前4个区属于古北界；后3个区属于东洋界。

本工程评价区位于湖南省衡阳市祁东县，动物地理区划属于东洋界—华中区— 东部丘陵平原亚区—江南丘陵省—亚热带林灌农田动物群(VIA3)。

物种组成

根据实地考察及对相关资料的综合分析，评价区有陆生脊椎动物4纲19目54科140种，其种类组成、区系及保护级别见下表。

表5.3.5-1 评价区陆生脊椎动物种类组成、区系和保护等级

| 种类组成 |  |  |  | 动物区系 |  |  | 保护级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纲 | 目 | 科 | 种 | 东洋种 | 古北种 | 广布种 | 国家 I 级 | 国家 Ⅱ级 | 湖南 省级 |
| 两栖纲 | 1 | 5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 爬行纲 | 1 | 7 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 鸟纲 | 11 | 33 | 96 | 49 | 19 | 28 | 0 | 8 | 48 |
| 哺乳纲 | 6 | 9 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 合计 | 19 | 54 | 140 | 79 | 21 | 40 | 0 | 9 | 86 |

从区系成分分析，评价区陆生脊椎动物中东洋种数量较多。其中东洋种79种，占评价区总种数的56.43%；古北种21种，占评价区总种数的15.00%；广布种40种，占评价区总种数的28.57%(图3.4-1)。可见，评价区陆生动物区系特征中，东洋种所占比例较大，这与评价区地处东洋界的地理位置相吻合。

图5.3.5-1  评价区陆生脊椎动物区系成分比例图

两栖类

主要通过访问调查法和查阅已发表的评价区及其附近的相关文献资料，得出评价区两栖类种类、数量及分布现状如下：

（1）种类、数量及分布

评价区内两栖动物种类有1目5科12种(名录详见附录4附表4-1)。其中蛙科种类最多，有4种，占两栖类种数的33.33%，无国家Ⅰ级重点保护两栖动物，国家Ⅱ级重点保护两栖动物1种，即虎纹蛙(Hoplobatrachus chinensis)；湖南省级重点保护动物10种，包括中华蟾蜍、沼蛙、黑斑侧褶蛙、湖北侧褶蛙(Pelophylaxhubeiensis)、泽陆蛙、棘腹蛙、斑腿泛树蛙、大树蛙、饰纹姬蛙、小弧斑姬蛙(Microhyla heymonsi)等。其中中华蟾蜍和泽陆蛙等适应能力强，分布范围广，为评价区优势种。

（2）区系类型

按区系类型划分，评价区记录的 12 种两栖类中，有东洋种10种，占总种数的 83.33%；广布种2种，占16.67%；无古北种分布。评价区地处东洋界，而两栖类的迁移能力较弱，故古北界成分很难跨越地理阻障向东洋界渗透。评价区内两栖动物以东洋界物种占绝对优势，这与其所处地理位置相符。

（3）生态类型

依据两栖类成体的主要栖息地，综合考虑产卵、蝌蚪及其幼体生活的水域状态，可将评价区内的两栖类分为以下4种生态类型：

静水型(整个个体发育过程均要或完全在静水水域中完成的种类)：包括沼蛙、黑斑侧褶蛙、湖北侧褶蛙、虎纹蛙4种，主要分布在评价区内水流较缓的水域，如水田、水洼、池塘、水库等处，与人类活动关系较密切。

流水型(整个个体发育均要或完全在流水水域中完成的种类)：包括棘腹蛙1种，主要分布在评价区茂密树林下的山涧溪流内。

陆栖-静水型(非繁殖期成体多营陆生，而胚胎发育及变态在静水水域中的种类)：包括中华蟾蜍、镇海林蛙、泽陆蛙、饰纹姬蛙、小弧斑姬蛙5种，成体主要在评价区内离水源不远的陆地上活动，如草丛，石下，田埂间、水坑边等生境，分布较广泛。

树栖型(成体以树栖为主，胚胎发育及变态在静水水域中完成的种类)：包括斑腿泛树蛙、大树蛙2种，主要栖息于评价区内灌木枝叶上及农作物杆上。

爬行类

主要通过访问调查法和查阅已发表的评价区及其附近相关的文献资料，得出评价区爬行类种类、数量及分布现状如下：

（1）种类、数量及分布

评价区内爬行类共有1目7科17种(名录详见附录4附表4-2)。其中游蛇科的种类最多，有8种，占47.06%；其次为石龙子科，共3种，占17.65%。评价区内无国家重点保护爬行类分布；湖南省重点保护爬行类16种，包括多疣壁虎、中国石龙子、铜蜓蜥、北草蜥、王锦蛇、黑眉晨蛇(Orthriophis taeniurus)、赤链蛇、锈链腹链蛇(Hebius craspedogaster)、红纹滞卵蛇(Oocatochus rufodorsatus)、滑鼠蛇(Ptyas mucosa)、乌梢蛇(Ptyas dhumnades)、虎斑颈槽蛇。

（2）区系类型

按照区系类型划分，评价区记录的17种爬行类中，有东洋种11种，占64.71%；广布种6种，占35.29%。与两栖类类似，爬行类的迁移能力也较差，古北界成分难以跨越地理阻碍向东洋界渗透。

（3）生态类型

根据评价区内爬行类生活习性的不同，可将上述17种爬行类分为以下3种生态类型：

住宅型(在住宅区的建筑物中筑巢、繁殖、活动的爬行类)：仅多疣壁虎1种。主要在评价区内的居民点附近活动。

灌丛石隙型(经常活动于灌丛下面及路边石缝中的爬行类)：包括中国石龙子、铜蜓蜥、蓝尾石龙子(Plestiodon elegans)、北草蜥、短尾蝮、尖吻蝮等6种，主要在评价区内的山林、林缘灌丛、乱石堆、杂草地、庄稼地等生境中活动。

林栖傍水型(在山谷间有溪流的山坡上活动的爬行类)：包括王锦蛇、黑眉晨蛇、赤链蛇、锈链腹链蛇、红纹滞卵蛇、滑鼠蛇、乌梢蛇、虎斑颈槽蛇、中国沼蛇、银环蛇等10种。它们主要栖息于评价区内水域边及潮湿的林地附近，分布范围较广。

鸟类

通过查阅相关文献并结合《祁东县南冲100MW风电项目对鸟类影响评价专题报告》（湖南林氏生态园林有限公司，2023年8月），进行综合分析，得出评价区内鸟类种类、数量及分布现状如下：

（1）种类、数量及分布

经过实地调查，参阅分析相邻区域的记载，拟建南冲风电场共记录鸟类76种，隶属于14目35科。风电场鸟类群落结构如下：

鸊鷉目  鸊鷉科1种；        鹈形目  鹭科5种；

隼形目  隼科1种；          鹰形目  鹰科3种、

鸡形目  雉科2种；          鹤形目  秧鸡科1种；

鸽形目  鸠鸽科2种；        鹃形目  杜鹃科5种；

鸮形目  鸱鸮科2种；        夜鹰目  雨燕科1种；

佛法僧目 翠鸟科1种；       戴胜目  戴胜科1种；

啄木鸟目 啄木鸟科3种；     雀形目   22科48种。

其中非雀形目13目13科28种、雀形目22科48种。调查区内无国家Ⅰ级保护鸟类，有国家Ⅱ级保护鸟类红隼Falco tinnunculus、松雀鹰Accipiter virgatus、普通鵟Buteo japonicus、蛇雕Spilornis cheela、领角鸮Otus bakkamoena、斑头鸺鹠Glancidium.cuculoides、小鸦鹃Centropus bengalensis和画眉Garrulax caniyus 8种，66种为国家“有重要的生态、科研和社会价值的陆生脊椎动物”（“三有”动物）。列入中日候鸟保护协定的有大杜鹃Cuculus canorus等14种；列入中澳候鸟保护协定的有家燕Hirundo rustica、灰鹡鸰Motacilla cinerea、白鹡鸰Motacilla alba 3种；列入贸易公约附录Ⅱ的有红隼、斑头鸺鹠、画眉等7种，湖南省重点保护物种33种。

（2）区系类型

调查区鸟类群落76个物种里，区系组成为：东洋界39种，占51.32%；古北界10种，占13.16%；广布种27种，占35.53%。表明调查区的鸟类区系组成以东洋界为主，表明调查区东洋界种类占较大优势。其具有华中动物区系的固有种类，而且还明显的反映出南北种类混杂的特征，多以留鸟和夏候鸟的性质向本区渗透；同时因环境变化，鸟类扩散能力极强，南北渗透趋势显明。由此可见风电项目调查区鸟类区系组成成分比较复杂，鸟类的区系过渡性很不典型，但东洋界特征明显。所在区域动物地理区系呈现为东洋界、华中区、东部丘陵平原亚区、江南丘陵省，处华中区腹地并较靠近华南区。

（3）居留型

本次调查中记录的76个鸟类物种中，以留鸟居多，计50种，占65.79%，处较大优势；夏候鸟14种，占18.42%；冬候鸟有12种，占15.79%；无旅鸟组分。50种留鸟和14种夏候鸟计64种构成了夏季繁殖季节的鸟类群落，而留鸟和12种冬候鸟构成的62种则构成了越冬季节的鸟类群落。表明调查区生态系统有一定承载动物生物多样性的能力，同时以鸟类为重要组分的野生动物群体有效的维系其的生态平衡和森林景观健康。因调查区多处于200-500 低中山地貌，多为森林灌丛，农田水域组分很低，河流又位于调查区外，因此鸟类各居留类型里水鸟组分均很低，以林栖性或村落鸟类为主。

(4)鸟类群落物种丰度特征

现场共观察发现鸟类28种，共观察记录鉴定鸟类195只。

表5.3.5-2  风电场现场调查各鸟类物种数量和丰度值一览表

| 物种名称 | 数量 | 丰度 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山斑鸠Streptopelia orientalis | 4 | 0.02614 | 半山腰 |
| 珠颈斑鸠S.chinensis | 5 | 0.03267 | 居民点 |
| 普通翠鸟Alcedo atthis | 2 | 0.01307 | 水塘 |
| 白鹡鸰M.alba | 11 | 0.07189 | 多处 |
| 白头鹎Pycnonotus sinensis | 15 | 0.08496 | 多处 |
| 领雀嘴鹎Spizixos semitorques | 9 | 0.05882 | 小乔木 |
| 棕背伯劳Lanius schach | 4 | 0.02614 | 电线上 |
| 八哥Acridotheres cristatellus | 5 | 0.03267 | 居民点 |
| 红嘴蓝鹊Cissa erythrorhyncha | 3 | 0.01961 | 山梁 |
| 喜鹊Pica pica | 4 | 0.02614 | 居民点 |
| 金腰燕Cecropis daurica | 35 | 0.17949 | 居民点 |
| 家燕Hirundo rustica | 9 | 0.05882 | 居民点 |
| 鹊鸲Cosychus saularis | 3 | 0.01961 | 居民点 |
| 乌鸫Turdus melula | 2 | 0.01307 | 竹林 |
| 白颊噪鹛Garrulax sanniv | 4 | 0.02614 | 小乔木林 |
| 画眉G.canirus canirus | 2 | 0.01307 | 小乔木林 |
| 纯色山鹪莺Cisticola juncidis | 2 | 0.01307 | 灌丛 |
| 棕头鸦雀Paradoxornis webbianus | 13 | 0.07496 | 路旁灌丛 |
| 红头穗鹛Stachyris ruficeps | 2 | 0.01307 | 灌丛 |
| 大山雀Parus major | 6 | 0.03921 | 路旁灌丛 |
| 红头长尾山雀Aegithalos concinnus | 2 | 0.01307 | 路旁灌丛 |
| 暗绿绣眼鸟Zosterops japonica | 4 | 0.02614 | 路旁灌丛 |
| 麻雀Passer montanus saturatus | 25 | 0.1282 | 居民点 |
| 山麻雀P.rutilans rutilans | 3 | 0.01961 | 山腰灌丛 |
| 白腰文鸟Lonchura.striataswinhoei | 7 | 0.04575 | 山下 |
| 白鹭Egrette.garzetta | 8 | 0.05327 | 农田 |
| 池鹭Ardeola bacchus | 5 | 0.03267 | 农田 |
| 松雀鹰Accipiter virgatus | 1 | 0.00653 | 山顶 |

经调查统计整理，各物种丰度统计结果表明：拟建南冲风电场调查区鸟类的优势种为金腰燕、麻雀和白头鹎，丰度值分别为0.17949，0.12820，0.08496；其次是棕头鸦雀和白鹡鸰，丰度值分别为为0.07496、0.07189；其余物种的个体数量比依次为家燕（0.05882）、领雀嘴鹎（0.05882）、白鹭（0.05327、）白腰文鸟（0.04575）、大山雀（0.03921）、珠颈斑鸠（0.03267）、池鹭（0.03267）、八哥（0.03267），其余的15种其个体数量比均在0.030以下（见表4-1）。

以上13种构成了拟建南冲风电场调查区鸟类群落的主要组分，且大都为当地留鸟，这是风电场夏季鸟类的群落状况，某些冬候鸟也可能成为优势物种，因迁飞不能观察记录。白头鹎的活动范围广，也多在林间或紧贴树冠飞行，多以中、小群体活动于灌木之间，10-50m。棕头鸦雀喜集群在灌丛尤其草灌丛中觅食活动。大山雀、领雀嘴鹎、暗绿绣眼等多活动于灌木顶端和乔木林中，以阔叶林和针阔混交林中活动居多，多数情况下成对或3-5成群。飞行能力较棕头鸦雀强，但较其他种类差，其飞行高度通常在20m以下，而以5-10m为多见。白鹡鸰、棕背伯劳等活动范围广，主要在旷野、林间道路或水域附近栖息觅食；金腰燕和麻雀等为人类伴随动物，居民点周边是它们的主要活动范围，但金腰燕常在山顶附近飞行并寻找食物。白颊噪鹛主要在山体小乔木灌丛活动，也是白鹡鸰、白头鹎的喜好场所。

（5）工程区域鸟类迁徙现状

根据《祁东县南冲100MW风电项目对鸟类影响评价专题报告》（湖南林氏生态园林有限公司，2023年8月），湖南省境内中东部沿北向南有3个候鸟迁徙区：湘北洞庭湖、湘中丘陵地带、湘南南岭候鸟迁徙区，祁东县处于湘中丘陵地带、湘南南岭候鸟迁徙区的联结地带，构成了候鸟南北往返过境的潜在空域范围；相关调查资料和论证表明，该通道在项目区风电场的东北方向（N26°55′01″；E111°57′24″；海拔220m）有条鸟类迁徙的次要通道（方位191°）。该鸟类迁徙通道是窄幅候鸟通道，是局部的、次要通道，候鸟过境时的巡航空域与20个机位不冲突；附近水库栖息的少量水鸟与风电场机位区，距离远，没有生境需求，风电场不构成威胁。

图5.3.5-2  项目与祁东县鸟类迁徙通道位置关系图

风电场项目区分布有候鸟26种，其中夏候鸟14种，冬候鸟12种。14种夏候鸟中，中白鹭、白鹭、池鹭、夜鹭等为湿地物种，喜在河流、池塘、农田中栖息，在村落、山麓大树或水滨草丛中营巢，整个夏季所有活动与风电场不相关联。金腰燕、家燕等为居民点物种，在民居房檐营泥质巢，但抚养幼雏时需要到高海拔灌丛寻觅食物，与风电场区有一定生境关联，因其个体小、飞行速度快，闪避迅速，安全性高。强脚树莺、四声杜鹃、大杜鹃等为典型林栖性物种，繁殖活动在密林间，紧贴树冠或沿山腰空域作短距离飞行，与风电场区关联极少。

风电场区分布有北红尾鸲、黄腰柳莺、黑尾蜡嘴雀等几种冬候鸟。均为低海拔分布物种，北红尾鸲喜在小溪流附近灌丛觅食、活动，灰椋鸟则常在山麓的小乔木或灌木林集群活动，也能集大群作较大范围移动；黄腰柳莺分布海拔跨度虽大，活动多在林间、林下或旷地灌草丛进行，能避开风机，或适应后在风机周边活动，不受风机影响；黑尾蜡嘴雀则喜在邻近村落处、沟渠旁大树、小乔木活动，并在附近农田、果园觅食，对各风机位无生境需求。

哺乳类

主要通过访问调查法和参考评价区附近的相关文献，并结合实地调查中观察 到的哺乳类痕迹及生境状况，对评价区内哺乳类种类、数量及分布现状进行了全面调查，得出如下结论：

（1）种类、数量及分布

评价区内哺乳类共有6目9科15种(名录见附录4附表4-4)。以啮齿目种类最多，共有6种，占40.00%。未记录到国家级重点保护动物；共记录湖南省重点保护哺乳类12种，即东北刺猬(Erinaceus amurensis)、隐纹花松鼠、赤腹松鼠、马来豪猪(Hystrix brachyura)、普通伏翼(Pipistrellus pipistrellus)、黄鼬(Mustela sibirica)、猪獾、亚洲狗獾(Meles leucurus)、鼬獾、野猪、小麂和华南兔。

（2）区系类型

按区系类型划分，可将评价区内的哺乳类分为以下3类：东洋种8种，占53.33%；古北种2种，占13.33%；广布种5种，占33.33%。哺乳类的运动迁移能力相对较强，因此呈现出古北界成分向东洋界渗透的现象。

（3）生态类型

根据评价区内哺乳类生活习性的不同，可将其分为以下4种生态类型：

半地下生活型(穴居型，主要在地面活动觅食，栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物)：包括东北刺猬、黑线姬鼠、小家鼠、黄胸鼠(Rattus tanezumi)、马来豪猪、黄鼬、猪獾、亚洲狗獾、鼬獾和华南兔，共10种，在评价区哺乳类中所占比例最大，达66.67%，为评价区哺乳类的主要生态类型。它们分布于评价区的林地灌丛、草丛和农田中。其中豪猪科和鼬科物种主要分布于森林及林缘的灌草丛；鼠科物种主要分布于居民点和农田附近，如小家鼠和黄胸鼠等物种与人类关系密切。

地面生活型(主要在地面上活动、觅食的哺乳类)：包括野猪和小麂2种，主要在评价区的林地、灌丛中分布。

岩洞栖息型(在岩洞中倒挂栖息的小型哺乳类)：该类型有普通伏翼1种。主要分布于评价区的居民点附近。

树栖型(主要在树上栖息、觅食)：包括隐纹花松鼠和赤腹松鼠2种。在评价范围内树林中均有分布，其中隐纹花松鼠较常见。

重点保护野生动物

评价区范围内陆生脊椎动物中，未记录到国家Ⅰ级重点保护野生动物分布，共记录国家Ⅱ级重点保护野生动物9种：虎纹蛙、红隼、松雀鹰、普通鵟、蛇雕、领角鸮、斑头鸺鹠、小鸦鹃和画眉。湖南省级重点保护动物86种。

1、国家重点保护野生动物

评价区陆生脊椎动物中，未记录到国家Ⅰ级重点保护野生动物分布，共记录国家Ⅱ级重点保护野生动物9种，即虎纹蛙、红隼、松雀鹰、普通鵟、蛇雕、领角鸮、斑头鸺鹠、小鸦鹃和画眉。

表5.3.5-3  评价区国家重点保护动物名录

| 中文名、拉丁名 | 分布 | 居留型 (鸟类) | 区系 | 数量 | 保护 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.虎纹蛙 Hoplobatrachuschinensis | 主要分布在山脚空旷地，水田，水坑等处。 | — | 东洋种 | + | 国家 Ⅱ级 |
| 2.红隼 Falco tinnunculus | 多栖息在评价区山脚林缘的开阔 地带，也常见于农田与灌丛。 | 留鸟 | 广布种 | + | 国家 Ⅱ级 |
| 3.松雀鹰 Accipiter nisus | 栖息环境广泛，活动于评价区的林 地、农田和居民点附近。 | 冬候鸟 | 古北种 | + | 国家 Ⅱ级 |
| 3.普通鵟 Buteo buteo | 常见于评价区内耕作区、林缘草地和村庄上空盘旋翱翔。 | 冬候鸟 | 古北种 | + | 国家 Ⅱ级 |
| - 蛇雕 - Spilornis cheela | 栖息于山林及其林缘开阔地带。 | 留鸟 | 广布种 | + | 国家 Ⅱ级 |
| 6.领角鸮 Otus lettia | 栖息于山地阔叶林和混交林中，也出现于山麓林缘和村落附近的树林内。 | 留鸟 | 东洋种 | + | 国家 Ⅱ级 |
| 7.斑头鸺鹠Glancidium.cuculoides | 栖息于评价区的山地森林和林缘 灌丛地带。 | 留鸟 | 东洋种 | + | 国家 Ⅱ级 |
| 8.小鸦鹃 Centropus bengalensis | 栖息于草地、灌木丛和矮树丛地带。 | 留鸟 | 广布种 | + | 国家 Ⅱ级 |
| - 画眉 - Garrulax caniyus | 栖息于丘陵和山脚平原地带的矮树丛和灌木丛中，也栖于林缘、农田、旷野、村落和城镇附近小树丛、竹林及庭园内 | 留鸟 | 东洋种 | + | 国家 Ⅱ级 |

国家重点保护野生动物种类介绍

1)虎纹蛙 Hoplobatrachus chinensis

虎纹蛙体长可超过12cm ，体重250~500g 。皮肤较为粗糙，头部及体侧有深 色不规则的斑纹。背部呈黄绿色略带棕色，有十几行纵向排列的肤棱，肤棱间散 布小疣粒。腹面白色，也有不规则的斑纹，咽部和胸部还有灰棕色斑。前后肢有 横斑。分布于沟渠、水库、池塘、沼泽地等处，以及附近的草丛中。白天多藏匿 于深浅、大小不一的各种石洞和泥洞中。经访问调查，虎纹蛙在评价区内主要分布于距离场址较远的稻田、池塘、沟渠等静水水域中。

2)红隼Falco tinnunculus

小型猛禽。体长 314-360mm ，体重 0.3-0.4kg 。雄鸟头顶、后颈、颈侧蓝灰色，具黑褐色羽干纹，额基、眼先和眉纹棕白色，耳羽灰色，髭纹灰黑色，背、 肩及上覆羽砖红色，各羽具三角形黑褐色横纹。红隼经常在空中盘旋，搜寻地面 上的老鼠、雀形目鸟类、蛙、蜥蜴、松鼠、蛇等小型脊椎动物，也吃蝗虫、蚱蜢、 蟋蟀等昆虫。红隼猎食在白天，主要在空中搜寻，或在空中迎风飞翔，或低空飞 行搜寻猎物，经常扇动两翅在空中作短暂停留观察猎物，一旦锁定目标，则收拢 双翅俯冲而下直扑猎物，然后再从地面上突然飞起，迅速升上高空。栖息于山地森林、林缘、农田等地，常见于农田和林缘地带。。

3)松雀鹰 Accipiter nisus

松雀鹰是鹰科鹰属的小型猛禽，体长30~41cm 。雌较雄略大，翅阔而圆，尾较长。雄鸟上体暗灰色，雌鸟灰褐色，头后杂有少许白色。下体白色或淡灰白色，雄鸟具细密的红褐色横斑，雌鸟具褐色横斑。飞翔时翼后缘略为突出，通常快速鼓动两翅飞一阵后接着又滑翔一会。主要为留鸟，少数迁徙。栖息于茂密的针叶林和常绿阔叶林以及开阔的林缘疏林地带，冬季下常到山脚和平原地带的小块丛林、竹园与河谷地带。主要以雀形目小鸟、昆虫和鼠类为食。

4)普通鵟 Buteo buteo

普通鵟为中型猛禽，体长50-59cm 。体色变化较大，上体主要为暗褐色，下体主要为暗褐色或淡褐色，翱翔时两翅微向上举成浅“V”字形。常见在开阔平原、 荒漠、旷野、开垦的耕作区、林缘草地和村庄上空盘旋翱翔。以森林鼠类为食， 食量甚大，除啮齿类外，也吃蛙、蜥蜴、蛇、野兔、小鸟和大型昆虫等动物性食物，有时亦到村庄捕食鸡等家禽。

5)蛇雕 Spilornis cheela

蛇雕体长61～73厘米，大中型鹰类。头顶具黑色杂白的圆形羽冠，覆盖后头。上体暗褐色，下体土黄色，颏、喉具暗褐色细横纹，腹部有黑白两色虫眼斑。飞羽暗褐色，羽端具白色羽缘；尾黑色，中间有一条宽的淡褐色带斑：尾下覆羽白色。喙灰绿色，蜡膜黄色。跗蹠及趾黄色，爪黑色。多成对活动。栖居于深山高大密林中，喜在林地及林缘活动，在高空盘旋飞翔，发出似啸声的鸣叫。以蛇、蛙、蜥蜴等为食，也吃鼠和鸟类、蟹及其他甲壳动物。用树枝筑巢于高大树上。每年3～5月份繁殖，产卵一枚，卵色乳白或黄白色杂以红棕色污渍。营巢于高树上，用树枝搭成平台式的巢，内铺绿叶。以小型两栖类、爬行类以及鸟类为食。

6) 领角鸮 Otus lettia

体型略大 (24cm) 的偏灰或偏褐色角鸮。具明显耳羽簇及特征性的浅沙色颈圈。上体偏灰或沙褐，并多具黑色及皮黄色的杂纹或斑块；下体皮黄色，条纹 黑色。领角鸮栖息于山地阔叶林和混交林中，也出现于山麓林缘和村寨附近树林 内。除繁殖期成对活动外，通常单独活动。 白天多躲藏在树上浓密的枝叶丛间， 晚上才开始活动和鸣叫。主要以鼠类、甲虫、蝗虫和鞘翅目昆虫等为食。生肉且须带骨，否则易因缺乏钙质造成无法站立。

7) 斑头鸺鹠Glancidium.cuculoides

斑头鸺鹠的头、颈和整个上体包括两翅表面暗褐色，密被细狭的棕白色横斑，尤以头顶横斑特别细小而密。眉纹白色，较短狭。部分肩羽和大覆羽外翈有大的白斑，飞羽黑褐色，外翈缀以棕色或棕白色三角形羽缘斑，内翈有同色横斑；三级飞羽内外翈均具横斑；尾羽黑褐色，具6道显著的白色横斑和羽端斑；颏、颚纹白色，喉中部褐色，具皮黄色横斑；下喉和上胸白色，下胸白色，具褐色横斑；腹白色，具褐色纵纹；尾下覆羽纯白色，跗蹠被羽，白色而杂以褐斑，腋羽纯白色。幼鸟上体横斑较少，有时几乎纯褐色，仅具少许淡色斑点。雄性体重150-210g，雌性153-260g；雄性体长250-260mm，雌性241-260mm。斑头鸺鹠栖息于从平原、低山丘陵到海拔2000m左右的中山地带的阔叶林、混交林、次生林和林缘灌丛，也出现于村寨和农田附近的疏林和树上。

8) 小鸦鹃Centropus bengalensis

小鸦鹃头、颈、上背及下体黑色，具深蓝色光泽和亮黑色羽干纹。下背和尾上覆羽淡黑色，具蓝色光泽；尾黑色，具绿色金属光泽和窄的白色尖端；肩、肩内侧和两翅栗色，翅端和内侧次级飞羽较暗褐，显露出淡栗色羽干。小鸦鹃的虹膜深红色，幼鸟黄褐色；嘴黑色，幼鸟角黄色，仅嘴基和尖端较黑；脚铅黑色。雄性小鸦鹃体重85-140g，雌性105-167g；雄性体长301-380mm，雌性332-398mm。小鸦鹃栖息于低山丘陵和开阔鲍山脚平原地带的灌丛、草丛、果园和次生林中。

9) 画眉Garrulax caniyus

体型略小（22厘米）的棕褐色鹛。特征为白色的眼圈在眼后延伸成狭窄的眉纹（画眉的名称由此而来）。顶冠及颈背有偏黑色纵纹。虹膜－黄色；嘴－偏黄；脚－偏黄。主要栖息于海拔1500米以下的低山、丘陵和山脚平原地带的矮树丛和灌木丛中，也栖于林缘、农田、旷野、村落和城镇附近小树丛、竹林及庭园内。杂食性，但在繁殖季节嗜食昆虫，其中有很多是农林害虫，如蝗虫、蝽象、松毛虫以及多种蛾类幼虫等；在非繁殖季节以野果和草籽等为食，偶尔也啄食豌豆及玉米等幼苗。

| 虎纹蛙 Hoplobatrachus chinensis |  |  | 红隼Falco tinnunculus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 松雀鹰 Accipiter nisus |  |  | 普通鵟 Buteo buteo |  |
| 蛇雕 Spilornis cheela |  |  | 领角鸮 Otus lettia |  |
| 斑头鸺鹠 lancidium.cuculoides | 小鸦鹃Centropus bengalensis |  |
|  | / |  |
| 画眉Garrulax caniyus |  | / |

湖南省重点保护野生动物种类介绍

评价区内陆生脊椎动物中，有湖南省重点保护动物86种，包括中华蟾蜍、沼蛙、黑斑侧褶蛙、泽陆蛙、饰纹姬蛙、中国石龙子、铜蜓蜥、王锦蛇、滑鼠蛇、乌梢蛇、银环蛇、灰胸竹鸡、环颈雉、山斑鸠、普通翠鸟、领雀嘴鹎、棕背伯劳、隐纹花松鼠、野猪、小麂、华南兔等。评价区省级重点保护野生动物名录见表5.3.5-4。

表5.3.5-4  评价区湖南省级重点保护野生动物名录

| 种名 | 分布区域 | 居留型 (鸟类) | 区系 类型 | 保护 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.中华蟾蜍 Bufo gargarizans | 评价区林下、草丛、耕地、水塘附近广泛分布 |  | 广布种 | 省级 |
| 2.沼蛙 Boulengerana guentheri | 评价区稻田、水塘等静水水域 |  | 东洋种 | 省级 |
| 3.黑斑侧褶蛙 Pelophylax nigromaculatus | 评价区水域附近稻田、沟渠、池塘 |  | 广布种 | 省级 |
| 4.湖北侧褶蛙 Pelophylax hubeiensis | 栖息于评价区的稻田、水塘 |  | 东洋种 | 省级 |
| 5.泽陆蛙 Fejervarya multistriata | 评价区水域附近田地 |  | 东洋种 | 省级 |
| 6.棘腹蛙 Quasipaa boulengeri | 评价区山地密林下的山涧溪流 |  | 东洋种 | 省级 |
| 7.斑腿泛树蛙 Polypedates megacephalus | 评价区稻田及田埂附近的灌草丛和泥窝 |  | 东洋种 | 省级 |
| 8.大树蛙 Rhacophorus dennysi | 评价区山地树林或附近的田边、灌丛 |  | 东洋种 | 省级 |
| 9.饰纹姬蛙 Microhyla ornata | 评价区水塘附近的泥窝、土穴、草丛 |  | 东洋种 | 省级 |
| 10.小弧斑姬蛙 Microhyla heymonisi | 评价区山地水域附近，稻田、泥窝等处，不常见 |  | 东洋种 | 省级 |
| 11.多疣壁虎 Gekkojaponicas | 评价区树林及住宅附近 |  | 东洋种 | 省级 |
| 12.中国石龙子 Plestiodon chinensis | 评价区山地路边的草丛、山区农田 |  | 东洋种 | 省级 |
| 13.铜蜓蜥 Sphenomorphus indicus | 评价区山坡、路边、草丛 |  | 东洋种 | 省级 |
| 14.北草蜥 Takydromus septentrionalis | 评价区山地灌草丛、农田、路边 |  | 广布种 | 省级 |
| 15.王锦蛇 Elaphe carinata | 评价区山地草丛、灌丛、田 地、水塘、沟渠、水域附近 等 |  | 东洋种 | 省级 |
| 16.黑眉晨蛇 Orthriophis taeniurus |  |  | 东洋种 | 省级 |
| 17.赤链蛇 Lycodon rufozonatum |  |  | 广布种 | 省级 |
| 18.锈链腹链蛇 Hebius craspedogaster |  |  | 东洋种 | 省级 |
| 19.红纹滞卵蛇 Oocatochus rufodorsatus |  |  | 广布种 | 省级 |
| 20.滑鼠蛇 Ptyas mucosa |  |  | 东洋种 | 省级 |
| 21.乌梢蛇 Ptyas dhumnades |  |  | 广布种 | 省级 |
| 22.虎斑颈槽蛇 Rhabdophis tigrinus |  |  | 广布种 | 省级 |
| 23.中国沼蛇 Myrrophis chinensis |  |  | 东洋种 | 省级 |
| 24.银环蛇 Bungarus multicinctus | 评价区稻田、水域附近草丛 |  | 东洋种 | 省级 |
| 25.短尾蝮 Gloydius brevicaudus | 评价区农田、沟渠和村落周边 |  | 广布种 | 省级 |
| 26.尖吻蝮 Deinagkistrodon acutus | 评价区山地树丛、沟边、路旁和农田 |  | 东洋种 | 省级 |
| 27.绿头鸭 Anas platyrhynchos | 评价区池塘、水库等水域 | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 28.灰胸竹鸡 Bambusicola thoracica | 评价区山地灌丛、林地、耕地附近灌丛 | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 29.环颈雉 Phasianus colchicus | 评价区内广泛分布 | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 30.山斑鸠 Streptopelia orientalis | 评价区广泛分布 | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 31.珠颈斑鸠 Streptopelia chinensis |  | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 32.大鹰鹃 Cuculus sparverioides | 评价区林地 | 夏候鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 33.大杜鹃 Cuculus canorus |  | 夏候鸟 | 广布种 | 省级 |
| 34.四声杜鹃 Cucolus micropterus |  | 夏候鸟 | 广布种 | 省级 |
| 35.普通夜鹰 Caprimulgus indicus | 评价区山地森林及林缘 | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 36.小白腰雨燕 Apus nipalensis | 在评价区开阔地的上空捕 食，飞行平稳。营巢于屋檐 下或洞穴口 | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 37.普通翠鸟 Alcedo atthis | 评价区溪流、水塘等水域附 近 | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 38.蚁鴷 Jynx torquilla | 评价区低山开阔的疏林地 带 | 冬候鸟 | 古北种 | 省级 |
| 39.斑姬啄木鸟 Picumnus innominatus | 评价区竹林、灌丛 | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 40.灰头绿啄木鸟 Picus canus | 评价区广泛分布 | 留鸟 | 古北种 | 省级 |
| 41.大斑啄木鸟 Dendrocopos major |  | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 42.金腰燕 Hirundo daurica |  | 夏候鸟 | 广布种 | 省级 |
| 43.家燕 Hirundo rustica |  | 夏候鸟 | 古北种 | 省级 |
| 44.白头鹎 Pycnonotus sinensis |  | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 45.黄臀鹎 Pycnonotus xanthorrhous |  | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 46.领雀嘴鹎 Spizixos semitorques |  | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 47.棕背伯劳 Lanius schach |  | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 48.红尾伯劳 Lanius cristatus |  | 夏候鸟 | 古北种 | 省级 |
| 49.黑卷尾 Dicrurus macrocercus |  | 夏候鸟 | 广布种 | 省级 |
| 50.八哥 Acridotheres cristatellus |  | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 51.喜鹊 Pica pica |  | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 52.红嘴蓝鹊 Urocissa erythrorhynchus |  | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 53.松鸦 Garrulus glandarius |  | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 54.红胁蓝尾鸲 Tarsiger cyanurus |  | 冬候鸟 | 广布种 | 省级 |
| 55.乌鸫 Turdus merula |  | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 56.画眉 Garrulax canorus |  | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 57.小燕尾 Enicurus scouleri | 栖息于评价区山涧溪流边以及河边的岩石上 | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 58.灰背燕尾 Enicurus schistaceus |  | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 59.黑背燕尾 Enicurus immaculatus |  | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 60.紫啸鸫 Myophonus caeruleus |  | 夏候鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 61.红尾鸫 Turdus naumanni | 栖息于评价区森林和林缘、农田、果园和村镇附近的草地和路边树上 | 冬候鸟 | 古北种 | 省级 |
| 62.斑鸫 Turdus eunomus | 评价区开阔田地、山坡的灌 木草丛及林缘地带 |  |  |  |
| 63.棕颈钩嘴鹛 Pomatorhinus ruficllis | 评价区山地森林、竹林、灌 丛、林缘 | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 64.斑胸钩嘴鹛 Pomatorhinus erythrocnemis |  | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 65.黑脸噪鹛 Garrulax perspicillatus | 评价区低山灌丛、竹丛 | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 66.红嘴相思鸟 Leiothrix lutea | 评价区阔叶林、混交林、竹 林及林缘灌丛 | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 67.棕头鸦雀 Paradoxornis webbianus | 评价区域广泛分布 | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 68.暗绿绣眼鸟 Zosteropsjaponica |  | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 69.红头长尾山雀 Aegithalos concinnus |  | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 70.大山雀 Parus major |  | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 71.黄腹山雀 parus venustulus | 评价区针叶林、混交林及林 缘地带 | 留鸟 | 东洋种 | 省级 |
| 72.[树]麻雀 Passer montanus | 评价区域广泛分布 | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 73.金翅雀 Carduelis sinica |  | 留鸟 | 广布种 | 省级 |
| 74.黑尾蜡嘴雀 Eophona migratoria |  | 冬候鸟 | 古北种 | 省级 |
| 75.东北刺猬 Erinaceus amurensis | 评价区域山地灌丛、林地， 村落 |  | 古北种 | 省级 |
| 76.隐纹花松鼠 Tamiops swinhoei | 评价区林地、林缘、灌丛 |  | 东洋种 | 省级 |
| 77.赤腹松鼠 Callosciurus ergthraeus |  |  | 东洋种 | 省级 |
| 78.马来豪猪 Hystrix brachyura | 评价区山坡草丛、密林 |  | 东洋种 | 省级 |
| 79.普通伏翼 Pipistrellus pipistrellus | 傍晚活动于评价区居民点 附近 |  | 东洋种 | 省级 |
| 80.黄鼬 Mustela sibirica | 评价区内广泛分布 |  | 广布种 | 省级 |
| 81.猪獾 Arotonyx collaris | 评价区林地、灌丛，数量少 |  | 东洋种 | 省级 |
| 82.亚洲狗獾 Meles leucurus |  |  | 广布种 | 省级 |
| 83.鼬獾 Melogale moschata |  |  | 东洋种 | 省级 |
| 84.野猪 Sus scfofa |  |  | 古北种 | 省级 |
| 85.小麂 Muntiacus reevesi |  |  | 东洋种 | 省级 |
| 86.华南兔 Lepus sinensis | 评价区广泛分布 |  | 东洋种 | 省级 |

生态敏感区

与项目较近的生态敏感区为衡阳三阳自然保护区（生态保护红线），该自然保护区为衡阳县县级自然保护区，保护区内有三阳国有林场，主要保护内容为区内的森林生态系统，区内主要有杉木林、马尾松林及毛竹林分布。本工程位于衡阳三阳自然保护区的西面，靠近保护区的16#、17#、18#、19#风机，大致沿山脊线的西南坡布设，与保护区之间有山脊线相隔，距离分别为513m、125m、455m、142m。衡阳三阳自然保护区现状照片见下图5.3.6-1。

图5.3.6-1  衡阳三阳自然保护区现状照片

地表水环境现状调查与评价

与项目有关的主要地表水为寿岭冲水库、双江口小溪及车壁塘河，为了解评价其环境质量状况，本环评委托长沙瑾瑶环保科技有限公司于2023年7月5日～2023年07月7日对寿岭冲水库、2023年8月2日~2023年8月4日对双江口小溪和车壁塘和水环境质量进行了现状监测。

（1）监测断面设置

共设置具有代表性的3个监测断面。各监测断面位置见下表。

表5.4-1  地表水现状监测断面

| 断面位置 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 寿岭冲水库坝前100m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 双江口小溪 |  |
| 车壁塘河 |  |

- （2）监测项目：pH、SS、BOD5、CODCr、氨氮、石油类、粪大肠菌群、总磷、总氮、叶绿素a、高锰酸盐指数、透明度

- （3）监测频率：连续取样3天，每天采一次样

（4）监测时间：2023年7月5日～07月7日、2023年8月2日~8月4日

- （5）监测方法：水样的采集、保存和分析执行国家规定的监测分析方法。

- （6）水质现状监测及结果见下表。

表5.4-2  水质监测结果及达标情况

| 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 采样时间及检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 | 最大标准指数 | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 07.05 | 07.06 |  | 07.07 |  |  |  |  |  |
| 寿岭冲水库坝前100m | pH | 无量纲 | 7.5 | 7.4 |  | 7.6 |  | 6-9 | 0.7 | 达标 |  |
|  | SS | mg/L | 9 | 8 |  | 8 |  | — | / | 达标 |  |
|  | BOD5 | mg/L | 3.5 | 3.4 |  | 3.5 |  | 4 | 0.875 | 达标 |  |
|  | CODCr | mg/L | 16 | 14 |  | 18 |  | 20 | 0.9 | 达标 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.551 | 0.578 |  | 0.566 |  | 1.0 | 0.578 | 达标 |  |
|  | 总氮 | mg/L | 0.83 | 0.78 |  | 0.81 |  | 1.0 | 0.83 | 达标 |  |
|  | 石油类 | mg/L | 0.02 | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.05 | 0.6 | 达标 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 580 | 650 |  | 640 |  | 10000 | 0.065 | 达标 |  |
|  | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.05 | 0.6 | 达标 |  |
|  | 叶绿素a | ug/L | 2L | 2L |  | 2L |  | — | / | / |  |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.12 | 2.32 |  | 2.54 |  | 6 | 0.423 | 达标 |  |
|  | 透明度 | cm | 13 | 14 |  | 14 |  | — | / | / |  |
| 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 采样时间及检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 | 最大标准指数 | 达标情况 |
|  |  |  | 08.02 |  | 08.03 |  | 08.04 |  |  |  |
| 双江口小溪 | pH | 无量纲 | 7.0 |  | 7.1 |  | 7.2 | 6-9 | 0.6 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 15 |  | 14 |  | 13 | / | / | / |
|  | BOD5 | mg/L | 2.6 |  | 2.7 |  | 2.8 | 4 | 0.7 | 达标 |
|  | CODCr | mg/L | 15 |  | 14 |  | 16 | 20 | 0.8 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.424 |  | 0.414 |  | 0.453 | 1.0 | 0.45 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.05 | 0.6 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 850 |  | 920 |  | 800 | 10000 | 0.09 | 达标 |
| 车壁塘河 | pH | 无量纲 | 7.2 |  | 7.1 |  | 7.2 | 6-9 | 0.6 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 9 |  | 11 |  | 10 | / | / | / |
|  | BOD5 | mg/L | 2.1 |  | 2.3 |  | 2.5 | 4 | 0.63 | 达标 |
|  | CODCr | mg/L | 13 |  | 14 |  | 13 | 20 | 0.7 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.322 |  | 0.315 |  | 0.325 | 1.0 | 0.33 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.03 | 0.05 | 0.6 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 680 |  | 600 |  | 640 | 10000 | 0.07 | 达标 |
| 备注：执行《地表水环境质量标准》（GB83838-2002）中Ⅲ类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 从地表水现状监测结果可以看出，监测断面各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

（7）水库富营养化评价

根据中国环境监测总站制定的湖泊(水库)富营养化评价方法及分级技术规定，采用叶绿素a（chla）、总磷（TP）、总氮（TN）、高锰酸盐指数（CODMn）和透明度（SD）5个指标进行寿岭冲水库富营养化评价。

①综合营养状态指数

综合营养状态指数采用卡尔森指数方法，计算公式如下：

式中：TLI（∑）—综合营养状态指数；

Wj—第j种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI（j）—代表第j种参数的营养状态指数。

以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为：

式中：rij—第j种参数与基准参数chla的相关系数；

m—评价参数的个数。

中国湖泊（水库）的chla与其它参数之间的相关关系rij及rij2见下表。

表5.4-3  中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij及rij2值

| 参数 | Chla | TP | TN | SD | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rij | 1 | 0.84 | 0.82 | -0.83 | 0.83 |
| rij2 | 1 | 0.7056 | 0.6724 | 0.6889 | 0.6889 |

②单个项目营养状态指数计算公式

TLI（chla）=10（2.5+1.086lnchla）

TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP）

TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN）

TLI（SD）=10（5.118-1.94lnSD）

TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCODMn）

式中：chla单位为mg/m3，SD单位为m；其它项目单位均为mg/L。

③湖泊水库营养状态分级

采用0～100的一系列连续数字对湖泊营养状态进行分级，包括：贫营养、中营养、富营养、轻度富营养、中度富营养和重度富营养，与污染程度关系如表5.4-4。

表5.4-4  水质类别与评分值对应表

| 营养状态分级 | 评分值TLI（∑） | 定性评价 |
| --- | --- | --- |
| 贫营养 | 0＜TLI（∑）≤30 | 优 |
| 中营养 | 30＜TLI（∑）≤50 | 良好 |
| （轻度）富营养 | 50＜TLI（∑）≤60 | 轻度污染 |
| （中度）富营养 | 60＜TLI（∑）≤70 | 中度污染 |
| （重度）富营养 | 70＜TLI（∑）≤100 | 重度污染 |

评价结果显示，寿岭冲水库富营养化综合指数为43.84，处于中营养状态，水质定性评价为“良好”。评价结果见下表5.4-5。

表5.4-5  寿岭冲水库富营养化评价结果

| 高锰酸盐指数 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 叶绿素a |  | 透明度 |  | 营养程度评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 （mg/L） | 评分值 | 浓度 （mg/L） | 评分值 | 浓度 （mg/L） | 评分值 | 浓度 （mg/m3） | 评分值 | 浓度 （m） | 评分值 | 总评分值 | 评价结果 |
| 2.54 | 25.89 | 0.03 | 37.41 | 0.83 | 51.37 | 1 | 25 | 0.14 | 89.32 | 43.84 | 中营养 |

声环境现状调查与评价

- 为了解项目区域声环境质量现状，本次环评委托长沙瑾瑶环保科技有限公司于2023年7月7日对项目所在区域的声环境质量数据监测。

表5.5-1  声环境质量现状评价概况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测因子 | 等效连续A声级（Leq（A）） |  |
| 2 | 监测布点 | 在升压站东南西北边界、老屋塘村居民点、高峰村居民点及黄土铺镇观音亭居民点处分别设1个监测点，总共布设7个监测点。 | 布点图见附图7 |
| 3 | 监测时间 | 2023年7月7日 |  |
| 4 | 监测频次 | 昼夜间各选取有代表性的时间进行等效A声级测量 |  |
| 5 | 监测方法 | 按《声环境质量标准》（GB3096－2008）规定的方法和要求进行 |  |
| 6 | 监测单位 | 长沙瑾瑶环保科技有限公司 |  |
| 7 | 评价标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |  |
| 8 | 评价结论 | 各监测点昼夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求 | 噪声现状监测统计结果见下表 |

表5.5-2  声环境质量现状监测结果单位：dB（A）

| 监测点位 | 日期 | 昼间 | 夜间 | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1升压站东侧外1m | 2023.7.7 | 56 | 42 | 2类：昼间60， 夜间50 | 达标 |
| N2升压站南侧外1m | 2023.7.7 | 55 | 44 |  | 达标 |
| N3升压站西侧外1m | 2023.7.7 | 53 | 45 |  | 达标 |
| N4升压站北侧外1m | 2023.7.7 | 56 | 43 |  | 达标 |
| N5老屋塘村居民房屋外1m | 2023.7.7 | 53 | 42 |  | 达标 |
| N6高峰村居民房屋外1m | 2023.7.7 | 53 | 44 |  | 达标 |
| N7黄土铺镇观音亭居民点 | 2023.7.7 | 51 | 42 |  | 达标 |

从上表可看出，监测期间评价范围内昼夜间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

大气环境现状调查与评价

1、区域达标判定

本项目位于衡阳市祁东县，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本次环评收集了衡阳市生态环境局发布的《2022年1-12月全市环境质量状况的通报》，祁东县2022年环境空气质量年均值如下。

表5.6-1  祁东县2022年环境空气质量监测统计表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（µg/m3） | 标准值（µg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 11.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 40 | 30.0 | 达标 |
| CO | 百分位数日平均质量浓度 | 1100 | 4000 | 27.5 | 达标 |
| O3 | 百分位数8h滑动平均质量浓度 | 141 | 160 | 88.1 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 38 | 70 | 54.3 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 26 | 35 | 74.3 | 达标 |

由上表可知，祁东县2022年度常规监测点PM2.5、PM10、SO2、NO2等的年平均质量浓度、CO的百分位数日平均质量浓度、臭氧百分位数8h滑动平均质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，因此，项目所在区域2022年环境空气质量为达标区。

2、补充监测

本次评价委托长沙瑾瑶环保科技有限公司对本项目的环境空气质量现状进行实测，监测时间为2023年7月5日至2023年7月7日，监测结果如下：

表5.6-2  大气环境监测点位一览表

| 监测点 | 经纬度坐标 | 监测因子 | 监测时间和频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 升压站场址外下风向1m | 北纬：26.925889936° 东经：111.898498905° | NOx、TSP | 连续监测3天，NOx测小时值，TSP测日均值 |

表5.6-3  大气环境质量现状监测统计结果表  mg/Nm3

| 采样日期 | 采样时间 | 点位名称 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOx（ug/m3） | TSP（ug/m3） |
| 2023.07.05 | 02:00-次日02:00 | G1升压站场址外下风向1m | / | 87 |
|  | 02:00- 03:00 |  | 45 | / |
|  | 08:00- 09:00 |  | 48 | / |
|  | 14:00- 15:00 |  | 46 | / |
|  | 20:00- 21:00 |  | 42 | / |
| 2023.07.06 | 02:00-次日02:00 |  | / | 79 |
|  | 02:00- 03:00 |  | 53 | / |
|  | 08:00- 09:00 |  | 52 | / |
|  | 14:00- 15:00 |  | 57 | / |
|  | 20:00- 21:00 |  | 48 | / |
| 2023.07.07 | 02:00-次日02:00 |  | / | 83 |
|  | 02:00- 03:00 |  | 42 | / |
|  | 08:00- 09:00 |  | 46 | / |
|  | 14:00- 15:00 |  | 53 | / |
|  | 20:00- 21:00 |  | 48 | / |
| 标准限值 |  |  | 250 | 300 |
| 超标率 |  |  | 0 | 0 |
| 最大超标倍数 |  |  | 0 | 0 |
| 备注：NOx、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单。 |  |  |  |  |

根据上表监测结果可知，项目拟建地NOx、TSP环境空气质量现状均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单标准要求。

电磁环境现状调查与评价

本项目依托已建大马风电场110kV升压站，升压站电磁辐射质量现状采用大马风电场升压站2021年4月2日电磁辐射验收监测数据。监测情况如下：

（1）监测因子：工频电场（E）、工频磁场（B）

（2）监测点位：在升压站站址四周进行电磁环境现状监测

（3）监测频次：监测1天，每个监测点监测5次

（4）监测结果如下表所示。

表5.7-1  现有升压站电磁辐射质量现状监测结果单位：dB（A）

| 监测点位 |  | 工频电场强度（V/m） |  | 工频磁感应强度（µT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 监测值 | 标准限值 | 监测值 | 标准限值 |
| 1 | 站址东侧（△1） | 1.47±0.04 | 4000 | 0.295±0.002 | 100 |
| 2 | 站址南侧（△2） | 2.48±0.03 | 4000 | 0.315±0.006 | 100 |
| 3 | 站址西侧（△3） | 252.1±0.4 | 4000 | 0.367±0.006 | 100 |
| 4 | 站址北侧（△4） | 2.23±0.01 | 4000 | 0.291±0.008 | 100 |
| 5 | 站址南侧围墙外5m | 1.60±0.02 | 4000 | 0.297±0.002 | 100 |
| 6 | 站址南侧围墙外10m | 1.49±0.00 | 4000 | 0.290±0.002 | 100 |
| 7 | 站址南侧围墙外15m | 1.32±0.02 | 4000 | 0.281±0.001 | 100 |
| 8 | 站址南侧围墙外20m | 1.18±0.01 | 4000 | 0.282±0.001 | 100 |
| 9 | 站址南侧围墙外25m | 1.19±0.01 | 4000 | 0.282±0.001 | 100 |
| 10 | 站址南侧围墙外30m | 1.12±0.01 | 4000 | 0.282±0.001 | 100 |
| 11 | 站址南侧围墙外35m | 1.08±0.01 | 4000 | 0.286±0.001 | 100 |
| 12 | 站址南侧围墙外40m | 1.11±0.01 | 4000 | 0.288±0.001 | 100 |
| 13 | 站址南侧围墙外45m | 1.11±0.01 | 4000 | 0.290±0.001 | 100 |
| 14 | 站址南侧围墙外50m | 1.13±0.01 | 4000 | 0.292±0.002 | 100 |

现场检测结果可知：现有110kV升压站工频电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值4000V/m的要求；工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值100μT的要求。

环境影响预测与评价

施工期环境影响预测与评价

生态环境影响预测与评价

对生态系统的影响

评价区生态系统主要有森林生态系统、灌丛生态系统、农业生态系统，它们具有生境支持、生物多样性维持、美化环境等多种功能。本工程建设会对区域原有生态系统产生不利影响，主要影响因素有工程占地及施工活动等。

本工程施工占地对评价区森林生态系统影响最大，其次为灌丛/灌草丛生态系统，对农业生态系统、湿地生态系统和城镇/村落生态系统影响微弱。

        - 对森林生态系统的影响

本工程对评价区森林生态系统的不利影响主要有：①施工占地：本工程施工占地将占用森林生态系统面积，使生产者减少，占地范围及附近区域的非生物环境发生改变，使局部区域能量流动和物质循环能力降低；②施工活动：施工活动产生的弃渣、扬尘、废气、生活垃圾等带来的污染，会直接或间接影响附近植物生境及动物的栖息环境，会使得工程区附近森林生态系统中生产者生产能力降低，会导致森林生态系统内原有的一些植物及植被受到破坏，某些动物迁移；③人为干扰：施工过程中，如果管理不善，可能会对周围林地造成破坏，特别是对乔木、灌木的随意破坏，造成林地建群种的损失，群落层次缺失，垂直结构发生改变，进而导致生境变化，林下植物种类变化，森林植被发生逆行演替，群落多样性减小，稳定性降低，对环境的抵抗能力下降，使局部森林生态系统对环境的适应能力下降。

根据现场调查，本工程占地区森林生态系统内植被以阔叶林和为主，常见的群系有锥栗林、水竹林、山乌桕林等，常见植物有杉木、马尾松、化香树等，评价区内受工程占地影响的植物及植被在评价区均具有广泛分布，且均为次生性植被，本工程占地对评价区森林生态系统内植物及植被的影响较小。且临时占地在施工结束后将采取一定的植被恢复措施，永久占地破坏的植被将采取异地植树的方式进行生态补偿。虽然工程建设后，植被无法再短期内恢复原貌，本工程对森林生态系统的结构和功能会造成一定的影响，但在采取各种相关措施后，本工程占用林地对森林生态系统的影响会有所减轻，总体来讲，本工程占地对森林生态系统中植被和植物多样性影响较小。

风电场施工占地会使区域内的动物栖息地缩减，但由于施工区附近还有大面积类似生境，可以满足动物栖息需求。施工干扰以及运行期风机噪声等会驱使动物向其它地区迁移，导致施工区域附近动物分布的变化，但工程不会造成动物个体死亡，造成动物种群数量降低，更不会使评价区森林生态系统中动物的种类组成和区系发生改变。

综上所述，本工程建设对评价区森林生态系统内动植物的影响较小，对森林生态系统结构及功能的影响较小。

        - 对灌丛/灌草丛生态系统的影响

本工程建设对评价区灌丛和草地生态系统的不利影响主要有：①施工占地：施工占地将对评价区灌丛和草地生态系统产生直接的破坏；②施工活动：施工活动中机械施工碾压、施工人员踩踏、施工活动产生的扬尘、废水、废气、生活垃圾等，会影响灌丛和草地生态系统内动植物生命活动；③水土流失：水土流失亦会对评价区灌丛和草地生态系统产生影响。

本工程占用评价区灌丛和草地生态系统面积小，工程可能引起的水土流失面积较小。根据现场调查，本工程占地区灌丛和草地生态系统内植被包括灌丛和灌草丛，常见的群系有檵木灌丛、山茶灌丛、芒灌草丛等，常见的植物有紫珠、格药柃、短柄枹栎、高粱泡、构棘、千里光、愉悦蓼、兰香草、天葵等。灌丛和草地生态、系统内动物种类较少。评价区灌丛和草地生态系统内受工程占地影响的植被单一，群系结构及种类组成较简单，灌丛和草地生态系统内植物多以多年生草本植物为主，主要为禾草类、蕨类及菊科植物，其生命力强、生长速度快、适应性范围广、竞争力强，种子产量多，萌发率高，因此工程占地、施工活动等对评价区 灌丛和草地生态系统影响较小，且随着施工结束，临时占地区灌丛和草地生态系统将得到恢复，因此，本工程建设对评价区灌丛和草地生态系统的影响较小。

        - 对农业生态系统的影响

本工程建设对评价区农业生态系统的影响主要有：施工活动：施工活动中机械、人员碾压，施工活动产生的弃渣、废水、固废物等会对评价区农业生态系统产生不利影响。

根据工程布置，本工程建设不占用评价区农业生态系统面积，工程可能引起的水土流失面积较小，且受间接影响的农业生态系统多为零散分布的坡地。在相关措施得到落实后，本工程建设对评价区农业生态系统影响较小。

        - 对城镇/村落生态系统的影响

评价区内的城镇/村落生态系统比较零散，面积较小。根据工程布置，本工程建设不占用评价区城镇/村落生态系统，因此，本工程建设对城镇/村落生态系统无影响。

        - 对湿地生态系统的影响

评价区湿地生态系统面积较小，根据工程布置，本工程建设不占用湿地生态系统，但工程建设施工，可能有粉尘污染等，本工程建设对评价区湿地生态系统的影响较小。

对陆生植物的影响

本工程施工期主要有土石方工程施工等活动，施工期工程对评价区植物及植被的影响因子主要有工程占地、施工活动及施工活动产生的废水、废气、弃渣、固废、扬尘等。

        - 施工占地对植物及植被的影响

1、永久占地对植物及植被的影响

永久占地对占地区植物及植被的影响是长期的、不可逆的。永久占地区施工将使区域内土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少。根据工程布置，永久占地区土地利用类型以林地、灌草地为主。根据现场调查，永久占地区上植被以阔叶林、灌丛和灌草丛为主，常见的群系有水竹林、枫香树林、山茶灌丛、芒灌草丛等，常见的植物有杉木、马尾松、毛竹、油桐、金樱子、牡荆、火棘、马银花等，受工程永久占地影响的植物均为常见种，受工程永久占地影响的植被均为常见类型，因此，本工程永久占地对评价区内植物及植被影响较小，仅为个体损失、植被生物量减少，且施工结束后，工程区植被恢复措施会在一定程度上缓解其影响。因此，本工程永久占地对占地区植物种类、植被类型及生物量的影响较小，对评价区土地利用方式影响较小，对评价区农业、林业生产影响较小。

2、临时占地对植物及植被的影响

临时占地对占地区植物及植被的影响是暂时的、可恢复的。根据工程布置，本工程临时占地区土地类型以林地、灌草地为主。结合现场调查，本工程临时占地区植被多以针叶林、灌丛、灌草丛为主，常见的群系有杉木林、檵木灌丛、金樱子灌丛、芒灌草丛等，常见的植物有马尾松、水竹、盐肤木、山鸡椒、马棘、小果蔷薇、地榆、乌蕨、三脉紫菀、狗牙根等。受工程临时占地影响的植物均为常见种，受工程临时占地影响的植被均为常见类型，因此本工程临时占地对评价区内植物及植被影响较小，仅为个体损失、植被生物量减少，随着施工结束，临时施工区植物及植被在 适宜条件下可迅速得到恢复，因此，工程临时占地对占地区植物种类、植被类型影响较小。此外，工程施工结束后，对临时占地区土地平整、复耕复垦、植被恢复，可减缓工程临时占地对占地区植物种类、植被类型的影响。

        - 施工活动对植物及植被的影响

施工期，施工活动产生的弃渣、废水、废气及人为干扰等会对区域植物及植被产生不利影响。根据施工活动对植物的影响方式，可分为直接影响及间接影响，直接影响主要为人员活动踩踏、车辆碾压等会使周边植物个体损失，植被生物量减少；间接影响主要是指施工活动产生的废气、废水、弃渣、扬尘等对周边植物的影响。

1、直接影响

施工期，施工人员及机械增多，施工人员砍伐、踩踏及施工机械碾压等会破坏区域内植物及其生境。由于本工程占地面积不大，占地区多集中分布于村落附近及山脊区，占地区人为活动范围相对较小，同时施工期人为干扰等可通过加强宣传教育活动，加强施工监理，在施工前划定施工范围，规范施工人员活动等进行缓解，在相对措施得到落实后，人为干扰对植物及植被的影响较小。

2、间接影响

（1）施工期废气主要来源于燃油机械的尾气，其主要污染物为SO2、NO2、CO等。废气对植物的影响主要是在叶脉间或边缘出现不规则水渍状，导致叶片逐渐坏死，植物光合生产受阻，生长发育变缓。由于本工程建设规模较小，风机区较分散，风机区施工时间较短，施工区燃油机械相对较少，燃油机械的废气排放量相对较低，再加上施工期机械尾气属移动线源排放，因此施工期废气对植物 及植被的影响较小。

（2）施工期废水分为生产废水和生活污水，生产废水主要来源于砂石料冲洗废水和机械检修场含油废水等，生活废水依托租用民房化粪池处理。废水对植物的影响主要是废水的随意排放会改变土壤理化性质，改变植物生长发育环境，进而影响其正常生命活动。但这种影响可通过污水处理进行缓解。

（3）弃渣主要来源于基础开挖、施工场地以及施工道路建设等，弃渣的随意堆放不仅会压覆区域内植物及植被，改变区域生境条件，还可能导致局部区域的水土流失。但这种影响可通过对弃渣等进行统一调配与处理等措施进行缓解。

（4）扬尘主要来源于开辟施工便道，土石方调配，建筑物施工，直至工程竣工后场地清理、恢复等诸多工程，其中以运输车辆引起的二次扬尘影响时间最长，对周围植物及植被影响最严重。扬尘粗颗粒随风飘落到附近地面或植物叶、茎、花表面，会使其生命活动受到一定影响。由于评价区处亚热带季风气候区，区域内空气湿度相对较大，扬尘扩散范围有限，再加上施工期如能采取洒水抑尘等措施，可有效减轻扬尘对周围植物及植被的影响。

        - 人为干扰对植物及植被的影响

本工程人为干扰对植物及植被的影响因素主要有人为砍伐、践踏、刻画、运输作业等。人为干扰对植物及植被的影响主要影响有：①施工期工程区人员增多，施工人员砍伐会破坏区域内植物及其生境，会影响群落结构及种类组成；②施工期施工人员践踏、施工机械碾压会对植物地上部分造成机械性伤害，从而影响植物的生长发育，同时践踏等造成的土壤结构变化会间接影响区域内植物的生长发育；③施工期施工人员刻画植物等会影响其物质运输，伤口暴露后易导致病虫害，进而会影响其生长发育；④施工期运输作业传播种子，可能导致评价区杂草横行破坏原区域内植物及其生境。

由于本工程类型较小，施工人员不多，施工区植物多以抗逆性强的种类为主，施工期人为干扰对植物及植被的影响较小，同时施工期人为干扰等可通过加强宣传教育活动，加强施工监理，在施工前划定施工范围，规范施工人员活动等进行缓解，在相对措施得到落实后，人为干扰对植物及植被的影响较小。

        - 水土流失对植物及植被的影响

施工期占地区开挖、施工场地平整、施工道路建设等扰动地表，造成大面积的土壤裸露，受雨水冲击时易造成水土流失，将对植物及其生境造成不利影响。同时，水土流失易导致土壤中的有机质也不断流失，从而破坏了土壤的结构，增加植被复垦工作的难度。但本工程在可研阶段考虑到了水土流失问题，在切实落实水土保持措施的前提下，本工程水土流失对区域植物及植被的影响在可接受的范围内。

对陆生动物的影响

施工期对陆生动物的影响主要包括施工道路、风机的占地对其生境的占用和破坏；施工噪音、施工人员活动以及夜间光照等对动物栖息、觅食、求偶繁殖等行为的影响；施工产生的废水、弃渣、建筑材料堆积等均会在不同程度上对动物及其生境产生一定影响。

        - 施工道路修建对动物的影响

本项目场内道路尽量利用现有道路，新修道路主要沿山脊及平缓山坡布设，占用土地利用类型主要有林地和灌草地；集电线路中电缆线路沿检修道路布置，其占地类型与道路区基本一致。道路的建设对动物的影响有：生境丧失及生境片段化的影响、对动物活动的阻隔影响。

施工道路的占地会导致两栖爬行类生境的丧失和破碎化，两爬类被迫寻找新的生活环境，从而加剧了种内和种间竞争。片段化的生境使得两爬类的觅食范围、活动区域减少，对其栖息、觅食、求偶繁殖等行为活动都有一定的影响。

施工道路修建时材料运输车辆的通行，以及公路本身，阻断了道路两边动物的正常交流，对其觅食、交流、求偶繁殖等活动有一定的影响，可能造成其种群数量的下降。但这些影响在施工结束后，通过一定的恢复补偿措施，可以使两边动物类群恢复原有种群数量及密度，且施工道路结构型为泥结碎石路面，施工结束后通行车辆较少，一些草本植被可以自然生长，因此动物生境丧失及生境片断化、公路的阻隔作用对两栖类、爬行类和哺乳类的影响不大。

在道路施工过程中，由于地理特殊性，存在爆破施工，爆破产生的噪音会驱赶野生动物，可能使施工区域附近的野生动物受到惊吓，对其觅食活动也将产生一定的影响。

施工道路的修建会使得鸟类的部分生境被占用，但鸟类迁移能力较强，且道路周围类似生境较多，鸟类可以迁往更适合其栖息、觅食、求偶繁殖等活动区生境，故施工道路的修建对鸟类的影响不大。

        - 工程占地对小型动物生境的影响

本工程占地区常见的陆生野生动物主要为鸟类和小型哺乳类，其中鸟类以小型鸣禽为主。本项目占地类型主要为林地，占地的影响主要表现为风机及箱变基础等永久占用动物生境，缩小野生动物的栖息空间，限制部分陆生动物的活动区域、觅食范围等，从而对陆生动物的生存产生一定的影响。但这种影响会随着施工结束而逐渐消失，占地区域会重新吸引一些常见种类，进而降低陆生动物的生存压力。

        - 人为干扰对动物的影响

工程施工期间，施工人员可能对一些有经济价值、观赏价值和食用价值的动物等进行捕杀，如鸟纲鸡形目、雀形目鸟类；爬行纲蛇类；两栖纲蛙类；兽纲兔形目兔类等的部分物种，导致其种群数量减少。对于这种干扰，必须通过严格的惩罚制度以及明令禁止的方式进行约束，从而避免工程施工对野生动物的影响。

        - 噪声对动物的影响

在项目建设过程中，由于施工活动会产生一定的噪声，如施工机械发出的声音或施工材料运输过程中发出的噪声、施工过程中的爆破等，可能使施工区域附近的野生动物受到惊吓，对其觅食活动也将产生一定的影响。不过由于动物均具有迁移能力，特别是鸟类和哺乳类的迁移、逃避能力很强，且施工区域附近的生境条件都比较相似，野生动物可暂时由原来的生境转移到远离施工区域的相似生境中生活；且由于工程施工时间短、风机设置点分散，这些不利影响将会随工程的结束而逐渐消失。

        - 施工污染对动物的影响

施工期间，施工人员会产生一定的生活垃圾和生活污水。生活垃圾的随意丢弃、生活污水的随意排放会劣化动物的生境，使得原有生境变得不再适合其生存，但这种影响可以通过垃圾分类回收、污水集中处理等合理的措施加以避免或消减，且随着施工的结束而消失。

        - 施工对迁徙鸟类的影响

工程施工噪声、人为活动等会影响鸟类迁徙过程中在评价区域的栖息、觅食行为以及停留时间，如施工爆破和人为活动等使迁徙候鸟受到惊吓，迫使准备在项目区附近停歇的鸟类缩短停留时间；此外，夜间灯光也会吸引迁徙鸟类靠近，从而导致鸟类迁徙过程中的伤亡风险增加。这些影响可通过合理安排和分配各片区的施工时间；以及禁止夜间施工、严格控制夜间光源等措施加以避免和减缓。

以上分析表明，虽然本项目在施工期会对野生动物产生一定的影响，但这些影响可通过生态恢复、规章制度的制定以及施工期限的约束等措施将其降至最低，并缩短其影响时间。故施工期对动物的影响将随着施工的结束和临时占地区域内植被的恢复而缓解，乃至消失。

对重点保护野生动物的影响

评价范围内的陆生脊椎动物中，未记录到国家Ⅰ级重点保护野生动物分布，共记录到国家Ⅱ级重点保护野生动物9种，湖南省重点保护动物86种。工程施工对其影响主要是噪声影响和占地影响，施工噪声干扰会驱赶它们远离施工区，使其寻找新的活动觅食场所；工程占地也会导致野生动物的栖息地和活动范围减小或者割裂。由于工程影响区附近的生境类似，这些野生动物很容易在其他区域寻找到新的活动场所，因此工程对其影响较小。

地表水环境影响预测与评价

本项目建设对水环境的影响主要包括：建筑材料堆放对水体的影响；道路边坡冲刷对地表水的影响；施工生活污水排放对水体的影响等。

（1）施工废水

①施工生产区建筑材料堆放冲刷废水影响分析

各施工生产区建筑材料堆放场雨季由于雨水冲刷产生废水，主要污染因子为SS，经场地周边临时排水沟导入沉砂池沉淀处理后回用于施工生产区洒水降尘，不外排地表水体，施工期施工废水对地表水环境影响较小。

②道路边坡冲刷废水影响分析

本项目场内道路的开挖填筑将造成较大面积的地表裸露，雨季时雨水冲刷泥土，泥土随雨水进入地表水体，将会导致附近地表水体中悬浮物浓度升高，若进入小型沟渠中还可能会由于泥沙淤积堵塞沟渠。道路施工从2023年10月初开始，至2024年4月底全部结束，在旱季施工，通过加强防护，可减少降雨对土壤的冲蚀，从源头上减少废水产生量。在施工期通过设置临时挡护，防止边坡冲刷，控制施工作业带范围，在道路两边位置开挖临时排水沟，并设置临时沉砂池，废水经沉淀处理后回用于场内洒水抑尘，不外排地表水体，施工期施工废水对地表水环境影响较小。

③施工废水对周边饮用水源影响分析

本项目工程内容与周边饮用水源的水力联系梳理如下：

表6.1.2-1  本项目工程内容与周边饮用水源的水力联系一览表

| 序号 | 水源地名称 | 工程内容 | 与饮用水源位置关系 | 是否有水力联系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祁东县黄土铺镇炳溪冲水库饮用水水源保护区 | 1#机位、11#机位、12#机位 | 1#机位距饮用水源二级保护区陆域边界（山脊线）70m； 11#机位距饮用水源二级保护区陆域边界（山脊线）44m； 12#机位距饮用水源二级保护区陆域边界（山脊线）25m。 | 无 |
|  |  | 道路、集电线路 | 1#机位新建道路距离饮用水源二级保护区陆域边界（山脊线）最近距离50m； 11#、12#机位利用官家嘴风电场已建的现有道路，不新建道路。 | 无 |
| 2 | 祁东县马杜桥乡星桥村刘家冲水库饮用水水源保护区 | 5#机位 | 5#机位距饮用水源二级保护区陆域边界（山脊线）65m。 | 无 |
|  |  | 道路、集电线路 | 新建道路与饮用水源保护区二级陆域内已建道路相接，道路排水不进入水库库区。 | 无 |
| 3 | 祁东县马杜桥乡延塘村山溪饮用水水源保护区 | 13#机位 | 13#机位距饮用水源二级保护区陆域边界73m，其中13#机位距山脊线20m，山脊线距饮用水源二级保护区陆域边界53m。 | 无 |
|  |  | 道路、集电线路 | 新建道路位于饮用水源北侧，与饮用水源二级保护区陆域边界最近距离为20m，与取水口最近距离为95m。 | 有水力联系的道路长度为710m |
| 4 | 祁东县马杜桥乡马杜桥村（罗江桥）山溪饮用水饮用水水源保护区 | 14#机位 | 14#机位距饮用水源二级保护区陆域边界185m，其中14#机位距山脊线125m，山脊线距饮用水源二级保护区陆域边界60m。 | 无 |
|  |  | 道路、集电线路 | 道路工程位于饮用水源东侧，与山脊线相距10m。 | 无 |
| 5 | 祁东县马杜桥乡山溪水饮用水水源保护区 | 14#机位、15#机位 | 14#机位距饮用水源二级保护区陆域边界186m，15#机位距饮用水源二级保护区陆域边界212m。 | 无 |
|  |  | 道路、集电线路 | 道路工程三面环绕饮用水源，与饮用水源二级水域最近距离45m，与取水口最近距离1045m。 | 有水力联系的道路长度为1125m |
| 备注：以上机位与饮用水源的距离均指基座中心与饮用水源的距离，基座中心至风机平台边界的距离约为10m。 |  |  |  |  |

A、祁东县黄土铺镇炳溪冲水库饮用水水源保护区

本项目1#风机机位、集电线路、道路工程均不在炳溪冲水库饮用水源保护区范围内；1#风机机位平台距离二级保护区陆域最近距离为70m，与取水口相距1.5km，高程差约264.5m，风机距山脊线相对高差约5m。1#风机位及集电线路、道路工程均位于寿岭冲水库汇水范围内，寿岭冲水库无供水功能，工程拟采取表土堆存养护、截排水、覆盖、拦挡、护坡、沉淀、生态恢复等措施减缓水土流失，减少泥沙汇入寿岭冲水库，在严格落实各项水土保持措施后，可有效减少水土流失量，不会对炳溪冲水库饮用水源及寿岭冲水库水质产生明显影响。

图4.4-1  1#风机机位及场内道路与炳溪冲水库位置关系图

图4.4-2  1#风机机位航拍图

另外，本项目11#、12#机位利用官家嘴风电场原备用机位，11#、12#机位均位于炳溪冲水库汇水范围之外，目前风机平台土石方平衡已经完成，项目营运期主要利用官家嘴风电场现有进场道路将风机叶片、配件等运输至风机平台并进行安装，施工期通过加强运输管理、控制施工作业范围，施工废水不会进入炳溪冲水库饮用水源保护区，施工期不会对炳溪冲水库饮用水源产生影响。

B、祁东县马杜桥乡星桥村刘家冲水库饮用水水源保护区

本项目5#风机机位及道路工程均位于刘家冲水库第一重山脊线背水侧，与刘家冲水库有山脊线相隔，相对高差（风机距山脊线）6m，5#风机施工平台边界距二级保护区陆域最近65m，与取水口相距547m，不在刘家冲水库饮用水源保护区范围内；工程拟采取表土堆存养护、截排水、覆盖、拦挡、护坡、沉淀、生态恢复等措施减缓水土流失，泥沙禁止汇入刘家冲水库，在严格落实各项水土保持措施后，可有效减少水土流失量，不会对刘家冲水库饮用水源产生影响。

图4.4-3  5#风机机位及道路与刘家冲水库位置关系图

图4.4-4  5#风机机位航拍图

C、祁东县马杜桥乡延塘村山溪饮用水水源保护区、祁东县马杜桥乡马杜桥村（罗江桥）山溪饮用水饮用水水源保护区、祁东县马杜桥乡山溪水饮用水水源保护区

本项目13#、14#、15#风机机位附近有3处饮用水水源地，工程设计时绕避了饮用水源地，13#、14#、15#风机机位及14#机位进场道路、集电线路均不在饮用水源保护区范围内，与饮用水源无水力联系。

与饮用水源有水力联系的为13#、15#机位进场道路、集电线路，其中13#机位进场道路与祁东县马杜桥乡延塘村山溪饮用水水源二级保护区陆域边界最近距离为20m，与取水口最近距离为95m，有水力联系的道路长度为710m；15#机位进场道路三面环绕祁东县马杜桥乡山溪水饮用水水源，与饮用水源二级水域最近距离45m，与取水口最近距离1045m，有水力联系的道路长度为1125m。

工程在靠近饮用水源施工时，禁止雨季施工，并采取表土堆存养护、截排水、覆盖、拦挡、护坡、沉淀、生态恢复等措施减缓水土流失，泥沙禁止汇入3处饮用水源保护区，在严格落实各项水土保持措施后，可有效减少水土流失量，施工期对3处饮用水源产生影响小。

图4.4-5  13#机位及进场道路与马杜桥乡延塘村山溪饮用水水源保护区位置关系图

图4.4-6  15#机位及进场道路与马杜桥乡山溪饮用水水源保护区位置关系图

为尽可能减少风电场1#、5#、13#、14#、15#风机距饮用水源保护区较近风机地表裸露造成的水土流失，本项目将优先对该区域进行植被恢复，并且做到边施工边恢复。

（2）生活污水

本项目施工期租用山脚下民房，生活污水依托租用民房的化粪池处理，粪污处理后定期清理，用于周边旱地、农田施肥，不外排。其他生活污水污染物含量较低，经沉淀池处理后浇灌周边林地，禁止排入周边地表水体，对环境影响较小。

综上所述，在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，本项目的建设对周边地表水环境影响很小。

声环境影响预测与评价

（1）施工机械噪声

①风机基础及安装对周边声环境的影响

本工程风机基础建设及安装施工作业均安排在昼间，机械设备在作业过程中产生噪声声级约在82～102dB(A)范围内。以噪声源强较大的手风钻为例，手风钻在露天作业时为噪声级约90～102dB(A)。此外，工程施工使用的自卸汽车等运输工具产生的噪声源，属于流动噪声源，其声级范围为75～92dB(A)，比手风钻机噪声要小。

施工噪声的衰减计算采用无指向性点声源的几何发散衰减的基本公式：

L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)(1)

式中：L(r)：距声源r(m)处的噪声值，dB(A)；

L(r0)：距声源r0(m)处的噪声值。

根据上述公式对手风钻机噪声经公式计算，预测结果见表6.1.3-1。

表6.1.3-1  施工机械噪声衰减计算结果

| 施工机械 | 距声源距离r（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r0=1m | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 手风钻机dB（A） | 102 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 |

经计算得知，距声源57m处，噪声即降到70dB(A)以下，施工场界的噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间70dB(A)的要求；距声源150m处，噪声即降到60dB(A)以下，即可满足(GB3096-2008)《声环境质量标准》2类标准昼间60dB(A)的要求。

本工程周边居民点水平距离风机施工场地均在300m以上，且居民点均位于山脚下，有高差且有树木遮挡，其声环境质量基本不受施工噪声影响，该工程风机施工作业均安排在昼间，居民点声环境可满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。因此，本工程风机基础及安装对周边声环境保护目标影响较小。

②升压站施工对周边声环境的影响

距离本项目升压站最近的居民点为观音亭居民点，最近距离约565m，且有山体阻隔。本项目升压站扩建无需土建施工，仅进行设备安装，由于距离较远，且有山体阻隔，升压站施工对周边声环境保护目标影响较小。

③道路施工对周边居民声环境的影响

由于项目场内道路部分为现有道路改建，主要涉及祁东县黄土铺镇双溪、四马堂等村，马杜桥乡星桥、白源、延塘、石门山等村，改造道路施工过程中挖掘机、推土机、手风钻机和自卸汽车的运行产生噪声对两侧居民声环境存在一定不利影响。但道路施工作业均安排在昼间，尤其临近居民点附近的道路改造施工时间非常短，施工期的噪声影响随工程建设结束而消失，对周边居民影响不大。

此外，道路修建时可能采用爆破工艺，石方爆破产生的噪声为瞬时性强声源，噪声影响范围较大，但爆破时段很短，爆炸完后，噪声即消失，居民点受其影响程度有限。本工程场内道路远离居民区，且爆破均在昼间进行，对周围评价范围内居民夜间休息无影响。道路爆破施工时，应优化施工工艺，减小施工爆破噪声；爆破作业须在上午8:30~11:30、下午2:30~6:30进行；并尽量知会受影响的居民，做好防范措施。

因此，道路施工周边声环境保护目标影响较小。

（2）施工期交通运输噪声

本工程利用现有道路作为进场道路，场内改造道路中心线200m范围内无居民分布，新建道路中心线200m范围内仅分布1处居民点——祁东县马杜桥乡老屋塘村居民点，约8户，其中35m范围内首排居民4户，施工期车辆运输及通行将对道路两侧居民声环境造成一定影响。

本项目施工期车流量增加不大，每天约增加12台车次，且运输作业均安排在昼间进行。车辆一般载重较重，在居民聚集区行驶时速度一般低于20km/h。

由于行驶速度低，可将运输车辆视为点声源，预测大型载重车运输过程冲，不同距离下对声环境的影响。

表6.1.3-2  施工运输车辆噪声随距离衰减计算结果

| 距离（m） | 2.5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声dB（A） | 89.54 | 80 | 77.5 | 71.48 | 67.96 | 65.46 | 63.53 | 60.00 |

由上表预测结果可知，大型载重车辆昼间运输过程中，运输道路沿中心线两侧35m范围内的首排居民噪声均出现超标现象。因此，施工期车辆运输瞬时噪声对沿线居民影响较大。

施工单位应合理安排运输作业时间，途经距离居民点较近的路段时，尽量安排在上午8:30～11:30、下午2:30～6:30进行，严禁夜间运输，车辆行驶速度控制在20km/h以内；建设单位还应对黄土铺镇双溪村及马杜桥乡石门山村居民居住的路段进行跟踪监测，在本项目施工期，超标范围内所有有居民居住的路段均纳入施工期跟踪监测范围，并应作为施工期监理的重要内容；在噪声超标地区应设置减速标识和禁鸣标志，同时企业应预留环保资金。本项目建设期为期一年，随着施工期结束，项目对运输道路沿线居民声环境影响随即结束，在落实环评提出的运输噪声控制措施基础上，对运输沿线声环境影响可以接受。

大气环境影响预测与评价

本项目废气主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放废气，其中以施工扬尘对空气环境质量的影响最大。

工程施工时，在运输车辆行驶、施工垃圾的清理及堆放、人来车往、装卸材料等均可能产生扬尘。一般情况下，扬尘产生量在有风旱季晴天多于无风和雨季，动态施工多于静态作业。

类比同类项目分析，本项目施工过程中的施工扬尘将是大气污染因子中对周边敏感点大气环境影响最大的一项。因此，本次环评将主要对施工扬尘对项目周边环境产生的影响进行分析评价。

（1）施工扬尘影响分析

施工期粉尘产生于施工开挖、交通运输等。施工开挖属间歇性污染，交通运输属流动性污染。施工扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。工程场区风速大，大气扩散条件好，有利于废气粉尘的扩散，但是多风气象也增加了场地尘土飞扬频次。若在春季施工，风速较大，地面干燥，扬尘量将增大，对风电场周围特别是下风向区域的空气环境产生污染。而夏季施工，因风速较小，加之此季降水较多，地表较潮湿，不易产生扬尘，对区域空气环境质量的影响也相对较小。

根据北京环境科学研究院对建筑工程施工工地的扬尘测定结果，在风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度日平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气二级标准的1.6倍。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度超过环境空气二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～40倍。工程所在地场区内80m高度平均风速为3.86~6.12m/s，风速较大，有利于扬尘的扩散。此外，区内植被覆盖率较高，扬尘经长距离自然沉降和沿途茂密植被的阻滞及施工场地洒水降尘等措施后，工程对场区环境空气影响较小。

（2）道路施工扬尘影响分析

施工期间交通运输将产生扬尘，汽车产生的道路扬尘量与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量、尘土湿度等因素有关。根据交通运输部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果，下风向150m处的扬尘瞬时浓度可达到3.49mg/m3。此外物料拉运或堆放过程中，因遮盖不严密而产生粉尘污染。施工期扬尘影响是暂时的，随着施工的完成，水土保持和生态恢复工程的实施，这些影响也将消失，不会对周围环境产生较大的影响。

根据同类工程类比资料，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。施工场地洒水抑尘的试验结果见表6.1.4-1。

表6.1.4-1  施工场地洒水抑尘试验结果表

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/Nm3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到50m范围。施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放，因此，施工期减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。此外，在建材运输、装卸、使用等过程中做好文明施工、文明管理，尽量避免或减少扬尘的产生，防止区域环境空气中粉尘污染。

本工程风机机组施工区、场内新建道路周围没有居民居住，进场改建道路评价范围内有老屋塘村居民点分布。通过以上分析评价，只要在施工期做好施工管理、洒水降尘等措施，就能有效减免施工扬尘对居民点的不利影响。

（3）柴油发电机废气影响分析

施工期采用2台50kW的柴油发电机作为临时供电。根据资料分析，发电机采用0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等。废气产生量较少，并且项目位于山区，空气流动性较强，发电机运行时产生的少量废气对周围环境影响不大。

施工期水土流失影响预测与评价

（1）水土流失成因分析

本工程为点状和线状相结合的工程，项目建设综合利用自身开挖的土石方资源，主要建设内容为道路工程和机组及箱变的基础工程及临建设施等，因此，本项目的水土流失主要成线状和面状分布，主要表现如下：

①损坏了项目区具有水土保持功能的林草植被。工程建设改变了原地形地貌，破坏植被，施工区容易受降雨和地表径流冲刷产生水土流失。

②破坏地表土壤结构。工程施工需破坏原有具有水土保持功能的地面，大量的扰动使土壤结构改变，抗蚀力显著降低，在降雨和径流等自然因素影响下极易产生水土流失。

③道路工程、风机安装平台的土石方工程量较大，无法全部回填利用。开挖、回填面裸露，基础基坑开挖后需临时堆放回填土方，这些敏感性的区域，极易造成水土流失。

④施工中形成了易受降雨径流冲刷的边坡。施工过程中的临时堆土和施工产生的裸露边坡，将加剧水土流失进程。

（2）工程建设及运行对水土流失的影响

本项目的水土流失主要集中在施工期内。本项目风机安装平台、道路的路基开挖与回填等将破坏地表原有的植被和地表土壤结构，使土壤结构松散，抗侵蚀能力减弱；同时会产生一些临时性的堆土，有可能造成新的水土流失。因此，在风电场建设过程中，如不采取有效的水土保持防治措施，将进一步引起新的水土流失，给施工建设期的施工安全带来危害，有可能危害风电场的安全生产。运行期内风电场的水土流失防治措施发挥效益，能有效的控制水土流失，只要没有人为的再破坏，工程运行期水土流失将难以发生。

（3）水土流失预测

根据《祁东县南冲风电场（大马二期）工程水土保持方案报告书》，本工程在建设期可能造成水土流失总量为9231.31t，其中新增水土流失总量为7916.62t。

营运期环境影响预测与评价

生态环境影响预测与评价

对陆生植被影响分析

1、对陆生植被的影响

风电场投入运营后，永久占地内的植被完全被破坏，取而代之的是风机和杆塔的基础等建筑用地类型，但可以通过异地栽种乔、灌木和种植草坪等绿化方式减少由此造成的植被损失。临时占地区域被占用的植被将随着施工的结束而得到恢复，其影响将逐步消失。但在运营期，风电机检修时，可能产生少量废水，如管理不善，对电机周围的植物有一定影响，但影响较小。总体来说，风电场运行期间，对植被的影响较小。

2、外来入侵种的影响

通过现场调查，评价区外来入侵物种主要有小蓬草、一年蓬等，多零散分布。 评价区风能资源充足，再加上施工期频繁的人为活动，易引起外来入侵物种的大 面积扩散，施工过程中如不注意对其进行控制，可能导致其大规模入侵并迅速占 领生态位，对本地种的生存造成危害。

3、对保护林地的影响

本工程建设对评价区生态公益林的影响因素主要有工程占地、施工砍伐等。 根据工程布置，本工程不占用保护林地及公益林。施工期施工人员的随意践踏、施工产生的粉尘覆盖在植物叶片影响植物的光合作用，施工污水渗入土壤破坏土壤的理化性质等会会保护林地及公益林造成影响；运行期工程对保护林地、公益林基本无影响。

对陆生动物的影响

工程在运行期对陆生动物的影响主要是风机、集电线路、升压站带来的影响，其中鸟类受其影响最大。

- 风机对动物的影响

- （1）对鸟类栖息、觅食的影响

- 风机对评价区域栖息、觅食鸟类的影响主要包括两个方面。一方面是风机运 行时叶片运动、噪音等对鸟类的干扰影响；另一方面是鸟类可能与风机发生碰撞。风力发电场对鸟类产生的最严重影响是——鸟类飞行时不能避让正在旋转的风 机叶片而致死或致伤，这种影响主要表现在风机转速和恶劣天气与鸟类撞击的关系上。有研究说明，鸟类撞击风机造成死亡与风机的运转速度呈一定的相关关系，一般变速的风机对鸟类的影响较大(Percival，2003) 。此外，有研究表明，恶劣天气条件下 (如雾或雨天) 能见度低，增加了鸟类撞击的可能性。很强的逆风也会 使鸟类降低飞行高度，从而也会增加相撞的几率。

- （2）对动物栖息和觅食的影响

- 风机在运转过程中会产生叶片扫风噪声和机械运转噪声。对动物将造成一定的驱赶作用，特别是对鸟类有较大影响。由于大多数鸟类对噪声具有较高的敏感性，故在该噪声条件下，大多数鸟类都会选择规避，这将造成动物活动范围的缩减。但动物对长期持续而无害的噪音会产生一定的适应性，因而随着运行时间延长，这种影响会逐渐减小甚至消失。

- 集电线路对动物的影响

本工程集电线路采用35kV电缆直埋方案，其对陆生动物的影响主要是工频 电磁影响及噪声干扰。

- 本项目在设计时考虑了防磁、防辐射等要求，直埋电缆开槽底宽0.8m，深1m。由于地下电缆外护套和铠装层对工频电场起到了一定的屏蔽作用，电缆周围的工频电场不大，加之土壤和电缆隧道起到的屏蔽作用，地表上的工频电场与建设前当地工频电场的环境背景相当。同时工频电场和工频磁场属于感应场，感 应场的特点是随着距离的增加，其场强快速衰减，故高压电缆线路产生的工频磁 场经过距离的衰减，对动物影响甚微。所以野生动物所受到的电磁影响较小。

- 升压站对动物的影响

- 运行期升压站对动物的影响除与集电线路类似的电磁影响和噪声影响外，升压站中设置有办公生活区，若不采取合理措施，运行期工作人员正常生产生活产生的生活垃圾及生活污水将污染升压站周围动物生境，使得动物远离该地区，亦或引来大量啮齿类动物的到来，而恶化该区域的生态平衡，但由于工作人员数量不多，这种影响较小，且可以通过合理的保护措施加以消减或避免。

- 道路对动物的影响

- 施工、检修道路对评价区内动物的影响主要在于栖息地的破碎使动物的活动 范围受到限制，且提高了动物在新建道路上穿行时的死亡概率，但这种影响主要是对迁移能力较差的动物如两栖类、爬行类的影响相对较大。由于运行期间对道路主要为检修功能，道路上车流量有限，故对动物的影响也很小。综上所述， 道路对动物的阻隔作用影响较小，导致动物穿行死亡的频率较小。

对重点保护野生动物的影响

- 评价范围内的陆生脊椎动物中，未记录到国家 Ⅰ级重点保护野生动物分布， 共记录到国家Ⅱ级重点保护野生动物 9 种，湖南省重点保护动物 86 种。工程施工对其影响主要是噪声影响和占地影响，施工噪声干扰会驱赶它们远离施工区，使其寻找新的活动觅食场所；工程占地也会导致野生动物的栖息地和活动范围减小或者割裂。由于工程影响区附近的生境类似，这些野生动物很容易在其他区域寻找到新的活动场所，因此工程对其影响较小。

- 1、对国家重点保护野生动物的影响

评价范围内陆生脊椎动物中，未记录到国家Ⅰ级重点保护野生动物分布，共记录国家Ⅱ级重点保护野生动物9种：虎纹蛙、红隼、松雀鹰、普通鵟、蛇雕、领角鸮、斑头鸺鹠、小鸦鹃和画眉。

上述国家Ⅱ级重点保护动物除虎纹蛙外，均属猛禽，善飞翔，领域范围广。其中普通鵟、松雀鹰为冬候鸟；这2种猛禽仅在某一时间段出现在评价区，因此对其影响也仅限于这些时段施工的情况下。运行期间风机对其觅食和迁徙有一定影响。由于猛禽一般在白天迁徙，且迁徙时飞行高 度远高于风机高度，因此在迁徙过程中撞到风机的几率极小。其它猛禽均为留鸟，因场址附近鼠类分布较少，猛禽难以在此处觅得食源，故出现在风机周围的几率较小，因而风机运行对其影响也较小。工程施工对其影响主要是噪声影响，施工噪声干扰会使它们远离施工区。

评价区内虎纹蛙主要分布在低山地带靠近水体的草丛、稻田以及水坑等生境，受到的主要影响为进场道路建设和材料运输车辆的影响，这类影响主要发生在施工期，影响范围和时段有限，运行期工程对虎纹蛙基本无影响。

表6.2.1-2  评价区国家重点保护野生动物的影响

| 中文名、拉丁名 | 影响方式及程度 | 居留型 |
| --- | --- | --- |
| 1.虎纹蛙 Hoplobatrachus chinensis | 进场道路建设和材料运输车辆对其生境的占用和破坏，涉及范围少，影响程度较小，影响时段较短。 | — |
| 2.普通鵟 Buteo buteo | 对其活动觅食、迁徙产生一定干扰，影响程度较 小，且干扰时间短。 | 冬候鸟 |
| 3.松雀鹰 Accipiter nisus |  |  |
| 4.红隼 Falco tinnunculus | 施工期和运行期对其栖息活动、觅食等产生一定干扰，影响程度较小。 | 留鸟 |
| 5.蛇雕 Spilornis cheela |  | 留鸟 |
| 6.领角鸮 Otus lettia |  | 留鸟 |
| 7.斑头鸺鹠Glancidium.cuculoides |  | 留鸟 |
| 8.小鸦鹃 Centropus bengalensis |  | 留鸟 |
| 9.画眉 Garrulax caniyus |  | 留鸟 |

- 2、对湖南省重点保护野生动物的影响

工程对省级保护动物的影响详见表6.2.1-3。

表6.2.1-3  评价区省级保护野生动物的影响

| 种名 | 影响方式及程度 |
| --- | --- |
| 1.中华蟾蜍 Bufo gargarizans | 施工期施工废水和生活污水等污染其生境。冬眠期间若开挖可能造成部分个体死亡。 部分种类有经济价值，可能会遭到施工人员捕杀。 |
| 2.沼蛙 Boulengerana guentheri |  |
| 3.黑斑侧褶蛙 Pelophylax nigromaculatus |  |
| 4.湖北侧褶蛙 Pelophylax hubeiensis |  |
| 5.泽陆蛙 Fejervarya multistriata |  |
| 6.棘腹蛙 Quasipaa boulengeri |  |
| 7.斑腿泛树蛙 Polypedates megacephalus |  |
| 8.大树蛙 Rhacophorus dennysi |  |
| 9.饰纹姬蛙 Microhyla ornata | 施工期噪声及人为活动等干扰迫使其远离施工区域。若在其冬眠期间开挖可能会造成部分个体死亡。 |
| 10.小弧斑姬蛙 Microhyla heymonisi |  |
| 11.多疣壁虎 Gekkojaponicas |  |
| 12.中国石龙子 Plestiodon chinensis |  |
| 13.铜蜓蜥 Sphenomorphus indicus |  |
| 14.北草蜥 Takydromus septentrionalis |  |
| 15.王锦蛇 Elaphe carinata | 施工期噪声及人为活动等干扰迫使其远离施工区域。施工废水及生活污水可能污染其生境。冬眠期间若开挖可能造成部分个体死亡。部分种类有经济价值，可能会遭 到施工人员捕杀。 |
| 16.黑眉晨蛇 Orthriophis taeniurus |  |
| 17.赤链蛇 Lycodon rufozonatum |  |
| 18.锈链腹链蛇 Hebius craspedogaster |  |
| 19.红纹滞卵蛇 Oocatochus rufodorsatus |  |
| 20.滑鼠蛇 Ptyas mucosa |  |
| 21.乌梢蛇 Ptyas dhumnades |  |
| - 虎斑颈槽蛇 - Rhabdophis tigrinus |  |
| 23.中国沼蛇 Myrrophis chinensis |  |
| 24.银环蛇 Bungarus multicinctus |  |
| 25.短尾蝮 Gloydius brevicaudus |  |
| 26.尖吻蝮 Deinagkistrodon acutus |  |
| 27.绿头鸭 Anas platyrhynchos | 工程对其生境占用，施工废水及生活污水的排放可能会污染其生境、水源。施工噪声对其栖息觅食等有影响。部分种类如山斑鸠、环颈雉等易遭到施工人员的捕杀。 |
| 28.灰胸竹鸡 Bambusicola thoracica |  |
| 29.环颈雉 Phasianus colchicus |  |
| 30.山斑鸠 Streptopelia orientalis |  |
| 31.珠颈斑鸠 Streptopelia chinensis |  |
| 32.大鹰鹃 Cuculus sparverioides |  |
| 33.大杜鹃 Cuculus canorus |  |
| 34.四声杜鹃 Cucolus micropterus |  |
| 35.普通夜鹰 Caprimulgus indicus | 工程对其生境的占用，施工废水及生活污水可能污染其生境。 施工噪声对其栖息觅食等干扰影响。 |
| 36.小白腰雨燕 Apus nipalensis |  |
| 37.普通翠鸟 Alcedo atthis |  |
| 38. 蚁鴷 Jynx torquilla |  |
| 39.斑姬啄木鸟 Picumnus innominatus |  |
| 40.灰头绿啄木鸟 Picus canus |  |
| 41.大斑啄木鸟 Dendrocopos major |  |
| 42.金腰燕 Hirundo daurica | 二者多集中在山脚居民区附近活动，工程对其影响很 小。 |
| 43.家燕 Hirundo rustica |  |
| 44.白头鹎 Pycnonotus sinensis | 施工期噪声及人类活动迫使其远离施工区域。但迁移能 力强，周边替代生境多，影响很小。 |
| 45.黄臀鹎 Pycnonotus xanthorrhous |  |
| 46.领雀嘴鹎 Spizixos semitorques |  |
| 47.棕背伯劳 Lanius schach |  |
| 48.红尾伯劳 Lanius cristatus |  |
| 49.黑卷尾 Dicrurus macrocercus |  |
| 50.八哥 Acridotheres cristatellus |  |
| 51.喜鹊 Pica pica |  |
| 52.红嘴蓝鹊 Urocissa erythrorhynchus | 工程对其生境占用，施工废水及生活污水可能污染其生境。施工噪声对其栖息觅食等影响。 部分种类因具有观赏价值和经济价值容易遭到施工人 员捕捉，如画眉、红嘴相思鸟、暗绿绣眼鸟等。 |
| 53.松鸦 Garrulus glandarius |  |
| 54.红胁蓝尾鸲 Tarsiger cyanurus |  |
| 55.乌鸫 Turdus merula |  |
| 56.画眉 Garrulax canorus |  |
| 57.小燕尾 Enicurus scouleri |  |
| 58.灰背燕尾 Enicurus schistaceus |  |
| 59.黑背燕尾 Enicurus immaculatus |  |
| 60.紫啸鸫 Myophonus caeruleus |  |
| 61.红尾鸫 Turdus naumanni |  |
| 62.斑鸫 Turdus eunomus |  |
| 63.棕颈钩嘴鹛 Pomatorhinus ruficllis |  |
| 64.斑胸钩嘴鹛 Pomatorhinus erythrocnemis |  |
| 65.黑脸噪鹛 Garrulax perspicillatus |  |
| 66.红嘴相思鸟 Leiothrix lutea |  |
| 67.棕头鸦雀 Paradoxornis webbianus |  |
| 68.暗绿绣眼鸟 Zosteropsjaponica |  |
| 69.红头长尾山雀 Aegithalos concinnus |  |
| 70.大山雀 Parus major |  |
| 71.黄腹山雀 parus venustulus |  |
| 72.[树]麻雀 Passer montanus | 人类伴生物种或多活动于居民区附近，工程对其影响很小。 |
| 73.金翅雀 Carduelis sinica |  |
| 74.黑尾蜡嘴雀 Eophona migratoria |  |
| 75.东北刺猬 Erinaceus amurensis | 进场道路建设和材料运输车辆对其生境的占用和破坏，影响程度较小，影响时段较短。 |
| 76.隐纹花松鼠 Tamiops swinhoei | 生境破坏和占用、噪声影响 |
| 77.赤腹松鼠 Callosciurus ergthraeus |  |
| 78.马来豪猪 Hystrix brachyura | 工程开挖造成生境破坏，因其具有食用价值而遭到捕杀。 |
| 79.普通伏翼 Pipistrellus pipistrellus | 活动于评价区居民点附近，工程对其影响很小。 |
| 80.黄鼬 Mustela sibirica | 生境占用、施工噪声影响以及部分种类因具有经济价值和食用价值而遭到施工人员的捕杀，如獾类、野猪、小 麂和华南兔。 |
| 81.猪獾 Arotonyx collaris |  |
| 82.亚洲狗獾 Meles leucurus |  |
| 83.鼬獾 Melogale moschata |  |
| 84.野猪 Sus scfofa |  |
| 85.小麂 Muntiacus reevesi |  |
| 86.华南兔 Lepus sinensis |  |

累积生态影响

累积生态影响是指经济社会活动各个组成部分之间或者该活动与其他相关活动 (包括过去、现在、未来) 之间造成生态影响的相互叠加。累积影响是基于因果关系模型定义的，这个模型有三个主要成分构成，即累积影响源、累积方式、累积影响。

本项目附近区域内的风电开发活动是产生区域累积影响的主要根源。多个风 电场按顺序的开发建设通过加和和协同作用对该区域的生态系统结构和功能带 来累积影响。本项目附近区域内的开发活动对该区域的的累积生态影响主要包括：

(1)占地影响的累积。随着建设项目的增多，永久占用土地面积不断增加，导致自然植被的破坏量及生物量损失逐渐增大，进而造成野生动物栖息地面积的缩小，甚至造成国家重点保护野生植物或珍稀濒危植物植株的不断减少。

(2)生境破碎化的累积。随着区域建设项目的增多，不同风电场对该区域不断进行切割，导致该区域自然生境的破碎化加剧，人工斑块的不断增多，也逐渐影响到该区域内的自然资源。

(3)污染物的累积。随着多个项目的建成运营，排放到区域自然环境中的废水、废气、固体废物和噪声的污染物将逐渐累积，可能超过区域自然环境可以承受的环境容量范围，造成生态环境质量下降。

(4)对野生动物干扰的累积。随着多个项目的建设，区域内人为活动短时间急速增多，短时间内对区域内的野生动物造成干扰。项目建成后，道路运行车辆和观光游人相对增多，区域内的的野生动物数量也会受到一定的干扰，这种干扰可能会改变野生动物的栖息范围，严重的可能影响其正常的生存和繁衍。

风力发电项目属于可持续资源利用型工程，且单个风电场的施工时间较短，因此风电场的建设产生的污染较小，人为干扰持续时间较短。本项目的建设对该区域的累积生态影响主要为占地影响的累积和生境破碎化的累积。

景观影响

风机景观影响中主要为对山林的视觉影响，风机的数量越多对山的视觉影响也越大。本工程20台风机安置于山脊和山梁之上，风机无序分布，高大的白色风机叶片和绿色的山林相互映衬，视觉冲击较大。风机点状分布于山林间，互相叠置，打破了原有自然景观的单一性，具有一定的可观赏性，可以增加当地旅游特色。风机检修道路呈线状分布，占用部分林地，造成了原有山林景观的破碎化、斑块化，在一定程度上影响了森林整体的美观，但在林木等植被的覆盖下不会太明显。工程在施工结束应有计划的实施植被恢复、种植灌木、花草，使工程区形成结构合理的稳定系统，风电场区域内的生态环境向着良性循环的方向发展。总体而言，对当地的林地、灌从植被生境的割裂的生态整体性影响有限。

地表水环境影响预测与评价

（1）生活污水

风电场营运期污水主要是管理人员的生活污水，包括食堂废水、粪便污水、洗涤污水、淋浴污水等，所含污染物主要为有机物（BOD5和COD）和悬浮物南冲风电场将利用大马风电场建好的办公生活区，风电场正常运营后巡检人员从大马风电场员工中调配，本次不新增员工。

现有员工生活污水排入升压站已建的生活污水一体化处理设施处理后回用于项目区绿化施肥浇灌，不外排，根据大马风电场投产运行至今情况分析，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后对地表水环境基本无影响。

（2）生产废水

工程运营期正常情况下无生产废水产生及排放。

声环境影响预测与评价

营运期噪声主要为风机噪声和升压站低频噪声。

（1）风机噪声

①风机设计参数

根据项目可行性研究报告，本项目风机设计参数如下：

表6.2.3-1  风机设计参数一览表

| 风机型号 | 叶片数（片） | 风轮直径（m） | 轮毂高度（m） | 风机台数（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WTG200-5.0 | 3 | 200 | 115 | 20 |

②噪声源强

风机运行过程中的噪声来源于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声和齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，液压及润滑油冷却系统噪声，由于风机叶片扫过面积较大，因此应作为面源处理。

风电机组噪声分为机械噪声和空气动力学噪声。机械噪声主要来自齿轮箱、轴承、电机，空气动力学噪声产生于风电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动，其中的空气动力学噪声是主要的噪声来源。根据浙江大学《风电机组噪声预测》，当风速为8m/s时，兆瓦级以下的风电机组声功率级在98～104dB(A)之间，其噪声呈现明显的低频特性。

风电机组的噪声主要来源于空气动力学噪声，即旋转的风机叶片和空气的摩擦声。本项目风机单机容量为5.0MW，型号为WTG200-5000。根据国内同类工程提供的《风能产品噪声测试报告》，5.0MW的风力发电机组（型号SE15650）在测试风速7.5m/s~14.5m/s情况下，噪声测试结果为108.2~109.4dB(A)；根据《WT5000D195风电机组噪声评估报告》（中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部），5.0MW风电机组在风速3m/s~14m/s情况下，风机噪声值为98.2~109.0dB（A）。因此，本项目风机噪声源强取109dB（A）。

液压及润滑油冷却系统噪声值约为78dB(A)；偏航系统刹车偶发噪声值约为120dB(A)。风机之间排距超过200m，相互之间影响可以忽略。

③预测内容

本次评价噪声影响预测内容为风机运行噪声正常情况距离衰减规律和偏航系统运行单个风电机组突发噪声最大预值。

④噪声源简化及预测模式

本次评价噪声预测采用处于半自由空间的点声源衰减公式和多声源叠加公式对预测点进行预测。处于半自由空间的点声源衰减公式为：

L(r)＝LW-20lgr-8

式中：LW：点声源的声功率级，dB(A)；

其他符号意义同公式(1)。

多声源叠加公式为：

Lp＝10lg(10Lp1/10＋10Lp2/10＋…＋10Lpn/10)

式中：Lp：n个噪声源叠加后的总噪声值，dB(A)；

Lpi：第i个噪声源对该点的噪声值，dB(A)。

⑤正常情况预测结果

在不考虑地形高差及阻隔等影响情况下，在单个声源噪声影响预测结果见下表。

表6.2.3-2  单台风机噪声正常情况衰减计算结果一览表

| 距声源水平距离r1（m） | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 | 350 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应距声源几何距离r2（m） | 125.4 | 152.4 | 189.0 | 230.7 | 275.2 | 321.3 | 358.9 | 368.4 | 416.2 | 513.1 |
| L(r)dB(A) | 59.0 | 57.3 | 55.5 | 53.7 | 52.2 | 50.9 | 49.9 | 49.7 | 48.6 | 46.8 |

注：r2=（（r1）2+1152）1/2，风机轮毂高度为115m。

由上表可知，不考虑敏感点与风电机组基础处高程差的情况下，昼间风机水平距离50m外、夜间水平距离350m外的噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

噪声控规距离：

根据上述噪声预测结果可知，本项目正常运营状态下，不考虑地形高差和植被降噪效果的情况下，风机基座中心350m外噪声已衰减至50dB（A）以下，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。根据本项目噪声预测结果，环评建议以风机平台边界外延350m范围的区域为噪声影响控制区，在该区域范围内，不得新建居民住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。

⑥敏感点声环境质量预测

本项目对风机周边500m范围内居民点进行噪声预测，其中350m范围内居民7户，350~500m范围内居民29户。各风机机位与居民点之间的山体均有植被覆盖，且项目周边居民均位于山脚下。根据罗海霞、丁建生通过理论和实践研究了复合式绿化林带的降噪效果，认为种植10m宽的复合式绿化林带能够起到较好的降噪效果。预测种植10m宽类似的复合式绿化林带，在其长成后降噪效果可达6~10dB（A）（罗海霞等，2003）。

由于本项目各居民点均分布于山脚，各风机机位与各居民点之间分布有较为茂密的乔木和灌草相间的植被。本项目综合考虑山体阻隔和植被吸收的降噪量，保守取值3.0dB（A）。

本次环评选取与风机最近的居民点进行预测，重点为350m范围内的居民点，信息及预测结果如下。

表6.2.3-2  本项目运营期噪声敏感点汇总表

| 序号 | 敏感点名称 | 敏感点高程 | 风机高程 | 与最近风机位置关系 | 最近水平距离（m） | 与风机基座高差（m） | 与风机阻隔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祁东县黄土铺镇双溪村 | 266 | 380 | 2#风机东南侧 | 330 | -114 | 灌木林和乔木林 |
| 2 | 祁东县马杜桥乡石门山村① | 498 | 544 | 16#风机西南侧 | 305 | -46 |  |
| 3 | 祁东县马杜桥乡石门山村② | 467 | 509 | 17#机位西南侧 | 355 | -31 |  |
| 4 | 祁东县马杜桥乡石门山村③ | 466 | 509 | 17#机位西南侧 | 400 | -43 |  |
| 5 | 祁东县马杜桥乡石门山村③ | 466 | 563 | 18#风机西北侧 | 320 | -97 |  |
| 备注：祁东县马杜桥乡石门山村③受到相邻的17#、18#2个风机噪声的叠加影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2.3-3  本项目噪声敏感点预测结果

| 序号 | 敏感点名称 | 噪声贡献值 | 噪声背景值 |  | 噪声预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 祁东县黄土铺镇双溪村 | 45.9 | 53 | 44 | 53.8 | 48.1 |
| 2 | 祁东县马杜桥乡石门山村李家屋 | 47.2 | 53 | 44 | 54.0 | 48.9 |
| 3 | 祁东县马杜桥乡石门山村② | 47.4 | 53 | 44 | 54.1 | 49.0 |
| 4 | 祁东县马杜桥乡石门山村③ | 48.6 | 53 | 44 | 54.4 | 49.9 |

注：r2=（r12+(△h+115)2）1/2。

根据噪声预测结果可知，本项目周边500m范围居民点噪声预测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼间60dB，夜间50dB）。

⑦偏航系统运行单个风电机组突发噪声预测

偏航系统运行时噪声来源于刹车系统产生的刹车噪声、液压及润滑油冷却系统噪声。偏航系统运行单个风电机组突发噪声最大预测值见下表。

表6.2.3-4  单个风电机组突发噪声衰减计算结果

| 距声源水平距离r1（m） | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应距声源几何距离r2（m） | 125.4 | 152.4 | 189.0 | 230.7 | 275.2 | 321.3 | 368.4 | 416.2 | 513.1 |
| L(r)dB(A) | 70.0 | 68.3 | 66.5 | 64.7 | 63.2 | 61.9 | 60.7 | 59.6 | 57.8 |

注：r2=（r12+1152）1/2

从上表结果可以看出，不考虑敏感点与风电机组基础处高程差的情况下，昼间水平距离400m处，夜间水平距离200m处的噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区突发噪声限值（昼间60dB(A)、夜间65dB(A)）的要求。因突发噪声产生的影响较小，由于突发噪声持续时间短，且考虑有高程差，噪声进一步削减，因而突发噪声总体影响不大。

为了减小偏航系统产生的刹车噪声对噪声敏感建筑物的影响，本环评建议，风电机组在运行过程中应加强偏航系统的维护保养并应尽量避免运行偏航系统，将风电机组对噪声敏感建筑物的影响降低至最小。

（2）升压站

本工程营运期拟接入已建大马风电场110kV升压站，并对大马风电场升压站进行扩建，增加1台主变压器。升压站内现有1台主变压器，主变压器噪声源强约65dB(A)，升压站扩建后，两台主变压器的噪声源强为68dB（A）。根据升压站平面布置图，主变压器与厂界的位置关系见表4-10。采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021)工业噪声预测模式预测升压站厂界噪声排放情况，预测结果见下表。

表6.2.3-5  升压站主变压器与厂界位置关系一览表

| 噪声源 | 与厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 主变压器 | 46 | 25 | 16 | 22 |

表6.2.3-6  扩建后升压站厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

| 项目 |  | 厂界 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 主变压器贡献值 |  | 34.7 | 40.0 | 43.9 | 41.2 |
| 标准值限值 | 昼间 | 60 |  |  |  |
|  | 夜间 | 50 |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

预测结果表明：升压站扩建后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

本项目最近敏感点为升压站东南侧125m的观音亭居民点。根据本次新增1台主变压器的噪声贡献值65dB（A），叠加敏感点噪声现状值（现状值包含了背景值和现有1台主变的噪声贡献值）后得出预测值，敏感点预测结果见表6.2.3-7。

表6.2.3-7  敏感点噪声影响预测结果  单位 dB(A)

| 敏感点 | 与项目位置关系 | 背景值 |  | 贡献值 | 预测值 |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 观音亭 | 西南125m | 51 | 42 | 23.1 | 51.01 | 42.06 | 60 | 50 |

预测结果表明，敏感点噪声预测值能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类要求，本项目的实施对周围敏感目标的声环境影响较小。

大气环境影响预测与评价

风电为清洁能源，工程营运期无废气污染物排放。扩建后营运期不新增员工，因此不新增食堂油烟。因此，本项目营运期不会向大气中排放污染物，不会对环境空气质量造成影响。同时，本项目对缓解全球化石能源危机及温室气体排放对环境空气造成的不良影响具有正效应。

固废影响预测与评价

运营期固体废物主要为运行维护人员产生的生活垃圾及风电机组运行和维修过程中产生的固废。

（1）生活垃圾

本工程运营期间不新增员工，因此不新增生活垃圾。

（2）废机油

废机油在风机故障检修维修时产生，主要为风力发电机润滑油。风力发电机润滑油循环使用，检修过程中仅进行少量的补加工作，废润滑油的产生量约为5kg/a·台，按每年有1台风机因故障需要检修，产生废润滑油油量约5kg，经对照《国家危险废物名录》（2021年版），属HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-218-08。交由具有相应资质的单位进行处置。检修过程中，还会产生少量含油污的棉纱、手套等废弃物。

（3）废液压油

本项目风机叶片转动采用液压调节，不采用机械齿轮运转，根据建设单位提供，液压油更换周期较长，一般6~10年更换一次，该废液压油属于危险废物，经对照《国家危险废物名录》（2021年版），属HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-218-08。类比其他风电场项目估算，该油产生量约3t/次，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中的要求进行临时贮存，并定期及时交给有资质的单位进行处理。

（4）废旧铅蓄电池

本项目升压站的铅蓄电池免维护，使用寿命约8年，更换后暂存于危废暂存间内，由厂家回收处置。

根据《国家危险废物名录》（2021年），风力发电机组产生的废旧铅蓄电池属于HW49其他废物类危险废物，废物代码为900-044-49，危险特性为毒性。

本项目固体废物产生情况见表6.2.5-1。

表6.2.5-1  营运期危险废物产生情况

| 序号 | 名称 | 危废类别 | 废物代码 | 产生量 | 性状 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废铅蓄电池 | HW49 | 900-044-49 | 8年更换 | 固体 | 由厂家回收处置 |
| 2 | 废液压油 | HW08 | 900-220-08 | 3t/次 | 液态 | 委托有资质单位处理 |
| 3 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.5kg/a | 液态 | 委托有资质单位处理 |

综上所述，本项目危险废物均得到妥善处置，不会对环境产生不利影响。

电磁环境影响预测与评价

祁东县南冲风电场（大马二期）工程（110kV升压站）电磁环境影响评价等级为二级，因此，电磁环境影响预测采用类比监测来分析、预测和评价工程投运后产生的电磁环境影响。

类比对象

        - 类比对象的选择原则

从严格意义讲，选取具有完全相同的主设备配置和布置情况的升压站进行电磁环境类比分析是最理想的，即选取的类比升压站不仅有相同的主变数和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁感应强度产生源。

根据电磁场理论：

①电荷或者带电导体周围存在着电场；有规则地运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场。亦即电压产生电场而电流则产生磁场。

②工频电场和工频磁场随距离衰减很快，即随距离的平方和三次方衰减，是工频电场和工频磁场的基本衰减特性。

工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁感应强度主要取决于电流及关心点与源的距离。

对于升压站围墙外的工频电场，要求距离围墙最近的高压带电构架或电气设备布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于升压站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为升压站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化；但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。因此，对于升压站围墙外的工频电场，要求主变容量相同或相近、进出线形式相似、电压等级相同、变电站布置方式一致；而工频磁场，则要求通流导体的布置和电流相近才具有可比性，但是类比监测是类比站的实际电流往往与负荷大小相关，因此，工频磁感应强度的类别预测结果还需要对类比监测值进行适当修正。

根据以往对诸多升压站的电磁环境的类比监测结果，升压站周围的工频磁感应强度远小于100μT 的限值标准，因此本工程主要针对工频电场选取类比对象。

        - 类比对象及可比性分析

为准确、客观地做好南冲风电场110kV升压站的电磁环境影响评价工作，根据环评对象的电压等级、主要设备容量、设备布置及规模情况，选择了与本项目输变电工程建设规模、电压等级、容量、布置形式相似的升压站作为类比监测和调查的对象。本项目选择国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站作为类比对象，进行工频电场、工频磁场环境影响类比预测与评价。

以下数据来源引用《国电电力城步金紫山风电场工程竣工环境保护验收监测报告》(2021年11月)。

国电电力城步金紫山风电场工程位于湖南省邵阳市城步县境内，与新宁县黄金瑶族乡接壤。该项目110kV升压站主变容量为150MVA，电压等级为110kV/35kV，出线间隔1个。

本项目升压站与类比升压站情况对比见表6.2.6-1。

表6.2.6-1本项目升压站与类比对象情况对比

| 主要指标 | 祁东县南冲风电场（大马二期）工程110kV升压站(评价) | 国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站(类比) | 可类比性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 | 升压站1座：主变规模 1×50MVA+1×100MVA，110kV出线间隔1个 | 升压站1座：主变规模1×50MVA+1×100MVA，110kV出线间隔1个 | 建设规模一致 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV | 电压等级一致 |
| 容量 | 150MVA | 150MVA | 容量一致 |
| 主变型号 | S11-50MVA/110+S11-100MVA/110 | S11-50MVA/110+S11-100MVA/110 | 一致 |
| 总平面布置 | 户外布置 | 户外布置 | 一致 |
| 升压站布置形式 | 主变压器、35kV配电室由北向南依次布置，110kV配电装置设计向西出线。 | 35kV配电室、主变压器及110kV构架区由北向南依次联合布置，110kV配电装置设计向西北出线。 | 主变及110kV 配电装置平面布置南北一致 |
| 出线方式 | 架空 | 架空 | 出线方式一致 |
| 出线规模 | 1回 | 1回 | 出线规模一致 |
| 占地面积 | 6006m2 | 6615m2 | 占地面积相当 |

根据类比分析可知，现有110kV升压站主变扩建后的建设规模、电压等级、容量、总平面布置、110kV线路回数与国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站一致，占地面积与国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站相当。本项目选择国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站作为类比具有一定的可类比性。因此，以国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站作类比进行本项目的电磁环境影响预测与评价是可行的。

类比监测

        - 监测因子

工频电场、工频磁感应强度。

        - 监测布点

类比对象国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站监测布点见表6.2.6-2及图6.2.6-1。

表6.2.6-2  国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站类比监测布点一览表

| 监测点位 |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 | 升压站东南面围墙外5m（E1、E2） | 工频电场强度、工频磁感应强度 |
|  | 升压站西南面围墙外5m（E3、E4） |  |
|  | 升压站西北面围墙外5m（E5、E6） |  |
|  | 升压站东北面围墙外5m（E7、E8） |  |
| 衰减断面 | 升压站西南面围墙外5m、10m、15m、20m、25m、30m、35m、40m、45m、50m |  |

图6.2.6-1  类比对象国电电力金紫山风电场110kv升压站监测布点图

        - 监测单位、监测仪器及监测方法

1）监测单位：湖南宝宜工程技术有限公司。

2）监测仪器及监测方法：见表6.2.6-3。

表6.2.6-3  监测仪器及监测方法

| 监测仪器 | 工频场强仪 |
| --- | --- |
| 仪器型号 | 工频场强仪/HI3604 |
| 仪器编号 | BYGC/YQ-09 |
| 校准单位 | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 |
| 证书编号 | 0211101621 |
| 校准有效期限 | 2021.10.14~2022.10.13 |
| 监测方法 | 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中规定的方法进行 |

        - 监测工况

国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站验收监测工况如下表所示。

表6.2.6-4  国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站验收监测工况一览表

| 检测日期 | 名称 | 电压（kV） | 电流（A） | 有功功率（MW） | 无功功率（Mvar） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.11.10 | 主变 | 118.94 | 24.19 | 2.28 | -4.33 |

        - 监测时间及气象条件

测量时间：2021年11月10日。

气象条件：天气晴、温度5.2~12.5℃、相对湿度54.1~62.5%。

        - 类比监测结果

国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站类比监测结果见表6.2.6-5和附件2。

表 6.2.6-5国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站工频电场、工频磁感应强度类比监测结果

| 编号 | 监测点位 |  | 工频电场强度（V/m） |  | 工频磁感应强度（μT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |
| 1 | 厂界 | E1升压站东南面围墙外5m（1#） | 5.73 | 4000 | 0.0114 | 100 |
| 2 |  | E2升压站东南面围墙外5m（2#） | 9.08 |  | 0.0132 |  |
| 3 |  | E3升压站西南面围墙外5m（1#） | 56.4 |  | 0.0251 |  |
| 4 |  | E4升压站西南面围墙外5m（2#） | 608 |  | 0.0689 |  |
| 5 |  | E5升压站西北面围墙外5m（1#） | 62.5 |  | 0.0226 |  |
| 6 |  | E6升压站西北面围墙外5m（2#） | 15.9 |  | 0.0175 |  |
| 7 |  | E7升压站东北面围墙外5m（1#） | 45.7 |  | 0.0433 |  |
| 8 |  | E8升压站东北面围墙外5m（2#） | 16.9 |  | 0.0132 |  |
| 9 | 电磁环境监测断面 | 升压站西南面围墙外5m | 806 | 4000 | 0.0820 | 100 |
| 10 |  | 升压站西南面围墙外10m | 638 |  | 0.0882 |  |
| 11 |  | 升压站西南面围墙外15m | 559 |  | 0.0871 |  |
| 12 |  | 升压站西南面围墙外20m | 521 |  | 0.0748 |  |
| 13 |  | 升压站西南面围墙外25m | 584 |  | 0.0525 |  |
| 14 |  | 升压站西南面围墙外30m | 527 |  | 0.0241 |  |
| 15 |  | 升压站西南面围墙外35m | 510 |  | 0.0243 |  |
| 16 |  | 升压站西南面围墙外40m | 436 |  | 0.0313 |  |
| 17 |  | 升压站西南面围墙外45m | 365 |  | 0.0321 |  |
| 18 |  | 升压站西南面围墙外50m | 241 |  | 0.0291 |  |

        - 类比监测结果分析

- （1）厂界电磁环境

国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站厂界各监测点工频电场强度监测值为5.73V/m~608V/m，工频磁感应强度为0.0114μT~0.0689μT；各监测点位工频电场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz公众曝露控制限值：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT。

（2）电磁环境监测断面

电磁环境监测断面工频电场强度监测值为241V/m~806V/m，工频磁感应强度为0.0241μT~0.08821μT，各监测点位工频电场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz公众曝露控制限值：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT，并且监测断面工频电场强度、工频磁感应强度具有较明显的衰减规律。

升压站电磁环境影响评价

通过类比对象国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站监测结果可知，本项目建成后厂界工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为50Hz公众曝露控制限值4000V/m、100μT的要求。因此，本升压站对周边敏感点的影响较小。

生态敏感区环境影响评价

衡阳三阳自然保护区基本情况

历史沿革

衡阳县三阳林场建立于1958年，2008年在林场基础上建立县级森林公园。总面积1.3万亩，林木蓄积达2.3万立方米，森林覆盖率达95%。保护区位于衡阳县西南部，与邵东、祁东、衡南三县交界，与本县一乡一镇十六个村接壤。西从邵东县相连的三面山主峰起，向东延伸与衡南县岐山森林公园交界，南与祁东县相接，北面的大云山和邵东接壤。由大云山、三面山、正当山、观音山四座山体组成，最高海拔990余米，最低海拔360米。共由大云山工区、观音工区、胡井工区、龙背工区、百步工区5个工区组成。2009年8月经衡阳县人民政府批准，成立衡阳县三阳森林公园，2012年3月经衡阳县人民政府批准，成立衡阳县三阳自然保护区，林场、公园和自然保护区实行三块牌子，一套人马的管理体制。

地理位置与范围

衡阳县三阳自然保护区位于衡阳县西南边界，即长乐盆地边缘山区，与邵东、衡南、祁东交界，与本县一乡一镇十六个村接壤，西从邵东县相接的三面山主峰起，向东延伸与衡南县岐山森林公园交界，南面与祁东县相连，北面的大云山和邵东接壤，全场共由四大山系组成。全程约35公里，形似一道不规则的绿色长带”挂在群山上部（俗称“锅子边”）。保护区的地理坐标为：东经111°59'43.045"至112°7'43.061"，北纬26°52'49.166"至27°1'7.162"。全区总面积572.43hm2。

保护区性质和保护对象

保护区性质、类型

衡阳县三阳自然保护区属于以保护生物多样性和自然生态系统为重点的综合型级自然保护区，集保护、宣传、教育、旅游及可持续发展于一体。

保护对象

保护对象有动物、植物及自然生态系统，自然生态系统指中亚热带森林生态系统。

保护区功能区划

衡阳县三阳自然保护区划分为三大功能区，即核心区、缓冲区、实验区。

表7.1-1  衡阳县三阳自然保护区功能分区表

| 序号 | 分区 | 分区弄成 | 面积（hm2） | 分区小计（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心区 | 百步核心区 | 65.18 | 125.19 |
| 2 |  | 观音核心区 | 60.01 |  |
| 3 | 缓冲区 | 百步缓冲区 | 8.99 | 79.21 |
| 4 |  | 观音缓冲区 | 9.70 |  |
| 5 |  | 观音缓冲区 | 24.75 |  |
| 6 |  | 龙背缓冲区 | 35.77 |  |
| 7 | 实验区 | 百步实验区 | 10.26 | 368.03 |
| 8 |  | 大云实验区 | 134.77 |  |
| 9 |  | 观音实验区 | 30.07 |  |
| 10 |  | 观音实验区 | 31.02 |  |
| 11 |  | 胡井实验区 | 108.12 |  |
| 12 |  | 黄泥实验区 | 26.51 |  |
| 13 |  | 龙背实验区 | 16.89 |  |
| 14 |  | 龙背实验区 | 10.39 |  |
| 合计 |  |  | 572.43 | 572.43 |

核心区

将保护区内被保护对象具备典型代表性并保存完好的自然生态系统和珍稀濒危动植物集中分布地划为核心区。具体包括：珍稀濒危动植物的主要生存栖息地；生态系统比较完整的区域；常绿阔叶林和常绿落叶阔叶林集中连片分布的区域；有特殊森林群落和具有明显垂直带谱系列的森林植被群落分布的区域等。保护区核心区分两部分，包括百步核心区，面积65.18公顷，另一部分处于观音保护站，面积60.01公顷。保护区核心区面积125.19公顷，占自然保护区总面积的21.87%。

缓冲区

为更好地保护核心区不受外界的干扰和破坏，在核心区周围划出一定面积作为缓冲区，缓冲区一方面能防止核心区范围受到外界冲击，起到一定的缓冲作用；另一方面也可适当用于基础性科学试验研究，缓冲区面积79.21公顷，占总面积的13.84%。

实验区

除核心区、缓冲区外，保护区其余区域均为实验区。保护区实验区面积368.03 公顷，占保护区总面积64.29%。

总体布局

为加强各功能区的管理，搞好区内野生动植物资源和自然生态系统的保护，做到重点突出，目标明确，分类管理，将保护区归并为保护与经营两个管理区域。

1、保护区域

包括功能分区的核心区和缓冲区，面积204.4公顷，以拯救濒危物种，保护、研究野生动植物资源为主要目的，禁止任何形式的生产活动，只允许从事监测、观察活动，并可用作生态系统基本规律研究的场所。

2、经营区域

经营区域范围控制在实验区之内，面积368.03公顷，以实验、持续合理利用自然资源为主要目的。在尊重自然规律，有利于保护、恢复与发展珍稀、濒危物种的前提下，可开展实验、教学实习、参观考察、驯养繁殖和生态旅游等活动。变资源消耗型经营为科学集约型经营，实行技术上指导，资金上帮助的办法，扶持社区发展生产经营和生态旅游，以增强自然保护区的经济实力，最终实现自然保护区和社区建设共同发展的目标。

本项目与衡阳三阳自然保护区的位置关系

本工程所有风机机位均位于祁东县境内，位于衡阳三阳自然保护区实验区的西面，靠近保护区的有16#、17#、18#、19#共4个风机，大致沿山脊线的西南坡布设，与实验区之间有山脊线相隔，不位于保护区上游。

本项目与衡阳三阳自然保护区百步核心区、龙背缓冲区最近的为18#机位，最近直线距离分别为3.8km、3.6km；16#、17#、18#、19#机位与胡井实验区较近，最近直线距离分别为513m、125m、455m、142m，新建道路与胡井实验区最近距离为52m，12#渣场与胡井实验区最近距离为413m。衡阳三阳自然保护区功能分区图见附图14，本项目16#-19#机位、11#-12#渣场、道路与衡阳三阳自然保护区三维位置关系见下图7.2-2。

图7.2-2  本项目与衡阳县三阳自然保护区三维位置关系图

衡阳三阳自然保护区生态环境现状调查

植物

自然保护区不仅分布有大量的华东区系植物，而且还广泛分布有华中区植物，这也使自然保护区种子植物区系具有典型的、浓厚的“华东-华中”过渡色彩，总体上自然保护区是属于华东植物区系。

自然保护区境内植物资源丰富，据不完全统计，自然保护区境内共用野生维管束植物130科，324属，735种，分别占中国维管束植物总科数295科、总属数3897属、总种数40616种的44.07%、8.31%、1.81%。占湖南维管束植物总科数263科、总属数1459属、总种数5577种的49.43%、22.21%、13.18%。其中蕨类植物13科21属26种，裸子植物4科7属10种，被子植物113科296属699种。

自然保护区由大云山、三面山、正当山、观音山四座山体组成，最高海拔990余米，最低海拔360米。境内森林资源丰富，树种繁多，共有国家重点保护植物8种，其中一级重点保护野生植物1种，银杏（栽培），二级重点保护野生植物7种，包括樟树、闽楠、鹅掌楸、金荞麦、野大豆、凹叶厚朴（栽培）、大叶榉等。

境内植被垂直分布较为明显，海拔在700米以上山地有华山松、马尾松、柳杉、茅栗、杉木、杜鹃、胡枝子、禾本科的草类和小竹类。海拔在300~700米之间的山地有杉木、马尾松、楠竹、樟树、檫木、枫香和其它常绿阔叶林以及杜鹃、冬茅、蕨类植物，300米以下的山地主要有油茶、杉木、檫木、湿地松、蕨类、铁芒箕等。

区内主要树种有杉木、马尾松、柳杉、楠竹、湿地松、香樟、枫香、檫树、泡桐、油茶、山苍子、栎类等，其中国家和省级保护植物有银杏、红豆杉、香樟、珙桐、楠木、罗汉松等，地被物主要是铁芒萁、杜鹃、淡竹叶、桎木、胡枝子、蕨类等。

动物

保护区内野生动物有穿山甲、果子狸、野猪、野兔、豹猫、山羊、蛇、猫头鹰、虎纹蛙、夜鹭、白鹭、眼镜蛇、银环蛇、麂、啄木鸟、斑鸠、蛙类等200多种。其中国家保护动物有穿山甲、虎纹蛙、豹猫、银环蛇等。

景观

1、自然景观资源

自然景观主要是指山、林、泉、石。已初步调查景点55处。名山有大云山、三面山、正当山、观音山、石狮岭、黄泥岭等，朝观日出，红霞万缕，令人赏心悦目；暮看日落，晚霞千里，夕阳无限。晚秋，山麓一片枫香在秋霜妆扮下，叶红如血，点缀绿海，染尽山峦；隆冬，则银装素裹，分外妖娆。

2、人文景观资源

保护区内名山名寺遍布，人文景观众多。名寺有大云庵、朝贞庵、观音庵、假老殿等；古迹有双凤亭、懒蛇流坳、乌龟岩、岩门口、长乐四十八寨遗迹等，具有深远的探研和保护价值。

对衡阳三阳自然保护区的影响预测和分析

与工程最近的生态敏感区为湖南衡阳三阳自然保护区，属于县级自然保护区，该自然保护区位于衡阳县，与祁东县交界，保护区内有三阳国有林场，主要保护内容为区内的森林生态系统，其生态系统类型及保护物种与本工程类似。本工程位于衡阳三阳自然保护区的西面，靠近保护区的16#、17#、19#风机，大致沿山脊线的西南坡布设，与保护区之间有山脊线相隔。

对植物资源影响分析

施工期对植物资源的影响分析

工程不占用保护区范围，且确认风机安装场地，临时弃渣、堆土等均不占用保护区地界，根据工程布设与保护区的位置关系，靠近保护区的16#、17#、19#风机大致沿山脊线的西南坡布设，工程建设和运行对保护区植物资源的影响主要来自于水土流失、人为干扰等。

（1）水土流失的影响

工程的3台风机及其区段场内道路、集电线路靠近保护区实验区边界，风机安装场地平整、场内道路开挖、塔基树立、电缆的牵引布设等，弃渣、表土临时堆放，易产生水土流失，遇极端天气，易产生山体滑坡等，山石泥土可能直接覆盖实验区植物，对保护区植被产生直接的破坏。及时采取水土流失措施，可在一定程度上控制对保护区植被造成的影响。

（2）人为干扰的影响

根据现场调查，靠近保护区段无成规模的公路，周边多为山地，保护区内无居民分布，在山坡谷地有较多的人工经济林地，工程所在区域自然植被相对较好。工程施工期间，人为活动增加，对林木的砍伐、机械的暴力操作等，一方面容易造成保护区周边林木遭到破坏后，使得保护区内的植被由于周边生境改变，使得保护区的植物资源更直接的暴露出来，在一定程度上削弱了实验区对保护区内植物资源的保护作用；二是由于人员擅自进入施工以外地界或扩大施工范围，使得保护区实验区植物被直接砍伐或破坏。同时，施工产生的扬尘会飘落到植物叶片表面，可能会影响植物的光合作用，从而影响植物的生长，对保护区内的植被有一定的影响。由于靠近保护区段仅有3台风机，工程量较小，施工时间相对较短，在严格控制施工红线，规范施工操作的情况下，并按要求实施相关水土措施的情况下，工程在施工期间对保护区内植物资源的影响较小。

运营期对植物资源的影响分析

风电场投入运营后，在落实水土保持和植被恢复措施的前提下，可以在较大程度上防止水土流失、山体滑坡等现象的发生。运行期，施工人员需定期对风电机组进行检修，风机维修时泄露的油污、维修和巡视人员吸烟、用火等，都存在火灾隐患。

对动物资源影响分析

施工期对动物资源的影响分析

本工程避让衡阳三阳自然保护区，保护区内无风机基础和检修道路等大面积开挖工程，工程不占用保护区范围，因此工程的建设不会占用和破坏保护区内野生动物的生境。本工程靠近保护区附近常见的陆生野生动物主要为小型鸣禽、蛇类及小型兽类等常见种，工程在施工期对保护区内野生动物的影响主要是人为活动干扰对野生动物的影响和施工噪声对野生动物的驱赶，这些干扰将一定程度上缩小野生动物的栖息空间，限制部分陆生野生动物的活动区域、觅食范围等，从而对陆生野生动物的生存产生一定的影响。

在项目建设过程中，由于施工活动会将产生一定的噪声，如施工机械发出的声音或施工材料运输过程中发出的噪声，可能使保护区内的野生动物受到惊吓，对其觅食活动也将产生一定的影响。不过由于动物均具有迁移能力，特别是鸟类和兽类的迁移能力较强，且工程靠近保护区附近生境都比较相似，野生动物可暂时由原来的生境转移到远离施工区域的相似生境生活；且由于工程施工时间短、靠近保护区段风机数量较少，这些不利影响会将随施工的结束而逐渐消失。其次，施工期间施工人员会产生一定的生活垃圾和生活污水，生活垃圾的随意丢弃随意排放会劣化动物的生境，使得原来的生境变得不再适合动物生存，但通过严格的卫生条例和惩罚制度，会减缓这种影响。生活污水通过排污设施处理影响可以通过合理的措施加以避免或消减，且随着施工的结束而消失。

运营期对动物资源的影响分析

由于工程不直接涉及自然保护区，并且风电是一种清洁的能源，运行期本身不产生大气和水污染，也不产生废渣，因此，本工程运行期对衡阳县三阳自然保护区几乎无影响。

环境风险分析

运营期环境风险主要为升压站中变压器发生油料泄漏产生的环境风险。

评价等级判定

本项目涉及的风险物质主要为风机维修与运营期润滑油、变压器油，风机润滑油量很少，主要为变压器油，变压器油使用电力用油，这些冷却油或绝缘油装在电气设备外壳内，平时无废油排出，不会造成对环境的危害，一般只有事故发生时才会发生变压器油外泄。根据本项目涉及资料，变压器油最大量约25t，属于矿物油类物质；另外本项目废机油、废润滑油在危废暂存间内最大储存量为3t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B中关于突发环境事件风险物质及临界量相关内容，矿物油类物质临界量为2500吨。因此危险物质数量与临界量的比值（Q）为0.01，远小于1，因此环境风险潜势P为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1评价等级判断方法，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。

环境风险识别

升压站变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，只有在发生事故时才排放。变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油。变压器油一般是无色或淡黄色，运行中颜色会逐渐加深，相对密度0.895，凝点＜-45℃，闪点不低于140℃。它的主要成分是烷烃，环烷族饱和烃，芳香族不饱和烃等化合物。发生泄漏进入环境可能对周围环境产生一定影响。

环境风险分析

地表水风险分析

项目变压器油发生泄漏，若进入地表水体，引起地表水中石油类含量急剧上升，严重污染地表水水质，同时在地表水面形成油膜，阻隔水中的氧气对流，从而使地表水中的生态平衡产生破坏，影响地表水水生生物生存环境。

大气环境风险分析

项目变压器油发生泄漏，由于变压器油主要为高脂肪油类，挥发性较差，发生泄漏对周围环境空气影响有限，但发生泄漏可能引发火灾，对周围环境空气和生态环境产生严重的次生污染。

地下水环境风险分析

项目变压器油发生泄露，若进入土壤渗漏，矿物油类进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层，形成一个油污团从山顶向山下扩散，对区域地下水环境造成污染。石油烃及其组分通过土壤向地下水的迁移，会造成地下水环境中石油烃组分的不同程度检出，降低地下水的品质。若进入水井中，可能导致其水井饮用功能丧失。

火灾风险分析

升压站站区电气设备如变压器、开关柜等在超负荷运转和设备故障情况下有发生爆炸和火灾的可能。因升压站的运行设施、原材料、产品及污染物中均不涉及到易燃易爆、有毒有害物质，站区无重大危险源存在。电力行业由于具备完善的光纤通信、远程控制和防误操作系统，升压站和输电线路均作防雷和接地设计，发生事故的概率极小，在全国各行业中属于危险事故发生率较低的行业。

表8.3-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 祁东县南冲风电场（大马二期）工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 黄土铺镇、马杜桥乡 |
| 地理坐标 | 经度 | E111度57分40.87秒 | 纬度 | 北纬26度56分57.88秒 |
| 主要危险物质及分布 | 升压站内变压器油，最大量约25吨 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（地表水、地下水、大气等） | ①项目变压器油发生泄漏，若进入地表水体，引起地表水中石油类含量急剧上升； ②项目变压器油发生泄漏，对环境空气影响有限； ③项目变压器油发生泄漏，若进入土壤渗漏，矿物油类进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层，形成一个油污团从山顶向山下扩散，对区域地下水环境造成污染。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①现有升压站变压器的下方已建立1个半地埋式事故集油池（30m3），并在主变压器四周设置排油沟槽，相关的管道、池壁和池底均进行水泥防渗处理，以免污染物下渗对周边区域地下水环境造成影响； ②本项目各箱式变压器下方各设置1个1.5m3的事故油池，共20个事故油池，同时箱式变压器一旦发生漏油事件将无法正常运行，因此，箱式变压器漏油事件可被及时发现。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） |  |  |  |  |

污染防治措施可行性分析

设计阶段环境保护措施

生态影响的避免就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态 影响。生态影响的避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措 施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或 规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本工程特点，建议以下生态 影响的避免措施：

(1)优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用现有乡村小路或山间便道、防火道路，尽量选择荒地、未利用地等区域，减轻工程对评价区林地的破坏。

(2)优化风电机组区施工布置，风机基础平台应尽量利用山头的自然地势和环境，杜绝对山头进行大面积平整，避开植被发育、地形险要区域，尽量选择在山势较为平缓的山脊建设。

(3)优化集电线路布置，对于直埋集电线路，要求灵活布置。

(4)优化临时占地区的选址，本工程临时占地区主要有弃渣场区、生产生活区、临时道路区等，临时占地区选址应尽量选择裸地、荒地、未利用地，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程对占用区植被的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破 坏。

(5)优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖以及树木的砍伐，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地 倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。

(6)加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。

施工期环境保护措施及建议

施工期生态保护措施

施工期占地生态保护措施

（1）永久占地生态影响减缓措施

项目风机基础、箱变基础、升压站等永久占地严格根据施工规范施工，避免因增加施工占地进一步造成对周边地表植被破坏；尽量利用植被条件较差的区域，在借土填筑路基时，做好填挖平衡，开挖产生的弃土主要就近回填道路；同时严格按照设计要求控制各种施工场地用地面积，防止滥用土地，以减少对植被的破坏。

（2）临时占地生态保护措施

①项目风机安装场地、施工道路等临时占地施工时也应严格按照施工规范进行，不得扩大临时占地施工区域，避免进一步扩大对周边区域地表植被的破坏。就近利用洼地、道路内弯堆积废方并做好挡墙等水土保持设施，如就近没有挖方可以利用，也可选择植被比较稀疏、运输又较为方便的山坡、低丘等地，采取集中取土的措施，把修路造地和平整土地较好地结合起来。

②设置施工生产区一处，结合项目区域实际情况，设置在升压站北侧，尽量减少施工生产区的临时占地面积；同时避免占用耕地，主要利用荒地和草地。

③施工道路生态保护措施

a合理规划设计施工道路，采取半挖变填方式减少占地和弃土量，减少新增临时占地；线路穿越林地时，尽量选择在森林的边缘穿过，以避免形成新的隔离带，山体易滑坡的地方，施工后及时种植一些根系发达的物种或者建好防护坡，以防止因为施工道路的修建造成新的水土流失。

b新建施工道路应在保证满足施工运输的前提下，进一步缩减施工道路宽度，减少临时占地；施工道路设置为泥结碎石路面，以便于施工结束后施工道路临时占地的清理整治和植被恢复。

④弃渣场生态保护措施

应预先对弃渣场表土进行剥离，并集中在场内不影响施工的角落堆放，表面采用地表剥离的植被进行覆盖，坡脚采用装土编织袋或石块进行拦挡防护。弃渣场设置必要的防护设施和排水设施，防止水土流失，做到先挡后弃。

以上临时占地区域在施工结束后均应做好植被恢复工作，在占用过程中造成相邻区域地表植被破坏的应立即进行植被恢复，对挖土造成水土流失风险的应立即进行防护防止水土流失。

（3）表土生态保护措施

为保护有限的表土资源，施工前对风机安装场地、施工道路等临时占地表层土进行剥离，用于后期植被恢复覆土，不外运弃置。根据项目区实际情况，风机机组区剥离表土集中堆置于风机安装场地一角，不新增临时占地；交通道路区根据施工时序，可就近堆置于道路一侧或弯道平台区域，待路基成型后及时回覆于道路绿化区域；本工程选取的弃渣场地形相对平缓，弃渣场区表土剥离后在弃渣场范围内隔离出一小块区域堆放。集电线路中直埋线路剥离表土堆放于电缆沟一侧，施工临建设施区剥离表土堆放于施工临建区范围内。

陆生植物生态影响的避让与减缓措施

（1）优化风电机位布置，风机基础平台应尽量利用山头的自然地势和环境，杜绝对山头进行大面积平整，避开植被发育、地形险要区域，尽量选择在山势较为平缓的山脊建设。

（2）本工程临时占地区主要有弃渣场区、临时道路区等，施工临建区利用现有升压站及新建的风机安装平台，施工人员住宿租用山脚下民房，不新增占地。

（3）保存原始地表表层土，用于今后的地表回填，以恢复土壤原有理化性质。临时表土堆存场应采取设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等覆盖物，进行临时防护。

（4）对于必需要在坡度大于15°的地区放置风机的区域，施工时应及时在坡脚处设置草袋挡土墙挡护或坡面种植草本植物等防护措施加以防护，以减少水土流失现象发生。严控高挖深填，余方沿线倾倒，减轻弃渣等对植物及其生长环境的影响。

（5）施工结束后，应及时对临时占地进行植被恢复。工程临时占地区植被恢复尽量选用乔-灌-草相结合的方式进行绿化，绿化树种选择应在“适地适树”的原则下，尽量以当地的优良乡土树种为主，适当引进新的优良树种、草种，保证绿化栽植的成活率。

（6）运输粉末状散料的车辆应用防尘篷布遮盖严实，避免其散落对周围植物产生的不利影响。

（7）严格划定并圈禁施工范围，严禁对施工场地以外的林木滥砍滥伐、剪枝去顶等。

（8）严格按照水土保持方案规划的弃渣和表土堆放地点，禁止在弃渣在规划弃渣点以外位置随意堆放。

（9）采用先进的长件运输车辆，减少弯道开挖量。

（10）施工期应避免在雨季施工，以避免产生严重的水土流失现象。

（11）对扰动、覆盖区植物进行前期勘察，若发现珍稀植物、较大树移栽保护，尤其是占地区内阔叶树种，发现后采取移栽作为后期绿化树种，节约绿化成本及保护当地生态。

野生动物生态影响的避让与减缓措施

（1）通过开会、发放宣传册、在施工场所树立宣传牌等方法，提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。组织施工人员学习《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁施工人员捕猎野生动物，特别是国家重点保护动物和湖南省重点保护动物。

（2）夜间灯光容易吸引鸟类撞击。施工期如在迁徙强度大的季节（春秋两季），要严格控制光源使用量，对光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量，并派专人进行夜间巡视。尤其是在有大雾、暴雨或强风的夜晚，应该停止施工。在鸟类非迁徙季节竖立和组装风电机。

（3）施工期在迁徙强度大的季节，如春秋两季，如果碰到有大雾、暴雨或大风的夜晚，风电场室外的照明尽量最小化，不要使用钠蒸汽灯，禁止长时间开启明亮的照明设备。建议使用声控灯，给需要照明的设备加装必要的遮光设施，防止灯光外泄。

（4）设置警示牌：提高施工人员的保护意识，组织施工人员学习相关法律，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁施工人员捕猎野生动物，特别是国家级和省级重点保护动物。

（5）优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工。

（6）工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，每个风机和集电线路施工完成后，在临时占地及其附近合理复绿，种植本地植被，采用乔灌草相结合的方式进行复绿，尽快恢复动物生境，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。

管理措施

（1）防止外来入侵物种的扩散。加大宣传力度，对外来入侵植物的危害以及传播途径向施工人员进行宣传；对现有的外来种，利用工程施工的机会，采用有效的防治措施，消除其危害。

（2）预防火灾。在工程建设期，更应加强防护，如在施工区、临时居住区及周围山上竖立防火警示牌，划出可生火范围、巡回检查、搞好消防队伍及设施的建设等，以预防和杜绝火灾发生。

（3）落实监督机制，保证各项生态措施的实施。工程建设施工期、运行期都应进行生态影响的监测或调查。通过监测，了解植被的变化，数量变化以及生态系统整体性变化，加强对生态的管理，在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

（4）坚持风机定期检修，退役风机及时更换。风机设计使用寿命约20年，在服役期间应坚持定期进行检修，防止出现塔筒和叶片对植被造成伤害，泄漏油脂等对当地土壤和空气造成污染。由于目前退役风机处理的产业链尚未形成，退役风机翻新成本较高，建议采取更换新的风电机组。

（5）施工期制定严格的施工纪律和规章制度，规范施工行为，严格控制施工人员数量、设备和施工作业时间，严格划定施工范围，严禁越界施工，严禁施工人员进入非施工区域或从事与施工活动无关的活动，特别是要杜绝捕杀、伤害、惊吓、袭击动物等行为。开展施工期的工程环境监理工作，切实保障各项措施的落实，控制工程施工对植被资源和野生动物的影响。

（6）施工期做好施工生产区的卫生，避免吸引啮齿类动物，导致啮齿类动物集群，若啮齿类动物集群，将会使以其为食的蛇类和猛禽聚集于此，增加蛇类和猛禽类动物事故发生的概率；运营时控制风电场内及周边地区昆虫的数量，防止来此觅食的鸟类撞击风机。

（7）加强野生动物的救护管理体系，建立与林业野生动物管理单位的联系制度，接受其指导。施工期和运营期发生的与野生动物有关的问题，及时向动物管理部门报告。如发现病伤的野生动物或者被遗弃的幼体、鸟卵等，不得私自处理，要及时通知野生动物管理部门，派专业技术人员进行救护。

（8）加强施工期废气、废水、固废、水土流失控制措施管理。避免因废气、废水、固废、水土流失控制措施不到位，造成的生态环境破坏。

施工期废气污染防治措施

（1）扬尘控制措施

①为防止施工粉尘对环境空气质量的影响，施工作业区及时洒水，非雨天每天洒水不少于4次。加强居民区附近的道路清洁及道路防尘措施。

②对施工区道路进行管理与养护，对进场道路和施工区道路进行硬化，使路面保持清洁，处于良好运行状况；运输车辆进入场区范围内后降低车速，同时采取洒水降尘措施。粉状材料使用帆布密封或采用罐体车运输。

③施工生产区地面做硬化处理，不定期洒水，运输车辆进出施工生产区前冲洗车身、车轮。

④回填土、废弃物和临时堆料应按指定的堆放地堆放，场地周围采取洒水、篷布覆盖、围挡等措施。

⑤施工拌合场作业区进行洒水，降低混凝土拌和区粉尘排放，每天洒水不少于3次；采用商品混凝土，不在场地内设置混凝土拌合站。

（2）汽车尾气控制措施

本工程使用的多为大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较轻型车辆高，因此，按照国家的有关规定，施工运输车辆必须执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老、旧车辆，要及时更新；燃油机械设备应选用符合国家有关卫生标准的施工机械，使其排放的废气符合国家有关标准。

（3）钻爆粉尘

爆破应多打眼、少装药的方式，减少爆破振动，爆前采用喷雾洒水，即在距工作面15-20m处安装除尘喷雾装置，在爆破后30分钟关闭。

施工期废水污染防治措施

（1）施工废水防治措施

①严格划定施工边界，严禁任意扩大施工区域，严禁野蛮施工。

②本项目1#风机机位、集电线路、道路工程均不在炳溪冲水库饮用水源保护区汇水范围内；5#风机机位、集电线路、道路工程均不在刘家冲水库饮用水源保护区汇水范围内；13#机位不在，祁东县马杜桥乡延塘村山溪饮用水水源保护区汇水范围内，14#风机机位不在马杜桥村（罗江桥）山溪饮用水源保护区汇水范围内，15#风机机位不在马杜桥乡山溪饮用水源保护区汇水范围内，施工期不会对饮用水源地水质产生明显影响。施工期需重点在13#、15#机位进场道路、集电线路工程靠近水源地施工时，设置截、排、引流以及拦挡措施，确保所有废水不进入饮用水水源地。

③施工期间要求做到边施工边绿化，土方开挖、表土堆存等应合理有序，尽可能选择降雨较少的旱季施工，最大限度减少水土流失发生的可能性，同时应做好工程加固措施，以防止山体滑坡等事故风险发生。

④运输车辆运输时应减速行驶，防止建筑材料和弃渣掉落。施工弃渣应及时清运，禁止乱弃。

⑤施工设备与车辆清洗必须集中到施工生产区进行，并在施工生产区布设沉淀池和隔油池，废水统一收集后进入隔油沉淀池处理，经处理后的废水全部回用于车辆清洗或道路洒水，由于油池中分离出的油污量很小，可收集后放在专门的贮存场所，最终统一交由有资质的处置单位回收利用或合理处置，沉淀污泥干化后同生活垃圾一同委托当地环卫部门清运、处置。

（2）施工生活污水防治措施

本项目施工期租用山脚下民房，生活污水依托租用民房的化粪池处理，粪污处理后定期清理，用于周边旱地、农田施肥，不外排。其他生活污水污染物含量较低，经沉淀池处理后浇灌周边林地，对环境影响较小。

施工期噪声污染防治措施

施工过程中加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声。施工单位必须选用符合国家有关环保标准的施工机械，尽量选用低噪声设备和施工工艺。应尽量缩短高噪音机械设备的使用时间，配备、使用减震坐垫和隔音装置，降低噪声源的声级强度。施工中加强各种机械设备的维修和保养，做好机械设备使用前的检修，使设备性能处于良好状态，运行时可减少噪声。优化施工工艺，减小施工爆破噪声；爆破作业须在上午8:30~11:30、下午2:30~6:30进行；并尽量知会受影响的居民，做好防范措施。此外，要求在下一步设计阶段对施工布置进行优化，将高噪声设备远离施工场界布置。

加强道路交通管理，对外交通干线上的运输车辆在居民聚居点时应适当减速行驶，并禁鸣高音喇叭；运输时间应相对固定，应避免夜间运输。在位于各支路起点附近的居民点设置减速墩、禁鸣标志。

加强与敏感点的沟通，在施工前首先在工程影响范围内，特别是工程周边敏感目标处，以张贴公告或其他方式对施工情况发布公告，以获得谅解。

施工期固体废物污染防治措施

施工期产生的弃渣存放于专门的弃渣场，并采取水土保持措施，防止水土流失。

施工人员生活垃圾主要产生在施工场地，为保持施工区环境卫生，可在施工场地配备垃圾桶。生活垃圾产生量不大，定期收集清运至当地垃圾中转站进行处理。

同时施工期施工车辆检修产生废机油，擦拭零件的抹布，以及检修含油废水经隔油池隔油处理后产生的含油污泥，均属于危险废物，需对废机油、含油抹布和含油污泥统一收集并委托具有危废处理资质的单位进行处理。加强施工期现场管理，及时清理建筑废料。

施工期水土流失防治措施

根据《祁东县南冲风电场（大马二期）工程水土保持方案报告书》，本项目水土流失防治措施体系图见下图：

图9.2-1  水土流失防治措施体系图

风电机组区水土流失防治措施

（1）工程措施

①排水措施

风机安装场地平整后，场地周边设置排水沟，并与检修道路的排水沟或周边原有排水系统连接。

永久排水沟采用浆砌石砌筑，断面根据当地暴雨特征值与汇流面积按明渠均匀流公式计算确定。

②沉沙措施

排水沟出口设置沉沙措施，经Ⅰ型沉沙池后顺接新建道路排水沟或自然沟道，沉沙池规格为1.0m×1.0m×1.0m(长×宽×深)，池底夯实后铺C15混凝土垫层，厚度10cm，池身用M7.5片石砌筑，并以M10水泥砂浆抹面，抹面厚度2cm。沉沙池投入运行后需定期进行清淤。

③土地整治措施

风电机组区施工完毕，对风机平台、风机平台填方边坡采取土地整治措施，采用全面整地，为实施植物措施做好准备工作。

④表土剥离及回填

风机平台场平前将场地内表土进行剥离，剥离的表土集中起来堆存在平台范围内，剥离厚度按20cm考虑。实施植被恢复措施前，在植物措施占地上覆表土，厚度为30cm。

（2）植物措施

树草种选择按照“适地适树、适地适草”的原则，以当地优良土树、草种为主，以保证林草成活和正常生长，同时满足生物多样性和群落稳定性的要求。植草宜选择耐寒、抗污染、耐践踏、耐贫瘠的草种，具有改良土壤理化性状能力等，具有较强的水土保持作用。

（3）临时措施

①临时沉沙措施

沉沙池为土质沉沙池，临时沉沙池与临时排水沟配套使用。临时沉沙池采用长1.50m，宽1.50m，深1.00m，梯形断面，内坡比1:0.3。当沉沙池沉积沙石时，需及时清除。

②临时拦挡措施

对填方边坡坡脚及临时堆土堆放地四周采用袋装土垒砌，规格为0.5m×0.5m。

③临时排水沟

施工时，安装平台留1%排水坡度，场内风机基坑、箱变以及临时堆土周边依地势布设临时排水和沉沙措施，与周边现有的排水相接，构成完整的排水体系，以防止作业面出现积水现象，并防止降水和地表径流对临时堆土的冲刷。临时排水沟断面根据当期暴雨特征值与汇流面积按明渠均匀流公式计算确定，采用梯形土沟形式，尺寸为下底宽0.3m，上底宽0.6m，深0.3m。

④临时覆盖措施

风机平台以及填方边坡在未采取防护措施前，因降雨、人为扰动等易产生水土流失，因此在风机平台裸露地表及裸露边坡覆盖无纺布防止产生新增水土流失。

道路工程区水土流失防治措施

（1）工程措施

①挡护措施

主体设计已考虑拦挡措施，经本方案复核拦挡工程量，满足水土保持要求。

②土地整治

在施工结束后，对场内道路填方边坡及绿化区域进行土地整治，施工工艺主要为清除施工垃圾→回填土方→人工平整→覆表土，平台预留2%的排水坡度。土地整治完毕，立即实施植物措施。

③ 排水沟

排水沟采用浆砌石矩形排水沟，设计标准为10 年一遇最大1h 暴雨强度，断面根据当地暴雨特征值与最大汇流面积按明渠均匀流公式计算确定，不考虑安全加高，满足过水流量计最小施工断面即可。

④沉沙池

为减少水流中泥沙含量，防止泥沙淤积排水沟，影响排水通畅，根据道路两侧排水沟布设Ⅱ型沉沙池（尺寸为2.0m(长)×1.0m(宽)×1.5m(深)），沉沙池布设在排水沟汇入自然溪沟和管涵交汇处。

⑤急流槽

本项目在排水沟较陡处加设急流槽进行消能，采用M7.5 浆砌石砌筑，断面为矩形，尺寸与排水沟相同。急流槽槽身每10m~15m 设一条伸缩缝，缝宽2cm，缝间填塞沥青麻絮。每隔2.0m 设置防滑平台，出水部分设置长3.0m 的消力池。

⑥表土剥离及回填利用

施工前将道路用地范围内满足剥离要求的表土进行剥离，剥离的表土就地堆存在道路区内。道路施工完毕，覆盖至填方边坡，为实施植物措施做好铺垫。

（2）植物措施

为满足水土保持要求，针对坡度较长且稳定的采取灌草结合的型式进行防护。挖方边坡采取挂网喷播绿化，填方边坡采取撒播灌草籽绿化。

①挂网喷播绿化：针对高陡开挖土质边坡，采取挂网喷播绿化，首先修整边坡，清除风化物，然后再坡面上安装Ф16mm 的钢筋锚钉，按1m×1m 交叉布置，锚钉长50cm。然后按设计要求将镀锌网挂在锚钉上，调平拉紧，确保镀锌网稳定，然后喷10cm 厚的基质，喷射完成后覆盖无纺布保墒，营造种子快速发芽环境。基质厚10cm，分两次喷播，第一次喷基层，厚8cm，第二次喷面层，厚2cm，面层含白三叶草籽，密度为12g/m2。针对高陡开挖石质边坡及地质条件差的边坡区域，采取加筋麦克垫植草护坡绿化，首先修整边坡，清除风化物，然后再坡面上安装Ф16mm 的钢筋锚钉，按1m×1m 交叉布置，锚钉长50cm。然后按设计要求将镀锌加筋麦克垫挂在锚钉上，调平拉紧，确保镀锌加筋麦克垫稳定，然后喷10cm 厚的基质，喷射完成后覆盖无纺布保墒，营造种子快速发芽环境。基质厚10cm，分两次喷播，第一次喷基层，厚8cm，第二次喷面层，厚2cm，面层含白三叶草籽，密度为12g/m2。

②填方边坡撒播灌草籽：填方边坡形成后，立即覆土，然后撒播草籽恢复植被，灌草混播比例为1:4，草籽撒播用量为80kg/hm2。

（3）临时措施

①临时覆盖措施

施工形成的挖、填路基边坡在防护措施还未到位的情况下需采取临时覆盖，防止边坡冲刷。

②临时排水、沉沙措施

施工前，设置临时排水、沉沙措施，防止施工期产生新增水土流失。临时截排水沟予以保留，再此基础上修建永久排水沟。临时排水沟采用梯形土沟，尺寸为下底宽0.3m，上底宽0.6m，深0.3m。临时排水沟末端需设置沉沙池，沉沙池尺寸为：长×宽×深=1.5m×1.5m×1.0m，土质，开挖后夯实。

③临时拦挡措施

为防止道路路基施工时边坡回填土下泄，在边坡下游侧布设临时拦挡措施：采用建筑竹夹板(1.0m×1.8m)和施工脚手架绑结，竹夹板高度为1.0m，可根据施工进度轮流使用。

集电线路区水土流失防治措施

本工程集电线路采用直埋电缆方案，施工完成后整平，撒播草种。施工过程中新增临时覆盖措施，防止开挖后松散土石方流失。

弃渣场区水土流失防治措施

（1）措施布置

①按照“上截下拦”的原则，弃渣前在弃渣场下侧修建浆砌石挡渣墙，挡渣墙修建应根据弃渣堆放的位置和地形特点进行设置，应安全、经济、合理。在弃渣场坡顶上侧修截水沟拦截坡面径流，排水沟出口处落差≥5.0m 时，出口末端设置陡槽消能措施。

②弃渣应分层碾压，沿弃渣高度每隔8m设一级马道，马道宽度为2m，马道内侧设置排水沟，排水沟与截水沟相互顺接。

③为保证弃渣边坡的稳定，从挡渣墙顶至弃渣面按1:1.5~1:2 放坡。

④弃渣完成后应对弃渣面进行平整。在渣面修建浆砌石排水沟与渣场下游原有排水体系相连，以排泄渣面积水并防止雨水对渣体边坡的冲刷。

⑤弃渣完毕后，对渣体边坡进行修整，撒播草籽+栽植灌木恢复植被。弃渣场顶部采取撒播草籽+种植水土保持林恢复植被。

（2）工程措施

①浆砌石挡渣墙

根据弃渣场地形，弃渣场应在沟口用挡渣墙拦挡，挡渣墙布设应尽量选择“口小”地段，并避开不良地形地质地段，在保证弃渣场安全的前提下尽量减少挡渣墙的高度和断面尺寸，考虑到项目位置属低山丘陵区，渣场地面横坡一般较大，挡渣墙结构型式按重力式浆砌石挡渣墙考虑，内侧面竖直，外侧面坡比1:0.4，基础埋深＞1.0m。

②截排水沟

矩形排水沟，宽0.3m，高0.3m，纵坡为1/200，M7.5 浆砌石砌筑；梯形排水沟底宽0.4，高0.5m，内坡比0.5。经验算，矩形排水沟过水能力为0.0914m3/s，梯形排水沟过水能力为0.9376m3/s，满足排水要求。

③永久性沉砂池

为减少水流中泥沙含量，防止泥沙淤积排水沟，影响排水通畅，排水沟布设Ⅱ型沉沙池，尺寸为2.0m(长)×1.0m(宽)×1.5m(深)，沉沙池布设在排水沟汇入自然溪沟。

④土地整治

弃渣场堆渣完毕，采取土地整治措施。

⑤表土剥离及回填

根据现场实际情况本工程不对弃渣场区的表土进行剥离，堆渣完毕，从其他防治分区调入表土进行回填，作为绿化种植土。

（3）植物措施

边坡采用植假俭草草皮护坡，对弃渣场采取乔灌草结合的林草措施。

（4）临时措施

对弃渣场区的临时堆渣采取临时覆盖措施。

运营期环境保护措施及建议

营运期生态保护措施

（1）营运期生态恢复措施

①施工后植被恢复

工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。每个风机和集电线路施工完成后，在临时占地及其附近合理绿化，种植本地土著的灌木为主，尽快恢复动物生境。尽可能即时恢复自然植被、掩盖施工痕迹，保护生态环境，使之与自然环境和风景相协调。在植被恢复措施中，同时应关注主要植草、乔灌木的比例，尽量使其比重协调，避免区域内某一物种的锐减或锐增，减少对生态稳定性的影响。建议选择当地容易恢复的优势植物种类进行植被恢复。

②运营期持续维护

运营期应关注恢复植被的成活率及生物量补偿效果，及时对植物生长量不足的区域进行分析，补充营养或补种植物。

（2）对迁徙鸟类的保护措施

①加强在运营期的鸟类监测活动，采用人工观测记录或者红外监控系统进行观测鸟类迁徙活动。根据鸟类观测结果，在发现大量鸟类迁徙的情况下关闭可能威胁到鸟类迁徙的风机，避免迁徙鸟类撞击风机叶片。

②在鸟类观测站配备相应的鸟类救护设备，对巡护人员进行基础救护培训，加强巡护过程中对鸟类的救护，鸟类伤势严重的情况下及时送往野保站进行救护。

③提高鸟类对风电机敏感性，在风机的叶片上涂上能吸引鸟类注意力的反射紫外线涂层或鲜艳颜色，如红色、橙色等，提高鸟类的注意力，避免白天鸟类撞击风机。

④南冲风电场区有一窄幅候鸟通道，候鸟过境时巡航空域与绝大部分机位不冲突或影响极小；建议NC10机位附近配备驱鸟设施；并加强巡查观测，如候鸟迁徙高峰期、气象条件差的时段有大群候鸟跨越风电场机位区，立即停机。

（3）运营期管理措施

运营期应对运营人员进行教育后上岗，普及国家及地方野生动植物保护法律法规，制定风电场内部管理制度，约束运营人员行为，杜绝出现私自砍伐树木、破坏植被林地或猎杀野生动植物的现象。同时，风电场内维修产生的维修废物应集中收集处理，禁止随意扔弃至外环境中。

营运期废气污染防治措施

本项目运营期职工日常生活所需能源均采用电能，设备检修及巡查从大马一期风电场现有劳动定员中调配，本次不新增劳动定员，不新增食堂油烟，现有食堂烹饪过程中产生的油烟，通过大马风电场升压站内油烟经油烟净化器处理后引致屋顶达标排放。

营运期水污染防治措施

本工程营运期不新增生活污水。现有升压站已配套建设1套一体化污水处理系统处理现有人员的生活污水，经处理达标后作为绿化用水，不外排。

营运期噪声污染防治措施

（1）正常风机噪声控制措施

风电场运营期，风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声和齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，其中以机组内部的机械噪声为主。为保障风电机组运行对周围环境不产生影响，在机组招标设计时，选择低噪声机组，在风电机组控制系统中设置降噪管理系统，通过改变风轮转速和变桨系统来调整运行状态，进而降低噪声源强；运营期加强对风机的维护，使其处于良好的运行状态，避免风电机组运行对工作人员以及周边环境产生干扰。

（2）偏航系统运行单个风电机组突发噪声防治措施

风电机组在运行过程中应加强偏航系统的维护保养并应尽量避免运行偏航系统，将风电机组对噪声敏感建筑物的影响降低至最小。

（3）噪声控制措施

根据本项目风机单机容量及噪声预测结果情况，环评建议以风电机组基座外延340m范围内的区域为噪声影响控制区，在该区域范围内，不得新建居民住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。

为保障风电机组运行期不对周围声环境敏感目标产生不利影响，运行期需加强对风电机组的维护，定期检修风机转动连接处，使其处于良好的运行状态。

风机运行过程中应加强偏航系统的维护保养，并应尽量避免运行偏航系统，将风电机组对噪声敏感建筑物的影响降低至最小。

同时本项目应加强对敏感点的噪声跟踪监测，并预留资金，一旦出现敏感点噪声超标情况，立即进行噪声防治措施改进。

营运期固废污染防治措施

运营期产生的生活垃圾收集清运后，纳入当地生活垃圾中转系统处理。

运营期产生的危险废物包括废机油、废液压油、废铅蓄电池等，须设置危废暂存间，运营期更换的废油经密封储存罐收集后存于危废暂存间，定期送厂家回收或由具有危险废物处理资质的单位处置。

本工程依托大马一期风电场设置在升压站内的危废暂存间，暂存间面积约10m2，目前未暂存危险废物，容积能满足暂存要求。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，项目危废的收集、暂存、运输需满足以下：

1、危险废物的收集包装：

①有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。

②危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

③危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

2、危险废物的暂存要求：

危险废物堆放场所应满足GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定：

①按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（2023年修改单）设置警示标志。

②必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。

③要求有必要的防风、防雨、防晒措施。

④要有隔离设施或其它防护栅栏。

⑤配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。

⑥危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。

⑦本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。

3、危险废物内部转运作业应满足如下要求：

①危险废物内部转运应综合考虑升压站的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

4、危险废物的运输要求：

①危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

②危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

③危险废物接收单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接收单位栏目并加盖公章。

④接收单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接收单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

⑤危险废物接收单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。

采取上述措施后，项目产生的固体废物处置可以做到妥善处理处置。

营运期电磁辐射污染防治措施

- 严格按照《35～110kV 变电所设计规范》（GB50059－2011）及《35kV～220kV 无人值班变电站设计规程》（DL/T5103－2012）的要求选择电气设备，对高压一次设备采用均压措施。

- 控制导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置等；同时在升压站设备定货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕。

- 控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，确保 110kV升压站厂界工频电场强度水平符合标准。

- 为避免运营期外来人员进入变电所附近、保证外来人员的生命安全，升压站四周应设置高的实体围墙，围墙周围挂设警示标志，禁止外来人员进入变电站区域。

电磁环境保护措施重点是工程设备的选择和围墙，此部分投资计入工程建设和设备采购费用中，不单独核算电磁环境保护措施投资额。

营运期风险防范措施

本项目升压站变压器的下方建有30m3事故油池，并在主变压器四周设置排油沟槽，相关的管道、池壁和池底均进行水泥防渗处理，以免污染物下渗对周边区域地下水环境造成影响。本项目各箱式变压器下方各设置1个1.5m3的事故油池，共10个事故油池。

运行人员在巡视设备中，发现变压器油发生泄漏，及时汇报和通知电力检修公司人员进行抢修，并加强对变压器油位泄漏的监视。并设好围挡、悬挂标示牌，疏散现场，并向主管生产的部门汇报；一旦发生变压器油泄漏，不得有明火靠近，并严格按照消防管理制度执行；检修单位应指定专人负责抢修现场指挥，运行单位积极配合，运行人员将去对设备的监督和巡视，做好安全措施后，检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏，严防事故有外漏而造成的环境污染。

因此，通过采取以上防范措施后，运行期环境风险较小。

环境保护管理及监测计划

环境保护管理计划

环境管理计划可划分为可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段以及营运期环境管理计划，相应的环境管理机构一般包括管理机构、监督机构和监测机构。

通过环境管理计划的实施，以达到如下目的：

⑴使本项目的建设符合国家经济建设和环境建设同步规划、同步发展和同步实施的“三同时”原则，为环保措施的落实及监督、为项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据。

⑵通过环境管理计划的实施，将本项目对沿线环境带来的不利影响减少至最低程度，使该项目的经济效益和环境效益得以协调发展。

环境保护计划的制定主要是为了落实本环境影响报告书所提出的环境保护措施及建议；对项目的实施（设计、施工）期间的监督和营运期的监测等工作提出要求。

1、设计阶段

设计单位应将环境影响报告书提出的环保措施落实到施工图设计中；建设单位、环

境保护部门应负责环保措施的工程设计方案审查工作，并接受当地环保部门监督。

2、招、投标阶段

建设单位按环评报告书所提出的环境保护措施和建议制定建设期环境保护实施行动计划和管理办法，并将其编入招标文件和承包项目的合同中；施工单位在投标书中应含有包括环境保护和文明施工的内容，在中标的合同中应有环境影响报告书提出的环境保护措施及建议的相应条文。

3、施工期

建设单位组织开展环境保护宣传、教育和培训工作，组织实施工程的环境保护行动计划，及时处理环境污染事故和污染纠纷，接受环保管理部门的监督和指导。建设单位还应要求各施工监理机构配备具有一定的环境保护知识和技能的工作人员，负责施工期的环境管理与监督，重点是取土场作业、景观及植被的保护、施工噪声和粉尘污染。

施工单位应接受建设单位和当地环保部门的监督和指导，并按中标书、施工合同落实各项环境保护和文明施工措施，各施工单位至少应配备一名专职环保员，具体监督、管理环保措施的实施情况。在施工结束后，建设单位应组织全面检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复情况，督促施工单位及时撤出临时占用场地，拆除临时设施，恢复被破坏的土地和植被。

4、营运期

营运期的环保管理、监测和需补充的环境保护工程措施等由本项目工程营运管理部门予以实施。

环境监测计划

（1）生态环境监测

①监测内容：景观变化及植被恢复措施落实情况调查。工程施工导致景观的变化情况，景观生态恢复措施的落实情况。

②监测方法：主要采取实地调查方式进行。

③监测时间：3年，施工期1年，营运期2年。

（2）大气环境监测

大气环境影响主要发生在施工期，运营期不会产生影响。因此，环境空气质量监测只考虑施工期，在施工区边界设置1个大气环境监测点。监测项目为TSP、NOx。施工期间，共监测1次。监测方法按国家环保部规定的大气监测方法进行。

（3）水质监测

①施工期：施工生产废水经隔油沉淀处理后作为洒水降尘，不外排；施工人员生活污水经化粪池处理后用于农家肥，不外排。

②营运期：在正常情况下，风机运行不会产生生产废水，营运期生活污水经化粪池预处理后，再经一体化污水处理设施处理后用于绿化，不外排。

施工期对施工区周边设1个监测断面，为寿岭冲水库。

水质监测项目为pH、SS、BOD5、CODCr、氨氮、石油类、粪大肠菌群、总磷、总氮、叶绿素a、高锰酸盐指数、透明度等12项。监测频次：施工期为每半年监测1次，运营期为每季度监测1次。监测方法按照《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）等相关规范标准进行。

（3）声环境监测

①施工期：根据施工进度、噪声源的分布状况，设定噪声监测点。环境噪声监测设置在马杜桥乡高峰村、老屋塘村居民点，监测因子为Leq（A）。工程施工期间，每年各季度监测1天，每一测点仅在昼间测量。监测方法按照《环境监测技术规范》和《声环境质量标准》（GB3096-2008）等相关规范标准进行。

②营运期：环境噪声监测点设在风电场边界、升压站、风机500m内居民点，监测因子为Leq（A），并且进行昼间和夜间测量。每年各季度监测1天。监测方法按照《环境监测技术规范》和《声环境质量标准》（GB3096-2008）等相关规范标准进行。

（4）电磁场监测

施工期：本项目施工期无电磁辐射产生，故施工期不设电磁辐射监测点。

运营期：本工程完成后，正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次。按相关规范在升压站围墙外进行电场强度、磁感应强度监测。

本项目监测计划汇总表见表10.2-1。

表10.2-1  监测计划汇总表

| 要素 | 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境监测 | 施工期、营运期 | 风机基础及箱变基础区、集电线路区、升压站区、施工道路区、施工生产生活区、弃渣场区、表土堆存场区 | 植物监测、动物监测 | 施工前监测1次、施工期监测1次，施工结束后第1、5年各进行1期 |
| 环境空气 | 施工期 | 升压站场址外下风向1m | TSP、NOx | 1次/半年 |
| 水环境 | 施工期 | 寿岭冲水库 | pH、SS、BOD5、CODCr、氨氮、石油类、粪大肠菌群、总磷、总氮、叶绿素a、高锰酸盐指数、透明度 | 监测1年，1次/半年 |
| 环境噪声 | 施工期 | 施工临建区、马杜桥乡高峰村、老屋塘村居民点 | Leq（A） | 监测1年，1次/季，昼夜各监测1次 |
|  | 营运期 | 升压站场界、马杜桥乡高峰村、老屋塘村、居民点 |  | 1次/季，每次监测1天，昼夜各监测1次 |
| 电磁辐射 | 营运期 | 升压站四周围墙外 | 工频电场（E）、工频磁场（B） | 正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次 |

工程环境监理计划

根据《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（原国家环境保护总局环发〔2007〕184 号）、《关于在公路水运工程建设监理中增加施工安全监理和施工环保监理内容的通知》（交质监发〔2007〕158 号）中的有关规定，工程的环境监理工作应作为工程监理的重要组成部分，纳入工程监理管理体系。工程环境监理保护生态保护、水土保持、污染物防治等环境保护方面。建议环境监理工作选择有环境保护工作经验的专业单位承担，做好工程环境监理工作。

环境监理的一般程序

（1）根据建设项目环境影响评价文件及环境保护性质主管部门批复的要求，编制环境监理工作实施方案；

（2）按照建设项目环境监理实施方案，落实现场环境监理工作；

（3）组织完成阶段性环境监理工作，定期向环境保护性质主管部门提交监理季度报告和年度报告，在工程主要施工阶段应提交环境监理专题报告；

（4）环境监理业务实施完成后，监理单位向建设单位提交竣工环境监理报告，并按照规范移交环境监理档案资料。

工程环境监理的组织与实施

1、工程环境监理单位和人员的资质

建设单位应委托具有工程监理资质并经湖南省级环境保护行政主管部门审核认定后的单位承担工程环境监理单位，工程环境监理单位和人员的资质按照交通运输部关于工程监理的有关规定执行。

2、工程招标、合同等文件的管理

建设单位应依照环境影响报告书、工程设计等文件的有关要求，制定施工期环境监理计划，并在施工招标文件、施工合同、工程监理招标文件和监理合同中明确施工单位和工程监理单位的环境保护责任和目标任务。

3、工程环境监理的原则要求

（1）建设单位必须将环境监理纳入工程建设管理体系，积极开展工程环境监理工作。建设项目正式开工建设前，通过招标方式确定工程环境监理单位，并委托环境监理单位开展工程环境监理，环境监理费用纳入工程总预算。

（2）正式实施工程环境监理前，项目建设单位应与环境监理单位签订环境监理合同。合同中应包括全面实施施工期环境保护设施监理、生态保护措施监理和环境保护达标排放监理的条款，明确项目建设单位和环境监理单位的环境保护责任及义务。

（3）环境监理单位须向建设项目现场派驻环境监理人员，具体负责环境监理合同的实施。建设项目现场环境监理的机构设置、组织形式和组成人员，应根据环境监理工作的内容、服务期限及工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境因素等内容确定。

（4）环境监理单位应与签订监理合同十天内，将建设项目现场环境监理机构的组织形式、组成人员，以书面形式通知项目建设单位，同时报负责项目审批的环境保护行政主管部门备案。

（5）建设单位应根据环境监理合同的约定，提供满足环境监理需要的工作条件，积极配合环境监理单位开展工作。

（6）环境监理单位应公开、公正、独立的开展环境监理工作，维护建设项目单位的合法权益，保证建设项目各项环境保护措施和施工期环境管理计划得到落实。

4、程环境监理阶段的划分

结合主体工程监理阶段划分，本项目环境监理阶段分为施工准备阶段、施工阶段以及交工验收与缺陷责任期三个阶段。

施工准备阶段：从监理合同签订之日起至总监发合同工程开工之日。

施工阶段：合同工期开始日至竣工验收日止。

交工验收至缺陷责任期：交工验收是指从监理工程师收到施工单位提交的合同工程。交工验收申请之日起到交工验收签发合同工程交工证书止；缺陷责任期是指合同工程交工证书签发之日起到施工单位获得合同工程缺陷责任终止证书之日止。

工程施工期工程环境监理的具体工作内容

工程环境监理内容主要包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等；环保工程监理包括生态环境保护、水土保持、水环境、声环境的保护措施。

施工营地的选定和改变，需要施工单位、建设单位和当地环境保护部门共同到现场勘察并备案，施工单位禁止随意变动和扩大使用面积。同时环境监理应编制宣传材料下发到施工单位，使他们理解环保的重要性和具体的工作程序、工作方法。在工程开工前，对参与工程建设的职工、民工进行环保知识培训。

工程环境监理机构

工程环境监理工作作为工程监理的一个重要组成部分，纳入主体工程监理体系。工程环境监理工作由总监办（兼环监办）负责组织实施。

建设施工环保档案

工程建设和运营单位应监理规范的工程施工环保档案。在现有的基础上，应用现代管理的理论、技术、方法，对环保档案实行科学管理，不断提高工作效率和服务质量。环保档案工作者应具有较强的综合分析能力和概括组织信息能力，需要熟悉环保工作法律法规，掌握一定的环保专业知识。环保档案工作规范化建设，抓好档案主动形成关，抓好专题项目档案建设。环保档案管理现代化，以自动化设备和高新技术替代传统工作方式。在日常工作中运用电子计算机技术，实现环保档案存储、检索、利用自动化。

人员培训计划

施工期环保培训分为建设单位环境管理人员培训、施工单位环保人员培训以及环境监理工程师上岗培训等三部分，营运期培训主要为该公路运营公司环保专职人员培训，包括环保设施操作运行管理培训、绿化养护管理培训以及营运期危险品车辆事故应急预案培训等。

竣工环境保护验收

为保证本评价提出的各项环境保护措施与建议得到落实，切实加强本项目建设过程中的环境保护工作，在项目建设完工后应开展竣工环境保护验收，验收要点见表10.5-1。

表10.5-1  竣工环境保护验收一览表

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 不跨界施工，严格在施工红线范围内施工；尽量少占地，少破坏植物茂盛区；永临结合。土方就近平衡；临时占地土地整治、植被恢复措施；剥离表土用于覆土绿化；临时排水及护坡措施，防治水土流失；禁止施工期间施工人员对动物的肆虐猎取和捕捉，增强对野生动物保护的宣传；减少夜间光源；优化施工时间，减少对动物的惊扰。 | 不跨界施工，严格在施工红线范围内施工；根据施工进度逐步进行了植被恢复；因本项目新增的水土流失量控制在设计预测范围；动植物生境逐步恢复 | 进行植被恢复及养护管理；临时施工道路平整后及时恢复原有土地用途 | 生态恢复良好 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生产废水经沉淀池沉淀后用于场地抑尘，不外排；施工临建区粪污由临时旱厕集中收集后作农肥，其他生活污水沉淀处理后浇灌绿地，不外排。 | 废水不外排，不对周边饮用水源造成影响 | 依托大马风电场升压站地埋式一体化污水处理装置处理 | 用于绿化浇灌，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 避免夜间运输、施工；采取低噪声工艺和设备；合理安排施工，加强管理 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求 | 选用低噪声机组；减少偏航次数；加强噪声监测。 | 敏感点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）二类标准 |
| 大气环境 | 作业区远离居民区；大风天气禁止土建施工；施工生产区地面硬化；使用商品混凝土；施工道路及裸露地面定期洒水；回填土、临时堆料采取围挡、覆盖措施；装卸建筑材料，必须采用封闭式车辆运输；无老、旧报废车辆或设备。 | 减少扬尘量，减轻对大气环境的影响 | 依托大马风电场升压站内食堂油烟经油烟净化装置处理后楼顶排放 | / |
| 固体废物 | 施工期生活垃圾要定点集中收集，不得任意堆放和丢弃，生活垃圾定期由施工方统一组织清运，交由市政管理部门统一处理；施工弃渣在弃渣场妥善堆存。 | 固废均得到妥善处置 | 生活垃圾统一收集，定期由环卫部门清运 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 |
|  |  |  | 危险废物收集后暂存于危废间，定期由有资质单位进行清运处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定 |
| 电磁环境 | / | / | ①合理设计并保证变电设备及配件加工精良；减小因接触不良而产生的火花放电。 ②在满足升压站内电气布局设计要求的前提下，加大主变与厂界的距离。 ③加强宣传，避免工作人员和群众长期在输电线路下工作。 ④加强电磁环境影响宣传，消除公众的恐惧心理，设置明显的警告标志。 ⑤升压站四周布置2.5m高的实体围墙。 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） |
| 环境风险 | / | / | ①依托大马升压站现有30m3事故油池； ②各箱式变压器下方各新建1个1.5m3的事故油池，共20个事故油池。。 | 做好安全措施，检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏，严防事故有外漏而造成的环境污染。 |
| 环境监测 | / | / | 监测工作应委托有资质的环境监测单位，监测结果应在监测工作完成后一个月内报环境保护主管部门 | 按环境监测计划执行 |
| 其他 | / | / | / | / |

环境经济损益分析

风电项目环境经济损益分析涉及面广，内容繁多，包括对项目周边区域的自然环境、社会环境以及交通运输环境等多方面的分析与评述。本项目的环境经济损益分析采用定性与定量相结合的分析方法进行，着重论述本项目工程建成投入营运后的综合效益，并对该项目的环保投资费用做出初步估算。

国民经济效益分析

本项目可研报告中财务评价结果表明：本项目按含税上网电价0.45元/kW·h测算，项目资本金财务内部收益率为7.61%，相应项目全部投资财务内部收益率(税前)为6.73%，投资回收期(税后)为12.58年，总投资收益率为3.97%，投资利税率为2.84%，资本金净利润率7.19%。说明本项目从国民经济角度分析是可行的，且具有一定的抗风险性。

环境经济损益分析

本项目建成后，每年可提供上网电量为21001万kW·h，如以新增火电为替代电源，按火电每度电耗标准煤309g/kW·h，每年节约标煤6.4万t。相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中减少二氧化硫(SO2)排放量约1234.7t，一氧化碳(CO)约17.1t，碳氢化合物(CnHn)约6.9t，氮氧化物(以NO2计)约701.3t，二氧化碳(CO2)约15.3万t、灰渣约2.0万t。此外，每年还可节约用水，并减少相应的废水排放和温排水，节能减排效益显著。

由此可见，南冲风电场的建设具有较好的环境效益。

环保投资估算及其效益分析

项目环保投资主要包括：生态防护和恢复、环境空气保护、水环境保护、噪声防治、固体废弃物处置等投资。本项目总投资74321万元，环保投资3186.45万元，环保投资占总投资4.3%。项目环保投资估算详见表11.3-1。

表11.3-1  本项目环保投资估算表

| 时段 | 项目 | 环保措施 | 投资 （万元） | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 扬尘 | 使用商品混凝土；施工道路及裸露地面定期洒水；回填土、临时堆料采取围挡、覆盖措施；装卸建筑材料(尤其是泥沙石），必须采用封闭式车辆运输 | 15 | 减轻环境敏感点扬尘污染影响 |
|  | 废水 | 设备、车辆冲洗废水经沉淀池处理后用于场地洒水抑尘 | 5 | 废水不外排 |
|  |  | 生活废水排入临时隔油池、化粪池处理，定期清掏 | 5 |  |
|  | 水土流失 | 设置挡土墙、沉淀池等 | 1927 | 减小生态影响 |
| 运 营 期 | 场地绿化恢复 | 临时施工场地的恢复绿化 | 732.45 | 减小生态影响 |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟经油烟净化器处理后，经专用烟道引至楼顶排 | 依托一期 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准 |
|  | 升压站生活污水 | 生活废水合流进入化粪池处理后一体化污水处理装置集中处理，处理后的污水用作站内绿化用水，不外排 | 依托一期 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4（二类污染物）一级标准，用于绿化，不外排 |
|  | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门处置 | 2 | 不外排 |
|  | 生态恢复预留资金 | 预留生态环境防治资金 | 500 | 减小生态影响 |
| 合计 |  |  | 3186.45 | / |

评价结论与建议

项目概况

南冲风电场属于大马二期工程，大马风电场于2019年6月获得湖南省生态环境厅批复（湘环评表〔2019〕5号），2019年9月开始施工，2020年11月带电投入试运行，2021年4月通过竣工环保验收。本工程营运期拟接入已建大马风电场110kV升压站，并对大马风电场升压站进行扩建。

本风电场工程等级为Ⅱ级，工程规模为中型。安装20台单机容量5.0MW风力发电机组，总装机容量为100MW，预计年上网电量为20803万kW·h，年等效满负荷小时数为2080h，容量系数为0.237。

本工程建设主要由风电机组、道路工程、集电线路、升压站扩建等主体工程，施工临建、弃渣场等临时辅助工程和污水处理设施等环保工程以及供电、供水、排水等公用工程组成。本项目总占地49.38hm2，其中永久占地0.73hm2，临时占地48.65hm2，占地类型为林地、草地、交通用地。

风电机组包括风机机组、箱式变压器及风机机组的安装场地，其中风机及箱变基础占地0.73hm2/20台，风机安装平台占地4.99hm2/20处。道路工程共计占地34.66hm2/33.86km，其中新建场内道路占地27.00hm2/22.9km（含渣场道路），改造道路占地7.67hm2/10.95km（现有村道和机耕道）。本工程风电场区共分5组集电线路接入大马风电场（一期）110kV升压站（本项目不再新建升压站）。集电线路采用35kV直埋电缆敷设，集电线路直埋电缆长度为35.99km/3.60hm2。设置弃渣场5.4hm2/12处；施工临建区利用现有升压站及新建的风机安装平台，施工人员住宿租用山脚下民房，不新增占地。

本工程风电场区共分5组集电线路接入大马风电场110kV升压站。已建成的大马风电场升压站围墙内占地面积为6006.00m2，升压站内综合楼、设备楼、附属用房等建筑物已满足生产生活需要，不需要扩建。仅需对升压站内主变基础、无功补偿基础、构架等变配电设备基础进行扩建。在升压站内本期工程需新增1台100MVA的主变、1个110kV主变进线间隔，建设2段35kV母线，设置4回集电线路、2套无功补偿装置、1套接地变等。

环境现状评价结论

生态环境现状

评价区内自然植被划分为3个植被型组、5个植被型、13个群系,调查未发现重点保护野生植物和古树名木;分布的陆生脊椎动物有4纲19目54科140种：两栖类有1目4科9种；爬行类有1目7科17种；鸟类14目35科76种；哺乳类有6目9科15种。评价区未调查到国家Ⅰ级重点保护野生动物分布，国家Ⅱ级重点保护野生动物9种：虎纹蛙、红隼、松雀鹰、普通鵟、蛇雕、领角鸮、斑头鸺鹠、小鸦鹃和画眉；湖南省重点保护动物86种。

距离评价区最近的生态敏感区为湖南衡阳三阳自然保护区，该自然保护区为衡阳县县级自然保护区，保护区内有三阳国有林场，主要保护内容为区内的森林生态系统，区内主要有杉木林、马尾松林及毛竹林分布，其生态系统类型及保护物种与本工程类似。本工程位于衡阳三阳自然保护区的西面，靠近保护区的16#、17#、19#风机，大致沿山脊线的西南坡布设，与保护区之间有山脊线相隔。

地表水环境现状

与项目有关的主要地表水为寿岭冲水库、双江口小溪及车壁塘河，从地表水现状监测结果可以看出，监测断面各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

其中寿岭冲水库富营养化综合指数为43.84，处于中营养状态，水质定性评价为“良好”。

大气环境环境现状

项目所在区域2022年环境空气质量为达标区。根据补充监测结果可知，项目拟建地NOx、TSP环境空气质量现状均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单标准要求。

声环境质量现状

本次环评委托长沙瑾瑶环保科技有限公司于2023年7月7日对项目所在区域的声环境质量数据监测。监测期间评价范围内昼夜间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

电磁环境质量现状

本项目依托已建大马风电场110kV升压站，升压站电磁辐射质量现状采用大马风电场升压站2021年4月2日电磁辐射验收监测数据。现场检测结果可知：现有110kV升压站工频电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值4000V/m的要求；工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值100μT的要求。

环境可行性分析结论

南冲风电场（大马二期）工程已取得用地预审和选址意见，本工程不涉及湖南省生态保护红线，根据《祁东县国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目已纳入祁东县国土空间总体规划，属于祁东县国土空间总体规划中重点建设项目；祁东县林业局、祁东县水利局、衡阳市生态环境局祁东分局、祁东县人民武装部、祁东县文化遗产事务中心均出具了相应的审核意见，同意本项目建设；本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化或自然遗产地、森林公园、地质公园、重要湿地、文物保护单位、饮用水源保护区等敏感区，不涉及鸟类主要迁徙通道。根据湖南省自然资源厅关于《祁东县南冲风电场（大马二期）建设项目压覆重要矿产资源查询情况的说明》，建设项目查询范围与矿产资源总体规划规划区块、矿业权、矿产地无重叠，未压覆重要矿产资源。

环保投资

项目环保投资主要包括：生态防护和恢复、环境空气保护、水环境保护、噪声防治、固体废弃物处置等投资。本项目总投资74321万元，环保投资3186.45万元，环保投资占总投资4.3%。

公众参与结论

建设单位根据生态环境部环发[2018]4号文《环境影响评价公众参与办法》的相关规定和要求，在评价范围内，以网络公示、现场公示及报纸公示等形式进行了环境影响信息公开。在公示期间，未收到公众反馈意见。

综合结论

祁东县南冲风电场（大马二期）工程符合国家和地方相关产业政策；选址符合当地规划，平面布局合理。通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取环评提出的污染控制措施的基础上，项目对环境的影响较小。本项目从环境保护的角度分析是可行的。

建设单位应严格按照环评提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行建设项目竣工环境保护验收，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。

评价建议

1、综合考虑实际环境，后期尽可能优化设计与风机位、道路工程的选址，尤其是13#、15#机位进场道路、集电线路工程选址，保护饮用水源；减少工程永久占地对林地的破坏，以达到保护林地的目的，最大程度上减少对优势生态系统的破坏。在主体工程和配套设施的设计上要充分考虑与当地的景观相协调性，从工程的外观、造型以及色彩上与周围环境匹配，保护周围的景物、植被、水体和地貌。

2、NC10机位附近配备驱鸟设施；并加强巡查观测，如候鸟迁徙高峰期、气象条件差的时段有大群候鸟跨越风电场机位区，立即停机。

3、工程弃渣应堆放在规划的弃渣场，禁止渣土无序就地向周边倾倒，弃土场在土方堆置结束后，应采取排水、稳固、恢复植被措施，以防水土流失。渣土回用时应先划线砌护坡或挡墙，杜绝顺山坡滚落压覆植被和造成水土流失以及景观破坏。每个风机平台坪设临时表土堆放处，表土用于风机台坪复土恢复植被。

4、建设单位在施工过程中必须严格按照环评提出的环境保护措施，加强生态保护与水土流失防治。对道路区、施工区可移栽的树木尽量移栽，对于应保护的古树名木必须采取移植、绕避等保护措施。

5、落实和完善施工期和营运期环保措施。严格执行环境监理制度，做好施工期的环境监理工作，定期向环保部门提交工程环境监理报告。

6、因地制宜的选取工程恢复措施使用的植物种类，以使得植被恢复能够尽快与当地背景环境相融合，尽量降低生态功能的破坏。