衡阳市生态环境局

关于《衡阳比亚迪实业有限公司高效节能半导体在汽车照明的应用改扩建项目环境影响报告书》的批复

- 衡阳比亚迪实业有限公司：

- 地址：衡阳市石鼓区松木经济开发区友谊路1号，法定代表人：孙世向，统一社会信用代码：91430400MA4P82A69X。

- 你公司于2024年8月26日提出建设项目环境影响评价审批报告书（普通类）行政许可申请，我局已依法于2024年8月 27日受理，并完成了受理公示和拟审批公示。经审查，你公司委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《衡阳比亚迪实业有限公司高效节能半导体在汽车照明的应用改扩建项目环境影响报告书》符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款“申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定”以及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定，我局决定准予行政许可，并要求如下：

- 一、《衡阳比亚迪实业有限公司高效节能半导体在汽车照明的应用项目环境影响报告书》已于2021年11月取得衡阳市生态环境局批复（衡环发〔2021〕76号），批准建设年产25万套比亚迪汽车车灯总成生产线，该车灯项目已完成自主竣工环保验收。现为满足公司总装需求，匹配公司装车计划，车灯厂需扩大产能，公司拟投资19000万元在松木经开区现有3#、4#标准厂房内建设“高效节能半导体在汽车照明的应用改扩建项目”，项目主要建设内容为：新增一条汽车车灯总成生产线及配套建设公用工程、环保设施等，拆除现有车灯喷漆线配套的RTO处理系统，新增1套可同时满足车灯2条喷漆线废气处理的RTO处理系统。本次改扩建完成后，合计可总年产60万套比亚迪汽车车灯总成（前灯/后尾灯等）。项目只能使用低挥发性有机物含量涂料。

- 二、根据《报告书》的分析结论，本项目符合国家产业政策和相关选址要求。在建设单位按照《报告书》中所列性质、规模、地点、生产工艺进行建设、运营，严格落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施和污染防治措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，本项目对环境的不利影响能够得到一定缓解和控制。从环保角度，我局原则同意该项目建设。

三、建设单位在项目设计、建设和运营过程中必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）切实做好施工期环境保护工作，落实施工期间各项污染防治措施，减少施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

（二）加强项目运营期废气污染防治工作。加强无组织废气污染防治，选用密闭性能好的设备，加强生产装置管理。3号厂房和4号厂房注塑废气分别经“集气罩+干式过滤棉+二级活性炭吸附”处理后达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值要求后分别通过编号为DA010和DA001的15米高排气筒排放；喷涂线擦拭、调漆、喷漆、流平、烘干废气和喷漆系统清洗废气经“负压收集+过滤棉+RTO”处理后达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1排放限值要求后通过15米高排气筒（DA003）排放，RTO设备燃烧机燃天然气废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值通过15米高排气筒（DA003）排放；天然气锅炉采用低氮燃烧，燃烧废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值通过15米高排气筒（DA012）排放；热板焊接和镀铝抽真空工序产生废气经收集后再经“干式过滤棉+二级活性炭吸附”处理后达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值要求后通过15米高排气筒（DA011）排放，危废暂存间逸散的有机废气经收集后再经“二级活性炭吸附”处理后达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1排放限值要求后通过15米高排气筒（DA004）达标排放。水口料破碎粉尘经布袋收尘处理后排放。

（三）加强项目运营期水污染防治工作。严格落实清污分流、雨污分流、污污分流。密封性检测废水、地面清洁废水与生活污水一起经化粪池预处理达标后（食堂废水需先隔油）排入松木（生活）污水处理厂进一步处理。

（四）加强运营期噪声污染防治措施。项目应合理布置，选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）加强固体废物污染防治措施。严格按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集和处理，厂内设置一般固废暂存场和危废暂存库，其设计、建设、使用、管理应分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。本项目产生的废油、废漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废抹布及手套、废碱、废胶、化学品废包装材料等危险废物在厂区暂存后交由有资质单位妥善处置；一般废包装材料外售综合处置，废边角料和不合格产品回用于生产；布袋除尘器收集到的除尘灰外售综合处置；生活垃圾交由环卫部门处置。

（六）排放口和固体废物堆场应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）等规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌，在各气、水、声排污口（污染源）挂牌标识，做到各排污口（污染源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

（七）加强环境风险防范。建设单位须加强项目的日常管理和安全防范，企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，落实专职环保技术人员、落实环境管理与监测计划。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，按国家《危险化学品安全管理条例》《危险废物收集贮存运输技术规范》等的规定，加强对运输、储存、使用等各环节所涉及的危险化学品、危险废物的安全管理。加强环保设施在日常运行、检修等各时段的安全隐患排查和风险管控工作，建立环保设施安全台账和管理制度，并加强管理和巡查，杜绝发生环保设施安全事故。强化风险管理和事故的预防，设置足够容积的事故应急池，做好环境风险的巡查、监控等管理，制定突发环境事件应急预案，配备相应的应急物资，确保环境风险得到有效控制。

四、严格落实污染物排放总量控制措施。本项目污染物排放总量必须严格控制在以下指标内：化学需氧量≤1.79吨/年，氨氮≤0.29吨/年，二氧化硫≤0.26吨/年，氮氧化物≤2.22吨/年。

五、你公司须严格按照《排污许可管理条例》要求落实排污许可相关工作。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。《报告书》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。自《报告书》批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。本项目“三同时”监督检查和事中、事后日常环境管理工作由衡阳市生态环境局松木分局具体负责，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

你公司如对本批复不服，可以在收到决定书之日起六十日内依法向衡阳市人民政府申请行政复议，或者六个月内向衡阳铁路运输法院提起行政诉讼。

衡阳市生态环境局

2024年10月21日