审批意见： 衡环松评[2024] 10号 - 一、中科安信（衡阳）再生资源有限公司位于衡阳市石鼓区松木经济开发区上倪路13号8、9号厂房。2020年，湖南省生态环境厅对《中科安信（衡阳）再生资源有限公司信息安全及线路板再生项目环境影响报告书》进行了批复（湘环评〔2020〕12号），该信息安全及线路板再生项目于2024年完成竣工环保自主阶段性验收工作。现公司拟投资12850.61万元在上倪路13号现有8、9号厂房内建设废弃电器电子产品回收拆解利用项目，项目新增废弃电器电子产品拆解线，拆解的废弃电器电子产品种类为废旧空调、废旧洗衣机、废旧电视机、废旧冰箱、打印机、复印机、燃气热水器、电话机、手机、网络通信设备，废弃电器电子产品拆解量为30万台/年。拆解方式均为人工物理拆解。我局原则同意《中科安信（衡阳）再生资源有限公司废弃电器电子产品回收拆解利用项目环境影响报告表》的结论和建议，报告表可作为项目建设和环境管理的依据。 二、项目在工程设计、建设和环境管理中，需全面落实各项污染防治措施，并着重做好以下工作： 1、严格落实大气污染防治措施。小家电拆解粉尘经收集后再经脉冲滤筒除尘器处理后通过现有15m高排气筒（DA001）达标排放；冷媒回收废气和钻孔滤油废气经集气罩收集后再经二级活性炭吸附处理后通过新建15m高排气筒（DA002）达标排放；大家电（空调、洗衣机、电视机、冰箱）拆解粉尘经负压移动式除尘器收集处理后排放；食堂油烟经油烟净化器处理后用管道引至楼顶排放。 2、严格落实水污染防治措施。生活污水（食堂废水先隔油）经化粪池预处理达标后排入松木污水处理厂进一步处理。 3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备并合理布局，采用减振、消声、隔声等降噪措施确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。 - 4、严格落实固体废物污染防治措施。设置危废暂存间，其设计、建设、运营管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。废线路板、废润滑油、背光灯组、硒鼓、墨盒、废活性炭、含油废劳保用品等危险废物在厂区暂存后委托有资质单位妥善处置。拆解产物中废塑料、废金属（废线缆/废电机/压缩机废铁/废铜/废铝/锌合金等）、聚氨酯泡沫、废玻璃、液晶面板及显示屏、扬声器、热水器内胆、光驱、废橡胶、废电子杂件和其他杂件、电池（锂电池）等一般固废外售综合利用；拆解产生的制冷剂（氟利昂）采用密闭钢瓶收集后委托有资质单位妥善处置；平衡盐水交由有能力处理高浓度盐水的企业处置；废滤芯外售综合利用；除尘器收集的粉尘和生活垃圾交由环卫部门定期清运。 - 5、加强项目的日常管理和安全防范。企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，落实专职环保技术人员。加强环保设施在日常运行、检修等各时段的安全隐患排查和风险管控工作，建立环保设施安全台账和管理制度，并加强管理和巡查，杜绝发生环保设施安全事故。强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，及时修订环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，杜绝环境风险事故。 - 6、加强环境管理，严格落实好报告中提到的“以新带老”措施。 三、严格落实《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（国务院令551号2019年修正）、《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）、《吸油烟机等九类废弃电器电子产品处理环节管理与污染防治指南》等相关文件要求。 四、项目在投产前应取得废弃电器电子产品处理资格证，拆解的废弃电器电子产品具体种类和拆解量以处理资格证核准的信息为准。 五、项目建设必须执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照相关规定做好竣工验收工作。项目竣工并具备生产（运行）条件后，你单位须按《排污许可管理条例》及相关技术规范的要求，办理排污许可手续后，方可投入运行。 衡阳市生态环境局 2024年11月6日