松木经开区爱洁等3家企业挡土墙项目设计说明书

- 一、工程概况

拟建松木经开区爱洁等3个企业挡土墙项目场地位于衡阳松木经开区聚元路南侧，湖南湘硕化工有限公司西侧，有水泥路通往场地，交通较为便利。该边坡主要为场地整平形成的填方边坡，边坡高度1-2m。根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)第3.2.1条和第4.1.8条规定，结合边坡周边环境、场地的工程地质条件、工程规模及特征和工程破坏后果判断：本边坡工程安全等级为三级。该挡土墙为永久性边坡支护结构，边设计工作年限为50年。

为保障建设场地安全性，建设方委托我公司对该边坡挡土墙工程进行设计。

- 二、设计依据

建设单位提供的道路规划总平面图、竖向设计图；

《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）；

《建筑边坡工程施工质量验收标准》（GBT51351-2019）；

《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）；

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2024版）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015)；

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013) ；

《建筑抗震设计标准》(GB50011-2010) （2024版）；

《建筑地基基础工程施工规范》（GB51004-2015）；

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）。

- 三、周边环境条件

场地地势开阔，坡顶和坡脚为拟建厂房，距离6-11m。

- 四、场地岩土工程地质条件

- 4.1 地形地貌

场地地貌单元属于丘陵地貌，现状为空地，高差1-2m。

- 4.2 地质特征

根据现场踏勘信息，预估本次挡土墙拟建场地地层主要为填土和粉质黏土。

4.3 气候、水文地质条件

4.3.1  气候条件

该地区气候属亚热带湿润季风气候，四季分明，酷暑和冰冻期短，年平均气温17.9℃，雨季集中在春夏季，历年平均降雨量1327mm，常年可施工，交通便利。

4.3.2 场地水文地质条件

依据勘察报告，场地水文地质条件较简单，地下水类型主要为上层滞水与孔隙承压水和基岩裂隙水； 上层滞水存在于填土中，主要补给来源为大气降水及生活废水，其排泄条件良好，对基础施工影响较大。上层滞水水位受大气降水影响大，随季节性降水多少而变化，应设置截排水沟进行排水。

- 五、边坡治理方案设计

- 该边坡为填方边坡，根据场地规划标高，本次拟建边坡高度为1～2m，根据周边环境拟采用M10浆砌块石挡墙对各级边坡进行治理，具体布置详见各剖面图。挡土墙采用M10浆砌块石挡墙，AB段采用直立式挡土墙型式，挡土墙持力层承载不小于120KPa，若不满足应采用夯实或注浆等地基处理，挡土墙高度为3.0m，基底采用C20素砼垫层100mm厚，两边宽出100mm，挡墙尺寸详见个剖面图。BC段采用俯斜式挡土墙型式，挡土墙持力层承载不小于100KPa，若不满足应采用夯实或注浆等地基处理，挡土墙高度为2.0m，基底采用C20素砼垫层100mm厚，两边宽出100mm，挡墙尺寸详见个剖面图。挡墙每隔15m设置一道伸缩沉降缝，缝宽为20mm，缝内填塞沥青麻筋或涂沥青木板，填塞深度20cm。局部挡墙超出墙顶部分采用1:1.5放坡，采用铺草皮。本次坡顶考虑10KPa荷载，若超载应联系我司复核挡墙尺寸。

（3）为了减少地表水对挡土墙的影响，挡土墙坡顶和墙脚应设置排水沟，接入邻近建筑排水系统。为了消除地下水的影响，在挡墙墙身设置适量泄水孔，竖向间距和水平间距均为2m，泄水孔采用D75PVC管，泄水孔端部采用反滤层，反滤层厚度不小于0.3m。

- 六、挡土墙施工说明及技术要求

本边坡设计安全等级为三级，总体施工原则是：采用顺作法施工，分段施工，挡土墙基础开挖采用跳挖法，边坡雨季不得施工。具体技术要求如下：

- 6.1 浆砌块石挡土墙施工

（1） 挡土墙墙身及基础采用M10水泥砂浆砌筑，毛石强度等级不低于MU30。

（2）挡土墙顶用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶，厚度不小于30mm，砂浆应填塞饱满。墙体外表面采用1：3水泥砂浆勾缝，勾缝前必须清缝，勾平缝，严禁勾假缝，凸缝。

（3）严格按挤浆法施工，所用砂浆宜采用机械拌和，毛石表面应清洗干净，保证砂浆饱满，严禁干砌。

（4）为避免因地基不均匀沉陷而引起墙身开裂及防止因收缩硬化和温度变化而产生裂缝，须设置沉降缝和变形缝，16m/条，地质变化较大处也需增设伸缩缝，变形缝宽度为20mm，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不小于200mm。

（5）墙后填土应在砌体或砂浆强度达到设计强度的75%以上后进行。

（6）场地内挡土墙基槽挖好后应及时通知相关单位验槽，验槽合格后方可进行垫层和挡土墙的施工。

（7）基槽开挖：本工程基槽开挖主要采用机械配合人工进行开挖。挖槽施工中，应进行分散跳槽开挖，挖成二段，砌筑一段以保证施工安全。开挖好的基槽，在铺砌前先进行整修，使槽底与沟壁坚实，且基底粗糙。挖机配合墙体施工分段进行，严格按施工放样的控制线进行挖掘。基槽开挖应开挖到持力层后，需邀请勘察设计人员共同进行验槽，经勘察设计人员同意后，方可进行下部工序的施工。基槽开挖到设计标高后，如地基与原设计不符，一定要做变更设计或采取其他工程措施，以保证基础的安全。

（8）墙顶采用10cm厚C20混凝土压顶。

- 6.2、排水系统施工要求

（1）挡土墙墙脚设置砖砌排水沟，排水沟接入临建建筑排水沟中。应保证整个场地排水畅通，不得积水，排水沟具体做法详见大样图。

（2）为了消除地下水的影响，在挡墙墙身设置适量泄水孔，竖向间距和水平间距均为2m，泄水孔采用D75PVC管，泄水孔端部采用反滤层，反滤层厚度不少于0.3m厚。

- 6.3 脚手架及施工围挡施工要求

6.3.1、脚手架主要技术要求：

①脚手架选型时以粉质粘土层作持力层或夯实填土承载计算；

②材料尽量选择具有足够承载力又能周转使用的现有材料和以后能重复利用的材料。根据现场的实际情况采用扣件式钢管脚手架，立杆和大、小横杆（纵、横水平杆）均采用φ48×3.5钢管，连接扣件采用标准扣件；

③考虑到施工时机械振动荷载及风荷载对脚手架的影响，在脚手架上部及每级操作平台采用φ48×3.5钢管地锚加钢丝绳带花篮螺栓提拉加固。同时，对立杆落地处扫地杆按一定间距用φ48×3.5钢管地锚连接。钢丝绳采用与建筑外脚手架提拉卸荷相同型号的6×19Φ14.0光面钢丝绳，以便以后搭设外脚手架能重复使用。

④采用错落坡型脚手架，脚手架随坡度而设，主受力立杆间距不变，其余辅助受力立杆随坡度而调整搭设间距。

⑤安全网挂设要求：安全网应挂设严密，用塑料蔑绑扎牢固，不得漏眼绑扎，两网连接处应绑在同一杆件上。安全网应挂设在外立杆内侧。脚手架与施工层之间要按验收标准设置封闭平网，防止杂物下跌。

施工脚手架建议采用双排脚手架，搭设上下斜道（宽度3米 ，斜度20度，作为上下施工人员及材料运输的通道。根据施工工序要求合理确定搭拆时间。

正式施工前施工单位必须对脚手架作业提出专项施工组织方案，并附有脚手架施工图和结构计算书，以保证脚手架整体的稳定性和施工的安全性。

6.3.2、为便于施工管理并杜绝非相关人员进入施工现场发生安全事故，在施工场地外围应设置一道不低于2.5m的施工围挡，施工围挡主要可以考虑采用轻质彩钢板或铁皮等材料。

- 6.4 施工安全

为保证边坡施工过程安全及支护运营安全，对本边坡加固施工过程特别强调应严格按照以下注意事项执行：

1）应贯彻“动态设计，信息化施工的原则”，设置相应的边坡监测措施，建立信息及时反馈制度，将基础开挖过程视为再勘察过程对待，及时进行地质编录，并注意核对地质情况，发现实际地质情况与设计出入较大，或地质情况异常时，应立即通报业主、监理和设计单位，以便对设计进行调整，保证工程质量和安全。

2）部分施工注意事项已在本设计图纸的施工要求中做出说明。

3）边坡支护施工场地内，严禁爆破施工。

4）墙身质量检测参照边坡相关规范执行，监理、业主应严格把关。

5）加强施工期间的边坡变形监测工作。监测单位应专门针对施工期间监测工作提出监测方案，特别是在暴雨期间，必须加密对边坡变形的监测频率。

6）雨季施工时，不得开挖边坡土体，以免造成滑塌。

7）其他未及说明的，按相关规范执行。

- 七、边坡施工信息化控制及动态设计

- 7.1 施工地质

施工过程中应进行施工地质工作，通过施工地质揭示边坡的实际地质情况，如与设计地质条件有出入，可作为设计变更的依据，同时，通过施工地质的调查结果，可调整施工部位、施工速度、施工顺序。

- 7.2 边坡监测

根据本边坡治理的安全等级和实际情况，本边坡的监测方法有人工巡视和位移监测，监测种类分为施工监测和使用监测，本边坡主要观测内容有：

7.2.1变形监测

①施工期间，开工前沿邻近建、构筑物基础地面平台位置设置位移兼沉降观测点；

②本边坡属永久性边坡，其变形监测分施工期监测和使用期监测两阶段，变形观测点应在布设初始建立初读值，变形观测应在开始施工开挖后开始实施，观测频率根据施工的进度及监测的情况确定，一般至少每10天应测量一次；

③施工过程中，当出现一下情况之一时，应及时与甲方、设计和监理单位取得联系并采取相应的加固措施：位移、沉降变形速率超过2mm/24小时；监测点位移及沉降达到警戒值；坡顶、平台出现异常或出现较大裂缝。

④变形观测的技术要求应符合现行的《工程测量规范》有关变形测量的规定，观测精度应满足不低于二等精度要求；

⑤观测资料应包括：观测基准点和观测点的位置、编号、观测日期、本次观测值和累积观测值；

观测资料应编制成表或绘制成曲线，变形观测结束应将上述资料汇总并附必要的文字说明；

⑥观测结果应及时提交设计人员，提交时间应在观测的当天，最迟第二天，遇险情况应在当天以最快的速度提交。

7.2.2人工巡视

包括对支护结构状态及岩土体变形状态的巡视。

7.2.3本边坡监测方案主要是对各边坡进行位移兼沉降观测。

变形观测点应在布设初始建立初读值，变形观测应在开始施工开挖后开始实施，观测频率根据施工的进度及监测的情况确定，边坡工程施工初期，监测宜每天一次，竣工后一个月内每3天应测量一次；竣工后半年内要求每半个月测一次，其后每个月观测一次。

变形观测的技术要求应符合现行的《工程测量规范》有关变形测量的规定，观测精度应满足不低于二等精度要求。

根据规范，边坡监测过程中，出现下列情况之一时应报警：

①土质边坡支护结构坡顶的水平位移已大于边坡开挖深度1/500或20mm，以及其水平位移速度已连续3d大于2mm/d。

②土质边坡坡顶邻近建筑物的累计沉降、不均匀沉降或整体倾斜已大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007规定允许值的80%，或建筑物的整体倾斜度变化速度已连续3d每天大于0.00008。

③坡顶邻近建筑物出现新裂缝。原有裂缝有新发展。

④支护结构中有重要构建出现应力骤增、压屈、断裂、松弛或破坏的迹象。

⑤边坡坡底或周围岩土体已出现可能导致边坡剪切破坏的迹象或其他可能影响安全的征兆。

⑥根据当地经验判断已出现其他必须报警的情况。

7.3 检测

施工中除用水泥、砂、碎石、混凝土等原材料常规送检外，施工质量检测要求均应按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)执行，具体如下：

7.3.1 原材料质量检验要求：

①材料出厂合格证检查；②材料现场抽检；③混凝土的配合比试验，强度等级检验。

7.3.2 挡墙所用砂浆和块石应委托有资质的检测单位按进场批次进行检测，检测数量应符合相关规范规定。

7.3.3、其他有关检测项目应参考相应规范规程执行。

7.4 维护与检修

治理工程竣工后，每年雨季来临之前要清理排水系统，防止杂物堵塞，雨季结束后要及时检修排水系统。

- 八、应急预案

当边坡变形过大，变形速率过快，周边环境出现沉降开裂等险情时应暂停施工，根据险情原因选用如下应急措施：

（1）坡脚进行回填土、砂石或砂袋等，回填反压土高度至能保证边坡变形完全稳定为止；

（2）坡顶一定范围内进行卸载，减少坡顶荷载；

（3）做好临时排水、封面处理；

（4）对支护结构临时加固；

（5）对险情段加强监测；

（6）将全部观测资料函知设计人员，并召开专题会议，由设计人员踏勘现场，听取情况汇报，共同分析变形原因，确定是否需要采取补强加固措施。

- 九、危大工程评述

- 本次不存在危险性较大的分部分项工程。

- 十、其它说明

1、本工程应加强“动态设计、信息法施工”原则，加强施工过程中的地质工作，施工单位应及时反馈与设计不符的岩土工程问题，以便及时修改完善补充设计；

2、边坡工程验收应取得下列资料：

1）施工记录、隐蔽工程检查验收记录和竣工图；2）边坡工程与周围建（构）筑物位置关系图；

3）原材料出厂合格证、场地材料复检报告或委托试验报告；4）混凝土、砂浆试块抗压强度报告；5）边坡监测报告；6）勘察报告、设计施工图和设计变更通知、重大问题处理文件及技术洽商记录；7）各分项、分部工程验收记录。其它未说明事项按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定执行。

3、在施工期间及使用期间坡顶严禁超载。本工程按目前设计现况设计，如今后发生其它工程活动，应保证挡墙的稳定和安全性。

4、施工期间坡顶应增设安全警示并设置限定坡顶荷载标志，在施工期间及使用期间严禁超载。

5、施工中如出现有关问题请及时与建设单位、监理单位和勘察、设计人员联系共同协商处理。

6、未尽事宜应严格按现行有关规范执行。