衡阳市生态环境局

- 关于《湖南纳格新材料有限公司年产5万吨聚酯树脂建设项目环境影响报告书》的批复

- 湖南纳格新材料有限公司：

- 地址：湖南省衡阳市衡东县衡东经济开发区永宁路18号2栋3单元8号，法定代表人：李烈栋，统一社会信用代码：91430424MA4T1GBK3X。

- 你公司于2023年12月22日提出建设项目环境影响评价审批报告书（普通类）行政许可申请，我局已依法于2023年12月25日受理，并完成了受理公示和拟审批公示。根据衡阳市生态环境局衡东分局预审意见及衡阳市环境保护科学研究所《关于报送<湖南纳格新材料有限公司年产5万吨聚酯树脂建设项目环境影响报告书>技术评估报告的函》，经审查，你公司委托湖南徐工助成环保技术有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《湖南纳格新材料有限公司年产5万吨聚酯树脂建设项目环境影响报告书》符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款“申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定”以及《中华人民共和国环境影响评价法》第十二条规定，我局决定准予行政许可，并要求如下：

- 一、湖南纳格新材料有限公司拟投资11850万元在湖南衡东经济开发区大浦工业园建设年产5万吨节能环保型粉末涂料专用热塑性聚酯树脂项目。项目分两期建设，一期建设2.5万吨/年，二期建设2.5万吨/年，一期将所有的生产厂房、辅助工程、公用工程、环保工程全部建设完毕；二期仅新增生产设备及产量。根据《报告书》的分析结论和衡阳市环境保护科学研究所评估报告结论、衡阳市生态环境局衡东分局的预审意见，本项目符合国家产业政策和相关选址要求。在建设单位按照《报告书》中所列性质、规模、地点、生产工艺进行建设、运营，严格落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施和污染防治措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，本项目对环境的不利影响能够得到一定缓解和控制。从环保角度，我局原则同意该项目建设。

- 二、建设单位在工程设计、建设和运营管理过程中，必须全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施和污染防治措施，并重点做好以下工作：

- （一）加强项目施工期的环境管理。采取路面洒水、围挡作业、加装防尘网、砂石渣土封闭运输、在施工场地设置清洗点等措施减少扬尘污染；采用低噪声设备和限制作业时间，防止噪声扰民；在保证工程质量的同时，尽量缩短施工时间；施工期产生的各类固废应分类收集、暂存，并按要求妥善处置；施工期产生的生活污水通过修建临时的生活污水化粪池集中处理后用于厂区绿化，生产废水经处理后回用不外排。

- 加强运营期废气污染防治工作。废水处理站各构筑物池体密封加盖，废气负压收集通过喷淋塔碱喷淋处理后，经管道与冷凝后的项目有机废气引至干式过滤箱通过活性炭吸附及脱附+催化燃烧处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准后经25m高排气筒（DA001）排放，其中，氨、硫化氢及臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；投料粉尘经自带的除尘器处理达标后通过排气筒（DA001）排放；成品破碎、包装粉尘采用密闭破碎通过负压抽风+布袋除尘器处理达标后经25m高排气筒（DA003）排放；导热油炉燃烧废气通过低氮燃烧达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值后经23m高排气筒（DA002）排放。项目应采用密闭化、相对连续化、自动化的生产工艺和设备，并设置密闭投料区，物料通过管道投料，投料区负压抽风收集，尽可能减少无组织废气产生。

- （三）加强运营期水污染防治工作。项目厂区严格按照“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”的原则，规范厂区给排水系统，污水管网采用明管（架空）铺设。本项目工艺废水、设备清洗废水、质检废水、地面清洁废水、喷淋设施排水、初期雨水进入厂区污水站处理，通过隔油池+调节池+中和池+厌氧调节池+UASB反应池+好氧池+沉淀池处理后达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1间接排放限值及衡东经开区污水处理厂纳管标准较严限值后（乙醛执行GB31572-2015直接排放标准）排入衡东经开区污水处理厂进一步处理；生活污水通过隔油池+三级化粪池预处理达标后排入衡东经开区污水处理厂进一步处理。

- （四）落实噪声污染防治措施。项目应合理布置，选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- （五）加强固体废物污染防治工作。严格按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求分别做好一般固废和危险废物的暂存、转运和处置工作。本项目产生的危险废物须委托有资质单位进行处理。

- （六）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。各级防渗区要严格按照国家有关标准和规范，切实落实防渗措施，并从源头控制和过程控制来降低对土壤环境和地下水的影响。按规范设置地下水跟踪监测点监测水质，一旦发现地下水质发生异常，应及时启动应急预案，并及时上报当地环境主管部门。

- （七）排放口和固体废物堆场应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）等规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌，在各气、水、声排污口（污染源）挂牌标识，做到各排污口（污染源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

（七）加强环境风险防范。建设单位须加强项目的日常管理和安全防范，企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，落实专职环保技术人员、落实环境管理与监测计划。严格按照《报告书》中环境风险评价章节制定切实有效的风险防范措施和应急措施，编制突发环境事件应急预案，严格做好工程涉及的危化品在运输、储存和使用过程中的管理，切实防范事故环境风险。项目物料贮存区按照要求设置围堰和管沟、管沟连接至事故池。厂区事故池应满足三级防控要求，确保事故状态下，泄漏的液体均能得到妥善的收集，最大程度降低对周围环境的影响。应加强环保设施安全管理和巡查工作，切实杜绝环境风险事故发生。

- 三、严格落实污染物排放总量控制措施。本项目实施后污染物排放总量必须严格控制在以下指标内：二氧化硫≤0.243吨/年、氮氧化物≤1.882吨/年、VOCs≤0.594吨/年；化学需氧量≤0.546吨/年、氨氮≤0.087吨/年。建设单位应严格落实《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）有关要求，衡阳市生态环境局衡东分局应督促《湖南纳格新材料有限公司年产5万吨聚酯树脂建设项目主要大气污染物区域削减替代的函》的落实，并确保纳入该替代削减方案的相关项目的排污总量按期予以核减。

- 四、你公司须严格按照《排污许可管理条例》要求落实排污许可相关工作。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。《报告书》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。自《报告书》批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。应按要求开展环境影响后评价工作，并报我局和建设项目审批部门备案。

- 五、你公司应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及批准的《报告书》送衡东县人民政府、衡东经济开发区管委会、衡阳市生态环境局衡东分局。本项目“三同时”监督检查和事中、事后日常环境管理工作由衡阳市生态环境局衡东分局具体负责，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。
      你公司如对本批复不服，可以在收到决定书之日起六十日内依法向衡阳市人民政府申请行政复议，或者六个月内向衡阳铁路运输法院提起行政诉讼。

- 衡阳市生态环境局

- 2024年3月6日

- 抄送：衡东县人民政府，衡东经济开发区管委会，衡阳市生态环境局衡东分局。