- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   紫晶汇康医疗器械生产基地建设项目

建设单位（盖章）：湖南紫晶汇康生物医药集团有限公司

编制日期：              2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	4

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	40

附件：

附件1：环评委托书

附件2：项目营业执照

附件3：衡阳综合保税区环境影响报告书的批复

附件4：厂房租赁协议

附件5：企业入驻会议纪要

附件6：环境现状监测报告

附件7：专家综合意见及签到表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：环境监测布点示意图

附图4：环境保护目标分布示意图

附图5：项目四至图

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

报告修改说明

根据湖南紫晶汇康生物医药集团有限公司紫晶汇康医疗器械生产基地建设项目环境影响报告表技术评审意见，本报告做出如下修改：

| 工作组意见 | 修改情况 |
| --- | --- |
| 1、核实主要环境保护目标，完善主要环境保护目标图； | 1、已核实主要环境保护目标，并完善了主要环境保护目标图，详见P21及附图4； |
| 2、核实项目建设内容（核实生产线条数等）；核实项目主要原辅材料种类及量，完善所用化学物质理化性质；按产品类别列出所使用的主要生产设备，核实项目主要生产设备台（套）数；核实项目产品方案； | 2、已核实建设内容，详见P4、5；已核实项目主要原辅材料种类及用量，完善了所用化学物质理化性质，详见P6、7、8；已按产品类别列出了所使用的主要生产设备，并核实项目主要生产设备数量，详见P5、6；已核实项目产品方案，详见P5； |
| 3、完善项目生产工艺流程及产排污节点图，完善相应文字说明；细化说明实验室检验内容，核实相应污染物种类及源强； | 3、已完善项目生产工艺流程及产排污节点图及相应文字说明详见P10-15；已细化说明实验室检验内容并核实相应污染物种类及源强，详见P9、16； |
| 4、核实项目地面清洁方式，核实项目设备清洗频次、清洗用水量，核实项目用、排水量，核实生产废水水质； | 4、已核实项目地面清洁方式，已核实项目设备清洗频次、清洗用水量，已核实项目用、排水量，已核实生产废水水质，详见P9、25； |
| 5、核实固体废物种类（不合格品、反渗透膜等）、量、暂存及处置措施；补充外环境对本项目的影响分析；完善环境风险评价； | 5、已核实固体废物种类（不合格品、反渗透膜等）、量、暂存及处置措施，详见P30、31；已补充外环境对本项目的影响分析，详见P10；完善环境风险评价，详见P35-38； |
| 6、完善项目总平面布置图（完善标示各生产功能分区、危险固废及一般固废暂存位置）。 | 6、已完善项目总平面布置图（已标示各生产功能分区、危险固废及一般固废暂存位置），详见附图2。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 紫晶汇康医疗器械生产基地建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 谭水清 | 联系方式 | 19973404667 |
| 建设地点 | 衡阳市雁峰区白沙洲工业园—环南路衡阳综合保税区南区4栋厂房112 |  |  |
| 地理坐标 | （112度36分28.641秒，26度49分19.088秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业49卫生材料及医药用品制造277中卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3314 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《衡阳综合保税区环境影响报告书》 审查机关：原湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：“关于对<衡阳综合保税区环境影响报告书>的批复”2013.6.27 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《衡阳综合保税区环境影响报告书》 审查机关：原湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：“关于对<衡阳综合保税区环境影响报告书>的批复”2013.6.27 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、衡阳综合保税区概况 衡阳综合保税区于2012年10月经国务院批复同意设立，保税区选址位于衡阳市白沙洲工业园内，其规划用地位于洋湖路、兴业路以东，富园路、金叶路西，外环南路以南，中航路以北，规划总用地面积约2.57km2。 2、规划符合性分析 根据《衡阳综合保税区环境影响报告书》及关于对<衡阳综合保税区环境影响报告书>的批复，衡阳综合保税区产业定位为：集口岸通关、出口加工、保税物流等几大功能为一体，重点发展以电子信息、机械加工、仓储物流和产品展示为主的产业。根据以上规划，其入区企业准入条件如下表。 表1-1 衡阳综合保税区企业准入条件 控制类型; 界定范围和划分标准. 准入行业; 入园项目选址必须符合保税区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，优先引进和发展和发展科技含量高、工艺设备先进、循环经济效益明显的环境友好型企业，产业定位以电子信息、机械加工、仓储物流、产品展示等产业为主。. 禁止行业; 禁止发展三类工业、不得引入废水排放量大、水污染严重及排放废水中涉及金属等污染物的企业；其中电子信息产业不得包括线路板制造类项目，机械产业中不得引入电镀等表面处理工序。. 本项目为C2770卫生材料及医药用品制造，生产过程中仅产生少量废水和废气，无落后生产工艺及设备，企业满足衡阳综合保税区企业准入条件。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目属于“卫生材料及医药用品制造”，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 2、与生态红线区域保护规划的相符性 根据《湖南省人民政府关于印发湖南省生态保护红线的通知》（湘政发〔2018〕20号），全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目位于衡阳综合保税区，用地性质为工业用地，不占用划定的生态红线区域，因此与湖南省生态保护红线区域保护规划相符。 3、与“三线一单”相符性分析 本项目位于衡阳综合保税区，项目不在当地饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不涉及衡阳市环境功能区划和衡阳市生态保护红线等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求；根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线；本项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源，项目水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限；本项目符合国家及地方现行的产业政策，不在环境准入负面清单内。 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设必要性 湖南紫晶汇康生物医药集团有限公司是一家从事医疗器械和卫生用品等的研发和生产的企业，拟在衡阳市雁峰区白沙洲工业园—环南路衡阳综合保税区南区4栋厂房112建设“紫晶汇康医疗器械生产基地建设项目”，新建一类医疗器械4条生产线、二类医疗器械6条生产线，年生产一次性使用医用口罩1000万只、液体伤口敷料100万瓶、抗HPV功能性妇科敷料50万支、冷敷凝露20万瓶、改性几丁质生物胶敷料500万瓶、口漱净清洁护理液100万瓶。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关要求，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定， 本项目属于“二十四、医药制造业”中“49、卫生材料及医药用品制造277”中“卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）”，需编制环境影响评价报告表。受湖南紫晶汇康生物医药集团有限公司委托，深圳市宇玲环保科技有限公司进行“紫晶汇康医疗器械生产基地建设项目”环境影响报告表编制工作。我公司接受委托后，组织专门项目组对项目基础资料进行仔细研究，并对工程现场进行详细踏勘和调查分析，收集有关资料，在此基础上，编制了《紫晶汇康医疗器械生产基地建设项目环境影响报告表》。 二、建设规模及建设内容 1、项目基本情况 项目名称：紫晶汇康医疗器械生产基地建设项目。 建设单位：湖南紫晶汇康生物医药集团有限公司。 建设地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园—环南路衡阳综合保税区南区4栋厂房112。 建设性质：新建。 建设周期：8个月。 总投资：500万元。 占地面积：约3314m2，建筑面积3314m2，租赁衡阳市雁峰区白沙洲工业园—环南路衡阳综合保税区南区4栋厂房112，厂区不设宿舍及食堂。 资金来源：企业自筹。 建设项目情况一览表见表2-1。 表2-1 建设项目情况一览表 项目名称; 内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 租赁衡阳市雁峰区白沙洲工业园—环南路衡阳综合保税区南区4栋厂房112，建筑面积为2114m2。一类医疗器械4条生产线、二类医疗器械6条生产线，砖混结构，1F。; 新建. 辅助工程; 办公室; 1F，建筑面积为800m2; 新建. 实验室; 1F，建筑面积为300m2，包括理化检验室、微生物检验室及无菌检验室; 新建. 储运工程; 原料、成品储存间; 1F，建筑面积为100m2; 新建. 公用工程; 供水; 依托园区市政管网. 供电; 依托园区市政供电电网. 环保工程; 废气处理设施; 加强车间抽排风; 新建. 污水处理设施; 化粪池; 依托. 固废处理设施; 一般工业固废暂存间、生活垃圾垃圾桶、危废暂存间; 新建. 噪声处理设施; 选用低噪声设备、将设备设置在厂房内等降噪措施; 新建. 注：项目工人就餐均在厂区周边餐馆解决，项目不单独设置食堂。 2、产品方案 项目达产后，年产一次性使用医用口罩1000万只、液体伤口敷料100万瓶、抗HPV功能性妇科敷料50万支、冷敷凝露20万瓶、改性几丁质生物胶敷料500万瓶、口漱净清洁护理液100万瓶，项目具体产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案及生产规模一览表 产品名称; 单位; 数量; 备注（规格）. 一次性使用医用口罩; 只/a; 1000万; 10只/盒. 液体伤口敷料; 瓶/a; 100万; 30ml/瓶. 抗HPV功能性妇科敷料; 支/a; 50万; 30g/支. 冷敷凝露; 瓶/a; 20万; 30ml/瓶. 改性几丁质生物胶敷料; 瓶/a; 500万; 10ml/瓶、15ml/瓶、20ml/瓶、25ml/瓶、30ml/瓶、35ml/瓶、40ml/瓶、45ml/瓶、50ml/瓶、55ml/瓶、60ml/瓶、100ml/瓶、150ml/瓶、200ml/瓶、250ml/瓶. 口漱净清洁护理液; 瓶/a; 100万; 40ml/瓶、250ml/瓶. 3、主要设备 本项目设备具体见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 产品名称; 设备名称; 单位; 功率/规格; 数量. 一次性使用医用口罩; 超音波塑料熔接机; 台; /; 1. 旋熔机; 台; ME; 1. 尖端自动化口罩一拖一机; 台; JDP112-01; 1. DZ-S真空包装机; 台; DZ-600/2SA; 1. 远红外收缩机; 台; SF150W; 1. 液体伤口敷料; 配料罐(吸氧瓶); 台; PG-350-00; 1. 电加热搅拌罐; 台; ZT; 1. 半自动活塞式灌装机; 台; TVF-120ml; 1. 冷敷凝露; 灌装机(吸氧瓶); 台; XS-YGX; 1. 半自动液体灌装机; 台; WZC-500B; 1. 改性几丁质生物胶敷料; 单层液体搅拌罐; 台; ZT; 1. 电热蒸汽发生器(吸氧瓶); 台; DZF-60-00; 1. 四泵直线液体灌装机; 台; GCB4D; 1. 软管灌装封尾机; 台; /; 1. 口漱净清洁护理液; 半自动液体灌装机; 台; WZC-500B; 1. 钛棒过滤器; 台; /; 1. 微孔内膜过滤器; 台; /; 1. 抗HPV功能性妇科敷料; 半自动液体灌装机; 台; CY-II-A; 1. 移动贮罐; 台; CT-150L; 1. 全自动四边封可调节湿巾包装机; 台; RRW--250G; 1. 共用设备; 电子台秤; 台; TCS-300; 1. 台秤; 台; TGT-100; 1. 1.0t/h二级反渗透系统; 台; R0-GS2-2000; 1. 中性氧化电位水生成器; 台; AQD 14; 1. 轧（旋）盖机; 台; FTZ30/80; 1. 风冷连续式电磁感应封口机; 台; LX600; 1. 多功能自动薄膜封口机; 台; FR-900; 1. 喷码机; 台; EG-JEJ2000; 2. 自动折纸机; 台; ZE-9/B/4; 1. 臭氧发生器; 台; SW-018; 1. 臭氧发生器; 台; SW-004-10g; 1. 空气压缩机; 台; G7PA8.5CHN40050FM; 1. 空气储罐; 台; 0.6/0.8; 1. 螺杆式空气压缩机; 台; EC7-8; 1. 药业卫生泵; 台; /; 1. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要的原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 原辅材料及能源年消耗量表 产品; 名称; 用量; 单位; 最大储存量; 储存位置; 备注. 原辅材料. 一次性使用医用口罩; 耳带; 0.2; t/a; 0.2; 原辅料间; 外购. 水刺无纺布; 3; t/a; 1.5; 原辅料间; 外购. 熔喷布; 1; t/a; 1; 原辅料间; 外购. 鼻梁条; 1; t/a; 1; 原辅料间; 外购. 液体伤口敷料; 壳聚糖; 0.5; t/a; 0.5; 原辅料间; 外购. 75%乙醇; 0.4; t/a; 0.4; 原辅料间; 外购. 甘油; 0.5; t/a; 0.5; 原辅料间; 外购. 抗HPV功能性妇科敷料; 卡波姆; 0.4; t/a; 0.4; 原辅料间; 外购. 酸酐化蛋白; 0.3; t/a; 0.5; 原辅料间; 外购. 甘油; 0.4; t/a; 0.4; 原辅料间; 外购. 茶多酚; 0.1; t/a; 0.1; 原辅料间; 外购. 冷敷凝露; 卡波姆; 0.4; t/a; 0.4; 原辅料间; 外购. 75%乙醇; 0.1; t/a; 0.1; 原辅料间; 外购. 改性几丁生物胶敷料; 壳聚糖季铵盐; 0.5; t/a; 0.5; 原辅料间; 外购. 75%乙醇; 0.5; t/a; 0.5; 原辅料间; 外购. 聚维酮碘; 0.3; t/a; 0.3; 原辅料间; 外购. 口漱净清洁护理液; 聚六亚甲基双胍; 100; L/a; 100; 原辅料间; 外购. 葡萄糖酸氯己定; 10; L/a; 10; 原辅料间; 外购. 薄荷; 10; kg/a; 10; 原辅料间; 外购. 能源. 能源; 水; 4209.8; m3/a; /; /; 市政供水. 电; 16.0万; KWh/a; /; /; 市政供电. 卡波姆：白色疏松状粉末，是以季戊四醇等于丙烯酸交联得到的丙烯酸交联树脂，是一类非常重要的流变调节剂，中和后的卡波姆是极好的凝胶基质，有增稠、悬浮等重要用途，工艺简单稳定性好，广泛用于乳液、膏霜、凝胶生产中。 75%乙醇：有机化合物，分子式C2H6O，结构简式CH3CH2OH或C2H5OH，乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。 季铵盐：季铵盐又称四级铵盐，英文名Quaternary Ammonium Salt，为铵离子中的四个氢原子都被烃基取代而生成的化合物，通式R4NX，其中四个烃基R可以相同，也可不同。X多是卤素负离子(F-、Cl-、Br-、I-)，也可是酸根（如HSO4-、RCOO-等），四级铵盐的毒性一般较胺低，但也有不少毒性较大，例如用作阳离子表面活性剂的氯化十二至十六烷基二甲基苄基铵，对于青蛙的口服半致死量为30毫克/千克。再如，神经碱(b)和蕈毒碱(c)都是剧毒化合物，蕈毒碱对于大鼠的静脉注射半致死量仅为0.23毫克/千克。 酸酐化蛋白：酸酐化牛β-乳球蛋白来源于食用牛奶蛋白，经过高新生物科技修饰后得到的酸酐化牛β-乳球蛋白表面带有更多的负电荷，与HPV壳蛋白的L1区的C端和L2区的N端的正电荷区域相结合，阻断病毒侵入宿主细胞内的过程，从而达到阻断HPV感染的目的。 甘油：丙三醇，又名甘油，化学式为C3H8O3，无色、无臭、味甜，外观呈澄明黏稠液态，是一种有机物，能从空气中吸收潮气，也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫。难溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚和油类，是甘油三酯分子的骨架成分。 茶多酚：茶多酚是茶叶中多酚类物质的总称，为白色不定形粉末，易溶于水，可溶于乙醇、甲醇、丙酮、乙酸乙酯，不溶于氯仿。绿茶中茶多酚含量较高，占其质量的15%～30%，茶多酚的主要成分为：黄烷酮类，花色素类，黄酮醇类和花白素类和酚酸及缩酚酸类6类化合物。其中以黄烷酮类（主要是儿茶素类化合物）最为重要，占茶多酚总量的60%～80%，其次是黄酮类，其他酚类物质含量比较少。 聚维酮碘：元素碘和聚合物载体相结合而成的疏松复合物，聚维酮起载体和助溶作用。常温下为黄棕色至棕红色无定形粉末。微臭，易溶于水或乙醇，水溶液呈酸性，不溶于乙醚、氯仿、丙酮、乙烷及四氯化碳。聚维酮碘水溶液无碘酊缺点，着色浅，易洗脱，对黏膜刺激小，不需乙醇脱碘，无腐蚀作用，且毒性低。作用及用途：为广谱的强力杀菌消毒剂，对病毒、细菌、真菌及霉菌孢子都有较强的杀灭作用。本品对皮肤刺激性小，毒性低，作用持久。使用安全、简便。对组织基本无刺激性，用于皮肤及粘膜消毒，如手术前清洗、手术部位及伤口消毒。 聚六亚甲基双胍：为无色至淡琥珀色溶液，分子式：（C7H16N3Cl）n ，本品为多胍类高分子聚合物，在水溶液中能产生电离，它的亲水基部分含有强烈的正电性，吸附通常呈负电性的各类细菌、病毒，进入细胞膜，抑制膜内脂质体合成，造成菌体凋亡，达到最佳的杀菌效果。主要性能：易溶于水；水溶液无毒、无色、无嗅；不燃、不爆；有极强的杀灭细菌的能力，而且广谱、高效、并具有长期抑菌作用；对各种材料无浸蚀作用；无腐蚀性；不含醛、碘、活性氯等有害物质。 葡萄糖酸氯己定：葡萄糖酸氯己定是一种双胍氯苯，分子式：C34H54Cl2N10O14，为无色或淡黄色几乎透明略为黏稠的液体；无臭或几乎无臭。本品能与水混溶，在乙醇或丙酮中溶解。相对密度：1.060～1.070g/ml（25℃）。在pH5.0～8.0，它对革兰氏阳性(10mcg/ml)及革兰氏阴性(50mcg/ml)菌最有效。用于外用手、皮肤消毒，冲洗创口。 5、给排水工程 - 给水系统：由当地市政配套供水系统供应。项目给水排水系统均依托保税区4栋厂房建成的给排水管网，给水自白沙洲工业园4栋厂房预留的给水口接入。 - 排水系统：项目主要用水有：员工生活用水、车间场地清洁、设备清洗用水、纯水制备用水、实验室用水。 - ①生活用水：项目厂区人员人数为60人，不提供食宿。参照《湖南省用水定额标准》（DB43/T388-2020）中用水参数，不在厂区食宿人员用水按45L/人·d计算，则工作人员生活用水量为2.7m3/d（810m3/a），生活废水产生量以用水量的80%计算，则该项目的生活污水排放量为2.16m3/d（648m3/a）。 - ②车间场地清洁用水：本项目生产车间地面面积为2114m2，地面每天使用拖把进行清洁，参照《湖南省用水定额标准》（DB43/T388-2020）中用水参数，用水定额按0.7m3/m2·a计算，则地面清洗用水量为1479.8m3/a，地面清洁废水产生量以用水量的80%计算，则该项目总的清洁废水排放量为1183.8m3/a，最大日排放量为3.95m3/d。 - ③设备、瓶罐清洗用水：据建设单位其他厂的生产统计，每次清洗用水量为2m3/次，项目设备、瓶罐每天清洗，则清洗用水量为600m3/a，清洗废水产生量以用水量的80%计算，则该项目设备、瓶罐清洗废水排放量为480 m3/a（1.6m3/d）。 - ④工作服洗涤用水：据建设单位提供，工作服洗涤用水量为2m3/d（600m3/a），清洗废水产生量以用水量的80%计算，则该项目洗涤废水排放量为1.6m3/d（480m3/a）。 - ⑤纯水制备用水：本项目有一套纯水制取系统，采用二级反渗透法制备纯水，设计能力为1t/h，纯水制备率为70%，根据建设单位提供数据，项目生产用纯水量约为0.4m3/d（120m3/a），该部分水全部进入产品。纯水机制备产生的浓水约为0.12m3/d（36m3/a），主要含的色度、溶解性总固体、BOD5、氨氮、阴离子表机活性剂等指标相比自来水无明显变化，可作为清净下水排入雨水管网。 ⑥实验室用水：本项目实验室仪器、培养皿使用完后需要用清水清洗，根据业主提供资料以及类比可知，本项目实验室仪器、培养皿清洗用水量为2m3/d，600m3/a,，排水系数按80%计算，则其废水排放量为1.6m3/d，480m3/a。项目给排水情况见表2-5。 表2-5 本项目给排水情况一览表 序号; 用水项目; 用水定额; 用水量（m3/d）; 排污系数; 排水量（m3/d）. 1; 生活用水; 45L/人·d，60人; 2.7; 0.8; 2.16. 2; 场地清洁用水; 0.7m3/m2·a，2114m2; 4.93; 0.8; 3.95. 3; 设备清洗用水; /; 2; 0.8; 1.6. 4; 工作服洗涤用水; /; 2; 0.8; 1.6. 5; 纯水制备用水; /; 0.4; 0.3; 0.12. 6; 实验室用水; /; 2; 0.8; 1.6. 合计; 14.03; /; 11.03. 注：1）项目生产用水根据建设单位提供的资料计； 2）项目生活用水量参照湖南省《用水定额》DB43/T388-2020计算。. 6、总平面布置 项目位于衡阳综合保税区南区4栋厂房112一楼。经现场踏勘项目所在4栋厂房共3层高约15m，其中二、三层现为空置厂房，本项目租赁第1层作为生产车间、办公室。项目设原辅仓库、成品间、理化室、二生产车间等。项目平面布置图见附图3。 项目北面为湖南宽洋科技有限公司，西面为湖南新融创科技有限公司，南侧和东侧厂房现均为空置状态。项目周边企业均为低污染项目，对本项影响较小。建议本项目厂房二、三层选择低污染类企业入驻。 7、供电 本项目供电方式为依托保税区供电系统由市政电网供电，项目不设置发电机。 8、空调和通风 项目空调机安装单冷单元式空调机组，主要用来净化生产车间空气，根据《无菌医疗器具生产管理规范》的相关要求，本项目通过风冷空调系统使得车间内十万级生产车间内保持温度为18℃~26℃，相对湿度为45%~65%。另外根据《医药工业洁净厂房设计规范》，通过项目设置的排风系统，补偿室内排风量和室内正压所需新鲜空气量。 9、劳动定员及工作制度 本项目工作人员总数为60人，实行一班8小时工作制，全年300个工作日，均不在厂区内食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租赁现有厂房进行生产，无大规模土建施工。主要建设内容为购置、安装相关生产设备，污染物产生量较小，主要的环境影响因素为安装产生的噪声、运输粉尘、一般性废包装材料；本评价不考虑施工期环境影响。 2、营运期 项目营运期主要进行一次性使用医用口罩、液体伤口敷料、抗HPV功能性妇科敷料、冷敷凝露、改性几丁质生物胶敷料、口漱净清洁护理液的生产。具体生产工艺及产污节点如下图所示。 2.1、一次性使用医用口罩 图5-1 一次性使用医用口罩生产工艺流程及排污节点图 工艺说明（以下工艺流程说明按工艺流程图中顺序进行说明）： - 紫外线消毒。将无纺布、熔喷布通过紫外线照射消毒。 - 定型。将无纺布放入生产线上，使口罩3层布料与鼻梁条压合在一起。 - 裁剪成型。将定型好的口罩罩面进行裁剪后，得出口罩罩面的初步形状。 - 焊接。利用超声波焊接将口罩罩面的四周外侧焊接起来，焊接温度在170℃左右。由于无纺布的主要材质为聚丙烯，为高聚物，其热分解温度为350℃左右超声波焊接时，聚丙烯不会分解，因此此过程中基本无废气产生。 - 切边。将焊接好的口罩罩面按照客户要求的尺寸进行切边。 - 耳带焊接。利用超声波焊接将口罩罩面与耳带焊接起来，加工出口罩。由于耳带的主要材质为PET，为高聚物，其热分解温度为285℃左右，超声波焊接时，PET基本不会分解，因此此过程中基本无废气产生。 - 环氧乙烷消毒。此工艺外包其他单位处理，因此本评价对环氧乙烷废气不做具体分析评价。 2.2、液体伤口敷料 图5-2 液体伤口敷料生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： - 原材料厂家质量审核：选择符合公司生产要求的厂家进行审核； - 备料：领料人员按生产指令和生产处方领取所需原料，填写领料记录； - 配制、静置：将壳聚糖、75%乙醇、甘油、纯化水按比例混合加入搅拌罐内搅拌混合，混合均匀后静置30min； - 半成品检验、罐装：灌装前，取混合液体进行检验是否符合标准，合格后用灌装机按标示量将伤口敷料液体连续灌入PVC瓶中。灌装密封性应良好，不得漏出液体。净含量应符合规范； - 内包装、成品检验：人工装盒，将说明书装入盒内，同时检验成品是否符合质量标准，发成品合格检验报告书； - 外包装、成品入库：将包装好的盒装成品装箱密封。 2.3、抗HPV功能性妇科敷料 图5-3 抗HPV功能性妇科敷料生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： - 原材料厂家质量审核：选择符合公司生产要求的厂家进行审核； - 备料：领料人员按生产指令和生产处方领取所需原料，填写领料记录； - 配制、半成品检验：将卡波姆、酸酐化蛋白、甘油、茶多酚、纯化水按比例混合加入在搅拌罐内搅拌混合，将混合后的液体抽样检验是否符合质量标准； - 罐装：检验合格后用灌装机按标示量将液体连续灌入PVC瓶中。灌装密封性应良好，不得漏出液体。净含量应符合规范； - 内包装、成品检验：人工装盒，将说明书装入盒内，同时检验成品是否符合质量标准，发成品合格检验报告书； - 外包装、成品入库：将包装好的盒装成品装箱密封。 2.4、冷敷凝露 图5-4 冷敷凝露生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： - 原材料厂家质量审核：选择符合公司生产要求的厂家进行审核； - 备料：领料人员按生产指令和生产处方领取所需原料，填写领料记录； - 配制、半成品检验：将卡波姆、75%乙醇、纯化水按比例混合加入在搅拌罐内搅拌混合，将混合后的液体抽样检验是否符合质量标准； - 罐装：检验合格后用灌装机按标示量将液体连续灌入PVC瓶中。灌装密封性应良好，不得漏出液体。净含量应符合规范； - 内包装、成品检验：人工装盒，将说明书装入盒内，同时检验成品是否符合质量标准，发成品合格检验报告书； - 外包装、成品入库：将包装好的盒装成品装箱密封。 2.5、改性几丁质生物胶敷料 图5-5 改性几丁质生物胶敷料生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： - 原材料厂家质量审核：选择符合公司生产要求的厂家进行审核； - 备料：领料人员按生产指令和生产处方领取所需原料，填写领料记录； - 配液、半成品检验：将壳聚糖季铵盐、75%乙醇、纯化水按比例在搅拌罐内搅拌混合，再将聚维酮碘和纯化水融合液缓慢加入搅拌灌内搅拌混合，然后加入纯化水至计划配制总量，开动搅拌机混合均匀；对混合均匀后的液体抽样检验是否符合质量标准； - 罐装：检验合格后用灌装机按标示量连续灌入PVC瓶中。灌装密封性应良好，不得漏出液体。净含量应符合规范； - 包装、成品检验：人工装盒，将说明书装入盒内； - 灭菌：送湖南省核农学与航天育种研究所进行钴60灭菌，进行无菌检查；同时检验成品是否符合质量标准，发成品合格检验报告书； - 外包装、成品入库：将包装好的盒装成品装箱密封。 2.6、口漱净清洁护理液 图5-6 口漱净清洁护理液生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： - 原材料厂家质量审核：选择符合公司生产要求的厂家进行审核； - 备料：领料人员按生产指令和生产处方领取所需原料，核对物料品种、品名。物料领回放指定地点，并注明品名、数量、件数、领料人，并及时填写领料记录； - 配液、过滤：将聚六亚甲基双胍、葡萄糖酸氯己定、薄荷加入纯化水至计划生产总量，搅拌均匀后过滤，送抽样检查，检查性状、pH值，至溶液澄清、无机械杂质，符合标准后方可灌装； - 罐装：用灌装机按标示量机械灌装。灌装密封性应良好，不得漏出液体。净含量应符合规范； - 包装、成品检验：人工装盒，将说明书装入盒内； - 外包装、成品入库：将包装好的盒装成品装箱密封。 2.7、纯水制备工艺 图5-7 纯水制备工艺 2.8、实验室检验工艺 项目实验室主要对各类产品的外观、产品重量、产品的pH、微生物、主要成分含量进行检验，实验室检验过程会产生少量实验废水、废液等污染物。 3、营运期主要污染工序 （1）废气污染源分析 项目区不设食堂。该项目营运期主要大气污染源为液体伤口敷料、抗HPV功能性妇科敷料、冷敷凝露、改性几丁生物胶敷料生产配液时乙醇挥发产生的有机废气。 （2）废水污染源分析 项目区不设食堂，营运期废（污）水主要为职工办公生活污水（洗手、如厕产生的废水）、实验室废水、车间保洁废水、纯水制备产生的浓水、设备清洗废水、洗衣废水。 （3）噪声污染源分析 本项目营运期噪声主要来自灌装机、洁净空调机组、空气压缩机、风机等设备运行噪声以及运输车辆噪声。 （4）固废污染源分析 运营期固体废物主要为一般固废、员工生活垃圾和危险废物。 ①一般固废 主要为运营过程产生的废包装材料主要为废包装盒、纸盒、废无纺布、不合格产品。 ②生活垃圾 产生于员工日常办公、生活，项目劳动定员60人。按照每人每天产生垃圾0.5kg计算，则生活垃圾的产生量为0.03t/d，9t/a。 ③危险废物 主要为实验室检验产生的废液、制水设备更换的废反渗透膜、废润滑油。类比同行业，项目年产生的实验废液约0.006t/a，反渗透膜约2年更换一次，产生量约为0.01t/a，废润滑油产生量约为0.01t/a。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染问题。 项目所在区域二、三楼为空厂房，周围无重污染的大型企业或重工业，区域声、大气环境质量良好，现状调查没有严重的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 本次区域环境质量现状评价采取引用区域环境质量公报与补充监测相结合的方式评价区域内环境空气、地表水及声环境质量现状。 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，应调查所在区域环境质量达标情况。本环评选择 2020年为评价基准年，评价环境空气质量达标情况采用衡阳市生态环境局发布的《关于2020年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》。根据2020年1-12月衡阳市城区环境空气污染物浓度情况（见图3-1），衡阳市白沙洲工业园区环境空气质量现状评价表详见表3-1。 图3-1 环境空气污染物浓度监测结果 表3-1衡阳市白沙洲工业园区2020年1-12月空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数浓度; 139; 160; 90.6; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 达标. 根据上表可知，2020年衡阳市白沙洲工业园区大气环境质量主要指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度、O3 8小时平均第90百分位数浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域环境空气质量较好。 （2）特征污染物调查 根据本工程的污染特征及评价区域环境功能区划分要求，本项目特征污染物为非甲烷总烃。本次引用《衡阳瑞源源实业发展有限公司首饰加工项目》中监测数据，该数据监测时间为2020年8月17~24日，该项目距离本项目东南侧约20m。项目区域环境情况相似，且近年来区域环境未发生较大变化，监测点的数据可以反映本项目区域环境空气。具体监测结果见3-2。 表3-2 环境空气特征污染物监测数据 单位：μg/m3 点位; 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 超标率; 达标情况. 项目所在地; 非甲烷总烃; 1次值; 320~560; 2000; 0; 达标. 项目西南方向居民点茅叶村（距本项目南侧500m）; 140~280; 10; 0; 达标. 2、地表水环境现状 （1）调查范围 项目营运期废水经市政污水管网进入铜桥港污水处理厂处理达标后排入湘江。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-2018）相关规定，本项目为废水间接排放型建设项目，地表水环境影响评价等级为水污染型三级B。因此地表水调查范围为：湘江：铜桥港污水厂污水排放口上游500m至下游1000m共1.5km河段。 - 调查内容 ①水环境功能区水质达标调查 评价区域的地表水主要为湘江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）和《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）可知：项目所在区湘江河段为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次评价引用《湖南壳牌能源有限公司衡阳白沙洲加油站项目》中2020年的地表水监测资料。近期内区域污染结构未发生重大改变，具有时间、空间的有效性，采用历史数据符合数据引用要求。 地表水监测结果见表3-3。 表3-3 地表水现状监测结果统计(mg/L，pH除外) 监测断面; 监测因子; 数值; 超标率; 最大超标倍数; 标准值. 铜桥港污水处理厂入湘江口上游500m; pH值; 7.12~7.15; 0; 0; 6~9（无量纲）. 化学需氧量; 12; 0; 0; 20 mg/L. 五日生化需氧量; 3.2~3.3; 0; 0; 4 mg/L. 悬浮物; 5~12; —; —; —mg/L. 氨氮; 0.228~0.256; 0; 0; 1.0 mg/L. 总磷; 0.09; 0; 0; 0.2mg/L. 石油类; ND; 0; 0; 0.05 mg/L. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 2.2×103~3.2×103; 0; 0; 10000MPN/L. 铜桥港污水处理厂入湘江口下游1000m; pH值; 7.14~7.17; 0; 0; 6~9（无量纲）. 化学需氧量; 18; 0; 0; 20 mg/L. 五日生化需氧量; 3.6~3.8; 0; 0; 4 mg/L. 悬浮物; 12~16; —; —; —mg/L. 氨氮; 0.252~0.367; 0; 0; 1.0 mg/L. 总磷; 0.16; 0; 0; 0.2mg/L. 石油类; 0.01; 0; 0; 0.05 mg/L. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 2.4×103~3.6×103; 0; 0; 10000MPN/L. 监测结果表明：湘江铜桥港污水处理厂排放口上游500m、湘江铜桥港污水处理厂排放口下游1000m所有监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，地表水水质较好。 ②地表水现状调查结论 综上所述，项目评价河段水环境质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值要求，满足相应功能区划要求。 3、声环境质量现状 为了解项目周边声环境质量现状，湖南衡标检测有限公司于2021年4月22日对本项目周边进行噪声实测。 （1）监测布点 项目厂界外东、南、西、北1m处各设1个监测点，共4个监测点。 （2）监测频次 监测频次：监测1天，每天昼、夜各监测1次。 （3）监测因子 等效连续A声级。 （4）监测结果及评价 声环境质量现状监测及评价结果统计见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测及评价结果 单位：LeqdB(A) 测点编号; 监测日期; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目厂界外东侧1米处N1; 2021.04.22; 54.4; 45.9; 65; 55; 是. 项目厂界外南侧1米处N2; 2021.04.22; 53.6; 45.6; 65; 55; 是. 项目厂界外西侧1米处N3; 2021.04.22; 53.2; 45.4; 65; 55; 是. 项目厂界外北侧1米处N4; 2021.04.22; 54.1; 46.2; 65; 55; 是. 由表3-4表明：项目场界东、南、西、北的噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于保税区内，项目周边多是为工业用地、仓储用地、交通设施用地及带建设的空地，本项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 地理坐标; 方位; 与项目场界的距离m; 保护规模/功能; 保护级别. 大气环境; 金叶小区居民; 112°36′47″ 26°49′20″; E; 370m; 约500户，2000人; GB3095-2012二类标准. 富金小区居民; 112°36′52″ 26°49′30″; NE; 510m; 约200户，800人. 茅叶村居民; 112°36′24″ 26°49′1″; S; 500m; 约16户，64人. 茅叶滩居民; 112°36′50″ 26°49′6″; SE; 570m; 约40户，160人. 地表水; 铜桥港污水处理厂入湘江排污口上游500m至下游4500m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 不位于生态控制线内，不会对当地生态环境造成影响. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目废水经化粪池预处理后接入市政污水管网进入铜桥港污水处理厂集中处理后达标排放，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体标准值见表3-6。 表3-6 污水综合排放标准（单位：除pH外为mg/L） 污染物; pH; COD; SS; BOD5; 氨氮; 石油类. 三级标准; 6～9; 500; 400; 300; -; 20. 2、噪声 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。 3、废气 本项目配液挥发废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 实施污染物总量控制，应满足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。 根据国务院和国家生态环境部要求，结合本项目情况，建议本项目废水总量控制指标纳入铜桥港污水处理厂总量指标中，不另外申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 施工期不涉及基础开挖，仅厂房装修会产生少量装修废气。本项目施工时间较短，且施工工作基本上在室内进行，装修废气对周边大气环境影响较小。 2、施工期水环境影响分析 本项目施工期污水主要为生活污水。 施工人员生活污水主要污染物为CODcr 、SS及氨氮，项目施工期生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，经污水处理厂处理后达标排放。在此基础上，本项目施工期废水对周边水环境的影响较小。 - 施工期声环境影响分析 本项目施工期工程量较小，施工噪声主要指一些零星的敲打声、撞击声、设备安装噪声等，多为瞬时噪声，经厂房隔声和厂界距离衰减后，对厂界外声环境影响较小。同时由于本项目施工期较短，施工噪声随着施工期的结束而消失，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物环境影响分析 本项目施工过程中的固体废物主要为废包装材料等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 根据工程分析，施工期施工建筑垃圾产生量约1.25t。大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起环境问题，故环评建议对施工中产生的建筑垃圾须及时处理，随时外运。根据建设部2005年第139号令《城市建筑垃圾管理规定》：建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。要求建设单位和施工单位按照规定向环卫部门统一处置提出申请，并根据《城市建筑垃圾管理规定》进行处置。 （2）生活垃圾 本项目建设施工人员生活垃圾产生量约为75kg/d, 在及时收集，及时外运后。对周用环境影响较小。生活垃圾分类袋装化收集后交环卫部门统一处置，以保护好施工人员的生活环境。 在此基础上，本项目固废对周围环境影响较小。 5、施工期环境影响总体结论 综上所述，施工期间污染环境的因素可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工废气、废水、噪声、固体废物等污染对周围环境影响较小，且这些影响随着施工期结束，各类环境问题也会随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1.1废气产生源强 项目区不设食堂。该项目营运期主要大气污染源为液体伤口敷料、冷敷凝露、改性几丁生物胶敷料生产配液时乙醇挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。根据同类型项目调查分析可知，其产生量不超过原料用量的1%（按 1%计），本项目乙醇原辅料的年用量为1.0t/a，则本项目的有机废气产生量为0.01t/a。则本项目无组织排放的有机废气量为0.01t/a，排放速率为0.0042kg/h（每天按8小时）。 本项目无组织废气排放源强见表4-1。 表4-1 无组织废气产生及排放情况一览表 产生位置; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率(kg/h); 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 生产车间; 非甲烷总烃; 0.01; 0.0042; 0.01; 0.0042. 产生的废气污染物的量不大，对环境影响较小。 1.2 大气污染物监测计划 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）和《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），项目应制定污染源监测计划，详见表4-2。 表 4-2 项目运营期污染源监测计划 排放类型; 监测点位; 检测指标; 监测频次; 执行标准. 无组织; 项目所在地厂界上、下风向; 非甲烷总烃; 一年一次; 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控点排放限值. 2、废水 2.1 废水产排污环节 - 项目主要产生的废水：员工生活污水、车间地面清洁废水、设备清洗废水、工作服洗涤废水、纯水制备产生的浓水、实验室检验废水。 - ①生活用水：项目厂区人员人数为60人，不提供食宿。参照《湖南省用水定额标准》（DB43/T388-2020）中用水参数，不在厂区食宿人员用水按45L/人·d计算，则工作人员生活用水量为2.7m3/d（810m3/a），生活废水产生量以用水量的80%计算，则该项目的生活污水排放量为2.16m3/d（648m3/a）。 - ②车间场地清洁用水：本项目生产车间地面面积为2114m2，地面每天使用拖把进行清洁，参照《湖南省用水定额标准》（DB43/T388-2020）中用水参数，用水定额按0.7m3/m2·a计算，则地面清洗用水量为1479.8m3/a，地面清洁废水产生量以用水量的80%计算，则该项目总的清洁废水排放量为1183.8m3/a，最大日排放量为3.95m3/d。 - ③设备、瓶罐清洗用水：据建设单位其他厂的生产统计，每次清洗用水量为2m3/次，项目设备、瓶罐每天清洗，则清洗用水量为600m3/a，清洗废水产生量以用水量的80%计算，则该项目设备、瓶罐清洗废水排放量为480 m3/a（1.6m3/d）。 - ④工作服洗涤用水：据建设单位提供，工作服洗涤用水量为2m3/d（600m3/a），清洗废水产生量以用水量的80%计算，则该项目洗涤废水排放量为1.6m3/d（480m3/a）。 - ⑤纯水制备用水：本项目有一套纯水制取系统，采用二级反渗透法制备纯水，设计能力为1t/h，纯水制备率为70%，根据建设单位提供数据，项目生产用纯水量约为0.4m3/d（120m3/a），该部分水全部进入产品。纯水机制备产生的浓水约为0.12m3/d（36m3/a），主要含的色度、溶解性总固体、BOD5、氨氮、阴离子表机活性剂等指标相比自来水无明显变化，可作为清净下水排入雨水管网。 ⑥实验室用水：本项目实验室仪器、培养皿使用完后需要用清水清洗，根据业主提供资料以及类比可知，本项目实验室仪器、培养皿清洗用水量为2m3/d，600m3/a,，排水系数按80%计算，则其废水排放量为1.6m3/d，480m3/a。 项目废水依托园区化粪池预处理后汇入衡阳市铜桥港污水处理厂处理后排入湘江。化粪池是依靠厌氧菌的代谢功能，使有机物得到降解。反应分为两个阶段：首先由产酸菌将复杂的大分子有机物进行水解，转化成简单的有机物（有机酸、醇、醛等）； 然后产生甲烷菌将这些有机物作为营养物质，进行厌氧发酵反应，产生甲烷和二氧化碳等。其优点是有机负荷高，耐冲击负荷较强；由于池深较大，所以占地较小；所需动力少，运转维护费用低；贮存污泥的容积较大。 因此，本项目废水处理设施是可行的。 项目废水产生及排放情况见表4-3。 表 4-3 项目废水产生及排放情况 种类; 废水量t/a; 污染物名称; 产生量; 治理措施; 接管量; 最终排放量; 排放去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 综合废水; 3309; COD; 200; 0.662; 化粪池; 180; 0.596; 50; 0.165; 接管衡阳铜桥港污水处理厂，排入湘江. NH3-N; 15; 0.050; 12; 0.039; 5; 0.017. 2.2 污水处理厂可行性说明 （1）污水处理厂处理能力、工艺 铜桥港污水处理厂位于塑田村一组幸福河北岸，拥有10万m3/d的常规处理能力，10万m3/d的深度处理能力和6万m3/d的中水回用。污水处理厂采用“预处理+A2/O生化池+二沉池+絮凝沉淀池+V形滤池+二氧化氯消毒工艺”，污水排放水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，处理达标废水排入湘江。 （2）污水处理厂对本项目废水可接纳性分析 ①具备接管条件 项目位于衡阳市铜桥港污水处理厂服务范围内，所在区域污水管网已铺设到位。废水处理达接管标准后，通过园区污水管网收集后，可排入衡阳市铜桥港污水处理厂污水主干管。 ②污水处理厂处理余量能够满足本项目废水处理要求 本项目总废水排水量为3309t/a（11.03t/d），占铜桥港污水处理厂污水处理规模的0.01103%。故污水厂能接纳本项目污水。 根据铜桥港污水处理厂环评结论和实际监测结果，经该污水处理厂进一步深度处理后达标排放的废水，也不会对区域地表水环境产生影响。 综上所述，本项目废水接入衡阳市铜桥港污水处理厂具备可行性，对其冲击影响较小。 2.3 排放口基本情况 污水间接排放口见表 4-4，雨水排放口见表 4-5。 表 4-4 废水间接排放口信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息; 排放口类型. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准（mg/L ）; 受纳水 体. 1; DW001; 废水总排放口; 112.63277739; 26.82265341; 进入城市污水处理厂; 连续排放， 量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 衡阳市铜桥港 污水处理厂; COD; 50; 湘江; 一般排放口. 氨氮; 5. 表 4-5 雨水排放信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标. 1; YS001; 雨水排放口; 112°37′55.884″; 26°49′20.094″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 下雨时; 湘江; Ⅲ类. 表 4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 设施编号; 设施名称; 设施工艺. 综合废水; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; W1; 化粪池; /; DW001; 是; 一般排放口—总排放口. 2.4废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目应制定污染源监测计划，详见表4-7。 表 4-7 项目运营期污染源监测计划 监测对象; 监测点位; 检测指标; 监测频次; 执行标准. 综合废水; 废水总 排放口; pH、COD、BOD5 SS、氨氮、总磷; 一年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 3、噪声 3.1 噪声产生源强 项目营运期噪声主要来源于生产设备噪声。其生产设备噪声约在60~85dB(A)之间，均为非连续噪声，所用设备的噪声级如下所示4-8。 表 4-8各设备运转时的噪声声级 序号; 名称; 数量; 设备声级值 dB（A）; 所在位. 1; 搅拌罐; 3; 65~75; 生产车间. 2; 灌装机; 6; 70~80; 生产车间. 3; 喷码机; 1; 70~85; 生产车间. 4; 封口机; 2; 70~80; 生产车间. 5; 包装机; 2; 65~75; 生产车间. 6; 空气压缩机; 2; 80~90; 生产车间. 7; 空调机组; 1; 65~75; 生产车间. 3.2 声环境影响分析 项目噪声主要来源于自动喷涂线及配套设备噪声，源强75~80dB（A），本次评价主要预测采取降噪措施后设备噪声对最近厂界外环境的影响。 噪声预测公式： - 室外点声源在预测点的倍频带声压级 某个点源在预测点的倍频带声压级 Lp(r)  Lw Dc  A A  Adiv  Aatm  Agr  Abar  Amisc 式中：Lw——倍频带声功率级，dB； Dc——指向性校正，dB；对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB； A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他方面效应引起的倍频带衰减，dB； Adiv、Aatm、 Agr、Abar、Amisc计算公式如下： Adiv20lg(r/r0 ) Aatm(rr0 )/1000，查表取α为1.142 Agr=4.8-(2hm/r）[17+(300 / r)， r为声源到预测点的距离，m；hm为传播路径的平均离地高度，m；计算得Agr为负值，用0代替。 ### A bar=-10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3，Abar取值为0。 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的 A 声级 LA：  式中ΔLpi为A计权网络修正值。 - （2）室内点声源的预测 室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；R为房间常数；Q为方向性因子。 室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 室外靠近围护结构处的总的声压级： 室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：S为透声面积。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 - 声级叠加 （4）预测值计算 根据上述模式及结合项目平面布置情况预测，车间设备噪声影响结果分析如下：将整体声源看作一个隔声间，其隔声量视门、窗和墙等隔声效果而定，一般普通房间隔声量10～25dB(A)，一般楼层隔声量取20dB(A)，地下室取30dB(A)，经专门吸、隔声处理的房间可取40dB(A)，本项目隔声量取20dB(A)，噪声预测结果见表4-9； 表 4-9噪声预测结果 预测点; 昼间 dB（A）. 贡献值; 本底值; 预测值; 标准值. 厂界东; 43.0; 54.4; 60.5; 65. 厂界南; 39.3; 53.6; 56.7; 65. 厂界西; 38.9; 53.2; 57.8; 65. 厂界北; 40.3; 54.1; 58.9; 65. 由上表可知，噪声源经隔声、减振措施处理后对周围声环境的影响较小，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 3.3噪声监测计划 依据本项目的工程建设内容、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017))，建设项目在日后生产运行阶段落实以下噪声监测计划： 表 4-10 项目运营期噪声监测计划 检测类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 厂界噪声; 一年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 4.1 固废产生源强 项目运营期产生的固体废物：生活垃圾、废包装材料、废无纺布、不合格产品、实验室检验废液、废润滑油、废反渗透膜。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员60人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，可得生活垃圾产生量为9t/a（0.03t/d），交由环卫部门集中处置。 （2）废包装材料 项目原材料的包装袋及产品成品包装产生的废包装材料，产生量约为0.1t/a，经集中收集后统一外售。 （3）废无纺布 项目医用口罩生产过程产生的不合格品，依据建设单位提供的资料，口罩生产合格率为98%，则废无纺布产生量约为0.06t/a。经收集后交由环卫部门集中处置。 - 不合格产品 项目产品在检测过程中，会存在不合格，该部分不合格产品的产生量为0.06t/a，统一收集后由原料厂家回收。 （5）实验室检验废液 项目对生产半成品及成品进行抽样检测，此时实验产生的废样品废液属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物”，废物代码900-047-49，产生量约为0.006t/a，经废液桶收集后委托有危险废物处理处置资格的单位进行处置。 （6）废润滑油 项目生产机械设备运行或维修会使用到润滑油，废润滑油及废润滑油桶属于《国家危险废物名录》中“HW08 废矿物油废物”，废物代码900-217-08，产生量约为0.01t/a，集中收集，定期委托有危险废物处理处置资格的单位回收处理。 （7）废反渗透膜 项目制水设备使用反渗透膜制备纯水，定期清理更换反渗透膜，更换的废反渗透膜属于《国家危险废物名录》中“HW13有机树脂类废物”，废物代码900-015-13，产生量约为0.01t/a，集中收集，定期委托有危险废物处理处置资格的单位回收处理。 4.1.1 固体废物属性判定 建设项目副产物属性判断表见表4-11。 表 4-11 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产 生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量t/a; 种类判断*. 固体 废物; 副 产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工办公等; 固态; 纸屑等; 9; √; -; 《固体废物鉴别标准通则》GB34330-2017. 2; 废包装材料; 备料、包装; 固态; 纸屑等; 0.1; √; -. 3; 废无纺布; 口罩; 固态; 无纺布; 0.06; √; -. 4; 不合格产品; 生产; 液体; 废原料; 0.06; √; -. 5; 实验室检验废液; 实验; 液体; 实验废液; 0.006; √; -. 6; 废润滑油; 生产; 液体; 矿物油; 0.01; √; -. 7; 废反渗透膜; 制水; 固态; 树脂; 0.01; √; -. *注：种类判断，在相应类别下打钩。 4.1.2 固体废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021 年）以及危险废物鉴别标准，对项目产生的固体废物危险性进行判定，项目运营期固废产生情况汇总见表4-12，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物产生情况汇总表见表4-13。 表 4-12 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 员工办公等; 固态; 纸屑等; 根据《国家危险废物名录》（2021年）鉴别; /; /; /; 9. 2; 废包装材料; 一般工业固体废物; 备料、包装; 固态; 纸屑等; /; /; /; 0.1. 3; 废无纺布; 一般工业固体废物; 口罩; 固态; 无纺布; /; /; /; 0.06. 4; 不合格产品; 一般工业固体废物; 生产; 液体; 废原料; /; /; /; 0.06. 5; 实验室检验废液; 危险废物; 实验; 液态; 废液; T; HW49; 900-047-49; 0.006. 6; 废润滑油; 危险废物; 生产; 液态; 矿物油; I; HW08; 900-249-08; 0.01. 7; 废反渗透膜; 制水; 固态; 树脂; 废反渗透膜; T; HW13; 900-015-13; 0.01. *注：危险特性，包括腐蚀性（C）、毒性（T）、易燃性（I）、反应性（R）、感染性（In）. 表 4-13 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成份; 有害成份; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 实验室检验废液; HW49; 900-047-49; 0.006; 实验室检验; 液态; 废液; 无机废液; 间歇; T; 分类收集，暂存于危 废暂 存间， 定期 委托 处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备维修; 液态; 矿物油; 矿物油; 间歇; I. 3; 废反渗透膜; HW13; 900-015-13; 0.01; 制水; 固体; 废树脂; 废树脂; 间歇; T. 4.1.3 固体废物处置 项目固废处置方式见表4-14。 表 4-14 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性（危险废物一般工业固体废物或待鉴别）; 废物代码; 产生量（t/a）; 暂存方式; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活 垃圾; 一般工业固体废物; 员工办公等; /; 9; 垃圾箱; 环卫部门统一清运、处理; 环卫部门. 2; 废无纺布; 一般工业固体废物; 口罩; /; 0.06; 纸箱. 3; 废包装材料; 一般工业固体废物; 备料、包装; /; 0.1; 纸箱; 外售废品回收站; 废品站. 4; 不合格产品; 一般工业固体废物; 生产; /; 0.06; 纸箱; 原料厂家回收; 原料厂家. 5; 实验室检验废液; 危险废物; 实验; 900-047-49; 0.006; 塑料桶; 交由具有危险废物处理资质的单位进行清运、处置; 具有危险废物处理资质的单位. 6; 废润滑油; 危险废物; 生产; 900-249-08; 0.01; 塑料桶. 7; 废反渗透膜; 危险废物; 制水; 900-015-13; 0.01; 塑料桶. 4.1.4 危废暂存场所和运输过程污染防治 （1）危废暂存间污染防治措施 ①项目运营期产生的实验室检验废液、废润滑油、废反渗透膜等属于危险废物，合计产生量为0.026t/a。分类收集，暂存于项目西北角危废暂存间（5m2）内。建设单位预期每1年委托处置一次，则危废暂存量为0.026t/a。拟建危废暂存间面积5m2，净层高3.0m，本项目危废按一层堆放，最大堆高为0.5m，最大暂存能力1t，可满足项目危废暂存需求。 ②项目拟建危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设。各堆放区之危废暂存场地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理并作环氧树脂防腐处理。暂存间内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器。根据危废按照不同的类别和性质，危废应分别存放于专门的容器中（防渗），不跃层堆放，堆放时从第一堆放区开始堆放，依次类推。暂存间应由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。同时暂存间应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）（GB15562.2-1995）标准及各级环保部门相关要求设置明显的标识牌。项目危险废物贮存场所基本情况表见表4-15。 表 4-15 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 实验室检验废液; HW49; 900-047-49; 厂房西北角; 5m2; 桶装; 1t; 1年. 2; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 桶装. 3; 废反渗透膜; HW13; 900-015-13; 桶装. （2）运输过程污染防治措施 项目运营期产生的危废在转移运输过程中要严格遵守《国家危险废物转移联单管理办法》，需按程序和期限向有关环境保护部门报告以便及时的控制废物流向，控制危险废物污染的扩散。 危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 4.1.5 危险废物规范化管理要求 项目投入运营后应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单等要求。做好危险废物的规范化管理，主要有： - 按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划。 （2）建立危险废物管理台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息。 （3）按相关要求在显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。 （4）规范危废暂存间，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、暂存间内部、危险废物运输车辆通道等关键部位按要求设置视频监控。 （5）按照危废种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置，对易燃、易爆及排除有毒气体的危废进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危化品贮存。 4.1.6一般固废污染防治措施 为避免项目产生的废包装材料、废无纺布等一般固废对环境造成的影响，建设单位应做好一般固废的收集、转运等环节。一般固废临时暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时暂存间渗透系数达1.0×10-7cm/s其，产生的生活垃圾、废包装材料、废无纺布由环卫部门统一收集处理，在运输途中应采用封闭压缩式垃圾运输车，防止搬运过程中的撒漏，保护环境。 综上所述，在对生产、生活过程中产生的固体废物采取合理处理、处置方法的情况下，项目固废“零”排放，对环境不会产生二次污染，对外环境影响较小。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），该类别项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），该类别项目土壤环境影响评价项目类别为III类，项目所在地环境敏感程度为不敏感，故不开展土壤环境影响评价。 7、生态 本项目不属于产业园区外新增用地的，租用已建成厂房，不产生新的生态影响。 8、环境风险评价 8.1 环境风险识别 （1）环境风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 附录中附录B，项目涉及的环境风险物质主要是乙醇。 表4-16 主要危险化学品年用量及存储量一览表 名称; 储存量/t; 临界储存量/t; 危险废物数量临界量比值. 75%乙醇; 1.0; 500; 0.002. 合计; 0.002. 经计算，本项目危险物质数量与临界值比值Q=0.002＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目风险潜势为Ⅰ。 根据以上分析，本项目简单分析即可，不属于危险化学品重大危险源。 针对以上风险因素，本评价对可能发生的突发性事件及事故所造成的环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 （2）生产过程风险调查 a生产单元潜在风险分析 项目生产装置较简单，部分生产工艺有一定温度，但涉及不到高温高压等危化工艺。 b储运设施风险识别 项目储存的危化品为乙醇等。若储存场所温度高、通风不良，不能符合物料相应的仓储条件，可引发火灾。 c环保设施危险性识别 项目配套废水系统出现故障可能导致废水的事故排放。突发性泄漏和火灾事故泄漏、伴生和次生的泄漏物料、污水、消防废水可能直接进入市政污水管网和雨水管网，未经处理后排入园区污水和雨水管网，给衡阳市铜桥港污水处理厂造成一定的冲击并造成周边水环境污染。 d向环境转移途径 空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。本项目环境风险物质乙醇等发生泄漏，经过园区雨水管网进入水体，将会对地表水环境质量造成影响。另外乙醇等泄漏后火灾爆炸会发生次生和伴生污染，最终会进入空气、土壤或随应急处理进入水体中。 e事故伴生/次生危害性 本项目乙醇等泄漏发生火灾爆炸事故后，随着燃烧氧化，会产生伴生/次生产物，主要为不完全燃烧产生的CO和烟尘。 8.2环境风险分析 （1）地表水风险分析 项目乙醇、废润滑油、实验室废液发生泄漏，若进入地表水体，引起地表水中COD或石油类含量急剧上升，严重污染地表水水质，同时油类物质会在地表水面形成油膜，阻隔水中的氧气对流，从而使地表水中的生态平衡产生破坏，影响地表水水生生物生存环境。 因此项目应切实落实水体污染防控紧急措施，主要包括设置雨水总排口截断阀。 （2）大气环境风险分析 项目乙醇等发生泄漏对周围环境空气影响主要体现在发生泄漏引发火灾、爆炸，对周围环境空气和生态环境产生严重的污染。项目周围均为标准厂房，距离项目最近的敏感点是项目西南侧370m的金叶小区居民点，火灾次生污染物经大气扩散后，不会对环境敏感点产生长期的不利影响。但是，事故发生时，火灾次生污染物可能对内部员工和周围标准厂房产生短期的不利影响；因此，建设单位必须在日常工作中加大管理力度，按消防、安全部门要求落实好消防、安全措施，加强环保管理工作，一旦发生事故，需在最短时间内加以处理，以减少火灾次生污染物的排放。 （3）地下水环境风险分析 项目运营期不开采地下水，亦不存在大型地下建筑单体，地下水环境风险源主要为项目化粪池和废润滑油、实验室废液发生泄漏。本项目化粪池和废水管网进行防腐防渗；危化品库和危废暂存间应有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。因此，只要做好防腐防渗措施，本项目地下水环境风险总体可接受。 （4）火灾/爆炸次生风险分析 项目乙醇在储存过程中若发生包装材料破损等情况下泄漏，遇高热、火源有发生火灾/爆炸的可能。上述环境风险物质燃烧速度快，燃烧面积大，而且放出大量热辐射，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全；火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发大量的浓烟，对周围大气环境质量造成污染。 8.3环境风险防范措施及应急要求 建设单位应将环境风险防范理念贯穿于项目建设和投入运行全过程，认真落实各项环境风险防范措施，以达到降低甚至规避环境风险之目的。 （1）优化与完善厂区平面布局，严格执行国家、地方及行业现行有关劳动安全卫生法规、标准与规范，应保证有足够的防火间距和安全间距，并按要求设置消防通道；乙醇等贮存在原料库内，实验室检验废液、废润滑油贮存于专用危废暂存间内，并设计有效防止泄漏物料、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范措施。 （2）车间应设置防雷电设施、对可能产生静电危险的区域，应采取静电接地措施。 （3）建立完善的安全生产岗位责任制，明确安全生产第一责任人、专职安全生产管理人员及其职责，建立各级安全生产责任制并严格考核。明确各工种岗位的安全职责，并制定各车间、部门安全管理目标和安全目标考核制度。建设单位负责人应参加有关部门组织的安全生产管理知识培训，经考核上岗。 （4）建立安全生产领导班子，制定安全生产管理网络，实行全面安全管理，并落实到实处。制定各岗位和设备的安全操作规程及相应的岗位责任制、交接班制度、安全防火和巡回检查等各项安全管理制度，并监督制度的落实和实施。 （5）设置专职或兼职消防机构，制定消防安全管理制度，明确各部门、人员消防安全职责，建立消防安全领导小组。 （6）建立运转设备、容器等装置的技术档案。及时如实地填写各岗位原始运行、物料进出等操作记录，并分类存档。组织落实设备的技术检验和维修计划，严禁设备带病或超检验期使用。做好对物料泄漏的监控和检测工作，及时有效地消除“跑冒滴漏渗”现象和生产过程中出现的异常情况。 （7）做好对员工的安全教育和培训工作，并定期对作业人员进行考核和劳保设施的检查。对新员工、复岗员工和调换岗位的员工必须坚持进行三级安全教育，经考核合格后方可上岗。对全体员工应进行经常性的安全教育、岗位技能教育、消防和事故应急处理措施教育和考核，提高每个员工的安全意识、风险意识和异常情况下的应急、应变能力。 （8）废水等末端治理设施设计与建设同时进行，如风机等设备应安装在线备用或库存备用，确保其正常投入运行，如发现人为原因不开启治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理设施因故不能运行，则必须立即停止生产。在生产装置检修期间，应同步对末端治理设施进行检修，以确保其运行效率。在雨水排口设置截断阀门，可以避免事故状态下事故废水进入雨水管网，对周边地表水产生不利影响。 （9）项目所设危废暂存间应按照危废种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置，对涉及到易燃、易爆及排除有毒气体的危废应进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危化品进行贮存。 9、电磁辐射 本项目为卫生材料及医药用品制造项目，无电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）表2中无组织排放标准 |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD、SS、氨氮、BOD5、pH | 经化粪池预处理后接入市政污水管网进入铜桥港污水处理厂集中处理后达标排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 灌装机、空压机、空调机组等 | 设备噪声 | 厂房隔声、设备减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾、废无纺布，集中收集后交由环卫部门集中处置；废包装材料，经集中收集后统一外售；不合格产品，集中收集由原料厂家回收；实验室检验废液、废润滑油、废反渗透膜塑料桶收集分类暂存于危废暂存间，后交由有危废处置资质单位定期运走处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）中的要求实施防渗。对其他生产车间、化粪池、一般固废暂存间等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，简单防渗区进行了地面硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 环境风险物质设置托盘存放，地面进行防渗处理，安排专人巡查，设置灭火器、消防沙等应急物资。加强废水处理设施和各类生产设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。设置雨水排口截断装置和监控设施，杜绝事故状态下事故废水进入雨水管网。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 落实专人负责制度，废水处理设施需有专人维护保养并挂牌明示。做好废水设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废水处理设施的正常运行。建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等危险废物交接制度。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 经对紫晶汇康医疗器械生产基地建设项目的建设内容、建设规模、产品方案、生产工艺、污染防治措施、环境影响等进行综合分析，得出以下评价结论： 本项目符合国家、地方现行产业政策及相关法律法规；符合所在区域相关规划；所在区域环境质量现状良好；符合“三线一单”要求；拟采取的污染治理措施可以确保各项污染物实现达标排放，项目建成后对环境影响较小；在落实本报告表提出的各项环保措施和要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具备环境可行性。 上列评价结论是根据建设单位提供的项目资料分析得出的。如建设内容、建设规模、建设地点等发生改变，建设单位应向环保部门进行申报，重新申请办理环评审批手续。 2、建议 （1）加强生产管理和环保设施的运行管理，确保污染物达标排放，杜绝事故排放。 （2）项目必须严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保管理部门验收后方可投入正式运营。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（无组织） | 0 | 0 | 0 | 0.010t/a | 0 | 0.010t/a | +0.010t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 3309t/a | 0 | 3309t/a | +3309t/a |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.165t/a | 0 | 0.165t/a | +0.165t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.017t/a | 0 | 0.017t/a | +0.017t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 9t/a | 0 | 9t/a | +9t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.100t/a | 0 | 0.100t/a | +0.100t/a |
|  | 废无纺布 | 0 | 0 | 0 | 0.060t/a | 0 | 0.060t/a | +0.060t/a |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 0.060t/a | 0 | 0.060t/a | +0.060t/a |
| 危险废物 | 实验室检验废液 | 0 | 0 | 0 | 0.006t/a | 0 | 0.006t/a | +0.006t/a |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.010t/a | 0 | 0.010t/a | +0.010t/a |
|  | 废反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.010t/a | 0 | 0.010t/a | +0.010t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①